XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI VÀ DAO TRÊN MÁY PHAY CNC EMCO DÙNG HĐH SINUMERIK 840D MILL

1. XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI (DETERMINE WORK OFFSET)

- Bước 1: Khởi động máy, bật các chức năng phụ của máy (phím AUX)

- Bước 2: Trả tọa độ dao và băng máy về điểm tham chiếu

- Bước 3: Chuyển chế độ làm việc của máy sang MDI

- Bước 4: Tạo dao cần rà

Parameter => Tool offset => New => New tool => Nhập các thông  số cần thiết cho dao => OK (Phải có giá trị bán kính dao Radius)

- Bước 5: Gọi dao cần rà và điều khiển trục chính quay

Giả sử:

Chọn điểm 0 của chi tiết ở góc bên phải phía dưới cùng của phôi.

Chọn dao có đường kính 10mm.

1.1. Rà dao theo phương Z

- Bước 6: Chuyển chế độ làm việc của máy sang JOG.

- Bước 7: Rà dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z.

- Bước 8: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình.

Work offset => nhập vào ô Z (Coarse – chuẩn thô) giá trị tọa độ vừa hiển thị => Save lại giá trị này

1.2. Rà dao theo phương X

- Bước 9: Dịch chuyển băng máy và  mặt bên dao chạm mặt bên của phôi theo phương X.

- Bước 10: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình.

Work offset => nhập vào ô X (Coarse – chuẩn thô) giá trị tọa độ vừa hiển thị; nhập bán kính dao vào ô Fine => Save lại giá trị này.

Nhập giá trị bán kính dao (phân biệt âm dương theo chiều tiến của dao).

1.3. Rà dao theo phương Y

- Bước 11: Dịch chuyển băng máy và  mặt bên dao chạm mặt bên của phôi theo phương Y.

- Bước 12: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

Work offset => nhập vào ô Y (Coarse – chuẩn thô) giá trị tọa độ vừa hiển thị; nhập bán kính dao vào ô Fine => Save lại giá trị này.

2. XÁC ĐỊNH CHUẨN DAO (DETERMINE TOOL OFFSET)

- Khi sử dụng dao nào thì cần xác định chuẩn cho dao đó, các bước thực hiện được lặp lại từ bước 3 đến bước 7 phần 1.

- Xác định chuẩn cho dao thứ 2, ví dụ cụ thể ở đây ta chọn dao T7, bán kính dao 3mm

- Thực hiện tương tự từ bước 3 đến bước 7 phần 1

- Bước 13: Quan sát giá trị tọa độ trên màn hình nhấp vào phím Determine compensation ( xác định trị số bù dao)

- Nhập vào giá trị tọa độ theo phương Z của dao đầu tiên, lưu lại giá trị này.

VD: Giá trị tuyệt đối theo phương Z của dao đầu tiên là 208.88 thì ta nhập vào mục Z là 208.88, dao thứ 2 có giá trị tuyệt đối theo phương Z là 218.88 tương ứng chiều dài theo điểm chuẩn của dao thứ 2 dài hơn dao thứ nhất 10mm. Lưu lại giá trị này bằng cách nhấn OK.

Lưu ý: Giá trị chênh lệch theo phương Z giữa hai dao được ghi vào length 1

Nhập giá trị Z của dao chuẩn.

- Kiểm tra các thông số : Work offset => Determine WO

3. KIỂM TRA LẠI CHUẨN PHÔI VÀ CHUẨN DAO

- Gọi dao cần kiểm tra và nhập câu lệnh trong chế độ MDI

- Chú ý lệnh hiệu chỉnh dao D1