THỰC TẬP CAD/CAM-CNC

BÙI ANH TUẤN

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

LÝ TỰ TRỌNG TECHNICAL COLLEGE

1/2014

XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI VÀ DAO TRÊN MÁY TIỆN CNC EMCO DÙNG HĐH FANUC 21 TURN

1. XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI (DETERMINE WORK OFFSET)

- Bước 1: Khởi động máy, bật các chức năng phụ của máy (phím AUX)

- Bước 2: Trả tọa độ dao và băng máy về điểm tham chiếu

- Bước 3: Chuyển chế độ làm việc của máy sang MDI

- Bước 4: Gọi câu lệnh thay dao và điều khiển trục chính quay (mục PROG)

VD: Dao số 8

1.1. Rà chuẩn theo phương Z

- Bước 5: Chuyển chế độ làm việc của máy sang JOG

- Bước 6: Dịch chuyển băng máy và dao chạm mặt đầu của phôi theo phương Z

- Bước 7: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

OFFSET => W.SHFT => nhập vào giá trị - Z hiển thị trên màn hình POS (mục SHIFT VALUE)

- Nhấn phím POS, quan sát giá trị vừa nhập, nếu giá trị hiển thị trên màn hình theo phương Z là 0 thì ta đã nhập đúng giá trị.

1.2. Rà chuẩn theo phương X

- Bước 8: Dịch chuyển băng máy và dao chạm mặt trụ của phôi theo phương X

- Bước 9: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

OFFSET => W.SHFT => nhập vào giá trị = ( giá trị đường kính phôi – giá trị X hiển thị trên màn hình POS )

VD: 40 -140 = -100 (40 là đường kính phôi)

- Nhấn phím POS, quan sát giá trị vừa nhập, nếu giá trị hiển thị trên màn hình theo phương X =  trị số đường kính phôi, thì ta đã nhập đúng giá trị.

2. XÁC ĐỊNH CHUẨN DAO (DETERMINE TOOL OFFSET)

- Khi sử dụng dao nào thì cần xác định chuẩn cho dao đó, các bước thực hiện được lặp lại từ bước 3 đến bước 6 phần 1.

- Xác định chuẩn cho dao thứ 2, ví dụ cụ thể ở đây ta chọn dao T0505

- Bước 10: Rà dao theo phương Z

Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

OFFSET => OFFSET => nhập vào giá trị hiển thị trên màn hình vào ô chứa dữ liệu hình học dao.

VD: Dao T0505, khi rà dao chạm mặt đầu phôi theo phương Z, giá trị hiển thị tọa độ dao theo gốc tọa độ phôi trên màn hình lúc đó là 5, ta sẽ nhập giá trị này vào mục Z thuộc ô G5 trong phần GEOM.

- Bước 11: Rà dao theo phương X

Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

OFFSET => OFFSET => nhập vào giá trị tính toán vào ô chứa dữ liệu hình học dao.

VD: Dao T0505, khi rà dao chạm mặt trụ phôi theo phương X, giá trị hiển thị tọa độ dao theo gốc tọa độ phôi trên màn hình lúc đó là 45, ta sẽ nhập giá trị = 45-40 vào mục X thuộc ô G5 trong phần GEOM. (40 là đường kính phôi)

3. KIỂM TRA LẠI CHUẨN PHÔI VÀ CHUẨN DAO

- Gọi dao cần kiểm tra và nhập câu lệnh trong chế độ MDI

XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI VÀ DAO TRÊN MÁY PHAY CNC EMCO DÙNG HĐH FANUC 21 MILL

1. XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI (DETERMINE WORK OFFSET)

- Bước 1: Khởi động máy, bật các chức năng phụ của máy (phím AUX)

- Bước 2: Trả tọa độ dao và băng máy về điểm tham chiếu

- Bước 3: Chuyển chế độ làm việc của máy sang MDI

- Bước 4: Gọi câu lệnh thay dao và điều khiển trục chính quay (mục PROG)

VD: Dao số 8, bán kính dao = 5mm

1.1. Rà chuẩn theo phương Z

- Bước 5: Chuyển chế độ làm việc của máy sang JOG

- Bước 6: Dịch chuyển băng máy và dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z

- Bước 7: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

OFFSET => W.SHFT => nhập vào giá trị Z hiển thị trên màn hình POS (mục G54)

- Nhấn phím POS, quan sát giá trị vừa nhập, nếu giá trị hiển thị trên màn hình theo phương Z là 0 thì ta đã nhập đúng giá trị.

1.2. Rà chuẩn theo phương X

- Bước 8: Dịch chuyển băng máy và mặt bên dao chạm mặt bên của phôi theo phương X

- Bước 9: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

OFFSET => W.SHFT => nhập vào giá trị X hiển thị trên màn hình POS + trị số bán kính dao (mục G54)

VD: 403.300 + 5 = 408.300 (5 là bán kính dao)

- Nhấn phím POS, quan sát giá trị vừa nhập, nếu giá trị hiển thị trên màn hình theo phương X = ( - trị số bán kính dao), thì ta đã nhập đúng giá trị.

1.3. Rà chuẩn theo phương Y

- Bước 10: Dịch chuyển băng máy và  mặt bên dao chạm mặt bên của phôi theo phương Y

- Bước 11: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

OFFSET => W.SHFT => nhập vào giá trị Y hiển thị trên màn hình POS + trị số bán kính dao (mục G54)

VD: 175.110 + 5 = 180.110 (5 là bán kính dao)

- Nhấn phím POS, quan sát giá trị vừa nhập, nếu giá trị hiển thị trên màn hình theo phương Y = ( - trị số bán kính dao), thì ta đã nhập đúng giá trị.

2. XÁC ĐỊNH CHUẨN DAO (DETERMINE TOOL OFFSET)

- Khi sử dụng dao nào thì cần xác định chuẩn cho dao đó, các bước thực hiện được lặp lại từ bước 3 đến bước 6 phần 1.

- Xác định chuẩn cho dao thứ 2, ví dụ cụ thể ở đây ta chọn dao T7, bán kính dao 3mm

- Đối với máy phay CNC EMCO, khi đã có chuẩn chi tiết, muốn rà dao thứ 2 trở đi thì chỉ cần rà theo phương Z.

- Bước 12: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

OFFSET => OFFSET => nhập vào giá trị hiển thị trên màn hình vào một ô bất kỳ để chứa dữ liệu bù chiều dài dao.

VD: Dao T5, có bán kính dao là 3mm, khi rà dao chạm mặt phôi theo phương Z, giá trị hiển thị tọa độ dao theo gốc tọa độ phôi trên màn hình lúc đó là -5, ta sẽ nhập giá trị này vào ô 15 trong phần OFFSET.

3. KIỂM TRA LẠI CHUẨN PHÔI VÀ CHUẨN DAO

- Gọi dao cần kiểm tra và nhập câu lệnh trong chế độ MDI

- Đối với dao thứ 2, cần có lệnh hiệu chỉnh chiều dài dao G43

XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI VÀ DAO TRÊN MÁY TIỆN CNC EMCO DÙNG HĐH SINUMERIK 840D TURN

1. XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI (DETERMINE WORK OFFSET)

- Bước 1: Khởi động máy, bật các chức năng phụ của máy (phím AUX)

- Bước 2: Trả tọa độ dao và băng máy về điểm tham chiếu

- Bước 3: Chuyển chế độ làm việc của máy sang MDI

- Bước 4: Tạo dao cần rà

Parameter => Tool offset => New => New tool => Nhập các thông  số cần thiết cho dao => OK (Phải có giá trị vị trí cạnh lưỡi cắt Cutting edge position)

- Vị trí cạnh lưỡi cắt

- Bước 5: Gọi dao cần rà và điều khiển trục chính quay

1.1. Rà chuẩn theo phương Z

- Bước 6: Chuyển chế độ làm việc của máy sang JOG

- Bước 7: Dịch chuyển băng máy và dao chạm mặt đầu của phôi theo phương Z

- Bước 8: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

Work offset => nhập vào ô Z (Coarse – chuẩn thô) giá trị tọa độ vừa hiển thị => Save lại giá trị này

1.2. Rà chuẩn theo phương X

- Bước 9: Dịch chuyển băng máy và điều khiển dao chạm mặt trụ của phôi theo phương X

- Bước 10: 	+ Cách 1: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình (WCS)

=> Work offset => nhập vào ô X (Coarse – chuẩn thô) giá trị theo công thức dưới đây:

= (Giá trị tọa độ vừa hiển thị - đường kính phôi)/2 => Save lại giá trị này

VD: (140-40)/2 = 50 (40 là đường kính phôi)

+ Cách 2: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình (MCS)

=> Work offset => nhập vào ô X (Coarse – chuẩn thô) giá trị theo công thức dưới đây:

= (Giá trị tọa độ vừa hiển thị - bán kính phôi) => Save lại giá trị này

VD: (70-20) = 50 (20 là bán kính phôi)

2. XÁC ĐỊNH CHUẨN DAO (DETERMINE TOOL OFFSET)

- Khi sử dụng dao nào thì cần xác định chuẩn cho dao đó, các bước thực hiện được lặp lại từ bước 3 đến bước 7 phần 1.

- Xác định chuẩn cho dao thứ 2, ví dụ cụ thể ở đây ta chọn dao cắt rãnh T4

+ Chú ý, kể từ dao thứ hai, khi gọi lệnh thay dao trong chế độ MDI, bắt buộc phải có lệnh hiệu chỉnh gốc tọa độ G54

+ Dao cắt rãnh sẽ có 2 vị trí cạnh lưỡi cắt ( vị trí số 3 và số 4)

- Thực hiện tương tự từ bước 3 đến bước 7 phần 1

- Bước 11: Thực hiện cho cạnh lưỡi cắt ở vị trí số 3

Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình (WCS)

=>  nhập vào ô Length 1 (Geometry) giá trị theo công thức dưới đây:

= (Giá trị tọa độ vừa hiển thị - đường kính phôi)/2 => Save lại giá trị này

VD: (50-40)/2 = 10 (40 là đường kính phôi)

- Bước 12: Dịch chuyển dao chạm mặt đầu phôi theo phương Z

Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình (WCS)

=>  nhập vào ô Length 2 (Geometry) giá trị theo công thức dưới đây:

= Giá trị tọa độ vừa hiển thị => Save lại giá trị này

- Bước 13: Thực hiện tương tự cho cạnh lưỡi cắt ở vị trí thứ 4. Chú ý bù chiều dày lưỡi cắt.

3. KIỂM TRA LẠI CHUẨN PHÔI VÀ CHUẨN DAO

- Gọi dao cần kiểm tra và nhập câu lệnh trong chế độ MDI

- Chú ý lệnh hiệu chỉnh dao D1

* CÁC THÔNG SỐ DAO CẮT RÃNH

4. GIÁ TRỊ BIẾN GIA CÔNG CẮT RÃNH

5. GIÁ TRỊ BIẾN GIA CÔNG TIỆN BIÊN DẠNG

XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI VÀ DAO TRÊN MÁY PHAY CNC EMCO DÙNG HĐH SINUMERIK 840D MILL

1. XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI (DETERMINE WORK OFFSET)

- Bước 1: Khởi động máy, bật các chức năng phụ của máy (phím AUX)

- Bước 2: Trả tọa độ dao và băng máy về điểm tham chiếu

- Bước 3: Chuyển chế độ làm việc của máy sang MDI

- Bước 4: Tạo dao cần rà

Parameter => Tool offset => New => New tool => Nhập các thông  số cần thiết cho dao => OK (Phải có giá trị bán kính dao Radius)

- Bước 5: Gọi dao cần rà và điều khiển trục chính quay

1.1. Rà chuẩn theo phương Z

- Bước 6: Chuyển chế độ làm việc của máy sang JOG

- Bước 7: Dịch chuyển băng máy và dao chạm mặt trên của phôi theo phương Z

- Bước 8: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

Work offset => nhập vào ô Z (Coarse – chuẩn thô) giá trị tọa độ vừa hiển thị => Save lại giá trị này

1.2. Rà chuẩn theo phương X

- Bước 9: Dịch chuyển băng máy và  mặt bên dao chạm mặt bên của phôi theo phương X

- Bước 10: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

Work offset => nhập vào ô X (Coarse – chuẩn thô) giá trị tọa độ vừa hiển thị + bán kính dao => Save lại giá trị này

VD: 403.300 + 5 = 408.300 (5 là bán kính dao)

1.3. Rà chuẩn theo phương Y

- Bước 11: Dịch chuyển băng máy và  mặt bên dao chạm mặt bên của phôi theo phương Y

- Bước 12: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

Work offset => nhập vào ô Y (Coarse – chuẩn thô) giá trị tọa độ vừa hiển thị + bán kính dao => Save lại giá trị này

2. XÁC ĐỊNH CHUẨN DAO (DETERMINE TOOL OFFSET)

- Khi sử dụng dao nào thì cần xác định chuẩn cho dao đó, các bước thực hiện được lặp lại từ bước 3 đến bước 7 phần 1.

- Xác định chuẩn cho dao thứ 2, ví dụ cụ thể ở đây ta chọn dao T7, bán kính dao 3mm

- Thực hiện tương tự từ bước 3 đến bước 7 phần 1

- Bước 13: Quan sát giá trị tọa độ trên màn hình nhấp vào phím Determine compensation ( xác định trị số bù dao)

- Nhập vào giá trị tọa độ theo phương Z của dao đầu tiên, lưu lại giá trị này.

VD: Giá trị tuyệt đối theo phương Z của dao đầu tiên là 208.880 thì ta nhập vào mục Z là 208.880, dao thứ 2 có giá trị tuyệt đối theo phương Z là 218.880 tương ứng chiều dài theo điểm chuẩn của dao thứ 2 dài hơn dao thứ nhất 10mm. Lưu lại giá trị này.

- Kiểm tra các thông số : Work offset => Determine WO

3. KIỂM TRA LẠI CHUẨN PHÔI VÀ CHUẨN DAO

- Gọi dao cần kiểm tra và nhập câu lệnh trong chế độ MDI

- Chú ý lệnh hiệu chỉnh dao D1