XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI VÀ DAO TRÊN MÁY TIỆN CNC EMCO DÙNG HĐH SINUMERIK 840D TURN

1. XÁC ĐỊNH CHUẨN PHÔI (DETERMINE WORK OFFSET)

- Bước 1: Khởi động máy, bật các chức năng phụ của máy (phím AUX)

- Bước 2: Trả tọa độ dao và băng máy về điểm tham chiếu

- Bước 3: Chuyển chế độ làm việc của máy sang MDI

- Bước 4: Tạo dao cần rà

Parameter => Tool offset => New => New tool => Nhập các thông  số cần thiết cho dao => OK (Phải có giá trị vị trí cạnh lưỡi cắt Cutting edge position)

- Vị trí cạnh lưỡi cắt

- Bước 5: Gọi dao cần rà và điều khiển trục chính quay

1.1. Rà chuẩn theo phương Z

- Bước 6: Chuyển chế độ làm việc của máy sang JOG

- Bước 7: Dịch chuyển băng máy và dao chạm mặt đầu của phôi theo phương Z

- Bước 8: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình

Work offset => nhập vào ô Z (Coarse – chuẩn thô) giá trị tọa độ vừa hiển thị => Save lại giá trị này

1.2. Rà chuẩn theo phương X

- Bước 9: Dịch chuyển băng máy và điều khiển dao chạm mặt trụ của phôi theo phương X

- Bước 10: 	+ Cách 1: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình (WCS)

=> Work offset => nhập vào ô X (Coarse – chuẩn thô) giá trị theo công thức dưới đây:

= (Giá trị tọa độ vừa hiển thị - đường kính phôi)/2 => Save lại giá trị này

VD: (140-40)/2 = 50 (40 là đường kính phôi)

+ Cách 2: Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình (MCS)

=> Work offset => nhập vào ô X (Coarse – chuẩn thô) giá trị theo công thức dưới đây:

= (Giá trị tọa độ vừa hiển thị - bán kính phôi) => Save lại giá trị này

VD: (70-20) = 50 (20 là bán kính phôi)

2. XÁC ĐỊNH CHUẨN DAO (DETERMINE TOOL OFFSET)

- Khi sử dụng dao nào thì cần xác định chuẩn cho dao đó, các bước thực hiện được lặp lại từ bước 3 đến bước 7 phần 1.

- Xác định chuẩn cho dao thứ 2, ví dụ cụ thể ở đây ta chọn dao cắt rãnh T4

+ Chú ý, kể từ dao thứ hai, khi gọi lệnh thay dao trong chế độ MDI, bắt buộc phải có lệnh hiệu chỉnh gốc tọa độ G54

+ Dao cắt rãnh sẽ có 2 vị trí cạnh lưỡi cắt ( vị trí số 3 và số 4)

- Thực hiện tương tự từ bước 3 đến bước 7 phần 1

- Bước 11: Thực hiện cho cạnh lưỡi cắt ở vị trí số 3

Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình (WCS)

=>  nhập vào ô Length 1 (Geometry) giá trị theo công thức dưới đây:

= (Giá trị tọa độ vừa hiển thị - đường kính phôi)/2 => Save lại giá trị này

VD: (50-40)/2 = 10 (40 là đường kính phôi)

- Bước 12: Dịch chuyển dao chạm mặt đầu phôi theo phương Z

Quan sát giá trị tọa độ hiển thị trên màn hình (WCS)

=>  nhập vào ô Length 2 (Geometry)giá trị theo công thức dưới đây:

= (Giá trị tọa độ vừa hiển thị - giá trị Z theo dao đầu tiên) => Save lại giá trị này

- Bước 13: Thực hiện tương tự cho cạnh lưỡi cắt ở vị trí thứ 4. Chú ý bù chiều dày lưỡi cắt.

3. KIỂM TRA LẠI CHUẨN PHÔI VÀ CHUẨN DAO

- Gọi dao cần kiểm tra và nhập câu lệnh trong chế độ MDI

- Chú ý lệnh hiệu chỉnh dao D1