Câu hỏi CNC 2: (4 điểm)

Sử dụng các câu lệnh đã được học trong hệ điều khiển FANUC - 21 của phần lập trình căn bản phay CNC để viết chương trình gia công chi tiết (kèm theo bản vẽ) với các yêu cầu sau:

- Chiều sâu mỗi lát cắt không quá 2 mm 			    (0.25 điểm)

- Có đường vào dao và ra dao		                          (0.25 điểm)

- Sử dụng các lệnh hiệu chỉnh và xóa hiệu chỉnh bán kính dao khi cắt các biên dạng	  (0.5 điểm)

- Chương trình gia công ngắn, gọn, đầy đủ các câu lệnh

- Quỹ đạo chuyển động của dao hợp lý. Chương trình an toàn

-  Quy trình công nghệ hợp lý

-  Sử dụng chương trình con. Chạy mô phỏng trên máy vi tính đúng tọa độ và đúng biên dạng chi tiết

+ Phay biên dạng chi tiết	 				(1.25 điểm)

+ Phay các phần thừa còn lại, lượng dư 		 	(0.5 điểm)

+ Phay hốc         		 				(0.5 điểm)

-Khoan các lỗ							(0.25 điểm)

-Chương trình gia công ngắn gọn, đầy đủ các câu lệnh, quỹ đạo chuyển động của dao hợp lý, chương trình an toàn, quy trình công nghệ hợp lý	(0.5 điểm)

ĐÁP ÁN

Viết được chương trình gia công chi tiết theo bản vẽ với các yêu cầu sau

- Chiều sâu mỗi lát cắt không quá 2 mm 			    	(0.25 điểm)

- Có đường vào dao và ra dao		                          	(0.25 điểm)

- Sử dụng các lệnh hiệu chỉnh và xóa hiệu chỉnh bán kính dao khi cắt các biên dạng	 (0.5 điểm)

-  Sử dụng chương trình con. Chạy mô phỏng trên máy vi tính đúng tọa độ và đúng biên dạng chi tiết

+ Phay biên dạng chi tiết	 				(1.25 điểm)

+ Phay các phần thừa còn lại, lượng dư 		 	(0.5 điểm)

+ Phay hốc         		 				(0.5 điểm)

-Khoan các lỗ							(0.25 điểm)

-Chương trình gia công ngắn gọn, đầy đủ các câu lệnh, quỹ đạo chuyển động của dao hợp lý, chương trình an toàn, quy trình công nghệ hợp lý	(0.5 điểm)

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

O0001

N5 G90 G94 G21

N10 M6 T1

N15 M3 S1000

N20 G0 X-15 Y-10

N25 Z5

N30 G1 Z0 F200

N35 M98 P50012

N40 G0 Z50

N45 X32 Y33

N50 G1 Z0

N55 M98 P50022

N60 G0 Z50

N65 X-15 Y-10

N70 M5

N75 M30

CHƯƠNG TRÌNH PHAY BIÊN DẠNG

O0002

N5 G91 Z-1

N10 G90 G42 H1

N15 G1 X12 Y20

N20 X35 Y8

N25 X62 Y24

N30 X57.03 Y41.64

N35 G2 X57.37 Y45.23 R5

N40 G1 X64 Y58.5

N45 G3 X42 Y53.99 R15

N50 G2 X24.61 Y61.5 R9.5

N55 G1 X12 Y54

N60 Y20

N65 X35 Y8

N70 X45 Y-15

N75 G40

N80 X-15 Y-10

N85 G1 X0 Y0

N90 Y2

N95 X70

N100 Y11

N105 X53

N110 X70

N115 Y70

N120 X35

N125 Y60

N130 Y70

N135 X0

N140 Y63

N145 X9

N150 X0

N155 Y0

N160 X13

N165 Y7

N170 X0

N175 X-15 Y-10

N180 M99

CHƯƠNG TRÌNH CON PHAY HỐC

O0003

N5 G91 Z-1

N10 G90 G41 H1

N15 G1 X45 Y35

N20 G3 X25 Y35 R10

N25 G3 X45 Y35 R10

N30 G3 X25 Y35 R10

N35 G3 X45 Y35 R10

N40 G1 X35 Y37

N45 G40

N50 X32 Y33

N55 M99