ĐÁP ÁN

1. DÙNG BÙ DAO PHẢI G42:

- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH (DAO PHAY DÙNG DAO ENDMILL 10mm)

O1800

N5 G90 G94 G21

N10 M6 T1

N15 M3 S1000 F200

N20 G0 X-15 Y-10

N25 Z5

N30 G1 Z0

N35 M98 P51801

N40 G0 Z5

N60 G0 X33 Y33

N70 G1 Z0

N75 M98 P51802

N80 G0 Z5

N85 X-15 Y-10

N90 G1 Z0

N95 M98 P51803

N100 G0 Z50

N105 M5

N110 M6 T2

N115 M3 S1200 F100

N120 G0 Z3

N125 G73 X15 Y35 Z-25 P1000 Q1

N130 G0 Z3

N135 G73 X55 Y35 Z-25 P1000 Q1

N140 G0 Z50

N145 X-15 Y-10

N150 M5

N155 M30

- CHƯƠNG TRÌNH PHAY BIÊN DẠNG:

O1801

N5 G91 Z-1

N10 G90 G42 H1

N15 G1 X21 Y10

N20 X49

N25 G3 X54 Y16 R6

N30 G1 Y27.5

N35 G2 X54 Y42.5 R7.5

N40 G1 Y54

N45 G3 X49 Y60 R6

N50 G1 X21

N55 G3 X15 Y54 R6

N60 G1 Y42.5

N65 G2 X15 Y27.5 R7.5

N70 G1 Y16

N75 G3 X21 Y10 R6

N80 G1 X48

N90 X55 Y-15

N95 G40

N100 G1 X-15 Y-10

N105 M99

- CHƯƠNG TRÌNH PHAY HỐC TRÒN

O1802

N5 G91 Z-1

N10 G90 G42 H1

N15 G1 X24 Y35

N20 G2 X46 Y35 R11

N25 G2 X24 Y35 R11

N30 G2 X46 Y35 R11

N35 G2 X24 Y35 R11

N40 G1 X30 Y38

N45 G40

N50 G1 X33 Y33

N55 M99

- CHƯƠNG TRÌNH PHÁ LƯỢNG DƯ:

O1803

N5 G91 Z-1

N10 G90 G1 X4 Y1

N15 Y67

N20 X67

N25 Y3

N30 X-15

N35 Y-10

N40 M99

2. DÙNG BÙ DAO TRÁI G41:

- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH (DAO PHAY DÙNG DAO ENDMILL 10mm)

O1900

N5 G90 G94 G21

N10 M6 T1

N15 M3 S1000 F200

N20 G0 X-15 Y-10

N25 Z5

N30 G1 Z0

N35 M98 P51901

N40 G0 Z5

N60 G0 X36 Y34

N70 G1 Z0

N75 M98 P51902

N80 G0 Z5

N85 X-15 Y-10

N90 G1 Z0

N95 M98 P51903

N100 G0 Z50

N105 M5

N110 M6 T2

N115 M3 S1200 F100

N120 G0 Z3

N125 G73 X15 Y35 Z-25 P1000 Q1

N130 G0 Z3

N135 G73 X55 Y35 Z-25 P1000 Q1

N140 G0 Z50

N145 X-15 Y-10

N150 M5

N155 M30

- CHƯƠNG TRÌNH PHAY BIÊN DẠNG:

O1901

N5 G91 Z-1

N10 G90 G41 H1

N15 G1 X15 Y16

N20 Y27.5

N25 G3 X15 Y42.5 R7.5

N30 G1 Y54

N35 G2 X21 Y60 R6

N40 G1 X49

N45 G2 X55 Y54 R6

N50 G1 Y42.5

N55 G3 X55 Y27.5 R7.5

N60 G1 Y16

N65 G2 X49 Y10 R6

N70 G1 X21

N75 G2 X15 Y16 R6

N80 G1 Y77

N85 G40

N90 G1 X-15 Y-10

N95 M99

- CHƯƠNG TRÌNH PHAY HỐC TRÒN:

O1902

N5 G91 Z-1

N10 G90 G41 H1

N15 G1 X46 Y35

N25 G3 X24 Y35 R11

N30 G3 X46 Y35 R11

N35 G3 X24 Y35 R11

N40 G3 X46 Y35 R11

N45 G1 X40 Y38

N50 G40

N55 G1 X36 Y34

N60 M99

- CHƯƠNG TRÌNH PHÁ LƯỢNG DƯ:

O1903

N5 G91 Z-1

N10 G90 G1 X4 Y1

N15 Y67

N20 X67

N25 Y3

N30 X-15

N35 Y-10

N40 M99