Giáo án số: 08		Số tiết: 	tiết			Lớp: 13CD-CK1

Thực hiện ngày 6 tháng 10 năm 2015				Nhóm 1, ca 1

Tên bài thực hành: PHAY RÃNH VUÔNG GÓC

- Mục đích:	+ Phay rãnh vuông góc bằng dao phay ngón trên máy phay đứng

+ Tính toán điều chỉnh bàn máy, dao tương ứng và thực hiện đúng trình tự các bước gia công.

- Yêu cầu: Phay được rãnh vuông góc hở và kín bằng dao phay ngón trên máy phay đứng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như trên bản vẽ và đảm bảo an toàn lao động.

- ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5 phút		Số học sinh vắng:

Tên:

Nội dung cần nhắc nhở:

- KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian: 5 phút, dự kiến học sinh kiểm tra

| Tên |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Điểm |  |  |  |

Câu hỏi kiểm tra:

- Trình bày công thức tính n, Sph trên máy phay đứng sử dụng dao phay ngón có    D =8 mm, Z = 4.

- Những sai hỏng khi phay bậc thường xảy ra là gì?

- GIẢNG BÀI MỚI

- Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

Máy phay đứng, đầu cặp dao phay ngón, dao phay ngón Ø8, êto máy, phôi bài tập phay rãnh vuông góc có kích thước như hình vẽ, thước cặp, thước đo cao – vạch dấu, đồng hồ so có đế từ, giũa.

- Hình thức tổ chức

Tập trung hướng dẫn đầu giờ, chia nhóm thực hành phay

- Sản phẩm ứng dụng: bài tập căn bản

| TT | Nội dung hướng dẫn | Thời gian phút | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. HƯỚNG DẪN MỞ ĐẦU | 45 | Tập trung hướng dẫn đầu giờ |
|  | Đặt vấn đề, giới thiệu bài học | 3 | Giới hiệu chi tiết có rãnh vuông góc |
| 1/ | Mục đích - yêu cầu | 2 | Thuyết trình |
| 2/ | Đọc và phân tích bản vẽ | 5 | SV tham gia phát biểu xây dựng bài |
| 3/ | Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành: | 5 |  |
|  | - Máy, đồ gá - Đầu cặp dao phay ngón |  | Giới thiệu các dụng cụ phay rãnh |
|  | - Dụng cụ cắt - Dụng cụ đo kiểm |  | vuông góc |
| 4/ | Trình tự tiến hành | 25 |  |
|  | - Đọc bản vẽ và kiểm tra phôi |  |  |
|  | - Vạch dấu trên phôi |  |  |
|  | - Kiểm tra đồ gá: |  | Sử dụng đồng hồ so để kiểm tra độ song song |
|  | + Kiểm tra hàm cố định của êto song song với phương chạy dao dọc |  |  |
|  | + Kiểm tra mặt phẳng trên của phiến tỳ được đặt giữa 2 hàm êto song song với mặt phẳng bàn máy theo phương dọc và ngang |  |  |
|  | - Lắp đầu cặp dao phay ngón vào trục chính của dao phay ngón |  |  |
|  | - Gá phôi |  |  |
|  | + Mặt phẳng chuẩn 1 áp khít vào mặt phẳng phiến tỳ |  |  |
|  | + Mặt phẳng chuẩn 2 áp khít vào hàm cố định của êto, chiều cao tiếp xúc từ 5 - 10mm |  |  |
|  | - Rà dao theo phôi từ bề mặt chuẩn 1 đến bề mặt trên của phôi để xác định chiều sâu phay và chiều rộng phay. |  |  |
|  | - Chọn chế độ cắt: tốc độ cắt, lượng chạy dao phút |  | Dao thép gió: Vcp = 15-20m/ph |
|  |  |  | nmáy < n = 1000V/3,14Ddao |
|  |  |  | Sz = 0,03 - 0,15 mm/răng |
|  | - Phay thô rãnh vuông góc, kiểm tra kích thước bằng thước cặp |  | Sử dụng dung dịch trơn nguội |
|  | - Phay tinh rãnh vuông góc, kiểm tra kích thước bằng thước cặp |  |  |
|  | - Giũa các cạnh sắc sau khi phay |  |  |
| 5/ | Các dạng sai hỏng khi phay rãnh vuông góc và biện pháp khắc phục | 5 |  |
| 6/ | Giáo viên làm thao tác mẫu | 15 |  |
|  | B. HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN :(Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành) | 180 | Gv đến từng máy kiểm tra và hướng dẫn |
|  | - Kiểm tra thao tác máy của học sinh |  |  |
|  | - Chú ý khóa bàn máy ngang và đứng sau khi điều chỉnh máy |  |  |
|  | C. HƯỚNG DẪN KẾT THÚC | 30 | Tập trung cả lớp |
|  | - Thu dọn dụng cụ, sản phẩm |  |  |
|  | - Vệ sinh máy, xưởng |  |  |
|  | - Giáo viên nhận xét cuối ca thực tập |  |  |

- TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN

(Chất lượng sản phẩm, kỹ năng, thao tác)

THÔNG QUA BAN NGHỀ				Ngày  6  tháng  10  năm 2015

Chữ ký giáo viên

Trần Đình Khải