ĐỀ 01

| Một trục có đường kính d = 80 mm chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 2000 Nm, m2 = 6000 Nm, m3 = 12000 Nm, m4 = 4000 Nm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.107 kN/m2, [] = 90 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 02

| Một trục chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 0,3 kNm, m2 = 0,4 kNm, m3 = 0,4 kNm, m4 = 0,5 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Tính đường kính của trục. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2, [] = 40 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 03

| Một trục chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 660 Nm, m2 = 420 Nm, m3 = 580 Nm, m4 = 540 Nm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Tính đường kính của trục. Biết [] = 0,7 0/m, G = 8.107 kN/m2, [] = 100 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 04

| Một trục có đường kính d = 120 mm chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 4 kNm, m2 = 8 kNm, m3 = 5 kNm, m4 = 7 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2, [] = 60 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 05

| Một trục chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 0,5 kNm, m2 = 0,7 kNm, m3 = 1,6 kNm, m4 = 0,4 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Tính đường kính của trục. Biết [] = 0,4 0/m, G = 8.107 kN/m2, [] = 40 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 06

| Một trục có đường kính d = 140 mm chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 2,8 kNm, m2 = 1 kNm, m3 = 1,6 kNm, m4 = 0,4 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2, [] = 60 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 07

| Một trục chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 1 kNm, m2 = 1,6 kNm, m3 = 1,4 kNm, m4 = 4 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Tính đường kính của trục. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2, [] = 40 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 08

| Một trục có đường kính d = 120 mm chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 1 kNm, m2 = 1,6 kNm, m3 = 1,4 kNm, m4 = 4 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2, [] = 80 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 09

| Một trục chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 1 kNm, m2 = 6 kNm, m3 = 2 kNm, m4 = 3 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Tính đường kính của trục. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2, [] = 60 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 10

| Một trục có đường kính d = 8 cm chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 12 kNm, m2 = 3 kNm, m3 = 4 kNm, m4 = 5 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2, [] = 40 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 11

| Một trục chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 40 kNm, m2 = 12 kNm, m3 = 18 kNm, m4 = 10 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Tính đường kính của trục. Biết [] = 0,8 0/m, G = 8.1010 N/m2, [] = 80 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |

ĐỀ 12

| Một trục có đường kính d = 80 mm chịu các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 0,2 kNm, m2 = 1 kNm, m3 = 1,8 kNm, m4 = 0,6 kNm a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (4đ) b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2, [] = 40 MN/m2 (3đ) c) Tính góc xoắn tuyệt đối φ trong từng đoạn và cả trục. (3đ) |  |
| --- | --- |