Chương 1. Các khái niệm chung

Bài 1. Những khái niệm cơ bản

  - Giới thiệu lịch sử môn học

  - Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học

    - Nhiệm vụ

Nghiên cứu các hình thức biến dạng của vật rắn dưới tác dụng lực. Từ đó đề ra cách tính toán các bộ phận các công trình hay máy móc sao cho an toàn, giá thành thấp và thời gian sử dụng lâu dài.

    - Đối tượng nghiên cứu

Là các thanh thẳng có mặt cắt không đổi. Tùy theo hình thức chịu lực thanh thường gặp 4 loại biến dạng sau: Kéo hoặc nén đúng tâm, cắt, xoắn, uốn.

Thanh là những vật thể có kích thước theo hai phương nhỏ hơn so với phương thứ ba.

Mặt cắt ngang của thanh có thể là hình tròn, hình chữ nhật,…

+   Đối với hình tròn: F = πR2 = πD2/4  (m2).

+   Đối với hình chữ nhật: F = ab. Với a là chiều rộng (m), b là chiều dài (m).

+   Đối với hình vuông: F = a2 (m2).

  - Các giả thiết về vật liệu

1.3.1. Giả thuyết 1

Vật liệu có tính liên tục , đồng tính và đẳng hướng:

+ Liên tục: Vật liệu có thể tích đồng đều, không có khe hở

+ Đồng tính: Tính chất cơ lý của vật liệu ở mọi nơi trong vật thể đều giống nhau.

+ Đẳng hướng: Tính chất cơ lý của vật liệu quanh một điểm bất kỳ và theo mọi phương đều như nhau

1.3.2. Giả thuyết 2

Vật liệu có tính đàn hồi tuyệt đối.

+ Khi có lực tác dụng thì vật thể bị biến dạng.

+ Khi bỏ lực tác dụng thì vật thể trở lại hình dạng và kích thước ban đầu của nó, tuy còn biến dạng dư nhưng chúng được coi là nhỏ, ta có thể bỏ qua.

1.3.3. Giả thuyết 3

Vật liệu tuân theo định luật Hooke:

“ Biến dạng của vật liệu tỷ lệ bậc nhất với lực gây ra biến dạng đó”

P = C . l   ( C: là hệ số biến dạng)

O

l

Chương 1. Các khái niệm chung

Bài 2. Ngoại lực – Nội lực - Ứng suất

  - Ngoại lực

- Định nghĩa

Ngoại lực là những lực từ môi trường xung quanh hoặc từ những vật thể khác tác dụng lên vật thể đang xét.

Ngoại lực bao gồm: lực tác dụng và phản lực liên kết

- Phân loại

- Theo cách tác dụng lực:

+ Lực tập trung là lực tác dụng lên vật trên một diện tích khá nhỏ so với kích thước của vật (coi như một điểm): trọng lực của thanh,… Đơn vị: N, kN, MN.

+ Lực phân bố là lực tác dụng liên tục trên một đoạn hoặc trên một diện tích nhất định của vật thể: áp lực của nước lên thành bể,… Đơn vị: N/m, N/m2.

- Theo tính chất:

+ Lực tĩnh là lực không thay đổi theo thời gian.

+ Lực động là lực thay đổi theo thời gian.

  - Nội lực

Trong vật thể, giữa các phần tử có lực liên kết để giữ cho vật thể có một hình dáng nhất định. Khi có ngoại lực tác dụng, các lực liên kết này sẽ tăng lên để chống lại sự biến dạng do ngoại lực gây lên. Những lực chống lại sự biến dạng của vật thể được gọi là nội lực.

  - Phương pháp mặt cắt

Giả sử thanh AB chịu hệ lực cân bằng như hình 3.2.

Để xác định nội lực trong thanh người ta sử dụng phương pháp mặt cắt:

- Giả sử cắt thanh thành hai phần bằng mặt cắt (1-1) vuông góc với đường tâm của trục.

- Bỏ đi một phần và khảo sát một phần còn lại.

- Lúc này trên phần còn lại chỉ còn một lực P, để thanh cân bằng thì lúc này tại mặt cắt của phần khảo sát sẽ sinh ra những lực (lực phân bố đều) để giữ thanh ở trạng thái cân bằng khi có lực tác dụng.

Để đơn giản trong quá trình tính toán lực, gộp những lực phân bố đều thành một lực tập trung Nz. Lực tập trung này do chính bản thân thanh sinh ra nên được gọi là nội lực của thanh.

  - Ứng suất

Ứng suất là trị số nội lực trên một đơn vị diện tích mặt cắt, có đơn vị: N/m2.

Ứng suất được chia làm hai thành phần:

- Ứng suất pháp: σ là thành phần vuông góc với mặt cắt.

- Ứng suất tiếp: τ là thành phần tiếp tuyến với mặt cắt.

  - Các loại biến dạng cơ bản

Các biến dạng cơ bản: kéo (nén) đúng tâm, cắt – dập, xoắn và uốn.

Chương 2. Kéo – nén đúng tâm

Bài 3. Khái niệm về kéo nén đúng tâm

3.1. Định nghĩa

Khi một thanh chịu tác dụng của những ngoại lực là những lực có đường tác dụng trùng với trục của thanh, ta nói thanh chịu kéo (nén) đúng tâm.

| Thanh chịu kéo đúng tâm | Thanh chịu nén đúng tâm |
| --- | --- |

3.2. Nội lực

Để xác định nội lực trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm người ta sử dụng phương pháp mặt cắt. Xét một thanh AB chịu kéo hay nén đúng tâm bởi lực P.

| Thanh chịu kéo đúng tâm | Thanh chịu nén đúng tâm |
| --- | --- |
| Xét hệ lực cân bằng: ΣFx = N – P = 0 - N = P | Xét hệ lực cân bằng: ΣFx = - N +P = 0 - N = P |

3.3. Biểu đồ nội lực

Để vẽ biểu đồ nội lực cho thanh chịu kéo (nén) đúng tâm cần tiến hành các bước sau:

| Bước | Trình tự | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xác định nội lực trên từng đoạn của thanh | Vẽ biểu đồ nội lực của thanh chịu lực như hình vẽ. Cho P1 = 10kN, P2 = 18kN, P3 = 8kN. - Đoạn AB ΣFx = Nz1 – P1 = 0 - Nz1 = P1 = 10 kN - Đoạn BC ΣFx = Nz2 + P2 – P1 = 0 - Nz2 = P1 – P2 = -8 kN |
| 2 | Vẽ: - Kẻ trục chuẩn là một đường thẳng song song với trục của thanh làm trục hoành - Tại mọi vị trí trong từng đoạn, có giá trị nội lực là như nhau, được biểu diễn trên trục tung. - Giá trị (+) đặt trên trục hoành, giá trị (-) đặt dưới trục hoành |  |

Chương 2. Kéo – nén đúng tâm

Bài 4.  Ứng suất – Biến dạng

4.1.  Ứng suất

Khảo sát biến dạng một thanh chịu kéo đúng tâm.

Nếu coi biến dạng xảy ra bên trong thanh cũng như biến dạng quan sát được trên mặt ngoài của thanh, người ta đưa ra một số giả thuyết làm cơ sở để tính toán. Từ đó nhận thấy nội lực phân bố trên mặt cắt ngang của thanh phải có phương song song với trục của thanh, như vậy trên mặt cắt ngang của thanh chỉ có ứng suất pháp.

Nếu coi nội lực phân bố đều trên mặt cắt ngang, tức ứng suất tại mọi điểm trên mặt cắt đều co trị số bằng nhau, với hợp lực của nội lực Nz thì: Nz = σF → σ = NzF

Vậy ứng suất của thanh chịu kéo (nén) được tính theo công thức:

σ = ± NzF  	(N/m2)

Trong đó:	“+” khi thanh chịu kéo

“-” khi thanh chịu nén

Nz – trị số nội lực tại mặt cắt của thanh (N)

F – diện tích mặt cắt ngang thanh (m2)

4.2.  Biến dạng

Dưới tác dụng của lực P thanh sẽ dài ra nếu chịu kéo và ngắn lại khi chịu nén. Vậy khi chịu kéo hoặc nén thanh sẽ thay đổi về kích thước so với kích thước ban đầu một đoạn ΔL gọi là biến dạng dọc tuyệt đối.

-  Khi thanh chịu kéo: ΔL = L1 – L > 0

-  Khi thanh chịu nén: ΔL = L – L1 < 0

Để so sánh biến dạng dọc của những thanh có chiều dài khác nhau, người ta sử dụng biến dạn dọc tương đối ε.

ε = ΔLL

4.3.   Định luật Hooke

Trong thanh chịu kéo hay nén đúng tâm, nếu ứng suất không lớn hơn trị số giới hạn thì nó tỷ lệ với biến dạng dọc tương đối.

σ = E ε

Mặt khác ta có: σ = NzF = E ε = E ΔLL

→  ΔL = NLEF

Trong đó: 	L – chiều dài của thanh (m)

E – mô đun đàn hồi của vật liệu (N/m2)

Chương 2. Kéo – nén đúng tâm

Bài 5.  Đặc trưng cơ học của vật liệu

5.1. Thí nghiệm kéo (nén) vật dẻo

5.1.1. Kéo vật liệu dẻo:

Vật liệu có 3 giai đoạn biến dạng chính.

Ptl

O

Pb

B

C

C/

A

Pch

Biểu đồ kéo vật liệu dẻo

- Giai đoạn thứ nhất: Giai đoạn tỷ lệ (hay giai đoạn đàn hồi). Vật liệu có tính đàn hồi và tuân theo qui luật Hooke  (biểu diễn bởi đoạn thẳng OA trên biểu đồ kéo). Gọi Ptl là lực lớn nhất cuối giai đoạn này và Fo là diện tích mặt cắt ban đầu của mẫu thử ta có:

Ưng suất tl gọi là giới hạn tỷ lệ hay giới hạn đàn hồi.

- Giai đoạn thứ hai: Giai đoạn chảy dẻo. Biến dạng đồng biến với lực chút ít, rồi tăng rõ rệt trong khi lực không đổi (đoạn nằm ngang có trên biểu đồ kéo). Lực kéo ứng với giai đoạn này được ký hiệu là Pch.

Ưng suất được gọi là giới hạn chảy (dẻo)

- Giai đoạn thứ ba: Vật liệu bắt đầu chống đối với lực, nhưng khi lực đạt tới trị số cực đại Pb thì có một chỗ nào đó trên mẫu thử bị thắt lại, sau đó biến dạng tiếp tục nhưng nghịch biến với lực, cho đến khi đứt.

Ưng suất cực đại:  được gọi là giới hạn bền.

Giới hạn đàn hồi tl , giới hạn chảy ch và giới hạn bền b là những đại lượng đặc trưng cho tính đàn hồi, tính dẻo và tính bền của vật liệu, là ba trong những tính chất cơ học quan trọng của vật liệu.

5.1.2. Nén vật liệu dẻo.

Vật liệu dẻo khi chịu nén cũng có giới hạn tỷ lệ, giới hạn chảy nhưng không có giới hạn bền vì càng nén mẫu thử càng dẹp.

l

P

Pch

Ptl

C

A

O

Biểu đồ nén vật liệu dẻo

O

P

Pb

l

B

Biểu đồ kéo – nén vật liệu dòn

5.2.  Thí nghiệm kéo (nén) vật liệu dòn:  Gang .

–  Không có giai đoạn tỷ lệ

–  Không có giai đoạn chảy dẻo

–  Chỉ có giới hạn bền b

b nén  b kéo

*  Kết luận:

–  Vật liệu dẻo bị biến dạng nhiều mới bị hỏng còn vật liệu dòn biến dạng ít đã hỏng.

–  Vật liệu dẻo chịu kéo và nén như nhau còn vật liệu dòn chịu nén tốt hơn chịu kéo rất nhiều.

Chương 2. Kéo – nén đúng tâm

Bài 6.  Tính toán về kéo (nén) đúng tâm

6.1.  Ứng suất cho phép và hệ số an toàn

Để đảm bảo cho các chi tiết máy hay công trình làm việc được an toàn, cần phải hạn chế ứng suất lớn nhất trong thanh không vượt quá một giới hạn nào đó, giới hạn này được gọi là ứng suất cho phép, ký hiệu

o  gọi là ứng suất nguy hiểm, tại giá trị này vật liệu xem như bị phá hủy.

n : Hệ số an toàn (cho trong sổ tay kỹ thuật với kết cấu bằng thép, n = 1,4  1,6)

Việc lựa chọn hệ số an toàn có ý nghĩa lớn về mặt kỹ thuật và kinh tế.

+  Nếu n quá lớn,   nhỏ: gây lãng phí vật liệu.

thép

kéo và nén

gang

kéo

gang

nén

+  Nếu n quá nho,  lớn: không an toàn.

thường                 =  140  160 MN/m2

=  28  80 MN/m

=  120  150 MN/m2

6.2. Điều kiện bền và các dạng toán cơ bản

6.2.1. Điều kiện bền

Muốn thanh chịu kéo (nén) đúng tâm không bị phá hủy thì thanh đảm bảo điều kiện bền:

σmax = NzF  ≤ [σ]

Trong đó: 	σmax - ứng suất pháp lớn nhất trên mặt cắt ngang của thanh (N/m2)

Nz – trị số của nội lực trên mặt cắt ngang (N)

F – diện tích mặt cắt ngang (m2)

[σ] - ứng suất pháp cho phép của vật liệu (N/m2) – phụ thuộc vào mỗi loại vật liệu khác nhau.

6.2.2. Các dạng bài toán cơ bản

-    Dạng 1: Kiểm tra bền

σmax = NzF  ≤ [σ]

- Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang

F ≥ Nz[σ]

- Dạng 3: Tính tải trọng cho phép

Nz ≤ [σ]F

Chương 3. Cắt – dập

Bài 7.  Khái niệm về cắt

7.1.   Định nghĩa, ứng suất và biến dạng

7.1.1. Định nghĩa

Một thanh chịu cắt khi nó chịu tác dụng bởi hai lực song song ngược chiều, cùng trị số và vuông góc với trục của thanh, đồng thời nằm trong hai mặt cắt rất gần nhau.

7.1.2.   Nội lực

Bằng phương pháp mặt cắt ta thấy hợp lực của hệ nội lực phải là một lực trực đối với ngoại lực P và nằm trên mặt cắt được gọi là lực cắt Ký hiệu: Qc (N)

7.1.3.   Biến dạng

Trong quá trình cắt, phần vật liệu giữa hai mặt phẳng chứa ngoại lực P bị xô lệch đi và trượt lên nhau. Như vậy biến dạng trong cắt là biến dạng trượt.

| - Độ trượt tuyệt đối: ΔS = CC’ = DD’ - Độ trượt tương đối: γ = ∆SAD |  |
| --- | --- |

7.1.4.   Ứng suất

Đối với thanh chịu cắt chỉ có thành phần ứng suất tiếp τc do chỉ có một nội lực theo phương tiếp tuyết với mặt cắt ngang.

τc = QcFc 	(N/m2)

Trong đó: 	τc - ứng suất tiếp tại mặt cắt ngang

Qc – lực cắt (N)

Fc – diện tích mặt cắt ngang (m2)

7.2. Định luật Hooke về cắt:

Trong thanh chịu cắt, ứng suất cắt tỷ lệ bậc nhất với độ trượt tương đối.

Trong đó:

- G : là môđun đàn hồi của vật liệu khi cắt (N/m2), đặc trưng cho khả năng chống biến dạng trượt của vật liệu.

- : độ trượt tương đối (rad).

7.3.   Tính toán về cắt

a.   Điều kiện bền

Muốn thanh bị cắt không bị phá hủy thì thanh đảm bảo điều kiện bền:

τcmax = QcFc  ≤ [τc]

Trong đó: 	τcmax - ứng suất tiếp lớn nhất trên mặt cắt ngang của thanh (N/m2)

[τc]- ứng suất tiếp cho phép của vật liệu (N/m2) – phụ thuộc vào mỗi loại vật liệu.

b.   Các bài toán cơ bản về cắt

-    Dạng 1: Kiểm tra bền

τcmax = QcFc  ≤ [τc]

- Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang

Fc ≥ QC[τc]

- Dạng 3: Tính tải trọng cho phép

Qc ≤ [τc]Fc

- Ví dụ:

Hai tấm tôn, mỗi tấm có bề dày b = 5mm được ghép bằng hai đinh tán. Trên mối ghép, người ta tác dụng lực P = 10KN. Hãy kiểm tra độ bền cắt của đinh tán có đường kính d = 10mm. Biết [c] = 80MN/m2.

## Giải

Theo điều kiện bền cắt:  [c]

P

P

= 63,7MN/m2

Vì c < [c] = 80MN/m2 nên đinh tán đảm bảo điều kiện bền cắt.

Chương 3. Cắt – dập

Bài 8.  Dập – Các bài toán về dập

8.1. Định nghĩa

Dập là hiện tượng nén cục bộ, xảy ra trên một đơn vị diện tích nhỏ khi có hai vật ép vào nhau.

Ví dụ: Đầu cán búa bị lỏng; thân bulông, đinh tán bị ép nhỏ lại v.v...

8.2.  Ứng suất

Khi có hai vật ép vào nhau sẽ sinh ra nội lực dập, hợp lực của nội lực đặt vào mặt tựa của vật tiếp xúc, ký hiệu là Pd .

Theo định nghĩa, thanh bị nén cục bộ khi chịu dập, trên bề mặt bị dập phát sinh ứng suất pháp, kí hiệu d.

Giả  thiết ứng suất phân bố  đều trên bề mặt dập

(N/m2 )

Pd : lực dập (N);

Fd : diện tích mặt bị dập (m2);

8.3. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản

8.3.1. Điều kiện bền

8.3.2. Các bài toán cơ bản:

a) Kiểm tra bền

[  ]  (N/m2)

b) Chọn mặt cắt ngang

c) Tính tải trọng cho phép

Pd  Fd. [] = [Pd]  (N)

d

P

b

P

Ví dụ

Hai tấm tôn, mỗi tấm có bề dày b = 9mm được ghép bằng đinh tán. Trên mối ghép tác dụng lực P = 5KN. Kiểm tra cường độ đinh tán có đường kính d = 10mm? Biết [c] = 80MN/m2   [d] = 30MN/m2.

## Giải

- Kiểm tra theo điều kiện bền cắt:

= 63,7MN/m2

Vì c < [c] = 80MN/m2 nên đinh tán đảm bảo điều kiện bền cắt.

- Kiểm tra theo điều kiện bền dập:

= 55,6MN/m2

Vì  d > [d] = 30MN/m2 nên đinh tán không đảm bảo điều kiện bền dập.

Chương 4. Đặc trưng của hình học phẳng

Bài 9.  Khái niệm về mô men tĩnh

O

x

y

xM

yM

M

dF

F

ρ

9.1. Định nghĩa:

Xét hình phẳng biểu diễn mặt cắt ngang F. Xác lập hệ toạ độ Oxy trong mặt phẳng của mặt cắt. M(x,y) là một điểm bất kỳ trên hình. Lấy chung quanh M một vi phân diện tích dF.

Moment tĩnh của diện tích F đối với trục x và y là các tích phân:

,

Trong đó: F- Diện tích của mặt cắt

dF- Phân tố diện tích

x và y- Toạ độ của phân tố đó

Vì x, y có thể âm hoặc dương nên moment tĩnh có thể có trị số âm hoặc dương. Đơn vị của moment tĩnh là m3

Trục trung tâm là trục có moment tĩnh của diện tích F đối với trục đó bằng không. Trọng tâm là giao điểm của hai trục trung tâm của mặt cắt.

Vậy, moment tĩnh đối với một trục đi qua trọng tâm bằng không.

9.2. Công thức xác định toạ độ trọng tâm

Gọi C là trọng tâm của mặt cắt có diện tích là F. Toạ độ của trọng tâm được xác định theo công thức:

;

Nếu mặt cắt có trục đối xứng thì trọng tâm sẽ nằm trên trục này vì moment tĩnh đối với trục bằng không.

Trong thực tế, ta hay gặp những mặt cắt ngang có hình dáng phức tạp được ghép từ nhiều hình đơn giản thì moment tĩnh của hình phức tạp bằng tổng moment tĩnh của các hình đơn giản.

;

Trong đó: xi, yi là toạ độ trọng tâm của hình đơn giản thứ i

Fi là diện tích của hình đơn giản thứ i.

- Ví dụ: Xác định trọng tâm của hình phẳng có kích hước cho trên hình vẽ.

Giải:

O

x

y

C2

C1

6cm

2cm

4cm

5cm

Ta có: C1 (x1= 1, y1= 2,5) và F1= 2. 5 = 10 cm2

C2 (x2= 4, y2= 2)    và F2= 4. 4 = 16 cm2

F = F1+ F2= 26 cm2

Toạ độ trọng tâm của hình phẳng là:

Chương 4. Đặc trưng của hình học phẳng

Bài 10.  Khái niệm về mô men quán tính

10.1. Định nghĩa:

Moment quán tính của mặt cắt (hay moment quán tính độc cực) đối với điểm O được định nghĩa bằng biểu thức tích phân:

Trong đó: ρ là khoảng cách từ tâm M của phân tố diện tích dF đến gốc toạ độ O.

Nếu thay khoảng cách ρ bằng khoảng cách từ M đến trục x và y, ta sẽ có moment quán tính đối với trục x và y là:

;

Moment quán tính ly tâm của mặt cắt đối với hệ trục x, y được định nghĩa bằng biểu thức tích phân:

Từ định nghĩa các moment quán tính, ta nhận thấy:

- Moment quán tính có đơn vị là m4

- Trong khi moment quán tính đối với điểm, với trục luôn luôn dương,moment quán tính ly tâm có thể dương, âm hoặc bằng không.

Vì ρ2 = x2 + y2 nên Jo = Jx + Jy

Dựa vào định nghĩa, giống như moment tĩnh, moment quán tính cũng có tính chất sau: moment quán tính của một hình phức tạp bằng tổng moment quán tính của từng hình đơn giản.

10.2. Hệ trục quán tính chính trung tâm (QTCTT)

Một hệ trục toạ độ có moment quán tính ly tâm đối với hệ trục đó bằng không được gọi là hệ trục quán tính chính.

Hệ trục quán tính chính đi qua trọng tâm mặt cắt được gọi là hệ trục quán tính chính trung tâm. Đối với hệ trục này, ta có:

Sx = 0 ;  Sy = 0 ;  Jxy = 0

Tính chất: Khi diện tích F có một trục đối xứng thì bất kỳ hệ trục vuông góc nào chứa trục đối xứng đều là hệ trục quán tính chính của mặt cắt.

Moment quán tính đối với trục chính trung tâm được gọi là moment quán tính chính trung tâm của mặt cắt.

10.3. Công thức tính moment quán tính của một số hình cơ bản:

10.3.1. Hình chữ nhật:

Xác định moment quán tính chính trung tâm của hình

x

y

y

dy

b

O

h/2

h/2

chữ nhật có kích thước b x h

Hệ có hai trục đối xứng x và y nên đồng thời là hệ QTCTT. Ta có:

10.3.2. Hình tam giác:

Moment quán tính của tam giác đối với trục x đi qua đáy:

Dải vi phân diện tích dF song song với đáy, có chiều dày là dy, khoảng cách đến trục x là y và có bề rộng by được tính như sau:

D

x

y

R

ρ

dρ

x

y

y

dF

by

O

h

dy

10.3.3. Hình tròn - Hình vành khăn:

Moment quán tính của hình tròn: Xét vòng tròn bán kính R. Lấy phân tố diện tích dF ở dạng một vành tròn nhỏ có bán kính ρ và bề dày dρ.

Ta có dF = 2πρdρ

Moment quán tính độc cực của toàn bộ hình tròn:

Do đối xứng, ta có: Jx = Jy

Mặt khác: Jo = Jx + Jy = 2Jx = 2Jy

Nên

Theo tính chất của moment quán tính, ta có moment quán tính của mặt cắt hình tròn rỗng hay hình vành khăn là

d

D

x

O

y

hiệu moment quán tính của hai đường tròn đặc có đường kính D và d.

Vậy:

Với α =

10.4. Công thức chuyển trục song song

Xét hình phẳng F trong hệ trục toạ độ Oxy. Ta xác định moment quán tính của hình phẳng đối với hệ trục O’XY song song với hệ trục đã cho. Gọi a và b là toạ độ của O trong hệ O’XY. Toạ độ điểm M thuộc phân tố diện tích dF của hình phẳng F trong hai hệ trục:

X = a + x, Y = b + y

O’

x

Y

xM

yM

M

dF

F

X

y

O

a

b

Theo định nghĩa:

Tương tự:

JY = Jy + 2aSy + a2F

Đối với moment quán tính ly tâm:

Nếu Oxy là hệ trục trung tâm của hình F thì các công thức trên có dạng:

JX = Jx + b2F; JY = Jy + a2F; JXY = Jxy + abF

Chương 5. Xoắn thuần túy

Bài 11.  Khái niệm về xoắn thuần túy

11.1.   Định nghĩa

Một thanh chịu xoắn thuần túy là một thanh chịu lực sao cho mọi mặt cắt ngang của thanh chỉ có một thành phần nội lức là mô men xoắn Mz.

11.2.   Nội lực và Biểu đồ Mô men xoắn nội lực

Xét một thanh thẳng mặt cắt tròn chịu các mô men xoắn ngoại lực m1 = 3Nm, m2 = 1Nm , m3 = 2Nm (hình 3.8). Để xác định nội lực từng đoạn ta dùng phương pháp mặt cắt.

Số đoạn được tính từ điểm đặt lực đầu tiên cho đến điểm đặt lực cuối cùng trên thanh. Vậy trên thanh AB được chia làm hai đoạn: CD và DE.

| - Xét trên đoạn CD: Để tính giá trị nội lực trên CD, sử dụng mặt cắt 1-1: Để đoạn vừa cắt cân bằng ta có: Mz1-1 = m1 = 3 Nm - Mz1-1 ngược chiều với m1 Vậy Mz1-1 chỉ xác định được thông qua lực tác dụng lên thanh. - Xét nội lực trên đoạng DE: Tương tự để xác định nội lực trên đoạn DE sử dụng mặt cắt 2-2: Để đoạn vì cắt cân bằng ta có: Mz2-2 = m1 – m2 = 2 Nm |  |
| --- | --- |

- Công thức tính Mz

Mz = ± (mn – số lực trên phần cắt đang xét)

Khi:  m mang dấu “+” khi quay ngược chiều kim đồng hồ và dấu “-” ngược lại

- Cách vẽ chiều quay của Mz

+ Mz mang giá trị “+” thì vẽ Mz cùng chiều kim đồng hồ.

+ Mz mang giá trị “-” thì vẽ Mz ngược chiều kim đồng hồ.

c.   Biểu đồ mô men xoắn nội lực

Trình tự để vẽ biểu đồ mô men xoắn nội lực:

-   Tính mô men xoắn nội lực trên từng đoạn (xem lại phần b/Bài 3).

-   Vẽ đường chuẩn song song với trục của thanh.

-    Giá trị Mz được thể hiện trên trục tung, trục tung “+” nằm trên đường chuẩn và mang dấu “-” nằm dưới đường chuẩn.

11.3.   Quan hệ giữa mô men xoắn ngoại lực với công suất và số vòng quay trên trục

Công thức liên hệ giữa mô men xắn với công suất và số vòng quay trên trục:

m = 9,55 Nn	(Nm)

Trong đó:	N – công suất truyền động (W)

n – số vòng quay trong một phút (vòng/phút)

m – mô men xoắn ngoại lực (Nm)

Chương 5. Xoắn thuần túy

Bài 12. Ứng suất – Biến dạng trong thanh mặt cắt tròn chịu xoắn

12.1.  Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn thuần tuý.

Theo như lực tác dụng lên thanh chỉ có duy nhất lực tác dụng theo phương vuông góc của thanh, vậy trong xoắn chỉ có một ứng suất là ứng suất tiếp.

τmax = MzmaxWo	(N/m2)

Trong đó: 	Mzmax – mô men xoắn nội lực lớn nhất trong thanh (N)

Wo – mô đun chống xoắn của mặt cắt (m3), phụ thuộc vào hình dạng của mặt cắt.

+ Đối với mặt cắt tròn: Wo = 0,2d3

+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: Wo = 0,2D3(1-α4). Trong đó: α = dD

12.2.   Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn

Giả sử tác dụng vào hai đầu của trục các mô men xoắn, sau khi thanh biến dạng thì cân bằng. Quan sát thấy:

- Các mặt cắt ngang vẫn thẳng, vuông góc và có bán kính không đổi (tức là thanh không có hiện tượng giãn dài).

- Khoảng cách AB giữa hai mặt cắt ngang không đổi.

- Các thớ dọc không ép lên nhau và không tách xa nhau.

- Mặt cắt xoay đi một góc φ, gọi là góc xoắn tuyệt đối.

Để so sánh góc xoắn của thanh có chiều dài khác nhau người ta sử dụng góc xoắn tương đối:

θ = φL

Ta có: 	φ = Mz LG Jo = 180 Mz Lπ G Jo   (rad)	hay		θ =  Mz G Jo    (rad/m)

Công thức đổi từ rad sang độ (°)

φ = 180 Mz Lπ G Jo   (°)		 	hay		θ = 180 Mz π G Jo     (°/m)

Trong đó: 	L – chiều dài của thanh chịu xoắn (m)

G – mô đun đàn hồi khi trượt của vật liệu (N/m2)

Jo – mô men quán tính (m4), phụ thuộc vào dạng mặt cắt:

+ Đối với mặt cắt tròn: Wo = 0,1d4

+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: Wo = 0,1D4(1-α4). Trong đó: α = dD

Chương 5. Xoắn thuần túy

Bài 13. Tính toán về xoắn thuần túy

13.1.   Điều kiện bền, điều kiện cứng

13.1.1.   Điều kiện bền – Các dạng bài toán cơ bản

a.   Điều kiện bền

Để thanh không bị quá tải, thì thanh phải đàm bảo điều kiện bền:

τmax = MzmaxWo	 ≤ [τ]    (N/m2)

b.   Các dạng bài toán cơ bản

-    Dạng 1: Kiểm tra bền

τmax = MzmaxWo	 ≤ [τ]

- Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang

Wo ≥ Mzmax[τ]

+ Đối với mặt cắt tròn: d ≥ 3Mz0,2 [τ]

+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: D ≥ 3Mz τ 0,2(1-α4)

- Dạng 3: Tính tải trọng cho phép

Mz ≤ [τ]Wo

13.1.2.   Điều kiện cứng – Các dạng bài toán cơ bản

a.   Điều kiện cứng

Để thanh không bị nứt (đứt gãy), thì thanh phải đàm bảo điều kiện cứng:

θ = 180 Mz π G Jo ≤ [θ]	(°/m)

b.   Các dạng bài toán cơ bản

-    Dạng 1: Kiểm tra cứng

θ = 180 Mz π G Jo ≤ [θ]

- Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang

Jo ≥ 180 Mzmaxπ G [θ]

+ Đối với mặt cắt tròn: d ≥ 4180 Mzπ 0, 1 G [θ]

+ Đối với mặt cắt hình vành khuyên: D ≥ 4180 Mzπ G θ 0,1 (1-α4)

- Dạng 3: Tính tải trọng cho phép

Mz ≤ π180 G Jo [θ]

Ví dụ:

Một trục có đường kính không đổi d = 5cm, chịu lực như hình vẽ. Các ngoại lực, mômen mB = 3KNm, mA = mC = mD = 1KNm. Các đoạn AB = BC = CD = 2m.

- Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục.

- Tính ứng suất nguy hiểm nhất của trục.

- Tính góc xoắn tương đối lớn nhất và góc xoắn tuyệt đối của toàn trục.

Biết G = 8.104 MN/m2

mA

mB

mC

mD

A

B

C

D

2KNm

1KNm

1KNm

+__

__

Giải

  - Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục:

b) Tính ứng suất nguy hiểm nhất của trục

Mặt cắt nguy hiểm thuộc đoạn BC

c)  Tính max:

độ/m

* Góc xoắn tuyệt đối của từng đoạn trục là:

* Góc xoắn (toàn phần) của trục bằng

AD = AB + BC + CD = 4,58o

Chương 6. Uốn ngang phẳng

Bài 14: Khái niệm về uốn ngang phẳng - Nội lực - Biểu đồ nội lực

14.1. Khái niệm và phân loại

14.1.1. Khái niệm

Thanh bị uốn ngang phẳng là thanh chịu tác dụng của hệ lực phẳng (gồm những lực vuông góc với trục thanh hay những ngẫu lực) nằm trong mặt phẳng chứa trục thanh (mặt phẳng này gọi là mặt phẳng tải trọng)

Ví dụ : Các trục truyền động, các dầm cầu, nhà, dàn cần cẩu…

m

D

B

A

P

q

C

x

y

Mặt phẳng ABCD là mặt phẳng tải trọng

Đường tải trọng

- Ngoại lực tác dụng có thể là lực tập trung, lực phân bố hoặc mô men tập trung.

- Thanh chủ yếu chịu uốn gọi là dầm.

- Trục của dầm sau khi chịu uốn cong vẫn nằm trong mặt phẳng đối xứng của dầm thì sự uốn đó được gọi là uốn phẳng.

14.1.2.  Phân loại

Ta chia uốn phẳng làm hai loại:

- Uốn thuần túy phẳng.

- Uốn ngang phẳng.

14.2. Nội lực và biểu đồ nội lực (uốn ngang phẳng)

14.2.1.  Nội lực.

Xét một dầm AB chịu tác dụng của lực P = 100N và các phản lực RA = RB = 50N. Để xác định nội lực Q, Mx của dầm AB chịu uốn ngang phẳng, ta sử dụng phương pháp mặt cắt.

Nội lực của thanh AB được tính thông qua nội lực của từng đoạn trên thanh. Trên AB được chia làm 2 đoạn AC và CB.

| Phân tích lực trên hình vẽ | Tính nội lực |
| --- | --- |
|  | - Xét đoạn AC ΣFx = - NA +Qy = 0 - Q = NA = 50 N ΣM1-1 = Mx – NAz1 = 0 (với 0 ≤ z1 ≤ 2m) - Mx = NAz1 + Với z1 = 0 (tại A); Mx = 0 + Với z1 = 2 (tại C); Mx = NAz1 = 100 Nm |
|  | - Xét đoạn CB ΣFx = -NA + P + Qy = 0 - Qy = NA – P = -50 N ΣM2-2 = Mx – NA(2 + z2) + Pz2 = 0 (với 0 ≤ z2 ≤ 2m) - Mx = NA(2 + z2) – Pz2 + Với z2 = 0 (tại C); Mx = 100Nm + Với z1 = 2 (tại B); Mx = NA(2 + 2) – P2 = 0 |

- Quy ước chiều cho Q, Mx

| Xét phần bên trái của thanh | Xét phần bên phải của thanh |
| --- | --- |

14.2.2.  Biểu đồ nội lực

Biểu đồ nội lực bao gồm biểu đồ lực cắt Qy và biểu đồ mô men uốn Mx được thực hiện theo các bước sau:

+ Xác định các phản lực liên kết;

+ Chia dầm thành nhiều đoạn (mỗi đoạn là khoảng cách giữa các điểm đặt lực), tính nội lực trong từng đoạn;

+ Vẽ các đường chuẩn song song với trục của dầm

+ Vẽ biểu đồ lực cắt Qy.

+ Vẽ biểu đồ mô men uốn Mx

- Quy ước

+ Qy mang dấu “+” đặt ở trên đường chuẩn và ngược lại

+ Mx mang dấu “+” đặt ở dưới đường chuẩn và ngược lại

Chương 6. Uốn ngang phẳng

Bài 15: Ứng suất – Biến dạng của dầm chịu uốn ngang phẳng

Với giả thuyết ứng suất pháp phân bố đều trên mặt cắt ngang của thanh chịu uốn ta có:

σ =± MxWx	(N/m2)

Trong đó: 	“±” – thể hiện thanh bị kéo hoặc nén

+ Mx – mô men uốn nội lực (Nm)

+ Wx – mô đun chống uốn của mặt cắt, phụ thuộc vào từng loại mặt cắt:

| Hình dạng mặt cắt | Công thức Wx |
| --- | --- |
| Hình chữ nhật | Wx = bh26 |
| Hình vuông | Wx = b36 |
| Hình tròn | Wx = 0,1d3 |

Khi dầm chịu uốn  uốn ngang phẳng thì trên mặt cắt ngang của nó có hai thành phần nội lực là lực cắt Qy và mômen uốn Mx (hoặc Qx và My)

Mx

Qy

x

y

z

Khi đó, trên mặt cắt ngang của thanh không những có ứng suất pháp do mômen uốn mà còn có ứng suất tiếp do lực cắt gây ra. Nếu tách ra tại điểm A trên mặt cắt ngang của thanh một phân tố hình hộp tọa độ (có các mặt song song với mặt tọa độ) ta sẽ thấy phân tố đó bị biến dạng trượt.

Ban đầu

(trước biến dạng)

Mx

Mx

Sau biến dạng

uốn thuần túy

Mx

Qy

Qy

Mx

Sau biến dạng

uốn ngang

Công thức xác định ứng suất pháp trên mặt cắt ngang là :

Ứng suất cắt trên mặt cắt ngang :

Để cho đơn giản mặt cắt ngang của thanh là một dải chữ nhật hẹp (nghĩa là chiều rộng b nhỏ hơn chiều cao h và biểu đồ mômen uốn có dạng bậc nhất).

dz

Mx

Qy

Qy

Mx + dMx

1

1

2

2

az

z1

z2

A

D

C

O

B

z

x

G

F

E

y

Gọi z1 và z2 là ứng suất pháp trên các mặt cắt 1 – 1 và 2 – 2 , AB = b(y) và Fy là diện tích của mặt cắt ABEF. Ta có :

Lực dọc trên các mặt F của phần thanh đang xét

Vì dMx  0 nên Nz1  Nz2 do đó trên mặt cắt ABCD phải có nội lực T thỏa mãn điều kiện cân bằng.

Z = 0 nghĩa là Nz2 – Nz1 = T

Như vậy trên mặt cắt ABCD phải có ứng suất tiếp yz .

Với mặt cắt là dải hình chữ nhật hẹp, có thể giảsử ứng suất tiếp yz phân bố đều theo bề rộng của mặt cắt. Ta có :

T = yz . b(y) dz

Sx (y) là mômen diện tích cấp một (môment tĩnh) của diện tích Fy đối với trục trung hòa x. Vậy cuối cùng ta sẽ có biểu thức.

Công thức này được gọi là công thức Jurovxky

Ưng suất tiếp yz cùng chiều với lực cắt Qy

y

x

O

max

y

x

O

max

Ưng suất tiếp phân bố trên mặt cắt ngang hình tròn

F : diện tích mặt cắt ngang (m2)

Ưng suất tiếp phân bố trên mặt cắt ngang hình chữ nhật

Q : giá trị tuyệt đối của lực cắt (N)

Chương 6. Uốn ngang phẳng

Bài 16: Tính toán dầm chịu uốn ngang phẳng

16.1.   Điều kiện bền – Các dạng bài toán cơ bản

16.1.1.  Điều kiện bền

Để thanh đảm bảo về cường độ làm việc, cần phải đảm bảo về điều kiện bền sau:

σmax = |Mxmax|Wx ≤ [σ]

Với [σ] – là ứng suất cho phép phụ thuộc vào từng loại vật liệu.

16.1.2.  Các dạng bài toán cơ bản

-    Dạng 1: Kiểm tra bền

σmax = |Mxmax|Wx ≤ [σ]

- Dạng 2: Chọn mặt cắt ngang

Wx ≥ Mx[σ]

- Dạng 3: Tính tải trọng cho phép

Mx ≤ [σ] Wx

Ví dụ :

Một dầm bằng gỗ chịu tải trọng phân bố đều q = 14 KN/m. Dầm có chiều dài    l = 4m mặt cắt ngang dầm hình chữ nhật với h = 27cm b = 17cm, ứng suất cho phép của gỗ là [] = 10MN/m2,  [] = 2 MN/m2. Hãy kiểm tra độ bền của dầm.

Giải:

*  Tính nội lực và vẽ biểu đồ nội lực

Hợp lực của q là Q = ql

- Mặt cắt có mômen uốn lớn nhất là giữa dầm

- Còn với ứng suất tiếp thì mặt cắt ngang tại các gối đỡ là mặt cắt nguy hiểm

Qmax = RA = RB = 28 KN

(giữa dầm)

+

28KN

RA

RB

B

A

q

28KN

28KNm

(Tổng quát với dầm đơn giản tựa tự do trên hai gối đỡ chịu tải trong phân bố đều toàn phần ta luôn có )

- Mômen chống uốn  của mặt cắt ngang của dầm

- Diện tích mặt cắt ngang của dầm

F = 27.17 = 459 cm2 = 459 . 10-4 m2

*  Kiểm tra bền theo ứng suất pháp

*  Kiểm tra bền theo ứng suất tiếp

Kết luận : Dầm không đảm bảo độ bền

Chương 7. Thanh chịu lực phức tạp

Bài 17: Uốn xiên

17.1. Định nghĩa:

Khi thanh chịu tải trọng vuông góc với trục thanh nhưng không nằm trong mặt phẳng đối xứng cuảa thanh thì thanh bị uốn xiên.

Ví dụ: các khung dàn cầu, nhà . . .

Xét thanh chịu uốn như hình vẽ

Nếu lực uốn P phân thành Px và Py thì

+  Px gây ra môment uốn My: Uốn quanh trục y

A

B

C

D

y

x

Do Mx

gây ra

+

+

–

–

+

–

+

+  Py gây ra môment uốn Mx: Uốn quanh trục x

A

B

C

D

O

Px

Py

x

P

z

A

B

C

D

z

Mx

My

y

y

x

Do My

gây ra

–

–

+

+

B

A

C

D

x

y

+

–

Như vậy: Trong thanh chịu uốn xiên, tại mỗi mặt cắt ngang thanh, nội lực thu gọn gồm, hai mô men uốn Mx và My nằm trong mặt phẳng đối xứng của thanh (bỏ qua lực cắt)

17.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

Gọi / là ứng suất do Mx gây ra, ta có:

// là ứng suất do My gây ra, ta có:

Mx và My : trị số tuyệt đối của những mômen uốn tại mặt cắt đang xét

Wx và Wy : mô men chống uốn của mặt cắt đối với trục x và trục y

Nếu đồng thời tác dụng hai mômen uốn Mx và My thì theo nguyên lý cộng tác dụng.

(vì / và // đều là ứng suất pháp và cùng vuông góc với mặt cắt)

Ta nhận thấy, nếu mặt cắt ngang là hình chữ nhật, chữ I… thì ứng suất phát sinh lớn nhất là tại hai trong bốn điểm góc (điểm B,D). Vì chúng đều lớn nên ứng suất tổng hợp có trị tuyệt đối lớn nhất so với mọi điểm khác trên mặt cắt.

17.3. Điều kiện bền.

Nếu thanh làm bằng vật liệu dẻo có [k] = [n] =  thì điều kiện bền là :

- Trị số Mx và My phải chọn tại mặt cắt ngang nguy hiểm, với thanh có mặt cắt ngang không đổi thì mặt cắt nguy hiểm là mặt cắt có Mx và My đều lớn.

- Nếu thanh làm bằng vật liệu dòn.

Từ điều kiện bền ta suy ra ba bài toán cơ bản

- Bài toán kiểm tra bền

- Bài toán tìm tải trọng cho phép: Gọi [Pi] tải trọng suy rộng cho phép (tải trọng tập trung, tải trọng phân bố, mômen tập trung hay mô men phân bố) thì tại mặt cắt nguy hiểm, ta có:   Mx = k1 [Pi], My = k2 [Pi]

k1, k2 là các hằng số. Từ điều kiện bền ta suy ra:

- Chọn kích thước mặt cắt ngang, ta phải chọn trước tỉ số :

- Đối với hình chữ nhật có chiều cao h và bề rộng b thì c = h/b

- Đối với mặt cắt hình chữ I thì có thể lấy c = 8

- Đối với mặt cắt hình chữ U thì có thể lấy c = 6

l

A

P

b

h

P

z

O

y

x

30o

30

Chú ý: Với thanh có mặt cắt ngang tròn thì không có uốn xiên vì mặt phẳng nào chứa trục thanh cũng là đối xứng.

*  Ví dụ: Một dầm chịu lực P = 12KN hợp với trục y một góc 30o (hình vẽ). Dầm có chiều dài l = 1m, mặt cắt ngang dầm hình chữ nhật có các cạnh h = 12 cm, b = 7,2 cm. Biết [] = 120 MN/m2. Hãy kiểm tra bền của dầm.

Giải

Đây là dầm chịu uốn xiên.

Phân lực P làm hai thành phần, ta có:

Px = P sin  = 12.0,5 = 6KN

Py = P cos  = 12.0,866 = 10,4 KN

Theo kết cấu, môment uốn lớn nhất là tại mặt cắt ngàm A.

MxA = Py . l = 10,4.1 = 10,4 KNm

MyA = Px . l = 6.1 = 6 KNm

Môment chống uốn của mặt cắt ngang hình chữ nhật:

Dầm bằng vật liệu dẻo nên ứng suất lớn nhất tại mặt cắt ngàm

Kết luận : Dầm đảm bảo độ bền

Chương 7. Thanh chịu lực phức tạp

Bài 18: Uốn và kéo (nén) đồng thời

18.1. Định nghĩa

| Xét trường hợp đơn giản, tác dụng vào thanh một lực P trùng với mặt phẳng đối xứng của thanh và nghiêng với trục thanh một góc . Lực P được phân thành hai thành phần: Py = P sin : tác dụng vuông góc với trục thanh làm thanh bị uốn ngang phẳng Pz = P cos : tác dụng dọc theo trục thanh làm thanh bị kéo (nén) đúng tâm. |  |
| --- | --- |

Khi thanh chịu tác dụng đồng thời của hai loại lực : lực gây ra uốn phẳng và lực gây ra kéo (nén) đúng tâm, ta nói thanh chịu uốn đồng thời kéo (nén)

- Định nghĩa

Trong thanh chịu uốn đồng thời kéo (nén) tại mọi mặt cắt ngang của thanh, nội lực gồm một lực dọc Nz và một mô men uốn Mx .

18.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang

- Ứng suất do lực dọc gây ra:

- Ứng suất do mômen uốn gây ra tại một điểm bất kỳ:

Ta có :

Như vậy : +  Khi uốn kéo:

+  Khi uốn -  nén:

18.3. Điều kiện bền

18.3.1.Thanh chịu uốn - kéo đồng thời với cả vật liệu dẻo và dòn luôn có [k]  [n]

18.3.2. Thanh chịu uốn - nén đồng thời

+  Với vật liệu dẻo có [k] = [n] =

+  Với vật liệu dòn có [k] < [n]

- Nz và Mx là giá trị tuyệt đối của nội lực ở mặt cắt nguy hiểm. Đối với thanh có mặt cắt ngang không đổi, mặt cắt nguy hiểm là mặt cắt ngang có Nz và Mx đều cùng lớn.

*  Ví dụ :

Thanh thép AB chịu lực P = 20KN như hình vẽ. Mặt cắt ngang của thanh hình chữ nhật có tỷ số giữa cạnh đứng và cạnh nằm. Tính kích thước mặt cắt ngang.

Giải:

- Phân lực P làm hai thành phần.

P1 = P cos 60o = 20.0,5 = 10 KN gây nén đoạn AC

P2 = P sin 60o = 20.0,866 = 17,32 KN gây uốn thanh

- Biểu đồ nội lực Nz và Mx như hình vẽ

- Mặt cắt ngang tại C là nguy hiểm nhất vì có Nz và Mx đều lớn nhất

RA

RB

A

B

P2

P1

Nz

10KN

Mx

13KNm

1,5m

1,5m

C

y

x

O

b

h

- Thanh bằng vật liệu dẻo, chịu uốn nén do đó dùng điều kiện bền để tính

+  Trước hết bỏ qua ảnh hưởng của nén, tính mô men chống uốn Wx của mặt cắt ngang

+  Mặt cắt ngang là hình chữ nhật có

+  Ta có : 1,04 b3  86,66.10-6

+  Chọn b = 0,05 (chọn lớn hơn)

h = 2,5 b = 2,5 .0,05 = 0,125 m

- Kiểm tra độ bền uốn nén với mặt cắt vừa chọn

- Thanh đảm bảo độ bền

- Vậy chọn kích thước b = 0,05 m

h = 0,125 m

Chương 7. Thanh chịu lực phức tạp

Bài 19: Uốn và xoắn đồng thời

19.1. Định nghĩa

Là trên mặt cắt ngang của thanh có hai thành phần nội lực là mô men xoắn và mô men uốn.

Ví dụ : Trục của bộ truyền bánh răng, bánh đai. Ở đây ta chỉ xét các thanh có mặt cắt ngang tròn.

19.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

- Ứng suất pháp: do mômen uốn Mu gây ra có phương song song với trục z và có giá trị lớn nhất là

- Ứng suất tiếp: do mômen xoắn Mz gây ra nằm trong mặt cắt vuông góc với trục thanh

*  Như vậy : tại một điểm bất kỳ trên mặt cắt của thanh vừa chịu uốn và xoắn sẽ phát sinh đồng thời hai ứng suất pháp và tiếp (bỏ qua ứng suất tiếp do lực cắt  gây ra khi uốn). Theo thuyết bền về ứng suất tiếp lớn nhất

tương đương   (vì  và  vuông góc với nhau )

19.3. Điều kiện bền

Mtđ : mô men tương đương

Mu : mô men uốn nội lực (Nm)

Mz : mô men xoắn nội lực (Nm)

Wx : mô men chống uốn (m3)

Từ điều kiện bền ta cũng có ba bài toán cơ bản về uốn - xoắn đồng thời