Bài 2. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN

2.2.. Chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định

Ví dụ: quạt trần quay quanh trục, cánh cửa quanh quanh trục bản lề, …

- Phương trình chuyển động

Cho một trục z cố định. Dựng mặt phẳng (P) cố định và chứa trục z làm chuẩn.

Một vật rắn A quay quanh trục z. Dựng mặt phẳng (Q) chứa A, trục z.

Như vậy vị trí A lúc này hoàn toàn có thể xác định được thông qua góc φ được tạo bởi hai mặt phẳng (P) và (Q).

Hình 2.4. Chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định

Trong trường hợp φ = 0 ứng với thời điểm t = 0, lúc này (P) trùng với (Q)

Tại t = a (s) thì φ thay đổi từ 0 → b°. Tức là góc quay φ luôn thay đổi theo thời gian.

Vậy phương trình chuyển động vật rắn có dạng:

φ = φ(t)	(rad)

Tuy nhiên, trong kỹ thuật, góc quay của vật thường được tính theo số vòng quay N. liên hệ giữa N và φ:

φ = 2πN	(rad)

- Vận tốc góc:

Vận tốc góc tức thời ω của vật rắn quay quanh một trục cố định tại một thời điểm nào đó bằng đạo hàm bậc nhất của góc quay theo thời gian cũng tại thời điểm đó.

ω =  dφdt = φ′(t) 	(rad/s)

Trong kỹ thuật, vận tốc góc thường được đo bằng số vòng quay trong một phút gọi là vận tốc vòng. Kí hiệu: n (vòng/phút)

Liên hệ giữa n và ω:

ω = πn30 	(rad/s)

- Gia tốc góc

Gia tốc tức thời ε của vật rắn quay quanh một trục cố định tại một thời điểm nào đó bằng đạo hàm bậc nhất của vận tốc theo thời gian hoặc bằng đạo hàm cấp hai của góc quay theo thời gian tại thời điểm đó.

ε = dωdt  = ω'(t) =φ′′(t) 	(rad/s2)

Dấu hiệu nhận biết chuyển động nhanh dần, chậm dần:

- ω. ε > 0: vật chuyển động quanh nhanh dần

- ω. ε < 0: vật chuyển động quay chậm dần

- Các chuyển động quay thường gặp

- Chuyển động quay đều:

Vận tốc góc: ω = hằng số

Gia tốc góc: ε = ω'(t) = 0

Phương trình chuyển động: φ = φo + ωt

- Chuyển động quay biến đổi đều (nhanh dần đều, chậm dần đều)

Gia tốc góc ε = hằng số

Vận tốc góc: ω = ωo + εt

Phương trình chuyển động: φ = φo + ωot + 12 εt2

Ví dụ: Bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 10 phút bánh xe có tốc độ quay 120 vòng/phút. Xác định số vòng quay của bánh xe trong 10 phút đó.

Tóm tắt bài toán:	t = 10 phút = 600s

n = 120 vòng/phút

Tìm:	N?

Hướng dẫn giải bài:

Chuyển động của vật là nhanh dần đều. sử dụng 2 phương trình sau đề giải bài toán:

+ Vận tốc góc: ω = ωo + εt (1)

+ Phương trình chuyển động: φ = φo + ωot + 12 εt2  (2)

Vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ tức ωo = 0 rad/s

Chọn gốc tọa độ là nơi vật bắt đầu chuyển động tức φo = 0 rad

Theo đề bài: n = 120 vòng/phút

Mà: ω = πn30 = π.12030 = 4π  rad/s

Từ (1) suy ra: ε = ωt = π150  rad/s2

Từ (2) suy ra: φ = 12 εt2 = 1200π rad

Lại có: φ = 2π N

Vậy: N = φ2π = 600 vòng

- Chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh một trục cố định

Xét điểm M bất kỳ thuộc vật rắn. Sau thời gian t vật quay được một góc φ, lúc này M di chuyển đến vị trí M′. Vậy vị trí của M được xác định thông qua cung tròn MM’.

Hình 2.5. Chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay quanh một trục cố định

Ta có công thức tính cung tròn:

MM′ = s = r.φ

Mặt khác φ thay đổi theo thời gian nên:

Phương trình chuyển động: s = r.φ(t)		(m)

Vận tốc của điểm thuộc vật:  v = s′(t) = r.ω	(m/s)

Phương: tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm khảo sát

Chiều: cùng chiều chuyển động của vật

Gia tốc của điểm thuộc vật: a = an + aτ

Trong đó: aτ là gia tốc tiếp tuyến, có phương chiều cùng với phương chiều của vận tốc và có trị số:

aτ = v'(t) = r.ω′(t) = r.ε

an là gia tốc pháp tuyến, có phương chiều hướng vào tâm quay và có trị số:

aτ = v2ρ = (ω.r)2r = r.ω2

Hình 2.6. Gia tốc tiếp tuyến aτ và gia tốc pháp tuyến an của điểm thuộc vật rắn

quay quanh một trục cố định

Ví dụ. Tại thời điểm khảo sát, điểm M thuộc vật quay cách trục quay một khoảng r = 0,75m; có vận tốc v = 1,5m/s và gia tốc là 8m/s2. Hãy tính vận tốc góc và gia tốc góc của vật tại thời điểm đó.

Giải

Vận tốc của điểm:

v = r.ω

- ω = vr =  1,50,75 = 2 rad/s

Gia tốc của điểm:

a = aτ2+ an2

Theo đề bài: a = 8 m/s2

Lại có: an = r. ω2 = 0,75. 1,52 = 1,69 m/s2

- aτ  = a- an2 = 82- 1,692 = 7,82 m/s2

Mà: aτ = r. ε

- ε = aτr = 7,820,75 = 10,43 rad/s2