| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Học phần: Cơ kỹ thuật

Lớp:  15CĐ-ĐL              Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 3

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)

Dầm AB chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 10 kN, F2 = 123 kN (Hình 1). Xác định phản lực tại các gối tựa biết a = 2 m.

Hình 1

Câu 2: (3 điểm)

Một ôtô chuyển động thẳng. Trong giai đoạn khởi động, chạy nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2. Tính :

  - Vận tốc của ôtô sau khi đi được 32m. (1,5đ)

  - Vận tốc và quãng đường chạy được tính từ thời gian khởi động đến thời gian xe đi được 8 giây. (1,5đ)

Câu 3: (3 điểm)

Một trục truyền có đường kính d = 20cm, trục bằng thép có [] = 100MN/m2.

a. Tính mômen xoắn cho phép của trục. (1,5đ)

b. Tính công suất truyền cho phép, biết tốc độ quay của trục n = 100v/p. (1,5đ)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

| TRƯỞNG KHOA | TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- | --- |
| (Ký tên và ghi rõ họ tên) | (Ký tên và ghi rõ họ tên) | (Ký tên và ghi rõ họ tên) |
| Chung Trần Thế Vinh | Nguyễn Duy Hải | Dương Thị Hồng |

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy

Học phần: Cơ kỹ thuật

Lớp:  15CĐ-ĐL              Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 3

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4,0 |
|  |  | Vẽ phản lực lên hình (yêu cầu bắt buộc) | 0,5 |
|  |  | 0,25 0,25 Xét hệ lực cân bằng: (F1, F2, RXA, RYA, RB)~ 0 0,5 Lập các phương trình cân bằng của hệ lực bất kỳ: 0,5 Rx = RxA - F2. cos60º = 0 Ry = RyA + F1 - F2. cos30º + RB = 0 0,5 ΣmA(Fi) = F1. 2a - F2. sin60º. 4a + RB. 5a = 0 0,25 Thay số: 0,25 0,25 Rx = RxA – 0,5. 123 = 0 Ry = RyA + 10 – 123. (3/2) + RB = 0 0,25 ΣmA(Fi) = 10. 4 - 123. 8. (3/2) + RB. 10 = 0 0,25 Giải hệ phương trình: RxA = 63 kN 0,25 0,25 RB = -40 +144 10 = 10,4 kN 0,5 RyA = - 10 + 123. (3/2) - RB = -2,4 kN Vậy RyA có chiều thực tế ngược với chiều của hình vẽ |  |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  | a. . b. | Tính v Áp dụng công thức của bài toán chuyển động biến đổi đều: s = so + vo . t + aτ . t 2 (*) Do ô tô chuyển động thẳng nên: a = aτ = 2 m/s2 Theo đề bài, so = 0; vo = 0 (*) 32 = aτ . t 2 = 2. t 2 - t = 4s Tính v, s tại t = 8s v = vo + aτ . t (chọn vo = 0) - v = 0 + aτ . t = 2. 8 = 16 m/s s = so + vo . t + aτ . t 2 - s = aτ . t 2 = 2. 82 = 128 m | 0,25 0,25 0,5 0,15 0,1 0,25 0,5 0,5 0,5 |
| 3 |  |  | 3,0 |
|  | a. b. | Tính Mz Áp dụng điều kiện bền: τmax = MzWo ≤ [] Đối với trục đặc: Wo = 0,2 d3 = 0,2. (0,2)3 = 16. 10-4 m3 - Mz ≤ []. Wo = 105. 16. 10-4 = 160 kN - Vậy mômen xoắn cho phép của trục [ Mz] = 160 kN - Tính [N] Có: [ Mz] = 9,55.[N]n - [N] = Mz. n9,55 = 160. 1009,55 =1675,39 kW | 0,5 0,25 0,5 0,25 0,75 0,75 |

_______Hết_______

| TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |
| Nguyễn Duy Hải | Dương Thị Hồng |