| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề

Học phần: Cơ ứng dụng

Lớp:  16 CĐN – Ô    Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)

- Một trục được đặt trên hai gối đỡ A, B chịu tác dụng của các lực có trị số F1 = 8 kN, F2 = 12 kN. Xác định áp lực tại các gối đỡ.

Câu 2: (3 điểm)

| Thanh bằng đồng gồm các đoạn AB, BC, CD có kích thước mặt cắt ngang F1 = cm2, F2 = cm2, chịu lực P1 = 10 kN, P2 = 30 Kn, P3 = 40 kN. - Vẽ biểu đồ nội lực (1,5 đ) - Tính biến dạng dọc tuyệt đối của thanh. Biết E = 1011 N/m2 (1,5 đ) |  |
| --- | --- |

Câu 3: (4 điểm)

Trục có đường kính không đổi, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 20 kNm, m2 = 60 kNm, m3 = 10 kNm, m4 = 30 kNm.

a. Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của trục. (2đ)

b. Tính đường kính của trục. Biết [] = 0,4 0/m; [] = 90 MN/m2; G = 8.1010 N/m2. (2đ)

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

| TRƯỞNG KHOA | TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- | --- |
| (Ký tên và ghi rõ họ tên) | (Ký tên và ghi rõ họ tên) | (Ký tên và ghi rõ họ tên) |
| Chung Trần Thế Vinh | Nguyễn Duy Hải | Dương Thị Hồng |

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng nghề

Học phần: Cơ ứng dụng

Lớp:  16 CĐN – Ô     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,0 |
|  |  | Vẽ phản lực lên hình: | 0,5 |
|  |  | 0,25 0,25 Xét hệ lực cân bằng: (F1, F2, F3, RXA, RYA, RB)~ 0 0,25 Lập các phương trình cân bằng của hệ lực bất kỳ: 0,25 Rx = RXA + F2. cosα = 0 Ry = RYA – F1 – F2. sinα + F3 + RB = 0 0,25 ΣmA(Fi) = - F1 – F2. sinα + F3. AE + RB. AB = 0 0,25 Thay số: 0,25 0,25 Rx = RXA + (2/2). 152 = 0 (1) Ry = RYA – 10 – 152. (2/2) + 15 + RB = 0 (2) 0,25 ΣmE(Fi) = -10. 2 – 152. 4. (2/2) + 15. 6 + RB. 8 = 0 (3) Giải phương trình: Từ (3): 0,25 RB = 10. 2+152.4.22-15.68 = - 1,25 kN 0,25 Vậy RB có chiều ngược lại với chiều của hình vẽ. 0,25 Lại có, (1) suy ra: RXA = - (2/2). 152 = -15 kN 0,25 Thay RB vào phương trình (2), suy ra: RYA = 10 + 152. (2/2) – 15 + 1,25 = 10,25 kN |  |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  |  | Tóm tắt n = 1200 vòng/phút N = 80 vòng Xác định: ε, t |  |
|  |  | Giải Trục quay chậm dần đều. Áp dụng công thức của bài toán chuyển động biến đổi đều: ω = ωo + ε . t (1) φ = φo + ωo . t + 12 ε . t2 (2) Mặt khác: ωo = π . n30 = π . 120030 = 40π (rad/s) φ = 2π. N = 2π . 80 = 160π (rad) Chọn: φo = 0 ω = 0 (do trục dừng lại) Từ (1) ta có: 0 = ωo + ε . t = - 40π - ε . t = - 40π (*) Từ (2) ta có: φ = 40π. t + 12 ε . t . t = 160π (**) Thay (*) vào (**): 40π. t + 12. (- 40π). t = 160π 20π. t = 160π - t = 8 s Từ (*) suy ra: ε = -ωt = -5π (rad/s2) | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 3 |  |  | 4,0 |
|  |  | Tóm tắt d = 7,5 cm = 7,5. 10-2 m m1 = 1 kNm, m2 = 0,6 kNm, m3 = m4 = 0,2 kNm [] = 90MN/m2 = 90.103 kN/m2 [] = 0,4 0/m G = 8.1010 N/m2 = 8.107 kN/m2 |  |
|  | a. | Vẽ biểu đồ mô men xoắn nội lực Tính mô men xoắn nội lực trên từng đoạn: Đoạn AC: Mz1-1 = m4 = 0,2 kNm Đoạn CD: Mz2-2 = m4 + m3 = 0,4 kNm Đoạn DB: Mz3-3 = m4 + m3 + m2 = 1 kNm | 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 |
|  | b. | Kiểm tra độ bền của trục Áp dụng điều kiện bền: τmax = MZmaxWo ≤ [] Tính: τmax = MZmaxWo = MZ3-3Wo Đối với trục đặc: Wo = 0,2 d3 - τmax = 10,2 . (7,5 . 10-2 )3 = 11851,85 (kN/m2) Thấy: τmax = 11851,85 (kN/m2) < [] = 90.103 kN/m2 Vậy trục đảm bảo điều kiện bền. Kiểm tra độ cứng của trục Áp dụng điều kiện cứng: θmax = 180. MZmaxπ. G. Jo ≤ [θ] Tính: θmax = 180. MZmaxπ. G. Jo= 180. MZ3-3π. G. Jo Đối với trục đặc: Jo = 0,1 d4 - θmax = 180 . 1π. 8 .107. 0,1 . (7,5 . 10-2)4 = 0,23 (0/m) Thấy: θmax = 0,23 (0/m) < [θ] = 0,4 0/m Vậy trục đảm bảo về điều kiện cứng. Kết luận: Trục vừa đảm bảo về điều kiện cứng vừa đảm bảo điều kiện bền, vậy trục đảm bảo điều kiện làm việc bình thường. | 0,25 0,15 0,25 0,15 0,1 0,25 0,15 0,25 0,15 0,1 0,2 |

_______Hết_______

| TRƯỞNG BỘ MÔN | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ |
| --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |
| Nguyễn Duy Hải | Dương Thị Hồng |