CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1.

| Dầm AB gắn bản lề tại gối đỡ A và đặt trên con lăn B. Tại trung điểm của dầm tác dụng lực P = 40kN nghiêng một góc 450 so với trụccủa nó. Hãy xác định phản lực tại A và B. Kích thước cho trên hình vẽ. |  |
| --- | --- |

Câu 2

| Thanh đồng chất AB gắn vào tường thẳng đứng nhờ bản lề A và giữ nghiêng một góc α = 60° so với tường thẳng đứng nhờ sợi dây BC tạo với thanh một góc 30°. Hãy xác định phản lực tại bản lề A. Biết trọng lượng của thanh là 800N. |  |
| --- | --- |

Câu 3

| Một vật có trọng lượng 200N được treo vào mút C của hai sợi dây AC và BC. Biết dây AC lập với tường thẳng đứng một góc 135° và dây BC lập với tường nằm ngang một góc 60°. Tính phản lực của hai sợi dây đó. |  |
| --- | --- |

Câu 4

Người ta nối hai tấm tôn bằng đinh tán. Tấm thứ nhất dày 10mm, tấm thứ hai dày 8mm; đường kính đinh tán là 30mm, lực kéo tấm tôn là 200kN. Hãy xác định số đinh tán để nối hai tấm tôn đó. Biết đinh tán có [] = 160MN/m2 ; [] = 320MN/m2.

Câu 5

Hai tấm tôn, mỗi tấm có bề dày b = 12 mm được ghép với nhau bởi hai đinh tán có đường kính d = 28 mm. Kiểm tra cường độ chịu lực của đinh tán, biết lực tác dụng P = 100kN, [c] = 120MN/m2, [d] = 280MN/m2.

Câu 6

Tính đường kính của đinh tán cho mối ghép đinh tán chịu tải trọng P = 720kN. Biết đinh tán có n = 4 ,

Câu 7

| Hệ bánh răng thường gồm các bánh có số răng là: Z1 = 20; Z2 = 25; Z3 = 60; Z3’ = 20; Z4 = 25; Z5 = 60. Số vòng quay của bánh 1: n1 = 1800vòng/phút. Tính tốc độ quay của bánh 3 và bánh 5. | 3 |
| --- | --- |

Câu 8

| Cho hệ bánh răng như hình vẽ. Nếu bánh răng 1 dẫn động quay 540 vòng/phút và số răng của các bánh răng: Z1 = 15; Z2 = 50; Z2’ = 20; Z3 = 45; Z3’ = 20; Z4 = 40; Z5 = 100. Tính tỷ số truyền và số vòng quay trong một phút của bánh răng 5 và bánh răng 3. |  |
| --- | --- |

Câu 9

| Cho hệ bánh răng như hình vẽ. Biết: Số vòng quay của trục 1 là 100vòng/phút, và: Z1 = 80 Z3 = 25 Z5 = 25 Z2 = 30 Z4 = 30 Z2’ = 25 Z3’ = 15 Hãy: Tính tỷ số truyền i15. Tìm số vòng quay trong một phút của trục 5 và trục 3. |  |
| --- | --- |