| KHOA CN CƠ KHÍ |  | Thời gian thực hiện |  | BÀI GIẢNG TIỆN LỖ BẬC VUÔNG GÓC |  |  | Lớp | Bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ : 11/6/18 Đến :11/6/18 |  |  |  |  | 17C1 -CCK2 | 10 |
| TT | Làm gì? |  | Làm như thế nào? |  | Tại sao? | Hình vẽ minh họa |  |  |
| 1 | Đọc và phân tích bản vẽ, kiểm tra phôi, xác định phương án gia công. |  | - Đọc các hình chiếu, nắm các kích thước và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. - Dùng thước kiểm tra lượng dư phôi theo bản vẽ. - Chọn phương án gia công hợp lý |  | - Để chọn thiết bị, dụng cụ cho phù hợp. - Phân phối lượng dư cho các mặt gia công. - Đảm bảo độ chính xác và năng suất. |  |  |  |
| 2 | Chọn: Máy, đồ gá, dao cắt, dụng cụ đo, kiểm tra, phôi. |  | - Máy: Máy tiện số 20,18,17,16,13,9,7,6,1,2 ở xưởng tiện 1. - Đồ gá: mâm cặp 3 vấu - Dao tiện dao tiện lỗ bậc - Thước cặp 1/20. - Phôi: bài tập trước |  | - Chọn máy có công suất và điều kiện gia công phù hợp. - Gá kẹp thuận lợi dễ dàng. - Kiểm tra kích thước. |  |  |  |
| 3 | Gá phôi lên mâm cặp. Gá dao tiện lỗ bậc lên ổ dao trên máy |  | - kẹp từ ½ đến 2/3 chiều dài phôi. |  | - Để đảm bảo độ cứng vững của phôi. |  |  |  |
| 4 | Tiện trụ thô Ø 22 Ø 29.5 x 24,5 Tiện Trụ tinh Ø 29,5 Ø 30±0,15 x 25 |  | Điều chỉnh chế độ cắt: t =1 mm; s = stay 0.1 mm/v; n = 200 - 300 v/p Điều chỉnh chế độ cắt: t =0.5 mm; s 0.05 mm/v; n = 300 - 400 v/p |  | - Nếu chiều sâu cắt lớn dao sẽ bị đẩy. - Xác định chính xác lượng dư gia công tinh. - Đảm bảo kích thước nằm trong dung sai cho phép. - Đảm bảo độ nhám bề mặt. |  |  |  |
| 5 | Vát cạnh lỗ 1x45o |  | Điều chỉnh chế độ cắt: t =0.5 mm; s = tay ≈ 0.05 mm/v; n = 300 - 400 v/p |  | - Cạnh lỗ không bị sắc. |  |  |  |
| 6 | Kiểm tra kích thước |  | Kiểm tra chi tiết có đạt kích thước đúng theo yêu cầu bản vẽ hay không? Tháo chi tiết ra khỏi máy. |  |  |  |  |  |

| Các dạng sai hỏng Cách khắc phục |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dạng sai hỏng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
| Kích thước lỗ sai | Do đo không chính xác, dụng cụ đo kém chính Điều chỉnh du xích sai Lấy dấu sai | Kiểm tra kích thước thường xuyên, chọn dụng cụ đo chính xác Kiểm tra lại thao tác điều chỉnh du xích Kiểm tra lại sau khi lấy dấu xong |
| Lỗ bị côn | Do dao bị cùn, chế độ cắt không hợp lý Cán dao quá nhỏ bị đẩy Dao kẹp không chặt | Mài dao lại cho sắc bén, Chọn chế độ cắt cho hợp lý Chọn dao và thay dao cho phù hợp Kiểm tra lại lực siết |
| Lỗ bị méo (ô van) | Do lực kẹp quá lớn Nhiệt cắt quá lớn | Lực kẹp vừa đủ, Nếu vật mỏng phải làm ống lót Tưới nguội để giảm nhiệt cắt |
| Độ nhẵn không đạt | Do dao bị cùn, chế độ cắt không hợp lý Cán dao không đủ độ cứng vững Máy bị rung động Dung dịch trơn nguội không đúng | Mài dao lại cho sắc bén, Chọn chế cắt hợp lý. Thay cán dao cho phù hợp Kiểm tra lại độ rung động của máy Chọn lại dung dịch cho phủ hợp |