| KHOA CN CƠ KHÍ |  | Thời gian thực hiện |  | TIỆN CÔN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XOAY XIÊN BÀN TRƯỢT DỌC PHỤ |  |  | Lớp | Bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ : 11/6/18 Đến :11/6/18 |  |  |  |  | 17C1 –CCK6 | 2 |
| *Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài học này học sinh có khả năng: *Kiến thức : + Trình bày được cách gá dao , gá phôi lên máy tiện. + Xác định được trình tự các bước tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc phụ + Trình bày được các dạng sai hỏng khi tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc phụ *Kỹ năng : + Thực hiện chọn chế độ cắt để tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc phụ đúng kỹ thuật . + Thực hiện tiện tiện côn bằng cách xoay xiên bàn trượt dọc phụ đúng trình tự các bước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật . *Thái độ : + Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp *NỘI DUNG 1.Chuẩn bị - Thiết bị: máy tiện, máy mài 2 đá. - Phôi liệu: kế thừa bài tập trước. - Dụng cụ cắt: dao tiện lỗ bậc, dao tiện lỗ suốt. - Dung cụ đo: thước cặp 1/20. 2.Các bước thực thực hiện( bảng 2.1) BẢNG 2.1: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TIỆN CÔN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XOAY XIÊN BÀN TRƯỢT DỌC PHỤ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên bước |  | Thao tác / động tác |  | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình vẽ minh họa |  |  |
| 1 | Đọc và phân tích bản vẽ, kiểm tra phôi, xác định phương án gia công. |  | - Đọc các hình chiếu, nắm các kích thước và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. - Dùng thước kiểm tra lượng dư phôi theo bản vẽ. - Chọn phương án gia công hợp lý |  | - Để chọn thiết bị, dụng cụ cho phù hợp. - Phân phối lượng dư cho các mặt gia công. - Đảm bảo độ chính xác và năng suất. |  |  |  |
| 2 | Chọn: Máy, đồ gá, dao cắt, dụng cụ đo, kiểm tra, phôi. |  |  |  | - Chọn máy có công suất và điều kiện gia công phù hợp. - Đồ gá: mâm cặp 3 vấu - Dao dao tiện ngoài 900 - Thước cặp 1/20. - Phôi: bài tập trước - Gá kẹp thuận lợi dễ dàng. - Kiểm tra kích thước. |  |  |  |
| 3 | Gá phôi, gá dao + Gá phôi |  | - Phôi được gá trên mâm cặp 3 chấu |  | - Chiều dài ló ra khỏi chấu cặp khoảng 60mm. - Rà tròn phôi đồng tâm - Đảm bảo lực siết mâm |  |  |  |
|  | + Gá dao |  | + Gá dao tiện ngoài 900 lên ổ gá dao |  | + Đảm bảo gá dao ngay tâm , chiều dài đầu dao ló ra khỏi ổ dao không quá 1.5h ( h là chiều cao thân dao). + Dao được kẹp trên ổ gá dao ít nhất là hai vít siết trên lưng dao. + Đảm lực siết vừa đủ và dao đủ cứng vững. |  |  |  |
| 4 | Vạt mặt đầu - Tiện trụ 30x33 - Tiện mặt đầu - Tiện phần trụ 30x33 |  | Choïn: n= 300 500 voøng/phuùt. S= Stay 0,05mm/voøng t = 0,5 mm. Choïn: n= 300 500 voøng/phuùt. S= Stay 0,05mm/voøng t = 2,5 mm. ( t1= 1.5 ; t2 = 1.0 ) |  | + Đảm bảo mặt đầu vuông góc với đường tâm phôi. + Đảm bảo độ đồng tâm với đường kính ngoài | sn Vaït maët vöøa phaúng. sn Vaït maët vöøa phaúng. |  |  |
| 5 | Tiện côn + Lấy dấu chiều sâu lỗ bậc 25mm + Tiện thô lỗ bậc Ø 23 Ø 32.5 x 24,5mm + Tiện tinh lỗ bậc Ø 32.5 Ø 33 x 25mm |  | - Mở đai ốc bàn trượt trên - Xoay bàn trượt trên một góc theo ngược chiều kim đồng hồ, ta áp dụng công thức tg = - Đảm bảo lực hãm các đai ốc bàn trượt - Kiểm tra, điều chỉnh bàn trượt trên êm, nhẹ - Thực hiện tiện côn theo hướng tiến bàn trượt trên bằng tay. - Tiện được ½ chiều dài côn => kiểm tra - Nếu côn lớn ở đường kính lớn thì ta giảm độ côn và ngược lại. - Khi đã đúng góc côn, tiếp tục tiện đến khi hoàn chỉnh. Điều chỉnh chế độ cắt: t =1 mm; s = stay 0.1 mm/v; n = 200 - 300 v/p Điều chỉnh chế độ cắt: t =0,25 mm; s 0.02 mm/v; n = 80 - 100 v/p |  | Đảm bảo chiều sâu lỗ bậc - Nếu chiều sâu cắt lớn dao sẽ bị đẩy. - Xác định chính xác lượng dư gia công tinh. - Đảm bảo kích thước chiều sâu lỗ bậc được chính xác. - Đảm bảo kích thước nằm trong dung sai cho phép. - Đảm bảo độ nhám bề mặt. |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra kích thước hoàn thành sản phẩm |  | Kiểm tra chi tiết có đạt kích thước đúng theo yêu cầu bản vẽ hay không? Tháo chi tiết ra khỏi máy. |  | Đảm bảo kích thước theo bản vẽ |  |  |  |

3.Các dạng sai hỏng ,nguyên nhân , biện pháp khắc phục

| NGUYÊN NHÂN | # BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC |
| --- | --- |
| #### A. Kích thước đường kính và chiều dài sai |  |
| - Thao tác đo sai - Thao tác lấy du xích sai | - Kiểm tra lại thao tác đo - Kiểm tra lại thao tác lấy du xích |
| #### B. Góc côn sai |  |
| - Điều chỉnh độ côn sai - Bàn trượt trên có độ rơ - Bàn trượt trên bị bị dịch chuyển - Dao mòn | - Điều chỉnh lại độ côn - Điều chỉnh lại bàn trượt trên - Kiểm tra lại lực hãm đai ốc bàn trượt - Mài lại dao |
| #### C.Độ nhẵn không đạt |  |
| - Dao mòn - Tiến cắt không đều tay - Chế độ cắt không hợp lý - Bàn trượt trên có độ rơ - Máy rung động | - Mài lại dao - Rèn luyện lại tiến cắt bằng tay cho đều - Chọn lại chế độ cắt theo sổ tay thợ tiện - Điều chỉnh lại bàn trượt trên - Kiểm tra lại độ rung động của máy |

4.Thao tác mẫu

+ Thực hiện tiện lỗ bậc

5.Tổ chức cho SV làm thử và nhận xét

6.Giao nhiệm vụ, phân công vị trí luyện tập