| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C3)

Học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C3 – CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: _______ (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 005

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

- Bài thi này gồm 80 câu, mỗi câu 0,125 điểm.

Câu 1. Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt.

A. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

B. Đa cấp.

C. Đơn cấp.

D. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

Câu 2. Trên động cơ 4 xy-lanh, cách để làm cho bốn piston cùng nằm giữa xylanh khi lắp trục cam là.

A. Quay cho hai supap của xy-lanh số 1cưỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

B. Quay cho hai supap của x-ylanh số 1 cưỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ

C. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

D. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.

Câu 3. Bộ sinh hàn là 1 bộ phận nằm trong hệ thống?

A. Hệ thống bôi trơn.

B. Hệ thống tăng áp.

C. Hệ thống làm mát.

D. Hệ thống điều hòa không khí.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là SAI.

A. Tất cả câu đều sai.

B. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.

C. Hệ thống làm mát giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.

D. Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xy-lanh  giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xy-lanh.

Câu 5. Các kỹ thuật chẩn đoán nào sau đây là sai.

A. Động cơ không có garanti (tốc độ cầm chừng) là do áp suất cuối thì nén thấp, thời điểm đánh lửa sai, hòa khí nghèo nhiên liệu.

B. Áp suất dầu bôi trơn động cơ ở tốc độ cầm chừng nhỏ hơn tiêu chuẩn là do lọc dầu tinh bị nghẹt, bơm dầu bị mòn, đường dầu bị nghẹt, đường dầu bị bể, khe hở giữa bạc lót và các cổ trục lớn.

C. Động cơ thải ra nhiều khói đen là do dầu bôi trơn lọt vào buồng cháy.

D. Động cơ quá nóng là do thiếu dung dịch làm mát, quạt làm mát không quay, van hằng nhiệt bị kẹt.

Câu 6. Nhiên liệu diesel được đưa vào buồng đốt của ĐCĐT ở kỳ nào?

A. Cuối kỳ hút.

B. Cuối kỳ nén.

C. Kỳ hút.

D. Kỳ nén.

Câu 7. Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là.

A. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

B. Gạt dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

C. Gạt dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

D. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa.

Câu 8. Động cơ đốt trong đặt trên ô tô thường sử dụng hệ thống làm mát nào?

A. Làm mát bằng nước kiểu bốc hơi.

B. Làm mát bằng nước kiểu cưỡng bức.

C. Làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên.

D. Làm mát bằng không khí.

Câu 9. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ sáu xylanh thẳng hàng.

A. 1-3-2-4-6-5.

B. 1-2-3-4-5-6.

C. 1-6-3-5-4-2.

D. 1-5-3-6-2-4.

Câu 10. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nắp máy.

A. Do làm bằng hợp kim nhôm nên không cần có áo nước giải nhiệt.

B. Nơi gá lắp bougie, trục cam và cơ cấu phối khí.

C. Nắp máy động cơ diesel có kết cấu phức tạp hơn so với động cơ xăng.

D. Cùng đỉnh piston và  xy-lanh  tạo thành buồng đốt.

Câu 11. Trên động cơ hai kỳ, dầu bôi trơn được pha với xăng theo tỷ lệ nào?

A. 1/33 ÷ 1/45.

B. 1/15 ÷ 1/20.

C. 1/15 ÷ 1/45.

D. 1/20 ÷ 1/33.

Câu 12. Sau một thời gian hoạt động xy-lanh động cơ sẽ bị hao mòn theo dạng .

A. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và không tạo gờ.

B. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và tạo gờ.

C. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và tạo gờ.

D. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và không tạo gờ.

Câu 13. Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là tạo ra  điện áp đánh lửa khoảng.

A. 20÷30KV.

B. 10÷15KV.

C. 15÷45KV.

D. 15÷24KV.

Câu 14. Bơm PF là .

A. Hệ thống gồm kim phun và bơm cao áp ghép chung với nhau.

B. Bơm cao áp trong hệ thống phân phối áp lực cao, chỉ gồm một tổ bơm.

C. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân, chỉ gồm một tổ bơm.

D. Bơm cao áp  phân phối trung bình, định lượng nhiên liệu bằng áp suất và thời gian.

Câu 15. Ưu điểm của phun xăng điện tử EFI là.

A. Đáp ứng và điều chỉnh nhanh chóng hỗn hợp không khí-nhiên liệu tối ưu hơn, giảm lượng khí xả độc hại.

B. Tỷ lệ không khí–nhiên liệu được điều khiển phù hợp hơn theo các chế độ hoạt động của động cơ.

C. Tất cả đều đúng

D. Hỗn hợp không khí – nhiên liệu đồng nhất hơn.

Câu 16. Cảm biến G trong động cơ phun xăng điện tử EFI là.

A. Cảm biến tốc độ trục cam.

B. Cảm biến tốc độ động cơ.

C. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

D. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

Câu 17. Miêu tả nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG cho bộ chế hòa khí.

A. Có mạch xăng tiết kiệm bên trong bộ chế hòa khí.

B. Dư xăng khi chạy nhanh.

C. Thiếu xăng khi chạy chậm.

D. Mạch xăng  khởi động bên trong bộ chế hòa khí giúp xe dễ khởi động hơn.

Câu 18. Động cơ đốt trong gồm:

A. Động cơ hơi nước, Động cơ piston tự do; Tua bin khí; Động cơ phản lực; Tua bin khí.

B. Động cơ piston; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ piston tự do; Tua bin khí.

C. Động cơ nguyên tử; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ đầu kéo; Tua bin khí.

D. Động cơ piston trong các nhà máy nhiệt điện và chế biến thủy, hải, lâm sản; Tua bin khí.

Câu 19. Bôi trơn bằng phương pháp pha dầu vào nhiên liệu được dùng ở động cơ nào?

A. Động cơ xăng.

B. Động cơ bốn kỳ.

C. Động cơ diesel.

D. Động cơ hai  kỳ.

Câu 20. Chốt piston là chi tiết liên kết giữa.

A. Piston với thanh truyền.

B. Piston với xilanh.

C. Thanh truyền với trục khuỷu.

D. Piston với trục khuỷu.

Câu 21. Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT của hãng Hyundai; VVTi của hãng Toyota…) là gì?

A. Giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu.

B. Giảm bớt khí thải.

C. Tăng mô men xoắn ở tốc độ thấp.

D. Tất cả các đều đúng.

Câu 22. Bình nhớt có ghi thông số SF/CF SAE 20W-40 là nhớt.

A. Đa cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Dầu.

B. Đa cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

C. Đơn cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

D. Đơn cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Xăng.

Câu 23. Các cách xác định chiều quay động cơ.

A. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay bánh xe, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp nạp.

B. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào két nước làm mát, căn cứ vào sự đóng xúpáp.

C. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp.

D. Căn cứ vào bơm nước, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp thải.

Câu 24. Miêu tả nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG về bougie đánh lửa.

A. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa dễ hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

B. Bougie nóng có khả năng tự làm sạch  ở nhiệt độ từ 450° ÷ 950°C.

C. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa khó hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

D. Bougie lạnh có phần sứ cách nhiệt ngắn hơn bougie nóng.

Câu 25. Muốn điều chỉnh khe hở nhiệt xy-lanh nào thì.

A. Quay máy đó đến thì hút.

B. Quay động cơ sao cho piston máy song hành đến ĐCD.

C. Quay động cơ sao cho piston máy song hành ở cuối hút đầu nén.

D. Quay động cơ sao cho xylanh máy song hành đến góc trùng điệp hay cưỡi nhau.

Câu 26. Khe hở nhiệt xúpáp tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng là.

A. Xúpáp hút 0,25 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,15 ÷ 0,25 mm.

B. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,30 mm.

C. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,25 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,35 mm.

D. Xúpáp hút  =  supape thải = 0,25 ÷ 0,30 mm.

Câu 27. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về bơm cao áp VE .

A. Bơm VE gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

B. Chỉ sử dụng 1 piston và xy lanh để cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ động cơ.

C. Ngắt dầu bằng công tắc điện từ.

D. Piston bơm vừa làm nhiệm vụ nén nhiên liệu vừa phân phối nhiên liệu cho tất cả các xy lanh.

Câu 28. Quay động cơ theo chiều bất kì, quan sát sự đóng mở của xúpáp, ta thấy.

A. Xúpáp hút máy 1vừa đóng, xúpáp hút máy 4 mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

B. Xúpáp hút vừa đóng, xúpáp thải mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

C. Xúpáp thải vừa đóng, xúpáp hút mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

D. Xúpáp máy một vừa đóng, xúpáp máy hai mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

Câu 29. Kết luận nào dưới đây là SAI. Khi động cơ xăng bốn kỳ (thì) thực hiện được một chu trình thì.

A. Piston trở về vị trí ban đầu sau một lần đi và về.

B. Động cơ đã thực hiện việc nạp – thải khí một lần.

C. Bougie bật tia lửa điện một lần.

D. Trục khuỷu quay được 2 vòng.

Câu 30. Trong động cơ đốt trong, khái niệm Thể tích làm việc là.

A. Thể tích được giới hạn bởi nắp quy lát, ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

B. Thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

C. Thể tích được giới hạn bởi ĐCD và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

D. Thể tích được giới hạn bởi ĐCT và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

Câu 31. Nếu van hằng nhiệt bị kẹt ở trạng thái thường đóng thì động cơ sẽ.

A. Nổ không đều.

B. Quá nhiệt, hỏng động cơ.

C. Nóng lên từ từ.

D. Chạy tải lớn không được.

Câu 32. Trong động cơ đốt trong. Công thức tính tỉ số nén cho ta biết điều gì.

A. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn bộ.

B. Tỷ lệ giữa thể tích toàn bộ và thể tích buồng cháy .

C. Tỷ lệ giữa thể tích làm việc và thể tích toàn bộ.

D. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích làm việc.

Câu 33. Bơm cao áp PE là (hãy tìm câu SAI).

A. Một loại bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

B. Trục cam điều khiển có thứ tự nén phù hợp với thì nổ của động cơ.

C. Có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh răng.

D. Muốn điều chỉnh lượng dầu phun ra ta điều chỉnh trục cam điều khiển .

Câu 34. Khi động cơ hoạt động xéc-măng sẽ xoay trong rãnh của nó, với tốc độ.

A. Rất nhanh.

B. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay 1 vòng.

C. Rất chậm.

D. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay ½ vòng.

Câu 35. Piston động cơ trong tình trạng lạnh sẽ có dạng.

A. Đỉnh lớn hơn thân.

B. Đỉnh bằng thân.

C. Đỉnh nhỏ hơn thân.

D. Tùy loại động cơ xăng hay Diesel.

Câu 36. Đường kính tuýp mở bugi đánh lửa (xe ô tô) thường có 2 loại.

A. 16 mm và 21 mm.

B. 16 mm và 20 mm.

C. 14 mm và 21 mm.

D. 14 mm và 16 mm.

Câu 37. Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong

A. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công.

B. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà.

C. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà.

D. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công.

Câu 38. Kỳ nào trong động cơ 4 xy lanh được giải thích trong phát biểu sau đây? (Van nạp mở, van xả đóng. Piston đi từ ĐCT xuống ĐCD để hòa trộn khí và nhiên liệu trong xy-lanh).

A. Kỳ nổ.

B. Kỳ nén.

C. Kỳ xả.

D. Kỳ nạp.

Câu 39. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là.

A. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

B. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

C. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2).

D. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.

Câu 40. Phát biểu nào SAI khi sử dụng Panme.

A. Đo đường kính ngoài và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay
tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

B. Độ chính xác phép đo. 0.01mm .

C. Phạm vi đo. 0~25mm; 25~50mm; 50~75mm; 75~1mm .

D. Đo đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

Câu 41. AC-CDI (AC- Capacitor Discharge Ignition System) là.

A. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

B. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

C. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

D. Hệ thống đánh lửa điện dung sử dụng nguồn điện xoay chiều.

Câu 42. Động cơ xăng không khởi động (không nổ) được là do yếu tố nào sau.

A. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo.

B. Thời điểm đánh lửa sai.

C. Tất cả đều đúng.

D. Áp suất cuối thì nén thấp.

Câu 43. Trong động cơ đốt trong, khái niệm khoảng  chạy  (hành  trình) của piston là.

A. Khoảng  cách  từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của piston. Kí  hiệu  là  S.

B. Hai lần khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

C. Khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết. Kí  hiệu  là  S.

D. Khoảng  cách  từ tâm cổ trục chính đến tâm chốt khuỷu. Kí  hiệu  là  S.

Câu 44. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu trục khuỷu gồm.

A. Đầu trục khuỷu; Thân trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và bạc lót.

B. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Mặt khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và puly.

C. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

D. Đỉnh trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

Câu 45. Ở động cơ dùng bộ chế hòa khí, lượng hoà khí đi vào xilanh được điều chỉnh bằng cách tăng giảm độ mở của.

A. Bướm gió.

B. Vòi phun.

C. Bướm ga.

D. Van kim ở bầu phao.

Câu 46. Để tăng tốc độ làm mát nước trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào?

A. Quạt gió.

B. Van hằng nhiệt.

C. Két nước.

D. Bơm nước.

Câu 47. Cảm biến Ne trong động cơ phun xăng điện tử EFI là .

A. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

B. Cảm biến tốc độ trục cam.

C. Cảm biến tốc độ động cơ.

D. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

Câu 48. Quạt làm mát trong hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm.

A. 2 loại là. quạt hút và quạt thổi.

B. 2 loại là. quạt cơ khí và quạt tự động.

C. 2 loại là. quạt cơ và quạt điện.

D. 2 loại là. quạt nhanh và quạt chậm.

Câu 49. Góc cỡi nhau của 2 xúpáp diễn ra vào thời điểm.

A. Cuối thì hút, đầu thì nén.

B. Cuối thì xả, đầu thì hút.

C. Cuối thì nén, đầu thì hút.

D. Cuối thì hút, đầu thì xả.

Câu 50. Phát biểu nào SAI khi kiểm tra áp suất nén động cơ.

A. Nếu áp suất trong một hay nhiều xy-lanh thấp hơn giá trị quy định, nhỏ một vài giọt nhớt vào xy-lanh → áp suất nén tăng → xéc-măng, xy-lanh bị mòn.

B. Đọc giá trị áp suất khi kim đồng hồ còn dao động.

C. Khởi động động cơ và hâm nóng máy để nhớt phân phối đều đến tất cả các bộ phận.

D. Sự chênh lệch áp suất giữa các xy-lanh. 1,0 kgf/cm2hay nhỏ hơn.

Câu 51. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là.

A. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.

B. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút

C. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.

D. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.

Câu 52. Thể tích không gian giới hạn bởi. nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT gọi là?

A. Thể tích buồng cháy.

B. Thể tích một phần.

C. Thể tích công tác.

D. Thể tích toàn phần.

Câu 53. Chuyển động tịnh tiến của piston được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu ở kỳ nào của chu trình?

A. Kỳ thải.

B. Kỳ nén.

C. Kỳ nổ.

D. Kỳ hút.

Câu 54. Ở động cơ đốt trong, khoảng cách giữa hai điểm chết được gọi là.

A. Hành trình piston.

B. Thể tích buồng cháy.

C. Thể tích công tác.

D. Thì (kỳ) của chu trình.

Câu 55. Điểm chết là điểm mà tại đó.

A. Piston đổi chiều chuyển động.

B. Piston ở gần tâm trục khuỷu.

C. Piston ở xa tâm trục khuỷu.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 56. Trục cân bằng trong động cơ ô tô được dùng để.

A. Cân bằng những lực quán tính do thành phần dao động từ chuyển động của cơ cấu truyền động truc khuỷu gây ra.

B. Cân bằng các lực do khí cháy sinh ra ở kỳ cháy giúp động cơ êm hơn.

C. Cân bằng động cơ.

D. Cân bằng trục cam và cơ cấu xoay cam (VVT-i, VTEC...).

Câu 57. Hiện nay hầu hết trong các động cơ ô tô, trục chốt piston sẽ được bố trí lệch trục nhằm mục đích.

A. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và xylanh .

B. Giảm lực ngang tác dụng lên piston, giảm tiếng ồn khi piston di chuyển .

C. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và thanh truyền.

D. Thuận tiện cho việc chế tạo.

Câu 58. Bánh đà của động cơ đốt trong có công dụng.

A. Thực hiện tất cả các công việc được nêu.

B. Tích luỹ công do hỗn hợp nổ tạo ra.

C. Cung cấp động năng cho piston ngoại trừ ở kỳ nổ.

D. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.

Câu 59. Phát biểu sai là.

A. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.

B. Điều khiển công suất động cơ diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.

C. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.

D. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.

Câu 60. Phát biểu đúng với động cơ 2 thì là

A. Động cơ xăng 2 thì không cần bôi trơn.

B. Động cơ xăng 2 thì công suất nhỏ thường không có xúpáp.

C. Một chu trình làm việc trục khuỷu quay 2 vòng.

D. Động cơ xăng hai thì không có bánh đà.	1

Câu 61. Những phát biểu nào sau đây là đúng cho gioăng đệm và vòng phớt.

A. Các gioăng và phớt thường được sử dụng lại.

B. Tất cả các ý trên

C. Nhiều loại khác nhau được sử dụng ở các vị trí khác nhau.

D. Gioăng quy lát chỉ dùng để bít kín giữa buồng đốt và áo nước.

Câu 62. Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?

A. Không ai nói đúng

B. Kỹ thuật viên B

C. Kỹ thuật viên A

D. Cả 2 kỹ thuật viên A và B

Câu 63. Động cơ diesel có hai loại buồng đốt chính .

A. Buồng đốt phía trên và buồng đốt phía dưới.

B. Buồng đốt ở nắp máy và buồng đốt trên đỉnh piston.

C. Buồng đốt thống nhất và buồng đốt ngăn cách.

D. Buồng đốt trước và buồng đốt sau.

Câu 64. Cấu tạo 1 bô bin gồm có 2 cuộn dây cùng quấn trên 1 lõi thép, trong đó:

A. Cuộn thứ cấp có 300 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấpcó 15.000÷20.000 vòng dây to.

B. Cuộn thứ cấp có 15.000÷20.000 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấp có 300 vòng dây to.

C. Cuộn thứ cấp có 15.000÷20.000 vòng dây to, cuộn sơ cấp có 300 vòng dây nhỏ.

D. Cuộn thứ cấp có 300 vòng dây to, cuộn sơ cấpcó 15.000÷20.000 vòng dây nhỏ.

Câu 65. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, nếu bầu lọc tinh bị tắc (nghẹt) sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Dầu bôi trơn lên đường dầu chính không được lọc, các chi tiết được bôi trơn bằng dầu bẩn.

B. Không có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, động cơ dễ bị hỏng.

C. Vẫn có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, không có sự cố gì xảy ra.

D. Cả ba ý đều sai.

Câu 66. TI (Transistor Ignition System) là.

A. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

B. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

C. Hệ thống đánh lửa điện dung.

D. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

Câu 67. Ý nghĩa của việc mở sớm, đóng muộn các xúpáp là.

A. Giúp cho việc nạp đầy và xả sạch tốt hơn.

B. Giúp cho xúpáp làm việc bền hơn.

C. Tăng công suất của động cơ ở tốc độ thấp.

D. Làm cho xúpáp không đụng vào đỉnh piston.

Câu 68. Về cơ bản, để động cơ hoạt động, phải có 3 yêu cầu sau.

A. Áp suất nén trong buồng đốt ; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

B. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí giàu.

C. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

D. Áp suất nén trong buồng đốt; Tia lửa mạnh, thời điểm đúng; Nhiên liệu trong hệ thống.

Câu 69. Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong bốn kỳ (thì) gồm.

A. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn.

B. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực.

C. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng.

D. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức.

Câu 70. Phát biểu nào SAI khi xác định điểm chết trên của một xy lanh ta có thể.

A. Quay dấu chỉ thị ở puly trục khuỷu ngay số 10.

B. Quay máy song hành với máy đó ở cuối nén đầu nổ.

C. Sử dụng phương pháp nửa cung tác dụng.

D. Sử dụng que dò.

Câu 71. Thước kẹp có thể đo.

A. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ phẳng của nắp máy.

B. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ sâu.

C. Những chi tiết dài hơn 3mm.

D. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ cong của trục cam.

Câu 72. Động cơ nhiệt là

A. Thiết bị biến đổi hóa năng do đốt cháy nhiên liệu thành nhiệt năng và biến nhiệt năng này thành cơ năng.

B. Thiết bị tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, giải phóng nhiên liệu này thành cơ năng.

C. Động cơ tiêu thụ nhiên liệu được gắn lên phương tiện di chuyển đường bộ.

D. Tất cả động cơ trên các phương tiện di chuyển.

Câu 73. Van hàn nhiệt trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức có tác dụng. giữ cho nhiệt độ của nước trong . . . . . luôn ở khoảng nhiệt độ cho phép.

A. Bơm nước.

B. Áo nước động cơ.

C. Ống nước.

D. Két nước.

Câu 74. Bốn kỳ trong một chu trình hoạt động của động cơ đốt trong, hỗn hợp hòa khí hoặc không khí phải chuyển vận theo thứ tự nào sau đây?

A. Hút – nén – nổ – thải.

B. Bất cứ tập hợp nào được nêu.

C. Nổ – thải – hút – nén.

D. Nén – nổ – thải – hút.

Câu 75. Các kiểu bố trí xúpáp trên động cơ đốt trong gồm.

A. Xúpáp đặt, xúpáp úp.

B. Xúpáp đặt, xúpáp treo.

C. Xúpáp  úp, xúpáp ngữa.

D. Xúpáp lắp, xúpáp treo.

Câu 76. Các rãnh xéc măng được bố trí ở phần nào của piston?

A. Phần thân.

B. Phần bên ngoài.

C. Phần đầu.

D. Phần đỉnh.

Câu 77. Lượng nhiên liệu diesel phun vào xy-lanh được điều chỉnh nhờ vào.

A. Bơm cao áp.

B. Piston bơm cao áp.

C. Bơm chuyển nhiên liệu.

D. Vòi phun.

Câu 78. Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về đo áp suất trong hệ thống bôi trơn.

A. Ở tốc độ 3 vòng/phút áp suất phải từ 2,5÷3,5 kG/cm2.

B. Ở tốc độ cầm chừng áp suất phải lớn hơn 0,5 kG/cm2.

C. Đo áp suất nhớt khi động cơ còn nguội.

D. Gắn đồng hồ đo áp suất nhớt vào nơi lắp công tắc áp suất nhớt.

Câu 79. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống phân phối khí trên động cơ đốt trong gồm có.

A. Trục cam; Con đội; Thanh đội; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

B. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

C. Trục cam; Con lăn; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp, Lò xo xúpáp.

D. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; Nấm xúpáp; Xúpáp; Lò xo xúpáp.

Câu 80. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nhiệm vụ và công dụng của thân máy.

A. Là nơi lắp đặt ống góp hút và ống góp thải.

B. Hình thành không gian công tác của môi chất.

C. Truyền nhiệt làm mát động cơ.

D. Nơi gá đặt tất cả các chi tiết của động cơ.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C3)

Học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C3 – CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: _______ (không kể thời gian phát đề)

NỘI DUNG

Đáp án :

1. B	2. C	3. A	4. A	5. C	6. B	7. B	8. B	9. D	10. A	11. D	12. B	13. C	14. C	15. C	16. A	17. D	18. B	19. D	20. A	21. D	22. B	23. C	24. A	25. D	26. C	27. A	28. C	29. A	30. B	31. B	32. A	33. D	34. C	35. C	36. A	37. D	38. D	39. B	40. A	41. D	42. C	43. C	44. C	45. C	46. A	47. C	48. C	49. B	50. B	51. C	52. A	53. C	54. A	55. A	56. A	57. B	58. A	59. C	60. B	61. C	62. D	63. C	64. B	65. A	66. D	67. A	68. A	69. B	70. A	71. B	72. A	73. B	74. A	75. B	76. C	77. A	78. C	79. B	80. A

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		         					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	           				                           (Ký và ghi rõ họ tên)