| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C3)

Học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C3 – CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: _______ (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 008

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

- Bài thi này gồm 80 câu, mỗi câu 0,125 điểm.

Câu 1. Quay động cơ theo chiều bất kì, quan sát sự đóng mở của xúpáp, ta thấy .

A. Xúpáp hút máy 1vừa đóng, xúpáp hút máy 4 mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

B. Xúpáp hút vừa đóng, xúpáp thải mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

C. Xúpáp thải vừa đóng, xúpáp hút mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

D. Xúpáp máy một vừa đóng, xúpáp máy hai mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.

Câu 2. Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là.

A. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

B. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

C. Chỉ là khoảng dịch chuyển của piston, ứng với thời gian đó piston di chuyển.

D. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển.

Câu 3. Động cơ đốt trong gồm:

A. Động cơ nguyên tử; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ đầu kéo; Tua bin khí.

B. Động cơ piston trong các nhà máy nhiệt điện và chế biến thủy, hải, lâm sản; Tua bin khí.

C. Động cơ piston; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ piston tự do; Tua bin khí.

D. Động cơ hơi nước, Động cơ piston tự do; Tua bin khí; Động cơ phản lực; Tua bin khí.

Câu 4. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ sáu xylanh thẳng hàng.

A. 1-5-3-6-2-4.

B. 1-3-2-4-6-5.

C. 1-2-3-4-5-6.

D. 1-6-3-5-4-2.

Câu 5. Trong động cơ đốt trong, khái niệm Thể tích làm việc là.

A. Thể tích được giới hạn bởi nắp quy lát, ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

B. Thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh.

C. Thể tích được giới hạn bởi ĐCD và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

D. Thể tích được giới hạn bởi ĐCT và nắp quy lát. Kí hiệu Vh.

Câu 6. Những phát biểu nào sau đây là đúng cho gioăng đệm và vòng phớt.

A. Nhiều loại khác nhau được sử dụng ở các vị trí khác nhau.

B. Các gioăng và phớt thường được sử dụng lại.

C. Tất cả các ý trên

D. Gioăng quy lát chỉ dùng để bít kín giữa buồng đốt và áo nước.

Câu 7. Bơm cao áp PE là (hãy tìm câu SAI) .

A. Trục cam điều khiển có thứ tự nén phù hợp với thì nổ của động cơ.

B. Muốn điều chỉnh lượng dầu phun ra ta điều chỉnh trục cam điều khiển .

C. Một loại bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

D. Có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh răng.

Câu 8. Động cơ diesel có hai loại buồng đốt chính .

A. Buồng đốt trước và buồng đốt sau.

B. Buồng đốt phía trên và buồng đốt phía dưới.

C. Buồng đốt thống nhất và buồng đốt ngăn cách.

D. Buồng đốt ở nắp máy và buồng đốt trên đỉnh piston.

Câu 9. Đối với động cơ diesel 4 kỳ thì nhiên liệu được nạp vào dưới dạng nào?

A. Phun tơi vào buồng cháy cuối kì nén.

B. Nạp dạng hoà khí trong suốt kì nạp.

C. Nạp dạng hoà khí ở cuối kì nén.

D. Phun tơi vào đường nạp trong suốt kì nạp.

Câu 10. Trên động cơ 4 xy lanh, khi xylanh số 1 đang ở cuối thải - đầu hút, muốn xylanh số 1 ở cuối nén - đầu nổ, ta phải.

A. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 180°.

B. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 540°.

C. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 720°.

D. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 360°.

Câu 11. Nếu van hằng nhiệt bị kẹt ở trạng thái thường đóng thì động cơ sẽ.

A. Nóng lên từ từ.

B. Quá nhiệt, hỏng động cơ.

C. Chạy tải lớn không được.

D. Nổ không đều.

Câu 12. Quạt làm mát trong hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm.

A. 2 loại là quạt hút và quạt thổi.

B. 2 loại là quạt nhanh và quạt chậm.

C. 2 loại là quạt cơ khí và quạt tự động.

D. 2 loại là quạt cơ và quạt điện.

Câu 13. Trong một chu trình làm việc của động cơ diesel 4 kì, ở cuối kì nạp trong xy-lanh chứa gì?

A. Không khí.

B. Hoà khí (dầu diesel và không khí).

C. Dầu diesel.

D. Xăng.

Câu 14. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống phân phối khí trên động cơ đốt trong gồm có.

A. Trục cam; Con lăn; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp, Lò xo xúpáp.

B. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

C. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; Nấm xúpáp; Xúpáp; Lò xo xúpáp.

D. Trục cam; Con đội; Thanh đội; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

Câu 15. Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong bốn kỳ (thì) gồm.

A. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức.

B. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng.

C. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực.

D. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn.

Câu 16. Khe hở nhiệt xúpáp tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng là.

A. Xúpáp hút  =  supape thải = 0,25 ÷ 0,30 mm.

B. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,30 mm.

C. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,25 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,35 mm.

D. Xúpáp hút 0,25 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,15 ÷ 0,25 mm.

Câu 17. Bánh đà của động cơ đốt trong có công dụng.

A. Tích luỹ công do hỗn hợp nổ tạo ra.

B. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.

C. Thực hiện tất cả các công việc được nêu.

D. Cung cấp động năng cho piston ngoại trừ ở kỳ nổ.

Câu 18. Các kỹ thuật chẩn đoán nào sau đây là sai.

A. Động cơ không có garanti (tốc độ cầm chừng) là do áp suất cuối thì nén thấp, thời điểm đánh lửa sai, hòa khí nghèo nhiên liệu.

B. Áp suất dầu bôi trơn động cơ ở tốc độ cầm chừng nhỏ hơn tiêu chuẩn là do lọc dầu tinh bị nghẹt, bơm dầu bị mòn, đường dầu bị nghẹt, đường dầu bị bể, khe hở giữa bạc lót và các cổ trục lớn.

C. Động cơ thải ra nhiều khói đen là do dầu bôi trơn lọt vào buồng cháy.

D. Động cơ quá nóng là do thiếu dung dịch làm mát, quạt làm mát không quay, van hằng nhiệt bị kẹt.

Câu 19. Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT, Hyundai; VVTi,Toyota…) là gì?

A. Giảm bớt khí thải.

B. Tăng mô men xoắn ở tốc độ thấp.

C. Giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu.

D. Tất cả các đều đúng.

Câu 20. Đường kính tuýp mở bugi đánh lửa (xe ô tô) thường có 2 loại:

A. 14 mm và 16 mm

B. 14 mm và 21 mm

C. 16 mm và 20 mm

D. 16 mm và 21 mm

Câu 21. Áp lực dầu (nhớt) bôi trơn giảm là do.

A. Số lượng dầu trong các te quá nhiều.

B. Nhiên liệu phun đúng thời điểm.

C. Bơm dầu bôi trơn không hoạt động .

D. Khe hở các chi tiết cần bôi trơn quá lớn.

Câu 22. Ở hệ thống làm mát bằng nước, khi nhiệt độ của nước làm mát vượt quá giới hạn cho phép thì.

A. Van hằng nhiệt  chỉ mở 1 đường cho nước chảy tắt về bơm.

B. Van hằng nhiệt mở cả 2 đường để nước vừa qua két nước vửa đi tắt về bơm.

C. Van hằng nhiệt  chỉ mở  một đường cho nước qua két làm mát.

D. Van hằng nhiệt  đóng cả 2 đường.

Câu 23. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực.

A. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu (nhớt) bôi trơn.

B. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.

C. Khe hở xúpáp được điều chỉnh một cách tự động.

D. Khe hở xúpáp không cần điều chỉnh định kỳ.

Câu 24. Để tăng tốc độ làm mát nước trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào?

A. Van hằng nhiệt.

B. Két nước.

C. Quạt gió.

D. Bơm nước.

Câu 25. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về bơm cao áp VE .

A. Piston bơm vừa làm nhiệm vụ nén nhiên liệu vừa phân phối nhiên liệu cho tất cả các xy lanh.

B. Bơm VE gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

C. Chỉ sử dụng 1 piston và xy lanh để cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ động cơ.

D. Ngắt dầu bằng công tắc điện từ.

Câu 26. Các rãnh xéc măng được bố trí ở phần nào của piston?

A. Phần bên ngoài.

B. Phần đầu.

C. Phần đỉnh.

D. Phần thân.

Câu 27. Trong động cơ đốt trong. Công thức tính tỉ số nén cho ta biết điều gì

A. Tỷ lệ giữa thể tích làm việc và thể tích toàn bộ.

B. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn bộ.

C. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích làm việc.

D. Tỷ lệ giữa thể tích toàn bộ và thể tích buồng cháy .

Câu 28. Phát biểu nào SAI khi sử dụng Panme

A. Phạm vi đo. 0~25mm; 25~50mm; 50~75mm; 75~100mm .

B. Độ chính xác phép đo. 0.01mm .

C. Đo đường kính ngoài và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay
tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

D. Đo đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay tương ứng của đầu di động theo hướng trục.

Câu 29. Động cơ xăng không khởi động (không nổ) được là do yếu tố nào sau.

A. Áp suất cuối thì nén thấp.

B. Tất cả đều đúng.

C. Thời điểm đánh lửa sai.

D. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo.

Câu 30. Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là.

A. Gạt dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

B. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

C. Gạt dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

D. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa.

Câu 31. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nắp máy.

A. Do làm bằng hợp kim nhôm nên không cần có áo nước giải nhiệt.

B. Nơi gá lắp bougie, trục cam và cơ cấu phối khí.

C. Nắp máy động cơ diesel có kết cấu phức tạp hơn so với động cơ xăng.

D. Cùng đỉnh piston và  xy-lanh  tạo thành buồng đốt.

Câu 32. Điểm chết là điểm mà tại đó.

A. Piston đổi chiều chuyển động.

B. Piston ở xa tâm trục khuỷu.

C. Piston ở gần tâm trục khuỷu.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 33. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về nhiệm vụ và công dụng của thân máy

A. Là nơi lắp đặt ống góp hút và ống góp thải.

B. Nơi gá đặt tất cả các chi tiết của động cơ.

C. Hình thành không gian công tác của môi chất.

D. Truyền nhiệt làm mát động cơ.

Câu 34. Bộ sinh hàn là 1 bộ phận nằm trong hệ thống?

A. Hệ thống bôi trơn.

B. Hệ thống điều hòa không khí.

C. Hệ thống tăng áp.

D. Hệ thống làm mát.

Câu 35. Cho công thức tính góc công tác là δk =       trong đó.

A. , i là số thì, số xy-lanh.

B. , i là số xy-lanh, số thì.

C. , i là thì số, xy-lanh số.

D. i, ,  là số thì, số xy-lanh.

Câu 36. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu piston gồm.

A. Thân piston, đỉnh piston và xéc-măng.

B. Đầu; thân và chân piston.

C. Thân piston, đỉnh piston và chốt piston.

D. Đầu; thân và đỉnh piston.

Câu 37. Bơm PF là .

A. Hệ thống gồm kim phun và bơm cao áp ghép chung với nhau.

B. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân, chỉ gồm một tổ bơm.

C. Bơm cao áp  phân phối trung bình, định lượng nhiên liệu bằng áp suất và thời gian.

D. Bơm cao áp trong hệ thống phân phối áp lực cao, chỉ gồm một tổ bơm.

Câu 38. 16. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ bốn xylanh.

A. 1-2-3-4.

B. 1-3-4-2.

C. 1-4-2-3.

D. 1-4-3-2.

Câu 39. 98. Phát biểu nào SAI khi xác định điểm chết trên của một xy lanh ta có thể.

A. Sử dụng que dò.

B. Sử dụng phương pháp nửa cung tác dụng.

C. Quay dấu chỉ thị ở puly trục khuỷu ngay số 10.

D. Quay máy song hành với máy đó ở cuối nén đầu nổ.

Câu 40. Khi động cơ hoạt động xéc-măng sẽ xoay trong rãnh của nó, với tốc độ.

A. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay 1 vòng.

B. Rất nhanh.

C. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay ½ vòng.

D. Rất chậm.

Câu 41. Piston động cơ trong tình trạng lạnh sẽ có dạng.

A. Đỉnh nhỏ hơn thân.

B. Tùy loại động cơ xăng hay Diesel.

C. Đỉnh bằng thân.

D. Đỉnh lớn hơn thân.

Câu 42. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, nếu bầu lọc tinh bị tắc (nghẹt) sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Cả ba ý đều sai.

B. Dầu bôi trơn lên đường dầu chính không được lọc, các chi tiết được bôi trơn bằng dầu bẩn.

C. Vẫn có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, không có sự cố gì xảy ra.

D. Không có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, động cơ dễ bị hỏng.

Câu 43. Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt.

A. Đa cấp.

B. Đơn cấp.

C. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

D. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.

Câu 44. Cấu tạo 1 bô bin gồm có 2 cuộn dây cùng quấn trên 1 lõi thép, trong đó:

A. Cuộn thứ cấp có 300 vòng dây to, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây nhỏ.

B. Cuộn thứ cấp có 300 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây to.

C. Cuộn thứ cấp có 15.000÷20.000 vòng dây to, cuộn sơ cấp có 300 vòng dây nhỏ.

D. Cuộn thứ cấp có 15.000÷20.000 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấp có 300 vòng dây to.

Câu 45. Bộ chế hòa khí dùng trên động cơ đốt rong có những mạch xăng chính sau.

A. Toàn tải, giảm tốc, khởi động, mạch xăng chính.

B. Toàn tải, cầm chừng, tiết kiệm, giảm tốc.

C. Cầm chừng, tăng tốc, tiết kiệm, mạch xăng chính.

D. Cầm chừng, tăng tốc, khởi động, mạch xăng chính.

Câu 46. Ở động cơ dùng bộ chế hòa khí, lượng hoà khí đi vào xilanh được điều chỉnh bằng cách tăng giảm độ mở của.

A. Bướm ga.

B. Bướm gió.

C. Van kim ở bầu phao.

D. Vòi phun.

Câu 47. Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là.

A. Kg-cm; ft-lb; N-m

B. Kg/cm2; ft-lb; N-m

C. N; kgf; ft-lb

D. N.m/s; km/s; mph

Câu 48. Lượng nhiên liệu diesel phun vào xy-lanh được điều chỉnh nhờ vào.

A. Bơm cao áp.

B. Vòi phun.

C. Piston bơm cao áp.

D. Bơm chuyển nhiên liệu.

Câu 49. Thể tích không gian giới hạn bởi. nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT gọi là?

A. Thể tích buồng cháy.

B. Thể tích toàn phần.

C. Thể tích công tác.

D. Thể tích một phần.

Câu 50. Bình nhớt có ghi thông số SF/CF SAE 20W-40 là nhớt.

A. Đa cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

B. Đơn cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Xăng.

C. Đơn cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

D. Đa cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Dầu.

Câu 51. Về cơ bản, để động cơ hoạt động, phải có 3 yêu cầu sau.

A. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

B. Áp suất nén trong buồng đốt; Tia lửa mạnh, thời điểm đúng; Nhiên liệu trong hệ thống.

C. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí giàu.

D. Áp suất nén trong buồng đốt ; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

Câu 52. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là.

A. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.

B. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.

C. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút

D. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.

Câu 53. Phát biểu sai là.

A. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.

B. Điều khiển công suất động cơ diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.

C. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.

D. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.

Câu 54. Trên động cơ hai kỳ, dầu bôi trơn được pha với xăng theo tỷ lệ nào?

A. 1/20 ÷ 1/33.

B. 1/15 ÷ 1/20.

C. 1/33 ÷ 1/45.

D. 1/15 ÷ 1/45.

Câu 55. Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong

A. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà.

B. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà.

C. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công.

D. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công.

Câu 56. Nhiên liệu diesel được đưa vào buồng đốt của ĐCĐT ở kỳ nào?

A. Cuối kỳ hút.

B. Kỳ nén.

C. Kỳ hút.

D. Cuối kỳ nén.

Câu 57. Các cảm biến (CB) cơ bản của động cơ phun xăng điện tử EFI là.

A. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm ga.

B. Cảm biến Ne, CB áp suất khí nạp, CB Kích nổ, cảm biến vị trí bướm gió.

C. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB kích nổ, cảm biến vị trí bướm ga.

D. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm gió.

Câu 58. Miêu tả nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG cho bộ chế hòa khí.

A. Thiếu xăng khi chạy chậm.

B. Có mạch xăng tiết kiệm bên trong bộ chế hòa khí.

C. Dư xăng khi chạy nhanh.

D. Mạch xăng  khởi động bên trong bộ chế hòa khí giúp xe dễ khởi động hơn.

Câu 59. Nhiệt độ nước làm mát động cơ thường có giá trị.

A. 80 – 95 độ C.

B. 80 – 95 độ R (Radian).

C. 80 – 95 độ K.

D. 80 – 95 độ F.

Câu 60. Trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, bộ phận đóng mở các đường nước và giữ cho nhiệt độ ở áo nước ổn định là?

A. Bơm nước.

B. Quạt gió.

C. Van hằng nhiệt.

D. Két nước.

Câu 61. Cảm biến G trong động cơ EFI là

A. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

B. Cảm biến tốc độ trục cam.

C. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

D. Cảm biến tốc độ động cơ.

Câu 62. Bốn kỳ trong một chu trình hoạt động của động cơ đốt trong, hỗn hợp hòa khí hoặc không khí phải chuyển vận theo thứ tự nào sau đây?

A. Hút – nén – nổ – thải.

B. Bất cứ tập hợp nào được nêu.

C. Nén – nổ – thải – hút.

D. Nổ – thải – hút – nén.

Câu 63. Van hằng nhiệt trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức có tác dụng. giữ cho nhiệt độ của nước trong . . . . . luôn ở khoảng nhiệt độ cho phép.

A. Bơm nước.

B. Áo nước động cơ.

C. Két nước.

D. Ống nước.

Câu 64. Kết luận nào dưới đây là SAI? Khi động cơ xăng bốn kỳ (thì) thực hiện được một chu trình thì.

A. Trục khuỷu quay được 2 vòng.

B. Piston trở về vị trí ban đầu sau một lần đi và về.

C. Bougie bật tia lửa điện một lần.

D. Động cơ đã thực hiện việc nạp – thải khí một lần.

Câu 65. Các kiểu bố trí xúpáp trên động cơ đốt trong gồm.

A. Xúpáp đặt, xúpáp treo.

B. Xúpáp đặt, xúpáp úp.

C. Xúpáp  úp, xúpáp ngữa.

D. Xúpáp lắp, xúpáp treo.

Câu 66. Động cơ nổ thải (xả) ra nhiều khói trắng là do.

A. Nước lọt vào buồng đốt.

B. Hòa khí giàu nhiên liệu.

C. Hòa khí nghèo nhiên liệu.

D. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.

Câu 67. Phát biểu đúng với động cơ 2 thì là.

A. Động cơ xăng 2 thì không cần bôi trơn.

B. Động cơ xăng hai thì không có bánh đà.	1

C. Một chu trình làm việc trục khuỷu quay 2 vòng.

D. Động cơ xăng 2 thì công suất nhỏ thường không có xúpáp.

Câu 68. AC-CDI (AC- Capacitor Discharge Ignition System) là

A. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

B. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

C. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

D. Hệ thống đánh lửa điện dung sử dụng nguồn điện xoay chiều.

Câu 69. Hiện nay hầu hết trong các động cơ ô tô, trục chốt piston sẽ được bố trí lệch trục nhằm mục đích.

A. Giảm lực ngang tác dụng lên piston, giảm tiếng ồn khi piston di chuyển .

B. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và xylanh .

C. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và thanh truyền.

D. Thuận tiện cho việc chế tạo.

Câu 70. Các cách xác định chiều quay động cơ

A. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào két nước làm mát, căn cứ vào sự đóng xúpáp.

B. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp.

C. Căn cứ vào bơm nước, căn cứ vào chiều quay của trục delco, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp thải.

D. Căn cứ vào dấu đánh lửa sớm, căn cứ vào chiều quay bánh xe, căn cứ vào quạt gió, căn cứ vào sự đóng mở xúpáp nạp.

Câu 71. Áp suất nhiên liệu trong hệ thống phun xăng điện tử có giá trị tham khảo là.

A. 3,5 – 4,5kg/cm2.

B. 1,5 – 2,5kg/cm2.

C. 3,5 – 4,5kg.cm2.

D. 1,5 – 2,5kg.cm2.

Câu 72. Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là tạo ra  điện áp đánh lửa khoảng.

A. 15÷24KV.

B. 10÷15KV.

C. 15÷45KV.

D. 20÷30KV.

Câu 73. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là.

A. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.

B. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

C. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2).

D. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.

Câu 74. Sau một thời gian hoạt động xy-lanh động cơ sẽ bị hao mòn theo dạng .

A. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và không tạo gờ.

B. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và tạo gờ.

C. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và tạo gờ.

D. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và không tạo gờ.

Câu 75. Muốn điều chỉnh khe hở nhiệt xy-lanh nào thì.

A. Quay máy đó đến thì hút.

B. Quay động cơ sao cho piston máy song hành đến ĐCD.

C. Quay động cơ sao cho piston máy song hành ở cuối hút đầu nén.

D. Quay động cơ sao cho xylanh máy song hành đến góc trùng điệp hay cưỡi nhau.

Câu 76. Ý nghĩa của việc mở sớm, đóng muộn các xúpáp là.

A. Làm cho xúpáp không đụng vào đỉnh piston.

B. Giúp cho xúpáp làm việc bền hơn.

C. Giúp cho việc nạp đầy và xả sạch tốt hơn.

D. Tăng công suất của động cơ ở tốc độ thấp.

Câu 77. Miêu tả nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG về bougie đánh lửa.

A. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa khó hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

B. Bougie nóng có khả năng tự làm sạch  ở nhiệt độ từ 450° ÷ 950°C.

C. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa dễ hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

D. Bougie lạnh có phần sứ cách nhiệt ngắn hơn bougie nóng.

Câu 78. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu trục khuỷu gồm.

A. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Mặt khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và puly.

B. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

C. Đỉnh trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu.

D. Đầu trục khuỷu; Thân trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và bạc lót.

Câu 79. Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?

A. Kỹ thuật viên A

B. Không ai nói đúng

C. Kỹ thuật viên B

D. Cả 2 kỹ thuật viên A và B

Câu 80. Góc cưỡi nhau của 2 xúpáp diễn ra vào thời điểm.

A. Cuối thì hút, đầu thì nén.

B. Cuối thì hút, đầu thì xả.

C. Cuối thì xả, đầu thì hút.

D. Cuối thì nén, đầu thì hút.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C3)

Học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C3 – CNÔ  Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: _______ (không kể thời gian phát đề)

NỘI DUNG

Đáp án :

1. C	2. B	3. C	4. A	5. B	6. A	7. B	8. C	9. A	10. D	11. B	12. D	13. A	14. B	15. C	16. C	17. C	18. C	19. D	20. D	21. D	22. C	23. B	24. C	25. B	26. B	27. B	28. C	29. B	30. A	31. A	32. A	33. A	34. A	35. A	36. B	37. B	38. B	39. C	40. D	41. A	42. B	43. A	44. D	45. C	46. A	47. A	48. A	49. A	50. A	51. D	52. A	53. D	54. A	55. D	56. D	57. A	58. D	59. A	60. C	61. B	62. A	63. B	64. B	65. A	66. D	67. D	68. D	69. A	70. B	71. A	72. C	73. D	74. B	75. D	76. C	77. C	78. B	79. D	80. C

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		         					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	           				                           (Ký và ghi rõ họ tên)