| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C1 – CNÔ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi:  60 phút  (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 004

Mã đề 004

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

- Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

Câu 1. Miêu tả nào dưới đây không đúng về bougie đánh lửa.

A. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa khó hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

B. Bougie lạnh có phần sứ cách nhiệt ngắn hơn bougie nóng.

C. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa dễ hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.

D. Bougie nóng có khả năng tự làm sạch  ở nhiệt độ từ 450° ÷ 950°C.

Câu 2. Các rãnh xéc măng được bố trí ở phần nào của piston?

A. Phần đỉnh.

B. Phần đầu.

C. Phần bên ngoài.

D. Phần thân.

Câu 3. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho bộ chế hòa khí.

A. Có mạch xăng tiết kiệm bên trong bộ chế hòa khí.

B. Mạch xăng  khởi động bên trong bộ chế hòa khí giúp xe dễ khởi động hơn.

C. Thiếu xăng khi chạy chậm.

D. Dư xăng khi chạy nhanh.

Câu 4. Trên động cơ hai kỳ, dầu bôi trơn được pha với xăng theo tỷ lệ nào?

A. 1/15 ÷ 1/45.

B. 1/15 ÷ 1/20.

C. 1/20 ÷ 1/33.

D. 1/33 ÷ 1/45.

Câu 5. Các chi tiết cơ bản trong hệ thống phân phối khí trên động cơ đốt trong gồm có.

A. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

B. Trục cam; Con lăn; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp, Lò xo xúpáp.

C. Trục cam; Con đội; Thanh đội; Cò mổ; Trục cò mổ; xúpáp; Lò xo xúpáp.

D. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; Trục cò mổ; Nấm xúpáp; Xúpáp; Lò xo xúpáp.

Câu 6. Phát biểu đúng với động cơ 2 thì là

A. Động cơ xăng hai thì không có bánh đà.	1

B. Động cơ xăng 2 thì công suất nhỏ thường không có xúpáp.

C. Một chu trình làm việc trục khuỷu quay 2 vòng.

D. Động cơ xăng 2 thì không cần bôi trơn.

Câu 7. Tỷ số chính xác giữa trục khuỷu và trục cam là bao nhiêu? (Trục khuỷu quay 2 vòng thì trục cam quay mấy vòng).

A. 4.1.

B. 1.1.

C. 1.2.

D. 2.1.

Câu 8. Bộ chế hòa khí dùng trên động cơ đốt rong có những mạch xăng chính sau

A. Cầm chừng, tăng tốc, khởi động, mạch xăng chính.

B. Toàn tải, cầm chừng, tiết kiệm, giảm tốc.

C. Toàn tải, giảm tốc, khởi động, mạch xăng chính.

D. Cầm chừng, tăng tốc, tiết kiệm, mạch xăng chính.

Câu 9. TI (Transistor Ignition System) là.

A. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.

B. Hệ thống đánh lửa điện dung.

C. Hệ thống đánh lửa điện cảm.

D. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.

Câu 10. Trên động cơ 4 xy lanh, khi xylanh số 1 đang ở cuối thải - đầu hút, muốn xylanh số 1 ở cuối nén - đầu nổ, ta phải.

A. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 180°.

B. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 540°.

C. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 720°.

D. Quay động cơ theo đúng chiều quay thêm 360°.

Câu 11. Động cơ đốt trong đặt trên ô tô thường sử dụng hệ thống làm mát nào?

A. Làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên.

B. Làm mát bằng nước kiểu bốc hơi.

C. Làm mát bằng không khí.

D. Làm mát bằng nước kiểu cưỡng bức.

Câu 12. Phát biểu sai là.

A. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.

B. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.

C. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.

D. Điều khiển công suất động cơ diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.

Câu 13. Muốn điều chỉnh khe hở nhiệt xy-lanh nào thì.

A. Quay máy đó đến thì hút.

B. Quay động cơ sao cho piston máy song hành ở cuối hút đầu nén.

C. Quay động cơ sao cho xylanh máy song hành đến góc trùng điệp hay cưỡi nhau.

D. Quay động cơ sao cho piston máy song hành đến ĐCD.

Câu 14. Cấu tạo 1 bô bin gồm có 2 cuộn dây cùng quấn trên 1 lõi thép, trong đó

A. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây to.

B. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây to.

C. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây to, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây nhỏ.

D. Cuộn thứ cấp có 15÷20. vòng dây to, cuộn sơ cấp có 3 vòng dây nhỏ.

Câu 15. Bộ sinh hàn là 1 bộ phận nằm trong hệ thống ?

A. Hệ thống tăng áp.

B. Hệ thống làm mát.

C. Hệ thống điều hòa không khí.

D. Hệ thống bôi trơn.

Câu 16. Bôi trơn bằng phương pháp pha dầu vào nhiên liệu được dùng ở động cơ nào ?

A. Động cơ diesel.

B. Động cơ bốn kỳ.

C. Động cơ xăng.

D. Động cơ hai  kỳ.

Câu 17. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực.

A. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.

B. Khe hở xúpáp được điều chỉnh một cách tự động.

C. Khe hở xúpáp không cần điều chỉnh định kỳ.

D. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu (nhớt) bôi trơn.

Câu 18. Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong bốn kỳ (thì) gồm.

A. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực.

B. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức.

C. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng.

D. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn.

Câu 19. Các kiểu bố trí xúpáp trên động cơ đốt trong gồm.

A. Xúpáp đặt, xúpáp úp.

B. Xúpáp đặt, xúpáp treo.

C. Xúpáp  úp, xúpáp ngữa.

D. Xúpáp lắp, xúpáp treo.

Câu 20. Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là.

A. Chỉ là khoảng dịch chuyển của piston, ứng với thời gian đó piston di chuyển.

B. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển.

C. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

D. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.

Câu 21. Kết luận nào dưới đây là SAI? Khi động cơ xăng bốn kỳ (thì) thực hiện được một chu trình thì.

A. Động cơ đã thực hiện việc nạp – thải khí một lần.

B. Piston trở về vị trí ban đầu sau một lần đi và về.

C. Trục khuỷu quay được 2 vòng.

D. Bougie bật tia lửa điện một lần.

Câu 22. Ý nghĩa của việc mở sớm, đóng muộn các xúpáp là.

A. Làm cho xúpáp không đụng vào đỉnh piston.

B. Tăng công suất của động cơ ở tốc độ thấp.

C. Giúp cho việc nạp đầy và xả sạch tốt hơn.

D. Giúp cho xúpáp làm việc bền hơn.

Câu 23. Quạt làm mát trong hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm.

A. 2 loại là: Quạt hút và quạt thổi.

B. 2 loại là: Quạt nhanh và quạt chậm.

C. 2 loại là: Quạt cơ khí và quạt tự động.

D. 2 loại là: Quạt cơ và quạt điện.

Câu 24. Để tăng tốc độ làm mát nước trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào?

A. Quạt gió.

B. Két nước.

C. Van hằng nhiệt.

D. Bơm nước.

Câu 25. Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là.

A. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

B. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa.

C. Gạt dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

D. Gạt dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.

Câu 26. Đường kính tuýp mở bugi đánh lửa (xe ô tô) thường có 2 loại

A. 14 mm và 21 mm

B. 14 mm và 16 mm

C. 16 mm và 21 mm

D. 16 mm và 20 mm

Câu 27. Van hàn nhiệt trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức có tác dụng. giữ cho nhiệt độ của nước trong . . . . . luôn ở khoảng nhiệt độ cho phép.

A. Bơm nước.

B. Áo nước động cơ.

C. Ống nước.

D. Két nước.

Câu 28. Động cơ nổ thải (xả) ra nhiều khói trắng là do.

A. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.

B. Hòa khí nghèo nhiên liệu.

C. Hòa khí giàu nhiên liệu.

D. Nước lọt vào buồng đốt.

Câu 29. Trên động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, cách để làm cho bốn piston cùng nằm giữa xylanh khi lắp trục cam là.

A. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

B. Quay cho hai supap của xy-lanh số 1cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.

C. Quay cho hai supap của x-ylanh số 1 cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ

D. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.

Câu 30. Điểm chết là điểm mà tại đó.

A. Piston ở xa tâm trục khuỷu.

B. Piston ở gần tâm trục khuỷu.

C. Tất cả đều đúng.

D. Piston đổi chiều chuyển động.

Câu 31. Bốn kỳ trong một chu trình hoạt động của động cơ đốt trong, hỗn hợp hòa khí hoặc không khí phải chuyển vận theo thứ tự nào sau đây?

A. Nén – nổ – thải – hút.

B. Hút – nén – nổ – thải.

C. Bất cứ tập hợp nào được nêu.

D. Nổ – thải – hút – nén.

Câu 32. Ưu điểm của phun xăng điện tử là.

A. Đáp ứng và điều chỉnh nhanh chóng hỗn hợp không khí-nhiên liệu tối ưu hơn, giảm lượng khí xả độc hại.

B. Tỷ lệ không khí–nhiên liệu được điều khiển phù hợp hơn theo các chế độ hoạt động của động cơ.

C. Hỗn hợp không khí – nhiên liệu đồng nhất hơn.

D. Tất cả đều đúng

Câu 33. Bơm cao áp PE là (hãy tìm câu SAI).

A. Muốn điều chỉnh lượng dầu phun ra ta điều chỉnh trục cam điều khiển .

B. Có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh răng.

C. Một loại bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.

D. Trục cam điều khiển có thứ tự nén phù hợp với thì nổ của động cơ.

Câu 34. Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là.

A. N.m/s; km/s; mph

B. N; kgf; ft-lb

C. Kg-cm; ft-lb; N-m

D. Kg/cm2; ft-lb; N-m

Câu 35. Piston động cơ trong tình trạng lạnh sẽ có dạng.

A. Đỉnh nhỏ hơn thân.

B. Đỉnh bằng thân.

C. Tùy loại động cơ xăng hay Diesel.

D. Đỉnh lớn hơn thân.

Câu 36. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, nếu bầu lọc tinh bị tắc (nghẹt) sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. Dầu bôi trơn lên đường dầu chính không được lọc, các chi tiết được bôi trơn bằng dầu bẩn.

B. Cả ba ý đều sai.

C. Vẫn có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, không có sự cố gì xảy ra.

D. Không có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, động cơ dễ bị hỏng.

Câu 37. Cảm biến G trong động cơ EFI là

A. Cảm biến tốc độ trục cam.

B. Cảm biến tốc độ động cơ.

C. Cảm biến tốc độ thanh truyền.

D. Cảm biến tốc độ xy-lanh.

Câu 38. Phát biểu nào sau đây là SAI.

A. Tất cả câu đều sai.

B. Hệ thống làm mát giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.

C. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.

D. Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xy-lanh  giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xy-lanh.

Câu 39. Thước kẹp có thể đo

A. Những chi tiết dài hơn 3mm.

B. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ sâu.

C. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ phẳng của nắp máy.

D. Chiều dài, đường kính ngoài, đường kính trong và độ cong của trục cam.

Câu 40. Áp suất nhớt trong hệ thống bôi trơn có giá trị tham khảo là.

A. 0,35 – 4,5kg/cm2.

B. 0,35 – 4,5kg.cm2.

C. 10 – 13kg.cm2.

D. 10 – 13kg/cm2.

Câu 41. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ sáu xylanh thẳng hàng.

A. 1-6-3-5-4-2.

B. 1-2-3-4-5-6.

C. 1-3-2-4-6-5.

D. 1-5-3-6-2-4.

Câu 42. Góc cỡi nhau của 2 xúpáp diễn ra vào thời điểm.

A. Cuối thì hút, đầu thì xả.

B. Cuối thì xả, đầu thì hút.

C. Cuối thì nén, đầu thì hút.

D. Cuối thì hút, đầu thì nén.

Câu 43. Ở hệ thống làm mát bằng nước, khi nhiệt độ của nước làm mát vượt quá giới hạn cho phép thì.

A. Van hằng nhiệt  chỉ mở 1 đường cho nước chảy tắt về bơm.

B. Van hằng nhiệt  chỉ mở  một đường cho nước qua két làm mát.

C. Van hằng nhiệt  đóng cả 2 đường.

D. Van hằng nhiệt mở cả 2 đường để nước vừa qua két nước vửa đi tắt về bơm.

Câu 44. Khe hở nhiệt xúpáp tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng là.

A. Xúpáp hút  =  supape thải = 0,25 ÷ 0,30 mm.

B. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,30 mm.

C. Xúpáp hút 0,25 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,15 ÷ 0,25 mm.

D. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,25 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,35 mm.

Câu 45. Bình nhớt có ghi thông số SF/CF SAE 20W-40 là nhớt.

A. Đa cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

B. Đa cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Dầu.

C. Đơn cấp, sử dụng được cho động cơ Xăng và động cơ Dầu.

D. Đơn cấp, chỉ sử dụng cho động cơ Xăng.

Câu 46. Động cơ diesel có hai loại buồng đốt chính .

A. Buồng đốt ở nắp máy và buồng đốt trên đỉnh piston.

B. Buồng đốt thống nhất và buồng đốt ngăn cách.

C. Buồng đốt phía trên và buồng đốt phía dưới.

D. Buồng đốt trước và buồng đốt sau.

Câu 47. Các bộ phận chính của hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm có

A. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hạ nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.

B. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp bình nước; Bình nước; Đường ống.

C. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình nước; Đường ống.

D. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.

Câu 48. Về cơ bản, để động cơ hoạt động, phải có 3 yêu cầu sau.

A. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

B. Áp suất nén trong buồng đốt ; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí tốt.

C. Áp suất nén trong buồng đốt; Tia lửa mạnh, thời điểm đúng; Nhiên liệu trong hệ thống.

D. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh; Tỉ lệ hòa khí giàu.

Câu 49. Chuyển động tịnh tiến của piston được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu ở kỳ nào của chu trình?

A. Kỳ nổ.

B. Kỳ thải.

C. Kỳ nén.

D. Kỳ hút.

Câu 50. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là.

A. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.

B. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút

C. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.

D. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)

Học phần:  ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lớp:  19C1 – CNÔ   Ngày thi:  ____ / ____ / 20

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 04

Mã đề 04

NỘI DUNG

| # Câu số | # Mã đề thi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ------ | # -------- | # -------- | # -------- |
| # 1 | # A | # B | # C | # B |
| # 2 | # A | # B | # B | # D |
| # 3 | # D | # A | # A | # A |
| # 4 | # C | # C | # C | # C |
| # 5 | # B | # D | # D | # D |
| # ……… |  |  |  |  |

Đáp án : 004

1. C	2. B	3. B	4. C	5. A	6. B	7. D	8. D	9. C	10. D	11. D	12. C	13. C	14. A	15. D	16. D	17. A	18. A	19. B	20. C	21. B	22. C	23. D	24. A	25. D	26. C	27. B	28. A	29. A	30. D	31. B	32. D	33. A	34. C	35. A	36. A	37. A	38. A	39. B	40. A	41. D	42. B	43. B	44. D	45. A	46. B	47. D	48. B	49. A	50. D

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		         					GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	           				                           (Ký và ghi rõ họ tên)