| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: Trung cấp

Học phần: Động cơ đốt trong

Lớp:  19T2-CNO1  Ngày thi:  ____ / ____ / 20120

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4,0 điểm)

Cho sơ đồ nguyên lý hoạt động động cơ xăng 4 thì:

| Hình 1 | Hình 2 |
| --- | --- |

- Chú thích các chi tiết trên hình 1 ? (2,5đ)

- Dựa vào hình 2, hãy cho biết động cơ đang hoạt động ở thì gì? Giải thích? Trình bày nguyên lý hoạt động đầy đủ của thì trên hình 2? (1,5đ)

Câu 2: (4,0 điểm)

Trình bày các thuật ngữ thường dùng ở động cơ đốt trong ngành ô tô.

Câu 3: (2,0 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện điều khiển quạt làm mát két nước như sau

- Chú thích các chi tiết? (1đ)

- Dựa vào hình, quạt két nước có hoạt động hay không? Giải thích? (1đ)

______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	          (Ký tên và ghi rõ họ tên)    	(Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   		NĂM HỌC:  2019 – 2020

Bậc đào tạo: Trung cấp

Học phần: Động cơ đốt trong

Lớp:  19T2-CNO1  Ngày thi:  ____ / ____ / 2020

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Nội dung trả lời | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4,0 |
|  | a | - Súp páp xả - Trục cam - Súp páp nạp - Kim phun xăng - Nắp máy - Piston - Xylanh - Thanh truyền - Cổ trục khuỷu - Trục khuỷu | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Động cơ đang ở thì nén do 2 súp páp đóng, nhưng bugi không đánh lửa Nguyên lý hoạt động: Piston đi từ ĐCD lên ĐCT, 2 súp páp đóng, hòa khí được nén, áp suất và nhiệt độ buồng đốt tăng cao. | 0,5 1,0 |
| 2 |  | Trình bày các thuật ngữ thường dùng ở động cơ đốt trong ngành ô tô. | 4,0 |
|  | a | Thì (kỳ; cycle): là một phần của chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia. | 0,25 |
|  | b | Điểm chết: là điểm tột cùng của piston trong xylanh mà tại đó piston thay đổi hướng chuyển động. Tại điểm chết, lực tác dụng lên piston có lớn đến mấy đi nữa thì piston cũng không di chuyển. Trong động cơ đốt trong có hai điểm chết: Điểm chết trên (Top Dead Center= TDC). Điểm chết dưới (Bottom Dead Center= BDC). | 0,25 0,125 0,125 |
|  | c | Khoảng chạy (hành trình) (S): là khoảng cách giữa hai điểm chết. | 0,25 |
|  | d | Đường kính xylanh (D): là kích thước đo được bên trong lòng xylanh. | 0,25 |
|  | e | Thể tích buồng đốt (Vc): là thể tích được giới hạn bởi thành xylanh, nắp máy và đỉnh piston khi piston ở ĐCT. | 0,25 |
|  | f | Thể tích làm việc (Vh ): là thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xylanh. Vh = (lít, cm3 ) Vh: thể tích làm việc D: Đường kính xylanh S: Khoảng chạy của piston i: số xylanh | 0,25 0,25 0,25 |
|  | g | Thể tích toàn phần (Va): là tổng của thể tích buồng đốt và thể tích làm việc. Va = Vh + Vc Vh: Thể tích làm việc (Cm3) Va: Thể tích toàn phần (Cm3) Vc: Thể tích buồng đốt (Cm3) | 0,25 0,25 |
|  | h | Tỉ số nén (): = | 0,5 |
|  | k | Quá trình công tác: là tổng số tất cả những biến đổi xảy ra với môi chất công tác trong xylanh động cơ. Quá trình công tác gồm nhiều bộ phận riêng rẽ (VD: hút, nén cháy - giãn nở, thải) cái nọ kế tiếp cái kia theo một trật tự nhất định và được lặp đi lặp lại có tính chu kỳ. | 0,25 0,25 |
|  | l | Chu trình công tác (chu kỳ): là sự thay đổi của môi chất công tác trong xylanh động cơ chu kỳ của chu trình công tác đặc trưng bằng số hành trình của piston cần thiết để thực hiện chu trình đó (sinh công). | 0,25 |
| 3 |  |  | 2 |
|  | a | - Nguồn điện - Relay điều khiển quạt - Quạt làm mát két nước Công tắc nhiệt độ nước làm mát | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | Quạt không hoạt động Vì lúc này tiếp điểm relay hở, do công tắc nhiệt độ nước làm mát hở, cuộn dây relay không được nối âm quạt không được nối dương nguồn | 0,5 0,5 |
| Tổng cộng |  |  | 10 |

TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)					                (Ký và ghi rõ họ tên)