Đề 1: Cho sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh gồm các thiết bị : Máy nén, thiết bị bay hơi, tiết lưu, bình chứa cao áp, ngưng tụ, van điện từ cấp lỏng. Hệ thống sử dụng ga R22, với áp suất làm việc là 15,8 kg/cm2 và 2,6 kg/cm2. Van an toàn cài đặt ở 19,5 kg/cm2.

a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của hệ thống với các thiết bị trên.

b/ Bố trí các rơ le cao áp , thấp áp và hiệu áp suất dầu trong sơ đồ. Xác định giá trị cài đặt của từng rơ le.

c/ Muốn điều chỉnh nhiệt độ của dàn bay hơi, phải dùng thiết bị gì? Hãy xác định vị trí đặt của nó và hoạt động của sơ đồ vừa vẽ.

Đề 2: Cho sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh gồm các thiết bị: Máy nén, thiết bị bay hơi kiểu ngập lỏng, tiết lưu, bình chứa cao áp, ngưng tụ, van điện từ cấp lỏng. Hệ thống sử dụng ga R410A, với áp suất làm việc là 19,8 kg/cm2 và 5,6 kg/cm2 . Van an toàn cài đặt ở 22,5 kg/cm2.

a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của hệ thống với các thiết bị trên.

b/ Bố trí các rơ le cao áp , thấp áp và hiệu áp suất dầu trong sơ đồ. Xác định giá trị cài đặt của từng rơ le.

c/ Muốn điều chỉnh việc cấp lỏng của thiết bị bay hơi người ta dùng van phao 2 vị trí. Vẽ hình vị trí đặt của nó và hoạt động của sơ đồ cấp lỏng vừa vẽ.

Đề 3: Cho sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh gồm các thiết bị: Máy nén, thiết bị bay hơi kiểu ngập lỏng, tiết lưu, bình chứa cao áp, ngưng tụ, van điện từ cấp lỏng. Hệ thống sử dụng ga R410A, với áp suất làm việc là 19,8 kg/cm2 và 5,6 kg/cm2 . Van an toàn cài đặt ở 22,5 kg/cm2.

a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của hệ thống với các thiết bị trên.

b/ Bố trí các rơ le cao áp , thấp áp và hiệu áp suất dầu trong sơ đồ. Xác định giá trị cài đặt của từng rơ le.

c/ Muốn điều chỉnh việc cấp lỏng của thiết bị bay hơi người ta dùng van phao 2 vị trí. Vẽ hình vị trí đặt của nó và hoạt động của sơ đồ cấp lỏng vừa vẽ.

Đề 4: Cho sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh gồm các thiết bị: tiết lưu, Máy nén, thiết bị bay hơi kiểu ngập lỏng, bình chứa cao áp, ngưng tụ. Hệ thống sử dụng ga R12, với áp suất làm việc là 12 kg/cm2 và 3 kg/cm2 . Van an toàn cài đặt ở 16 kg/cm2.

a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của hệ thống với các thiết bị trên.

b/ Bố trí các rơ le cao áp , thấp áp và hiệu áp suất dầu trong sơ đồ. Xác định giá trị cài đặt của từng rơ le.

c/ Muốn điều chỉnh việc cấp lỏng của thiết bị bay hơi người ta dùng van phao hạ áp kiều cơ khí. Vẽ hình vị trí đặt của nó và hoạt động của sơ đồ cấp lỏng vừa vẽ.

Đề 5: Cho sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh gồm các thiết bị: van điện từ , thiết bị bay hơi (kiểu khô), tiết lưu TEV cân bằng trong, bình chứa cao áp, ngưng tụ, Máy nén. Hệ thống sử dụng ga R12, với áp suất làm việc là 10 kg/cm2 và 1 kg/cm2 . Van an toàn cài đặt ở 15 kg/cm2.

a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của hệ thống với các thiết bị trên.

b/ Bố trí các rơ le cao áp , thấp áp và hiệu áp suất dầu trong sơ đồ. Xác định giá trị cài đặt của từng rơ le.

c/ Trình bày hoạt động của van TEV trong việc cấp lỏng ổn định cho dàn bay hơi.

Đề 6: Cho sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh gồm các thiết bị: Máy nén,  tiết lưu, bình chứa cao áp, ngưng tụ, van điện từ cấp lỏng, thiết bị bay hơi. Hệ thống sử dụng ga R22, với áp suất làm việc là 15,8 kg/cm2 và 2,6 kg/cm2 .Van an toàn cài đặt ở 19,5 kg/cm2.

a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của hệ thống với các thiết bị trên.

b/ Bố trí các rơ le cao áp , thấp áp và hiệu áp suất dầu trong sơ đồ. Xác định giá trị cài đặt của từng rơ le.

c/ Muốn điều chỉnh áp suất bay hơi người ta dùng van KVP ? Hãy xác định vị trí đặt của nó và hoạt động của sơ đồ vừa vẽ.

Đề 7: Cho sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh gồm các thiết bị : Máy nén, thiết bị bay hơi, tiết lưu, bình chứa cao áp, ngưng tụ, van điện từ cấp lỏng. Hệ thống sử dụng ga R410A, với áp suất làm việc là 18,5 kg/cm2 và 4,8 kg/cm2 . Van an toàn cài đặt ở 21,5 kg/cm2.

a/ Vẽ sơ đồ nhiệt của hệ thống với các thiết bị trên.

b/ Bố trí các rơ le cao áp , thấp áp và hiệu áp suất dầu trong sơ đồ. Xác định giá trị cài đặt của từng rơ le.

c/ Muốn điều chỉnh áp suất hút người ta dùng van KVL ? Hãy xác định vị trí đặt của nó và hoạt động của sơ đồ vừa vẽ.