UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP KỸ THUẬT

Học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Lớp:  14TC-NL   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 104

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

- Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

| Câu 01 : |  | Mạch chỉnh lưu là mạch: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Cả hai câu đều sai |  |  |  | B. | Khuếch đại điện áp |  |  |
| C. | Cả hai câu đều đúng |  |  |  | D. | Khuếch đại dòng điện |  |  |
| Câu 02 : |  | Bán dẫn loại P là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bán dẫn có hạt tải thiểu số là lỗ trống, hạt tải đa số là điện tử |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Bán dẫn tinh khiết |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Chất luôn luôn cách điện |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Bán dẫn có hạt tải đa số là lỗ trống, hạt tải thiểu số là điện tử |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 03 : |  | Chất bán dẫn là chất: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Luôn cho dòng điện chạy qua |  |  |  | B. | Cả hai câu đều sai |  |  |
| C. | Luôn cách điện |  |  |  | D. | Câu hai câu đều đúng |  |  |
| Câu 04 : |  | Trong quá trình nạp điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Tăng dần |  |  |  | B. | Giảm dần |  |  |
| C. | Cả ba câu đều sai |  |  |  | D. | Không đổi |  |  |
| Câu 05 : |  | Khi pha thêm một ít phốt pho vào tinh thể bán dẫn Si ta được: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bán dẫn tinh khiết |  |  |  | B. | Bán dẫn thuần |  |  |
| C. | Bán dẫn loại P |  |  |  | D. | Bán dẫn loại N |  |  |
| Câu 06 : |  | Tụ điện là một linh kiện có lớp điện môi: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Luôn là giấy |  |  |  | B. | Cả ba câu đều sai |  |  |
| C. | Luôn là không khí |  |  |  | D. | Luôn là mica |  |  |
| Câu 07 : |  | Tụ điện là một linh kiện: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bán dẫn |  |  |  | B. | Thụ động |  |  |
| C. | Có vùng điện trở âm |  |  |  | D. | Tích cực |  |  |
| Câu 08 : |  | Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Sai số |  |  |  | B. | Số số 0 thêm vào |  |  |
| C. | Cả 3 câu đều sai |  |  |  | D. | Số tương ứng với màu |  |  |
| Câu 09 : |  | Trên thân tụ ceramic có ghi .01. Giá trị điện dung của tụ là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | 0,1µF |  | B. | 0,01pF | C. | 0,01F | D. | 0,01µF |
| Câu 10 : |  | Khi phân cực thuận diode có dòng điện chạy theo chiều: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cả hai câu đều đúng |  |  |  | B. | Cả hai câu đều sai |  |  |
| C. | Từ A về K |  |  |  | D. | Từ K về A |  |  |
| Câu 11 : |  | Với điện trở ba vòng màu thì vòng thứ ba chỉ: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Số số 0 thêm vào |  |  |  | B. | Sai số |  |  |
| C. | Số tương ứng với màu |  |  |  | D. | Nhiệt độ |  |  |
| Câu 12 : |  | Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của cuộn cảm được gọi là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Điện trở thuần |  |  |  | B. | Dung kháng |  |  |
| C. | Hệ số tự cảm |  |  |  | D. | Cảm kháng |  |  |
| Câu 13 : |  | Một đoạn mạch điện có hai điện trở R1 và R2 ghép song song thì: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Nếu R1>R2 thì U1>U2 (U1, U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu R1, R2) |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Nếu R1<R2 thì U1<U2 |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Nếu R1>R2 thì I1>I2 (I1, I2 là dòng qua R1, R2) |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Nếu R1<R2 thì I1>I2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 14 : |  | Diode Zener dùng để ổn áp ta phải: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cả ba câu đều sai |  |  |  | B. | Phân cực thuận diode |  |  |
| C. | Không phân cực |  |  |  | D. | Phân cực nghịch diode |  |  |
| Câu 15 : |  | Cuộn cảm là một linh kiện: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Thụ động |  |  |  | B. | Có dòng điện bằng không |  |  |
| C. | Có tần số không thay đổi |  |  |  | D. | Có tần số luôn thay đổi |  |  |
| Câu 16 : |  | Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là UAB: |  |  |  |  |  |  |
| A. | UAB = VA ≤ VB |  |  |  | B. | UAB = VA - VB |  |  |
| C. | UAB = VA ≥ VB |  |  |  | D. | UAB = VB - VA |  |  |
| Câu 17 : |  | Điện dung của tụ là đại lượng: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bằng tiết diện của bản tụ |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Tỷ lệ thuận với tiết diện của bản tụ |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Tỷ lệ nghịch với tiết diện của bản tụ |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Không phụ thuộc tiết diện của bản tụ |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 18 : |  | Khi phân cực nghịch diode có dòng điện rỉ chạy theo chiều: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cả hai câu đều đúng |  |  |  | B. | Từ A về K |  |  |
| C. | Cả hai câu đều sai |  |  |  | D. | Từ K về A |  |  |
| Câu 19 : |  | Đơn vị của hệ số tự cảm là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Ω |  | B. | F | C. | H | D. | m |
| Câu 20 : |  | Điện trở 5 vòng màu: nâu-đen-đen-đen-nâu, giá trị điện trở là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | 1000Ω |  |  |  | B. | 100Ω |  |  |
| C. | 10Ω |  |  |  | D. | Cả 3 câu đều sai |  |  |
| Câu 21 : |  | Máy biến thế là máy: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Chỉ làm tăng điện thế |  |  |  | B. | Có điện thế không đổi |  |  |
| C. | Cả ba câu đều sai |  |  |  | D. | Chỉ làm giảm điện thế |  |  |
| Câu 22 : |  | Diode cảm quang là diode: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Varicap |  |  |  | B. | Cảm nhận ánh sáng |  |  |
| C. | Phát sáng |  |  |  | D. | Zener |  |  |
| Câu 23 : |  | Khi pha thêm một lượng rất ít Indium (In) vào chất bán dẫn Si ta được: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bán dẫn loại P |  |  |  | B. | Câu a đúng, b sai |  |  |
| C. | Bán dẫn loại N |  |  |  | D. | Loại bán dẫn khác |  |  |
| Câu 24 : |  | Điện trở dây dẫn: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bằng tiết diện của dây |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Không phụ thuộc tiết diện của dây |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Tỷ lệ thuận với tiết diện của dây |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 25 : |  | Đơn vị của cảm kháng là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Ω |  | B. | H | C. | A | D. | m |
| Câu 26 : |  | Một BJT làm việc ở chế độ khuếch đại khi: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 27 : |  | Mũi tên trong ký hiệu mạch của BJT luôn luôn chỉ vào loại vật liệu nào ? |  |  |  |  |  |  |
| A. | Dạng base |  | B. | Dạng N | C. | Dạng P | D. | Dạng PN |
| Câu 28 : |  | Trong một BJT, dòng base là . . . . . . . . khi được so với hai dòng collector và emitter. |  |  |  |  |  |  |
| A. | Nhỏ. |  | B. | Chậm. | C. | Lớn. | D. | Nhanh. |
| Câu 29 : |  | Điều kiện để transistor NPN dẫn là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | VC>VB>VE |  | B. | VE>VB>VC | C. | VB>VE>VC | D. | VC>VE>VB |
| Câu 30 : |  | Một BJT làm việc ở chế độ bão hòa khi: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Miền tiếp xúc JE phân cực nghịch và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Miền tiếp xúc JE phân cực thuận và JC phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 31 : |  | Để xác định chế độ hoạt động của một transistor (BJT), có thể dựa vào: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Dòng điện ở các cực và hệ số khuếch đại β |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Sự phân cực của hai tiếp xúc JE và JC |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Điện thế tại các cực B, C và |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Cả 3 câu đều đúng |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 32 : |  | Khi transistor PNP dẫn, đa số electron sẽ đổ: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Từ E đến C |  |  |  | B. | Cả hai câu đều sai |  |  |
| C. | Từ C đến E |  |  |  | D. | Cả hai câu đều đúng |  |  |
| Câu 33 : |  | Dòng collector của BJT luôn luôn . . . . |  |  |  |  |  |  |
| A. | Bằng dòng emitter trừ dòng base. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Nhỏ hơn so với dòng base. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Nhỏ hơn nhiều so với dòng emitter của BJT. |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Bằng dòng emitter. |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 34 : |  | Khi BJT dẫn điện thì: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cả hai câu đều đúng |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Mối nối P-N giữa B và C được phân cực nghịch |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Cả hai câu đều sai |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Mối nối P-N giữa B và E được phân cực thuận |  |  |  |  |  |  |  |
| Câu 35 : |  | Tọa độ điểm phân cực Q của BJT là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | IC, ID, VCE |  |  |  | B. | IB, IC, VBE |  |  |
| C. | VGS, ID, VDS |  |  |  | D. | IB, IC,VCE |  |  |
| Câu 36 : |  | Biểu thức quan hệ giữa hai hệ số khuếch đại tĩnh α, β của transistor là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | α= / (1- ) |  |  |  | B. | Tất cả đều sai |  |  |
| C. | α= / (1+ ) |  |  |  | D. | α= 1 / (-1) |  |  |
| Câu 37 : |  | So với vùng collector và emitter, vùng base của BJT là . . . . |  |  |  |  |  |  |
| A. | Rất mõng. |  | B. | Rất cứng. | C. | Rất dày. | D. | Rất mềm. |
| Câu 38 : |  | Khi transistor dẫn điện có dòng: |  |  |  |  |  |  |
| A. | Cả ba câu đều đúng |  |  |  | B. | IE=IB=IC |  |  |
| C. | IE>IC>IB |  |  |  | D. | IC>IB>IE |  |  |
| Câu 39 : |  | Hệ số khuyếch đại điện áp của mạch khuyếch đại bằng BJT bằng . . . . . . |  |  |  |  |  |  |
| A. | VCC / VC. |  |  |  | B. | Vin / Vout; |  |  |
| C. | Vout / Vin; |  |  |  | D. | VB/VE; |  |  |
| Câu 40 : |  | Hiệu điện thế giữa cực nền và cực phát của BJT gọi là: |  |  |  |  |  |  |
| A. | VBC |  | B. | VCE | C. | VDS | D. | VBE |

Áp dụng cho câu 41, 42, 43, 44, 45, 46. Cho mạch điện như hình  2-14E. Nếu biết dòng Ico=5mA;  hệ số = 100; UCEO= 5V; UBEO= 0,6V; E= Lov, sụt áp trên điện trở RE là 1V.

Câu 41:	 Xác định dòng điện IE

- IE= 5,05mA

- IE= 1,7mA

- IE= 6,2mA

- Cả 3 câu đều sai

Câu 42:	 Xác định điện trở RE

- RE= 168Ω

- RE= 198Ω

- RE= 800Ω

- Cả 3 câu đều sai

Câu 43:	 Xác định điện trở R1

- R1= 198kΩ

- R1= 800kΩ

- R1= 168kΩ

- Cả 3 câu đều sai

Câu 44:	 Xác định điện trở RC

- RC= 168Ω

- RC= 198Ω

- RC= 800Ω

- Cả 3 câu đều sai

Câu 45:	 Xác định điện áp UC

- UC= 5V

- UC= 6V

- UC= 10V

- Cả 3 câu đều sai

Câu 46:	 Xác định điện áp UB

- UB= 1,6V

- UB= 0,6V

- UB= 1V

- Cả 3 câu đều sai

Câu 47:	 Một transistor N-P-N mắc theo sơ đồ BC có dòng điện Iv=IE= 50mA; dòng điện Ic= 45mA. Tính hệ số khuyếch đại dòng một chiều α

- α = 1,02

- α = 0,98

- α = 49

- Cả 3 câu đều sai

Câu 48:	 Cho hình 1-15.Dòng điện I được tính:

- I= 28,18mA

- I= 9,09mA

- I= 0,03mA

- Cả 3 câu đều sai

Câu 49:	 Cho hình 1-15.Dòng điện ID1 được tính:

- ID1= 3,03mA

- ID1= 14,09mA

- ID1= 0,015mA

- Cả 3 câu đều sai

Câu 50:	 Cho hình 1-15.Điện áp Ura được tính:

- Ura = 0,7V

- Ura = 10V

- Ura = 9,3V

- Cả 3 câu đều sai

TRƯỞNG KHOA		       TRƯỞNG BỘ MÔN	       	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                   	(Ký và ghi rõ họ tên)                                  (Ký và ghi rõ họ tên)