ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

THÁNG 01/2016

NGÀNH: CNKT NHIỆT CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LẠNH

PHẦN: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT

Bài 1:

Một bình kín có thể tích V = 0,16 m³ chứa không khí (xem là khí lý tưởng) có áp suất tuyệt đối p1 = 8 bar và nhiệt độ t1 = 50C, được gia nhiệt lên đến nhiệt độ t2 = 80C.

Xác định:

1. Khối lượng khí G trong bình [kg]?

2. Áp suất tuyệt đối p2 [bar] trong bình lúc sau?

Đáp án:

1. Khối lượng khí G trong bình [kg]?

=1,382 kg

2. Áp suất tuyệt đối p2 [bar] lúc sau?

V=const  p2= p1= 8,743 bar

Bài 2:

Một bình kín chứa V = 0,3 m³ khí N2 (xem là khí lý tưởng) ở p1 = 800 kPa, T1 = 420 K. Sau đó, người ta lấy đi khối lượng khí m = 0,2 kg N2 để sử dụng. Tính:

1. Khối lượng khí trong bình lúc đầu G1 [kg]?

2. Khối lượng khí trong bình lúc sau G2 [kg]?

3. Nếu nhiệt độ lúc sau giảm còn T2 = 300 K thì áp suất lúc sau p2 [bar] của bình bằng bao nhiêu bar?

Đáp án:

1. Khối lượng khí trong bình lúc đầu G1 [kg]?

1,9245 kg

2. Khối lượng khí trong bình lúc sau G2 [kg]?

1,7245 kg

3. Nếu nhiệt độ lúc sau giảm còn T2 = 300 K thì áp suất lúc sau p2 [bar] của bình bằng bao nhiêu bar?

5,1204 bar

Bài 3:

Cho 1 lượng khối khí N2 (xem là khí lý tưởng) có áp suất ban đầu p1 = 100 kPa biến đổi theo quá trình đẳng nhiệt đến trạng thái sau cùng có áp suất p2 = 250 kPa, thể tích V2 = 5 lít. Tính:

1. Thể tích khí lúc đầu V1 [lít] ?

2. Công thể tích L [J] của quá trình? Hỏi quá trình này nhận công hay sinh công?

Đáp án:

1. Thể tích khí lúc đầu V1 [lít] ?

10 lít

2. Công thể tích L [J] của quá trình? Hỏi quá trình này nhận công hay sinh công?

- 916,29 J

L < 0 : Quá trình nhận công

Bài 4:

Máy hơi nước công suất N = 8 kW tiêu thụ Gnl = 10 kg than đá trong 2 giờ. Biết hơi nước vào và ra xilanh có nhiệt độ t1 =  237ºC và t2 = 97ºC. Năng suất tỏa nhiệt của than đá là Qnl = 36 MJ/kg. Tính:

1. Nhiệt tỏa ra của nhiên liệu Q1 [kW]?

2. Hiệu suất thực của máy  [%]?

3. Hiệu suất động cơ nhiệt lí tưởng c [%] làm việc giữa hai nhiệt độ nói trên?

Đáp án:

1. Nhiệt tỏa ra của nhiên liệu Q1 [kW]?

50 kW

2. Hiệu suất thực của máy  [%]?

16%

3. Hiệu suất động cơ nhiệt lí tưởng c [%] làm việc giữa hai nhiệt độ nói trên?

27,45 %

Bài 5:

Cho 1 kg không khí thực hiện chu trình tuabin khí cấp nhiệt đẳng áp nếu biết tỉ số tăng áp của quá trình nén là  = 7,6 và nhiệt độ không khí tăng 480ºC trong quá trình cấp nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của không khí là cp = 1 kJ/(kg.K).

Tính:

1. Nhiệt cấp vào chu trình q1 [kJ/kg]?

2. Công  [kJ/kg]  sinh ra của chu trình?

Đáp án:

1. Nhiệt cấp vào chu trình q1 [kJ/kg]?

480 kJ/kg

2. Công  [kJ/kg]  sinh ra của chu trình?

211,11 kJ/kg