PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

- Kiểm tra điện áp nguồn ắc – quy:

| Bước | Cách làm | Kết quả | Kết luận | Lưu ý/ sáng kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bật đồng hồ VOM thang đo điện áp |  |  |  |
| 2 | Đưa que đỏ vào cực dương, que đen vào cực âm ắc-quy |  |  |  |
| 3 | Đọc giá trị đo được trên VOM | ……………(V) |  |  |

- Kiểm tra cầu chì:

| Bước | Cách làm | Kết quả | Kết luận | Lưu ý/ sáng kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bật đồng hồ VOM thang đo điện áp, dùng que đỏ đo tại điểm nối với nguồn dương của cầu chì |  |  | Phải dùng dụng cụ chuyên dụng để thay thế cầu chì để tránh làm hư cầu chì |
| 2 | Đọc giá trị trên đồng hồ | ……………(V) |  |  |
| 3 | Dùng que đỏ đo tại điểm còn lại của cầu chì |  |  |  |
| 4 | Đọc giá trị trên đồng hồ | ……………(V) |  |  |

- Kiểm tra công tắc gạt nước:

| Bước | Cách làm | Kết quả | Kết luận | Lưu ý/ sáng kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bật đồng hồ VOM thang đo điện áp, dùng que đỏ đo tại chân B của công-tắc gạt nước |  |  | Khi tháo giắc cần chú ý đến các chốt khoá. Khi đo tại các đầu giắc thì phải chú ý đến cách đọc thứ tự chân của các giắc. |
| 2 | Đọc giá trị trên đồng hồ | ……………(V) |  |  |
| 3 | Bật công-tắc gạt nước chế độ Low |  |  |  |
| 4 | Dùng que đỏ đo tại chân +1 của công-tắc gạt nước |  |  |  |
| 5 | Đọc giá trị trên đồng hồ | ……………(V) |  |  |

- Kiểm tra mô-tơ gạt nước:

| Bước | Cách làm | Kết quả | Kết luận | Lưu ý/ sáng kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dùng đồng hồ VOM thang đo điện áp. Dùng que đỏ đo tại chân +1 của mô-tơ gạt nước |  |  |  |
| 2 | Đọc giá trị trên đồng hồ | ……………(V) |  |  |

- Quy trinh lấy giắc rời ra khỏi cụm giắc:

| Bước | Cách làm | Kết quả | Kết luận | Lưu ý/ sáng kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sử dụng dụng cụ chuyên dụng hoặc dụng cụ tương đương để lấy |  |  |  |
| 2 | Quan sát các chốt khoá có trên cụm giắc để có phương án tháo cho phù hợp |  |  |  |
| 3 | Mở các chốt khoá bên ngoài (nếu có) |  |  |  |
| 4 | Sử dụng dụng cụ chuyên dùng để lấy giắc |  |  |  |

(Yêu cầu Học sinh hoàn thành phiếu này sau khi kết thúc buổi thực tập)

Họ và tên Học sinh: ……………………………………………………………………

Lớp 14TCÔ1 – nhóm 1