ĐỀ 1

Câu 1:

Hệ thống nào sau đây không thuộc các hệ thống điện cơ bản thân xe:

| - Hệ thống khởi động | - Hệ thống tín hiệu |
| --- | --- |
| - Hệ thống cung cấp điện | - Hệ thống nhiên liệu |

Câu 2:

Hệ thống nào sau đây không thuộc các hệ thống điện cơ bản thân xe:

| - Hệ thống đánh lửa | - Hệ thống tín hiệu |
| --- | --- |
| - Hệ thống cung cấp điện | - Hệ thống bôi trơn |

Câu 3:

Hệ thống nào sau đây không thuộc các hệ thống điện cơ bản thân xe:

| - Hệ thống đánh lửa | - Hệ thống tín hiệu |
| --- | --- |
| - Hệ thống phanh | - Hệ thống điều hoà nhiệt độ |

Câu 4:

Hệ thống nào sau đây không thuộc các hệ thống điện cơ bản thân xe:

| - Hệ thống đánh lửa | - Hệ thống tín hiệu |
| --- | --- |
| - Hệ thống đo đạc và kiểm tra | - Hệ thống làm mát |

Câu 5:

Hệ thống nào sau đây thuộc các hệ thống điện cơ bản thân xe:

| - Hệ thống bôi trơn | - Hệ thống điều khiển ôtô |
| --- | --- |
| - Hệ thống nhiên liệu | - Hệ thống làm mát |

Câu 6:

Hệ thống nào sau đây thuộc các hệ thống điện cơ bản thân xe:

| - Hệ thống làm mát | - Hệ thống nhiên liệu |
| --- | --- |
| - Hệ thống phanh | - Hệ thống gạt nước |

Câu 7:

Hệ thống cung cấp điện ôtô gồm có:

| - Nguồn điện, đèn báo sạc, công-tắc máy, máy phát điện xoay chiều | - Nguồn điện, công-tắc máy, máy phát điện xoay chiều |
| --- | --- |
| - Nguồn điện, đèn báo sạc, công-tắc máy, máy phát điện xoay chiều, công tắc báo áp suất nhớt | - Nguồn điện, rơle đề, đèn báo sạc, công-tắc máy, máy phát điện xoay chiều |

Câu 8:

Hệ thống cung cấp điện ôtô gồm có:

| - Nguồn điện, đèn báo sạc, công-tắc máy, máy phát điện xoay chiều | - Nguồn điện, công-tắc máy, máy phát điện xoay chiều, tiết chế rung |
| --- | --- |
| - Nguồn điện, đèn báo sạc, công-tắc máy, máy phát điện xoay chiều, công tắc tổng đèn | - Nguồn điện, rơle đề, đèn báo sạc, công-tắc máy, máy phát điện xoay chiều |

Câu 9:

Hệ thống đánh lửa ôtô gồm có:

| - Nguồn điện, công-tắc máy, đèn báo sạc, bộ chia điện, biến áp đánh lửa, hộp điều khiển đánh lửa, bugi | - Nguồn điện, công-tắc máy, bộ chia điện, biến áp đánh lửa, điốt, hộp điều khiển đánh lửa, bugi |
| --- | --- |
| - Nguồn điện, công-tắc máy, bộ chia điện, biến áp đánh lửa, hộp điều khiển đánh lửa, bugi | - Nguồn điện, công-tắc máy, bộ chia điện, biến áp đánh lửa, hộp điều khiển đánh lửa, thanh lưỡng kim, bugi |

Câu 10:

Máy phát điện ôtô gồm có các chi tiết chính sau:

| - Cuộn dây stator, cụm rotor, bộ chỉnh lưu, tiết chế máy phát, đèn báo sạc | - Cuộn dây stator, cụm rotor, bộ chỉnh lưu, tiết chế máy phát, đèn báo áp suất |
| --- | --- |
| - Cuộn dây stator, cụm rotor, bộ chỉnh lưu, tiết chế máy phát, đèn báo nguy | - Cuộn dây stator, cụm rotor, bộ chỉnh lưu, tiết chế máy phát |

Câu 11:

Hiện tượng gì xảy ra trong mạch điện dưới đây :

| - Mạch điện bị hở mạch tại giắc A | - Mạch điện bị hở mạch tại giắc C |
| --- | --- |
| - Mạch điện bị hở mạch tại giắc B | - Mạch điện bị hở mạch tại giắc A, B |

Câu 12:

Hiện tượng gì xảy ra trong mạch điện dưới đây :

| - Mạch điện bị hở mạch tại giắc A, C | - Mạch điện bị hở mạch tại giắc C |
| --- | --- |
| - Mạch điện bị hở mạch bóng đèn | - Mạch điện bị hở mạch tại giắc A, B |

Câu 13:

Hiện tượng gì xảy ra trong mạch điện dưới đây :

| - Mạch điện bị hở mạch tại giắc A, điểm nối mát | - Mạch điện bị hở mạch tại giắc cầu chì |
| --- | --- |
| - Mạch điện bị hở mạch tại giắc C | - Mạch điện bị hở mạch tại giắc A, B |

Câu 14:

Mạch điện bị hở mạch tại giắc C là do kết quả:

| - Đo thông mạch giữa 2 đầu của giắc C với mát | - Đo điện trở giữa 2 đầu của giắc C |
| --- | --- |
| - Đo cường độ dòng điện giữa 2 đầu của giắc C với mát. Que đỏ của đồng hồ đưa về điểm cần đo, que đen nối mát | - Đo điện áp lần lượt giữa 2 đầu của giắc C với mát. Que đỏ của đồng hồ đưa về điểm cần đo, que đen nối mát |

Câu 15:

Hiện tượng gì xảy ra trong mạch điện dưới đây:

| - Cầu chì bị đứt do quá tải |  | - Mạch điện vừa bị hở mạch, vừa bị ngắn mạch |
| --- | --- | --- |
| - Mạch bị hở tại cầu chì |  | - Mạch điện bị ngắn mạch |

Câu 16:

Với kết quả đo được như hình dưới đây có thể kết luận:

| - Đoạn dây từ cầu chì đến giắc A không bị chạm mát |  | - Hai câu A, C đều đúng |
| --- | --- | --- |
| - Đoạn dây từ giắc A đến công tắc không bị chạm mát |  | - Cầu chì và công tắc bị chạm mát nên đoạn dây từ bình ắcquy đến công tắc bị chạm mát |

Câu 17:

Với kết quả đo được như hình dưới đây có thể kết luận:

| - Đoạn dây từ công tắc đến giắc B bị chạm mát |  | - Cầu chì và công tắc bị chạm mát |
| --- | --- | --- |
| - Đoạn dây từ công tắc đến giắc B không bị chạm mát |  | - Cầu chì và công tắc không bị chạm mát nên đoạn dây từ bình ắcquy đến công tắc bị chạm mát |

Câu 18:

Phương pháp dùng để chẩn đoán hư hỏng mạch điện dưới đây là:

| - Sử dụng đồng hồ VOM bật thang đo điện áp để kiểm tra |  | - Sử dụng đồng hồ VOM bật thang điện áp để kiểm tra. Nếu điện áp đo được bằng điện áp nguồn là tốt |
| --- | --- | --- |
| - Sử dụng đồng hồ VOM bật thang đo điện trở để kiểm tra. Nếu điện áp đo được bằng điện áp nguồn là tốt, nếu thông mạch là bị chạm mát |  | - Sử dụng đồng hồ VOM bật thang đo điện trở để kiểm tra. Que đỏ nối điểm cần đo, que đen nối mát. Nếu không thông mạch là tốt |

Câu 19:

Hiện tượng gì xảy ra trong mạch điện dưới đây:

| - Mạch điện hoạt động bình thường |  | - Mạch điện bị tăng tổng trở |
| --- | --- | --- |
| - Mạch điện bị ngắn mạch giữa giắc A và giắc B |  | - Mạch điện bị ngắn mạch giữa giắc A và giắc B và ngắn mạch giữa giắc B và giắc còn lại |

Câu 20:

Đoạn mạch bị tăng điện trở bất thường trong mạch điện dưới đây là:

| - Đoạn từ giắc A đến giắc B |  | - Đoạn từ giắc B đến giắc trước điểm nối mát |
| --- | --- | --- |
| - Đoạn từ cực dương ắc-quy đến giắc A |  | - Đoạn từ giắc B đến mát |

Câu 21:

Cho mạch điện và các dữ liệu ghi sẵn trên mạch điện như hình dưới. Mạch điện đang bị hư hỏng gì?

| - Mạch điện bị đứt mạch tại giắc B do đo được điện áp là 0V | - Mạch điện bị đứt mạch tại giắc C do điện áp đo được là 0V |
| --- | --- |
| - Mạch điện bị đứt mạch tại giắc A | - Mạch điện bị đứt tại giắc A và giắc B |

Câu 22:

Nêu nguyên lý hoạt động cơ bản của Đi-ốt thường?

| - Khi phân cực thuận Đi-ốt có tác dụng như một khoá điện đóng, cho dòng điện đi qua | - Câu A và D đúng |
| --- | --- |
| - Khi phân cực thuận Đi-ốt không cho dòng điện đi qua, và cho dòng điện đi qua khi phân cực nghịch | - Khi phân cực nghịch Đi-ốt có tác dụng như một khoá điện mở, không cho dòng điện đi qua |

Câu 23:

Nêu nguyên lý hoạt động cơ bản của Đi-ốt zen-nơ?

| - Khi phân cực thuận Đi-ốt có tác dụng như một khoá điện đóng, cho dòng điện đi qua | - Câu A và D đúng |
| --- | --- |
| - Khi phân cực thuận thì hoạt động giống như Đi-ốt thường | - Khi phân cực nghịch Đi-ốt có tác dụng như một khoá điện mở, không cho dòng điện đi qua |

Câu 24:

Nêu nguyên lý hoạt động cơ bản của Đi-ốt zen-nơ?

| - Khi phân cực thuận Đi-ốt có tác dụng như một khoá điện đóng, cho dòng điện đi qua | - Khi phân cực nghịch thì khi điện áp ngược đặt vào lớn hơn điện áp điều chỉnh (điện áp zen-nơ) thì Đi-ốt cho dẫn ngược |
| --- | --- |
| - Khi phân cực thuận thì hoạt động giống như Đi-ốt thường | - Câu B và C đúng |

Câu 25:

Nêu nguyên lý hoạt động cơ bản của Transistor 2 mối nối BJT loại NPN?

| - Khi kích âm vào chân B của Transistor, Transistor được kích dẫn, làm cho chân C và chân E thông nhau | - Khi kích dương vào chân B thì Transistor không hoạt động |
| --- | --- |
| - Khi phân cực thuận thì hoạt động giống như Đi-ốt thường | - Khi kích dương vào chân B của Transistor với điện áp phù hợp, Transistor được kích dẫn, làm cho chân C và chân E thông nhau |

Câu 26:

Nêu nguyên lý hoạt động cơ bản của Transistor 2 mối nối BJT loại PNP?

| - Khi kích âm vào chân B của Transistor, Transistor được kích dẫn, làm cho chân C và chân E thông nhau | - Khi kích dương vào chân B thì Transistor không hoạt động |
| --- | --- |
| - Khi phân cực thuận thì hoạt động giống như Đi-ốt thường | - Khi kích âm vào chân B của Transistor với điện áp phù hợp, Transistor được kích dẫn, làm cho chân E và chân C thông nhau |

Câu 27

Cho mạch điện hệ thống chiếu sáng cơ bản trên ôtô như sau:

Khi công tắc 1 On, công tắc 2 Off thì cuộn dây rơ le 1:

| - Cuộn dây rơ le 1 không có điện vì luôn được nối mát | - Cuộn dây rơ le 1 luôn không có điện vì luôn được nối mát |
| --- | --- |
| - Cuộn dây rơ le 1 không có điện do đẳng thế dương 2 đầu | - Cuộn dây rơ le 1 luôn được nối mát, cuộn dây có điện khi công tắc 1 bật On hoặc Start |

Câu 28

Khi công tắc 1 On, công tắc 2 Off thì cuộn dây rơ le 2:

| - Cuộn dây rơ le 2 không có điện vì luôn được nối mát | - Cuộn dây rơ le 2 luôn không có điện vì bị hở mạch tại chân 2 công tắc 2 |
| --- | --- |
| - Cuộn dây rơ le 2 không có điện do đẳng thế dương 2 đầu | - Cuộn dây rơ le 1 luôn được nối mát, tiếp điểm rơ le 1 luôn đóng, làm cho cuộn dây rơ le 2 luôn có điện |

Câu 29

Khi công tắc 1 On, công tắc 2 Off thì trạng thái đèn 1:

| - Đèn 1 luôn sáng | - Đèn 1 sáng do tiếp điểm rơ le 1 đóng, cuộn dây rơ le 2 không có điện |
| --- | --- |
| - Đèn 1 không sáng | - Đèn 1 sáng do tiếp điểm rơ le 1 đóng, cuộn dây rơ le 2 có điện |

Câu 30

Khi công tắc 1 On, công tắc 2 Off thì trạng thái đèn 2:

| - Đèn 2 luôn sáng | - Đèn 2 không sáng do tiếp điểm rơ le 1 đóng, cuộn dây rơ le 2 không có điện |
| --- | --- |
| - Đèn 2 không sáng | - Đèn 2 sáng do tiếp điểm rơ le 1 đóng, cuộn dây rơ le 2 có điện |

Câu 31

Khi công tắc 1 On, công tắc 2 On thì cuộn dây rơ le 1:

| - Cuộn dây rơ le 1 không có điện vì luôn được nối mát | - Cuộn dây rơ le 1 luôn không có điện vì luôn được nối mát |
| --- | --- |
| - Cuộn dây rơ le 1 không có điện do đẳng thế dương 2 đầu | - Cuộn dây rơ le 1 luôn được nối mát, cuộn dây có điện khi công tắc 1 bật On hoặc Start |

Câu 32

Khi công tắc 1 On, công tắc 2 On thì cuộn dây rơ le 2:

| - Cuộn dây rơ le 2 không có điện vì luôn được nối mát | - Cuộn dây rơ le 2 có điện, dòng điện từ dương ắc-quyB CT1IG CT1tiếp điểm rơ le 1cuộn dây rơ le 2chân 2 CT2chân 4 CT2mát |
| --- | --- |
| - Cuộn dây rơ le 2 không có điện do đẳng thế âm 2 đầu | - Cuộn dây rơ le 2 luôn được nối mát, cuộn dây có điện khi công tắc 1 bật On hoặc Start |

Câu 33

Khi công tắc 1 On, công tắc 2 On thì trạng thái đèn 1:

| - Đèn 1 luôn sáng | - Đèn 1 sáng do tiếp điểm rơ le 1 đóng, cuộn dây rơ le 2 không có điện |
| --- | --- |
| - Đèn không sáng do cuộn dây rơ le 2 có điện, làm tiếp điểm của rơ le 2 thay đổi trạng thái | - Đèn 1 sáng do tiếp điểm rơ le 1 đóng, cuộn dây rơ le 2 có điện |

Câu 34

Khi công tắc 1 On, công tắc 2 On thì trạng thái đèn 2:

| - Đèn 2 luôn sáng | - Đèn 2 không sáng do tiếp điểm rơ le 1 đóng, cuộn dây rơ le 2 không có điện |
| --- | --- |
| - Đèn 2 sáng do tiếp điểm rơ le 1 đóng, cuộn dây rơ le 2 có điện | - Đèn 2 sáng do tiếp điểm rơ le 1 đóng, cuộn dây rơ le 2 có điện |

Câu 35

Hoạt động của mạch điện khi đứt mạch tại điểm A:

| - Đèn 2 luôn sáng do cuộn dây rơ le 2 luôn có điện | - Cuộn dây rơ le 2 luôn không được nối mát, tiếp điểm rơ le 2 không thay đổi trạng thái, đèn 2 luôn không sáng |
| --- | --- |
| - Mạch hoạt động bình thường | - Đèn 1 luôn sáng |

Câu 36

Hoạt động của mạch điện khi chân 1 công tắc 2 chạm chân 2 công tắc 2:

| - Đèn 2 luôn sáng do cuộn dây rơ le 2 luôn có điện | - Cuộn dây rơ le 2 luôn không được nối mát, tiếp điểm rơ le 2 không thay đổi trạng thái, đèn 2 luôn không sáng |
| --- | --- |
| - Mạch hoạt động bình thường | - Đèn 1 luôn tắt |

Câu 37

Hoạt động của mạch điện khi chân 2 công tắc 2 chạm chân 3 công tắc 2:

| - Đèn 2 luôn sáng do cuộn dây rơ le 2 luôn có điện | - Cả 2 đèn không sáng |
| --- | --- |
| - Mạch hoạt động bình thường | - Đèn 1 luôn tắt |

Câu 38

Hoạt động của mạch điện khi chân 2 công tắc 2 chạm chân 4 công tắc 2:

| - Cuộn dây rơ le 2 luôn được nối mát, đèn 2 sáng khi công tắc 1 bật On hoặc Start | - Cả 2 đèn không sáng |
| --- | --- |
| - Mạch hoạt động bình thường | - Đèn 1 luôn tắt |

Câu 39

Hoạt động của mạch điện khi chân 2 công tắc 2 chạm chân 5 công tắc 2:

| - Cuộn dây rơ le 2 luôn được nối mát, đèn 2 sáng khi công tắc 1 bật On hoặc Start | - Cả 2 đèn không sáng |
| --- | --- |
| - Mạch hoạt động bình thường | - Đèn 1 luôn tắt |

Câu 40

Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là mạch IC đánh lửa trên ôtô của hãng TOYOTA, trong đó cảm biến đánh lửa được thay bằng khoá K).

Câu 41

Khi công tắc máy đóng, khóa K đóng thì trạng thái của Transistor T1:

| - T1 ngắt do T1 là transistor NPN, kích âm T1 hoạt động | - T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMkhóa KD1 R7 cực B T1cực E T1mát |
| --- | --- |
| - T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMRSt1 R5 cực B T1cực E T1mát | - T1 ngắt do đẳng thế âm 2 cực B và E của T1 |

Câu 42

Khi công tắc máy đóng, khóa K đóng thì trạng thái của Transistor T2:

| - T2 ngắt do T2 là transistor PNP, cần phải kích dương vào cực B thì T2 hoạt động | - T2 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMRD5 R6D3 cực B T2cực E T2mát |
| --- | --- |
| - T2 ngắt do đẳng thế dương 2 cực B và E của T2 | - T2 ngắt do T1 dẫn, làm đẳng thế âm 2 cực B và E của T2 |

Câu 43

Khi công tắc máy đóng, khóa K đóng thì trạng thái của Transistor T3:

| - T3 ngắt do T2 dẫn | - T3 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMRD5 R4 cực C T2cực E T2cực B T3cực E T3R9mát |
| --- | --- |
| - T3 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMkhóa KD1 R7 cực B T1cực E T1mát | - T3 ngắt do T2 ngắt, cực B của T3 không được kích điện dương |

Câu 44

Khi công tắc máy đóng, khóa K đóng thì trạng thái của Transistor T4:

| - T4 ngắt do T2 dẫn | - T4 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMRR10 cực C T3cực E T3cực B T3cực E T3mát |
| --- | --- |
| - T4 ngắt do T3 ngắt, không có dòng kích vào cực B T4 | - T3 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMD5R R4 cực C T2cực E T2cực B T3cực E T3R9mát |

Câu 45

Khi công tắc máy đóng, khóa K đóng thì trạng thái của cuộn dây sơ cấp :

| - Cuộn dây sơ cấp không có điện do T3 dẫn, T4 ngắt | - Cuộn dây sơ cấp có điện: (+) ắc-quy CTMRcuộn dây sơ cấpD6 cực C T4cực E T4mát |
| --- | --- |
| - Cuộn dây sơ cấp không có điện do T4 ngắt, hở mạch tại cực C của T4 | - Cuộn dây sơ cấp có điện: (+) ắc-quy CTMRcuộn dây sơ cấp cực E T4cực C T4mát |

Câu 46

Khi công tắc máy đóng, khóa K mở thì trạng thái của Transistor T1:

| - T1 ngắt do cực B của T1 không được kích điện dương | - T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMkhóa KD1 R7 cực B T1cực E T1mát |
| --- | --- |
| - T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMRSt1 R5 cực B T1cực E T1mát | - T1 ngắt do đẳng thế âm 2 cực B và E của T1 |

Câu 47

Khi công tắc máy đóng, khóa K mở thì trạng thái của Transistor T2:

| - T2 ngắt do T2 là transistor PNP, cần phải kích dương vào cực B thì T2 hoạt động | - T2 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMRD5 R6D3 cực B T2cực E T2R3R9mát |
| --- | --- |
| - T2 dẫn, dòng kích T2: (+) ắc-quy CTMRSt1 R5 cực B T1cực C T1cực B T2 cực E T2mát | - T2 ngắt do T1 dẫn, làm đẳng thế âm 2 cực B và E của T2 |

Câu 48

Khi công tắc máy đóng, khóa K mở thì trạng thái của Transistor T3:

| - T3 ngắt do T2 dẫn | - T3 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMRD5 R4 cực C T2cực E T2cực B T3cực E T3R9mát |
| --- | --- |
| - T3 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMkhóa KD1 R7 cực B T1cực E T1mát | - T3 ngắt do T2 ngắt, cực B của T3 không được kích điện dương |

Câu 49

Khi công tắc máy đóng, khóa K mở thì trạng thái của Transistor T4:

| - T4 ngắt do T2 dẫn | - T4 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMRR10 cực C T3cực E T3cực B T4cực E T4mát |
| --- | --- |
| - T4 ngắt do T3 ngắt, không có dòng kích vào cực B T4 | - T3 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMD5R R4 cực C T2cực E T2cực B T3cực E T3R9mát |

Câu 50

Khi công tắc máy đóng, khóa K đóng thì trạng thái của cuộn dây sơ cấp :

| - Cuộn dây sơ cấp không có điện do T3 dẫn, T4 ngắt | - Cuộn dây sơ cấp có điện: (+) ắc-quy CTMRcuộn dây sơ cấpD6 cực C T4cực E T4mát |
| --- | --- |
| - Cuộn dây sơ cấp không có điện do T4 ngắt | - Cuộn dây sơ cấp có điện: (+) ắc-quy CTMRcuộn dây sơ cấp cực E T4cực C T4mát |

Câu 51

Cho mạch điện như hình vẽ:

Khi công tắc máy đóng, điện áp nguồn cao, đủ để dẫn ngược D2 thì trạng thái của Transistor T1:

| - T1 ngắt do D2 không cho dòng điện đi qua | - T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMR1D2 cực B T1cực E T1mát |
| --- | --- |
| - T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMR2D2 C1cực B T1cực E T1mát | - T1 ngắt do đẳng thế âm 2 cực B và E của T1 |

Câu 52

Khi công tắc máy đóng, điện áp nguồn thấp, không đủ để dẫn ngược D2 thì trạng thái của Transistor T1:

| - T1 ngắt do D2 không cho dòng điện đi qua | - T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMR1D2 cực B T1cực E T1mát |
| --- | --- |
| - T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy CTMRSt1 R5 cực B T1cực E T1mát | - T1 ngắt do đẳng thế âm 2 cực B và E của T1 |

Câu 53

Khi công tắc máy đóng, điện áp nguồn cao, đủ để dẫn ngược D2 thì trạng thái của Transistor T2:

| - T2 ngắt do T1 dẫn, làm đẳng thế dương 2 cực B, E của T2 | - T2 dẫn, dòng kích T2: (+) ắc-quy CTMR4cực B T2cực E T2R7mát |
| --- | --- |
| - T2 dẫn, dòng kích T2: (+) ắc-quy CTMR4cực B T2cực E T2R6R7mát | - T2 ngắt do T1 dẫn, làm đẳng thế âm 2 cực B, E của T2 |

Câu 54

Khi công tắc máy đóng, điện áp nguồn thấp, không đủ để dẫn ngược D2 thì trạng thái của Transistor T2:

| - T2 ngắt do T1 dẫn, làm đẳng thế dương 2 cực B, E của T2 | - T2 dẫn, dòng kích T2: (+) ắc-quy CTMR4cực B T2cực E T2R7mát |
| --- | --- |
| - T2 dẫn, dòng kích T2: (+) ắc-quy CTMR4cực B T2cực E T2R6R7mát | - T2 ngắt do T1 dẫn, làm đẳng thế âm 2 cực B, E của T2 |

Câu 55

Khi công tắc máy đóng, điện áp nguồn cao, đủ để dẫn ngược D2 thì trạng thái của Transistor T3:

| - T3 ngắt do T2 dẫn, làm đẳng thế âm 2 cực B, E của T3 | - T3 dẫn, dòng kích T3: (+) ắc-quy CTMR8cực C T2cực E T2cực B T3cực E T3mát |
| --- | --- |
| - T3 dẫn, dòng kích T3: (+) ắc-quy CTMR4cực B T3cực E T3mát | - T3 ngắt do T2 ngắt, không có dòng kích dương cực B T3 |

Câu 56

Khi công tắc máy đóng, điện áp nguồn thấp, không đủ để dẫn ngược D2 thì trạng thái của Transistor T3:

| - T3 ngắt do T2 dẫn, làm đẳng thế âm 2 cực B, E của T3 | - T3 dẫn, dòng kích T3: (+) ắc-quy CTMR8cực C T2cực E T2cực B T3cực E T3mát |
| --- | --- |
| - T3 dẫn, dòng kích T3: (+) ắc-quy CTMR4cực B T3cực E T3mát | - T3 ngắt do T2 ngắt, không có dòng kích dương cực B T3 |

Câu 57

Khi công tắc máy đóng, điện áp nguồn cao, đủ để dẫn ngược D2 thì trạng thái của Transistor T3:

| - T3 ngắt do T2 dẫn, làm đẳng thế âm 2 cực B, E của T3 | - T3 dẫn, dòng kích T3: (+) ắc-quy CTMR8cực C T2cực E T2cực B T3cực E T3mát |
| --- | --- |
| - T3 dẫn, dòng kích T3: (+) ắc-quy CTMR4cực B T3cực E T3mát | - T3 ngắt do T2 ngắt, không có dòng kích dương cực B T3 |

Câu 58

Khi công tắc máy đóng, điện áp nguồn cao, đủ để dẫn ngược D2 thì trạng thái của đèn:

| - Đèn không sáng do T3 dẫn, đèn không được nối mát | - Đèn sáng: (+) ắc-quy CTMđèn D1mát |
| --- | --- |
| - Đèn sáng: (+) ắc-quy CTMđèncực C T3cực E T3mát | - Đèn không sáng do T3 ngắt, đèn không được nối mát |

Câu 59

Khi công tắc máy đóng, điện áp nguồn thấp, không đủ để dẫn ngược D2 thì trạng thái của đèn:

| - Đèn không sáng do T3 dẫn, đèn không được nối mát | - Đèn sáng: (+) ắc-quy CTMđèn D1mát |
| --- | --- |
| - Đèn sáng: (+) ắc-quy CTMđèncực C T3cực E T3mát | - Đèn không sáng do T3 ngắt, đèn không được nối mát |