CHƯƠNG 1: KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

### 1.1. Tổng quát về các hệ thống điện cơ bản trên ôtô

### 1.2. Các ký hiệu điện quy ước cơ bản trong mạch điện.

### 1.3. Khảo sát sơ đồ đấu dây các hệ thống điện cơ bản trên ôtô

### 1.3.1. Sơ đồ đấu dây hệ thống khởi động

### 1.3.2. Sơ đồ đấu dây hệ thống nạp điện

### 1.4. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG 2: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

### 2.1. Khái niệm cơ bản về mạch điện

### 2.2. Các thành phần cơ bản của mạch điện

### 2.2.1. Điện áp

### 2.2.2. Dòng điện

### 2.2.3. Điện trở

### 2.2.4. Công suất

### 2.3. Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện

### 2.3.1. Quan hệ giữa điện áp và dòng điện

### 2.3.2. Quan hệ giữa dòng điện và điện trở

### 2.3.3. Quan hệ giữa điện áp và dòng điện và điện trở - định luật Ôm

### 2.4. Các cách đấu mạch điện cơ bản

### 2.4.1. Mạch điện đấu nối tiếp

### 2.4.2. Mạch điện đấu song song

### 2.5. Đồng hồ VOM, phương pháp dùng đồng hồ VOM để đo các thông số cơ bản của mạch điện

### 2.5.1. Đo điện trở

### 2.5.2. Đo dòng điện

### 2.5.3. Đo điện áp

### 2.6. Độ sụt áp – phương pháp đo kiểm độ sụt áp để chẩn đoán hư hỏng trong ngành ôtô

### 2.6.1. Khái niệm về độ sụt áp

### 2.6.2. Đo kiểm độ sụt áp khi mạch bình thường

### 2.6.3. Đo kiểm độ sụt áp khi mạch hở

### 2.6.4. Đo kiểm độ sụt áp khi bị ngắn mạch

### 2.6.5. Đo kiểm độ sụt áp khi tổng trở của toàn mạch tăng

### 2.7 Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG 3: DIODE

### 3.1. Giới thiệu về chất bán dẫn

### 3.2. Đặc điểm, ký hiệu diode

### 3.2.1. Đặc điểm

### 3.2.2. Ký hiệu

### 3.3. Cấu tạo, phân loại diode

### 3.3.1. Cấu tạo

### 3.3.2. Phân loại

### 3.4. Nguyên lý hoạt động cơ bản của diode

### 3.4.1. Phân cực thuận

### 3.4.2. Phân cực nghịch

### 3.5. Giới thiệu các loại diode thông dụng khác

### 3.6. Khảo sát các mạch điện ứng dụng diode tiêu biểu trên ôtô

### 3.6.1. Mạch hệ thống đánh lửa trên ôtô

### 3.6.2. Mạch ổn định điện áp (tiết chế) trên ôtô

CHƯƠNG 4: TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (Transistor BJT)

### 4.1. Đặc điểm, ký hiệu transistor hai mối nối

### 4.2. Cấu tạo, phân loại transistor  hai mối nối

### 4.3. Các trạng thái làm việc của transistor hai mối nối

### 4.3.1. Trạng thái ngắt

### 4.3.2. Trạng thái khuếch đại

### 4.3.3. Trạng thái bão hòa

### 4.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng transistor  hai mối nối tiêu biểu trên ôtô

### 4.4.1. Mạch hệ thống đánh lửa trên ôtô

### 4.4.2. Mạch ổn định điện áp (tiết chế) trên ôtô

### 4.4.3. Mạch điều khiển hệ thống gạt nước trên ôtô

### 4.5. Bài tập ứng dụng

CHƯƠNG 5: SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY TRÊN ÔTÔ

### 5.1. Chức năng của sơ đồ điện trên ôtô

### 5.2. Cách đọc sơ đồ đấu dây trên ôtô

### 5.3. Đọc sơ đồ một số mạch tiêu biểu

### 5.3.1. Mạch điện hệ thống chiếu sáng

### 5.3.2. Mạch điện hệ thống tín hiệu

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN CÁC HƯ HỎNG CƠ BẢN DỰA TRÊN SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY ÔTÔ

### 6.1. Phương pháp chẩn đoán các hư hỏng cơ bản dựa trên sơ đồ đấu dây trên ôtô

### 6.2. Bài tập ứng