| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ## TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT ## LÝ TỰ TRỌNG | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

### PHIẾU THUYẾT MINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

NĂM HỌC 2014 – 2015

-----------

I. PHẦN CHUNG:

- Họ và tên: NGUYỄN MINH THÁI

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1984

- Đơn vị công tác: Khoa Động Lực

- Tên sáng kiến kinh nghiệm:  THI CÔNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG SẤY NÓNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐƯỜNG ỐNG NẠP CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL

II. PHẦN THUYẾT MINH:

- Chọn mua các chi tiết và vật tư thi công:

- Công tắc máy động cơ Diesel

- Rờ-le xông loại 4 chân

- Công tắc xông thực tế trên ô tô

- Bộ dây xông, đèn báo xông

- Dây điện nguồn vô mô hình

- 2 kẹp ắc quy

- Dây điện các loại

- Các loại đầu giắc nối, bu lông, băng keo điện

- Tấm gỗ dùng để lắp đặt các chi tiết

- Thi công mô hình.

- Bước 1 : Cắt tấm gỗ với kích thước 40x50 cm

- Bước 2 : Định vị lấy dấu sau đó khoan lổ trên tấm gỗ

- Bước 3 : Lắp đặt các chi tiết lên tấm gỗ

- Bước 4 : Đấu dây điện theo sơ đồ mạch điện bên dưới

Hình 1.1 Sơ đồ hệ thống xông nóng không khí trên đường ống nạp

- Bước 5 : Kiểm tra mô hình hoạt động và hoàn chỉnh mô hình

Hình 1.2 Mô hình hệ thống sấy nóng không khí

- Phổ biến sáng kiến đến GV giảng dạy các môn thực tập Động cơ Diesel.

- Tiến hành áp dụng cho các HS-SV thực tập Học phần “Thực tập động cơ Diesel”

- Nghe ý kiến phản hồi từ GV, HS-SV sau khi thực hiện SKKN.

- Rút ra kinh nghiệm, chỉnh sửa lại cho phù hợp và hoàn thành sản phẩm sau cùng: Như chú thích đầy đủ trên mô hình. Siết chặt các điểm đấu nối.