BÀI THỰC TẬP SỐ 10

KIỂM TRA MÁY KHỞI ĐỘNG ĐIỆN (tt)

  - Mục tiêu:

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng kiểm tra được máy khởi động điện.

  - Yêu cầu:

- SV phải nắm được cấu, nguyên lý của máy khởi động.

- SV phải kiểm tra được máy khởi động.

- Sử dụng các dụng cụ thuần thục để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

  - Thiết bị, dụng cụ:

- Mô hình máy khởi động cắt bổ.

- Máy khởi động rời.

- Đồng hồ VOM, dây điện, bộ kiểm tra thông mạch, khay.

- Ắc quy.

  - Quy trình thực hiện:

- Bước 1: Kiểm tra bằng quan sát

- Kiểm tra xem các cực 30, 50, C có bẩn, cháy không.

- Bước 2: Vệ sinh

- Làm sạch công tắc từ bằng giẻ.

- Bước 3: Kiểm tra hoạt động của công tắc từ

- Ấn pít-tông vào bằng ngón tay. Kiểm tra rằng pit-tông trả nhẹ về vị trí ban đầu của nó sau khi nhả ngón tay ra.

- Gợi ý: Do công tắc từ nằm trong pit-tông, nếu pit-tông không trả về nhẹ về vị trí ban đầu của nó, tiếp xúc của công tắc sẽ trở nên không đủ, và có thể làm mất tác dụng bật, tắt của máy đề. Hãy thay cụm công tắc từ nếu hoạt động của pit-tông không bình thường.

Hình 10.1 Kiểm tra hoạt động của công tắc từ

- Bước 4: Kiểm tra thông mạch của công tắc từ

- Kiểm tra thông mạch giữa cực 50 và cực C (kiểm tra thông mạch trong cuộn kéo).

- Cuộn kéo nối cực 50 và cực C. Nếu cuộn kéo bình thường, sẽ có thông mạch giữa các cực. Khi cuộn kéo bị hở mạch, pít-tông không thể kéo vào được.

Hình 10.2: Kiểm tra thông mạch giữa cực 50 và cực C

(chú thích: 1. Cực 50; 2. Cực C; 3. Cuộn kéo; 4. Cuộn giữ; 5. Thân công tắc; 6. Cực 30; 7.Thông mạch)

- Kiểm tra thông mạch giữa cực 50 và thân công tắc. (Kiểm tra thông mạch cuộn giữ).

- Cuộn giữ nối cực 50 và thân công tắc. Nếu cuộn kéo bình thường, sẽ có thông mạch giữa cực và thân công tắc.

- Khi cuộn kéo bị hở mạch, píttông được kéo vào, nhưng nó không giữ được, nên bánh răng chủ động sẽ liên tục nhảy ra và trở về.

Hình 10.3: Kiểm tra thông mạch giữa cực 50 và thân công tắc

(chú thích: 1. Cực 50; 2. Cực C; 3. Cuộn kéo; 4. Cuộn giữ; 5. Thân công tắc; 6. Cực 30; 7. Thông mạch).

- Bước 5:  Thử chức năng kéo, giữ của công tắc từ

Thử chức năng kéo:

- Tháo dây dẫn của cuộn dây sta-to ra khỏi cực C để tránh cho máy đề không quay.

- Nối cực dương của ắc quy vào cực 50.

- Nối cực âm của ắc quy vào thân máy đề và cực C (đầu thử A), và kiểm tra xem bánh răng chủ động có chạy ra không.

- Gợi ý: Khoá điện tạo ra trạng thái vị trí START một cách nhân tạo. Sau đó hãy làm cho dòng điện chạy đến cuộn kéo và cuộn giữ và kiểm tra rằng bánh răng chủ động chạy ra. Nếu bánh răng chủ động không chạy ra, hãy thay cụm công tắc từ máy đề.

Hình 10.4: Thử chức năng kéo

Thử chức năng giữ

- Tháo đầu đo A ra khỏi cực C khi bánh răng chủ động đã nhảy ra sau khi thử chức năng kéo.

- Kiểm tra xem bánh răng có giữ ở vị trí ngoài hay không.

- Gợi ý: Tháo đầu thử A, mà nối cực âm của ắc quy và cực C, ra khỏi cực C

sẽ cắt  dòng  điện  chạy  vào  cuộn  kéo  và  làm  cho  dòng  điện  chỉ chạy vào cuộn giữ. Nếu bánh răng chủ động không giữ ở vị trí ngoài, hãy thay cụm công tắc từ máy đề.

Hình 10.5: Thử chức năng giữ