| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:

Học phần: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)

Cho mạch điện hệ thống đánh lửa trên ôtô như sau:

- Cho biết transistor T1 là transistor loại PNP, T2 là transistor loại NPN. Hãy vẽ lại sơ đồ có chú thích đầy đủ? (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K đóng, công tắc máy (CTM) đóng? (1 điểm)

- Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khoá K mở, CTM đóng? (1 điểm)

- Để mạch hoạt động như sau: Khi khóa K mở, CTM đóng thì không có điện qua cuộn sơ cấp; khi khóa K đóng, CTM đóng thì có điện qua cuộn sơ cấp. Thì ta phải mắc thêm 1 điện trở vào vị trí nào? Giải thích? (1 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: (Đây là tiết chế vi mạch của xe Kamaz, trong đó máy phát điện xoay chiều được thay bằng 1 nguồn điện thay đổi, cuộn kích từ được thay bằng bóng đèn).

- Mạch điện trên còn thiếu 2 linh kiện là T1, T2; hãy bổ sung vào mạch điện phần còn thiếu biết T1, T2 là 2 transistor NPN? (1 điểm)

- Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy thấp, công tắc máy đóng thì mạch điện hoạt động như thế nào? Giải thích? (1 điểm)

- Dựa vào mạch điện vừa sửa. Khi điện áp nguồn ắc-quy cao, công tắc máy đóng thì thì mạch điện hoạt động như thế nào? Giải thích? (1 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

|  | Cho mạch điện như hình bên trong đó điện áp bình ắc-quy là 12V, các điện trở R1=5Ω, R2=7Ω. - Hãy tính điện áp rơi ở 2 đầu điện trở R1? (1 điểm) - Hãy tính điện áp rơi ở 2 đầu điện trở R2? (1 điểm) - Giả sử từ nguồn điện này người ta muốn lấy ra 1 nguồn điện có điện áp cực dương là 8V, điện áp cực âm là 0V thì phải chọn điện trở bằng bao nhiêu? 2 cực của nguồn điện phải lấy ở các vị trí nào? (1 điểm) |
| --- | --- |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo:

Học phần: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4,0 |
|  | a |  | 1,0 |
|  | b | T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quyCTMR1cực E T1cực B T1khóa Kmát T2 ngắt vì bị đẳng thế âm 2 cực B, E của T2 Không có điện qua cuộn sơ cấp | 0,25 0,25 0,5 |
|  | c | T1 ngắt vì không có dòng kích T2 ngắt vì T1 ngắt Không có điện qua cuộn sơ cấp | 0,25 0,25 0,5 |
|  | d | Ta gắn thêm 1 điện trở R như hình vẽ. Do lúc chưa gắn điện trở R: Chân B và E của T2 bị đẳng thế âm nên ta gắn R để cho có sự chênh lệch điện áp, lúc này chân B sẽ không còn bị nối mát nữa. | 0,5 0,5 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  | a |  | 1.0 |
|  | b | Khi điện áp ắc-quy thấp: D1 ngắt (vì điện áp ắc-quy thấp nên chưa đủ để làm cho đi - ốt zen – nơ D1 dẫn ngược) T1 ngắt (vì D1 ngắt nên ngắt dòng kích đến cực B của T1) T2 dẫn (dòng kích đi từ dương ắc-quy CTM R4cực B của T2cực E của T2âm ắc-quy) Đèn sáng (dòng điện đi từ dương ắc-quy Rpđèn cực C của T2cực E của T2âm ắc-quy) | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | Khi điện áp ắc-quy cao: D1 dẫn (vì điện áp ắc-quy cao nên đủ để làm cho đi - ốt zen – nơ D1 dẫn ngược) T1 dẫn (dòng kích đi từ dương ắc-quy CTMR1D1 cực B của T1cực E của T1âm ắc-quy) T2 ngắt (vì T1 dẫn cực B của T2 được nối về mát đẳng thế âm 2 đầu cực B và E của T2) Đèn tắt (do T2 ngắt nên hở mạch giữa cực C và cực E của T2 hở mạch qua đèn) | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 3 |  |  | 3,0 |
|  | a | Điện áp rơi ở 2 đầu R1 là: | 0,5 0,5 |
|  | b | Điện áp rơi ở 2 đầu R2 là: | 1,0 |
|  | c | Vẽ sơ đồ đúng, điện áp lấy ra ở chân A, B Vì mạch mắc nối tiếp: U1 là điện áp rơi tại 2 đầu điện trở R1: U2 là điện áp rơi tại 2 đầu điện trở R2: Vì điện áp ra là 8V (điện áp ở 2 đầu R2) nên điện áp ở 2 đầu R1 là 4V Chọn R1=4Ω R1=8. | 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| Điểm tổng cộng |  |  | 10 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)