| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Học phần: TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  15CĐ-ĐL1,2,3	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Đề số 01

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Trong một thiết bị trao đổi nhiệt, nước chảy trong ống có dng/dtr = 32/28mm với G1 = 1kg/s, nhiệt độ nước vào tf1,=250C, ra tf1,,=950C. Hơi bên ngoài ống có tf2=1200C. Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu về phía hơi α2=4000W/m2K, hệ số dẫn nhiệt vách λ=45W/m.K

Chú ý: Từ câu 1 đến câu 8 tính toán bỏ qua ảnh hưởng của bức xạ nhiệt

Hãy xác định:

1. Vận tốc nước chảy trong ống								1,0điểm

2. Xác định nhiệt độ tính toán tf1 và các thông số vật lý của nước			1,0điểm

3. Hệ số tỏa nhiệt đối lưu về phía nước α1. Xem PrfPrw=1				2,0điểm

4. Tổng nhiệt trở trên 1m ống 								1,0điểm

5. Hệ số truyền nhiệt k									1,0điểm

6. Mật độ dòng nhiệt trung bình trên 1m ống qL						1,0điểm

7. Chiều dài L cần thiết của ống trao đổi nhiệt						1,0điểm

8. Nhiệt độ tw1, tw2										1,0điểm

9. Nhiệt lượng hấp thụ do bức xạ bên ngoài ống. Biết độ đen của hơi là 0,07		1,0điểm

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Học phần: TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  15CĐ-ĐL1,2,3	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ω=4Gρπdtr2 | 0,5 |
|  |  | ω=1,65m/s | 0,5 |
|  | 2 | t=tf1=600C | 0,25 |
|  |  | Thông số vật lý: ρ=983,2kg.m3,cp=4,179kJ/kg.K, λ=65,9.10-2W/m.K, υ=0,478.10-6m2/s, Prf=2,98 | 0,5 |
|  |  | l = dtr = 0,028m | 0,25 |
|  | 3 | Re =w.lv | 0,25 |
|  |  | Re = 96652 > 104 | 0,25 |
|  |  | Nu = 0,021Re0,8.Prf0,43(Prf/Prw)0,25.L. R | 0,25 |
|  |  | Giả sử L/d >> 50 L = 1 Ống thẳng R = 1 | 0,25 |
|  |  | Nu = 326,76 | 0,5 |
|  |  | 1 = 7690,5W/m2K | 0,5 |
|  | 4 | R1 = 1/1πdtr | 0,125 |
|  |  | R1 = 1,48.10-3m.K/W | 0,125 |
|  |  | R2 = (1/2πλ)ln(dng/dtr) | 0,125 |
|  |  | R2 = 4,73.10-4m.K/W | 0,125 |
|  |  | R3 = 1/2πdng | 0,125 |
|  |  | R3 = 2,49.10-3 m.K/W | 0,125 |
|  |  | ΣR=4,443.10-3 m.K/W | 0,25 |
|  | 5 | k = 1/ ΣR | 0,5 |
|  |  | k = 225,07 W/m2K | 0,5 |
|  | 6 | qL = k(tf2 – tf1) | 0,5 |
|  |  | qL = 13504,39W/m | 0,5 |
|  | 7 | Q = G1.Cp(tf1’’- tf1’) = 279,993kW | 0,25 |
|  |  | L = Q/ qL | 0,25 |
|  |  | L = 20,73m | 0,25 |
|  |  | Kiểm tra giả thiết L/dtr = 740,48 (nhận) | 0,25 |
|  | 8 | tw1 = tf1 + qL.R1 | 0,25 |
|  |  | tw1 = 79,990C | 0,25 |
|  |  | tw2 = tf1 - qL.R3 | 0,25 |
|  |  | tw2 = 86,370C | 0,25 |
|  | 9 | F = πdng.L | 0,25 |
|  |  | F = 2,08m2 | 0,25 |
|  |  | Q = qd.o.(tf24 – tw24).F | 0,25 |
|  |  | Q = 59,32W | 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Học phần: TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  15CĐ-ĐL1,2,3	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Đề số 02

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Trong một thiết bị trao đổi nhiệt, nước chảy trong ống có dng/dtr = 36/28mm với G1 = 1kg/s, nhiệt độ nước vào tf1,=300C, ra tf1,,=900C. Hơi bên ngoài ống có tf2=1200C. Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu về phía hơi α2=4000W/m2K, hệ số dẫn nhiệt vách λ=45W/m.K

Chú ý: Từ câu 1 đến câu 8 tính toán bỏ qua ảnh hưởng của bức xạ nhiệt

Hãy xác định:

1. Vận tốc nước chảy trong ống								1,0điểm

2. Xác định nhiệt độ tính toán tf1 và các thông số vật lý của nước			1,0điểm

3. Hệ số tỏa nhiệt đối lưu về phía nước α1. Xem PrfPrw=1				2,0điểm

4. Tổng nhiệt trở trên 1m ống								1,0điểm

5. Hệ số truyền nhiệt k									1,0điểm

6. Mật độ dòng nhiệt trung bình trên 1m ống qL						1,0điểm

7. Chiều dài cần thiết của ống trao đổi nhiệt						1,0điểm

8. Nhiệt độ tw1, tw2										1,0điểm

9. Nhiệt lượng hấp thụ do bức xạ bên ngoài ống. Biết độ đen của hơi là 0,09		1,0điểm

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Học phần: TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  15CĐ-ĐL1,2,3	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ω=4Gρπdtr2 | 0,5 |
|  |  | ω=1,65m/s | 0,5 |
|  | 2 | t=tf1=600C | 0,25 |
|  |  | Thông số vật lý: ρ=983,2kg.m3,cp=4,179kJ/kg.K, λ=65,9.10-2W/m.K, υ=0,478.10-6m2/s, Prf=2,98 | 0,5 |
|  |  | l = dtr = 0,028m | 0,25 |
|  | 3 | Re =w.lv | 0,25 |
|  |  | Re = 96652 > 104 | 0,25 |
|  |  | Nu = 0,021Re0,8.Prf0,43(Prf/Prw)0,25.L. R | 0,25 |
|  |  | Giả sử L/d >> 50 L = 1 Ống thẳng R = 1 | 0,25 |
|  |  | Nu = 326,76 | 0,5 |
|  |  | 1 = 7690,5W/m2K | 0,5 |
|  | 4 | R1 = 1/1πdtr | 0,125 |
|  |  | R1 = 1,48.10-3m.K/W | 0,125 |
|  |  | R2 = (1/2πλ)ln(dng/dtr) | 0,125 |
|  |  | R2 = 8,89.10-4 m.K/W | 0,125 |
|  |  | R3 = 1/2πdng | 0,125 |
|  |  | R3 = 2,21.10-3 m.K/W | 0,125 |
|  |  | ΣR=4,579.10-3 m.K/W | 0,25 |
|  | 5 | k = 1/ ΣR | 0,5 |
|  |  | k = 218,39 W/m2K | 0,5 |
|  | 6 | qL = k(tf2 – tf1) | 0,5 |
|  |  | qL = 13103,30W/m | 0,5 |
|  | 7 | Q = G1.Cp(tf1’’- tf1’) = 279,993kW | 0,25 |
|  |  | L = Q/ qL | 0,25 |
|  |  | L = 21,37m | 0,25 |
|  |  | Kiểm tra giả thiết L/dtr = 763,15 (nhận) | 0,25 |
|  | 8 | tw1 = tf1 + qL.R1 | 0,25 |
|  |  | tw1 = 79,390C | 0,25 |
|  |  | tw2 = tf1 - qL.R3 | 0,25 |
|  |  | tw2 = 91,040C | 0,25 |
|  | 9 | F = πdng.L | 0,25 |
|  |  | F = 2,42m2 | 0,25 |
|  |  | Q = qd.o.(tf24 – tw24).F | 0,25 |
|  |  | Q = 77,56W | 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ