| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP

Học phần: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT & TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  18T4	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Đề số 01

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Lưu ý:	Sử dụng bảng tra sách “Bài tập Nhiệt động kỹ thuật và Truyền nhiệt, Hoàng Đình Tín – Bùi Hải, NXB Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh”

Bài 1: (3,0 điểm)

Cho vách phẳng 3 lớp có:

- Nhiệt độ bề mặt trong cùng t1= 500oC, ngoài cùng t4=50oC.

- Lớp 1: độ dày 230mm, hệ số dẫn nhiệt 1,1W/m.K

- Lớp 2: độ dày 50mm, hệ số dẫn nhiệt 0,1W/m.K

- Lớp 3: độ dày 240mm, hệ số dẫn nhiệt 0,58W/m.K

Xác định:

- Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách

- Nhiệt độ tiếp xúc lớp thứ 2 và thứ 3

Bài 2: (3,0 điểm)

Xác định trạng thái pha của nước, và thông số còn thiếu (áp suất p, nhiệt độ T, entropy s, enthanpy h) của các điểm sau:

- Điểm 1:

- Điểm 2:

- Điểm 3:

Bài 3: (4,0 điểm)

Cho khối không khí lúc đầu có nhiệt độ 25oC, áp suất là 7bar, thể tích 15lít. Thực hiện quá trình cấp nhiệt đẳng tích cho khối khí trên thu được nhiệt độ lúc sau là 125oC

- Tìm khối lượng không khí G

- Tìm áp suất lúc sau

- Tìm độ biến thiên enthanpy, độ biến thiên nội năng của quá trình

- Tìm công kỹ thuật của quá trình

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

P.TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ĐINH ĐỒNG HIỆP		       VÕ ANH HÀO		         TRẦN ĐÌNH KHOA

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP

Học phần: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT & TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  18T4	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Đề số 01

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,00 |
|  | a | Mật độ dòng nhiệt truyền qua vách | 2,00 |
|  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 0,50 |
|  | b | Nhiệt độ tiếp xúc lớp thứ 2 và thứ 3 | 1,00 |
|  |  |  | 1,00 |
| 2 |  |  | 3,00 |
|  | a | Điểm 1: | 1,00 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  | điểm 1 thuộc vùng hơi quá nhiệt | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  | b | Điểm 2: | 1,00 |
|  |  |  | 0,125 |
|  |  | điểm 2 thuộc vùng hơi bản hòa ẩm | 0,25 |
|  |  | Độ khô | 0,25 |
|  |  |  | 0,125 |
|  |  |  | 0,25 |
|  | c | Điểm 3: | 1,00 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  | điểm 3 thuộc đường lỏng sôi | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
| 3 |  |  | 4,00 |
|  |  | - Tìm khối lượng không khí G | 1,00 |
|  |  | G= p1.V/R.T1 | 0,50 |
|  |  | G= 0,123kg | 0,50 |
|  |  | - Tìm áp suất lúc sau | 1,00 |
|  |  | p2= T2.p1/T1 | 0,50 |
|  |  | p2= 9,35bar | 0,50 |
|  |  | - Tìm độ biến thiên enthanpy, độ biến thiên nội năng của quá trình | 1,00 |
|  |  | ΔU= G.Δu= G.cv.(T2 – T1) | 0,25 |
|  |  | ΔU= 8,86kJ | 0,25 |
|  |  | ΔI= G.Δi= G.cp.(T2 – T1) | 0,25 |
|  |  | ΔI=12,43kJ | 0,25 |
|  |  | - Tìm công kỹ thuật của quá trình | 1,00 |
|  |  | Do T= const Lkt= ΔU – ΔI | 0,50 |
|  |  | Lkt= -3,75kJ | 0,50 |

_______Hết_______

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP

Học phần: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT & TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  18T4	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Đề số 02

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Lưu ý:	Sử dụng bảng tra sách “Bài tập Nhiệt động kỹ thuật và Truyền nhiệt, Hoàng Đình Tín – Bùi Hải, NXB Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh”

Bài 1: (3,0 điểm)

Cho vách phẳng 2 lớp có nhiệt độ lớp trong và ngoài cùng lần lượt là t1= 100oC, t3=25oC, mật độ dòng nhiệt truyền qua vách q= 110W/m2. Biết lớp thứ nhất có độ dày là 250mm, hệ số dẫn nhiệt 0,7 W/m.K, lớp thứ hai có có hệ số dẫn nhiệt là 0,0465W/m.K.

- Tìm độ dày lớp thứ 2

- Tìm nhiệt độ tiếp xúc giữa 2 lớp

Bài 2: (3,0 điểm)

Xác định trạng thái pha của nước, và thông số còn thiếu (áp suất p, nhiệt độ T, entropy s, enthanpy h) của các điểm sau:

- Điểm 1:

- Điểm 2:

- Điểm 3:

Bài 3: (4,0 điểm)

Gia nhiệt cho 1,5kg không khí trong điều kiện áp suất không đổi p=2,5bar từ t1=200C đến t2=1300C. Xác định:

- Thể tích cuối V2

- Nhiệt lượng Q, biến thiên nội năng U và entanpi I sau khi cấp nhiệt

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

P.TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ĐINH ĐỒNG HIỆP		       VÕ ANH HÀO		         TRẦN ĐÌNH KHOA

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP

Học phần: CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT & TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  18T4	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Đề số 02

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,00 |
|  |  | Tìm độ dày lớp thứ 2 | 2,00 |
|  |  | q=Δti=1nδiλi=t1-t3δ1λ1+δ2λ2 | 0,50 |
|  |  | →δ2=λ2t1-t3q-δ1λ1 | 0,50 |
|  |  | δ2=λ2t1-t3q-δ1λ1=0,0465110-25110-0,250,7 | 0,50 |
|  |  | δ2=0,019m=19mm | 0,50 |
|  | b | Tìm nhiệt độ tiếp xúc giữa 2 lớp | 1,00 |
|  |  | q=t1-t2δ1λ1→t2=t1-qδ1λ1 | 0,50 |
|  |  | t2 =70,70C | 0,50 |
| 2 |  |  | 3,00 |
|  | a | Điểm 1: | 1,00 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  | điểm 1 thuộc vùng hơi quá nhiệt | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  | b | Điểm 2: | 1,00 |
|  |  |  | 0,125 |
|  |  | điểm 2 thuộc vùng hơi bản hòa ẩm | 0,25 |
|  |  | Độ khô | 0,25 |
|  |  |  | 0,125 |
|  |  |  | 0,25 |
|  | c | Điểm 3: | 1,00 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  | điểm 3 thuộc đường lỏng sôi | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
| 3 |  |  | 4,00 |
|  |  | - Thể tích cuối V2 | 1,00 |
|  |  |  | 1,00 |
|  |  | - Nhiệt lượng Q, biến thiên nội năng U và entanpi I sau khi cấp nhiệt | 3,00 |
|  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1,00 |

_______Hết_______