| ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM # TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HCM ********** | COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ********** |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN: THỦY LỰC MÁY THỦY LỰC

HỌC KỲ: II	NĂM HỌC: 2014 – 2015

Khối lớp: 13CĐ - Ô	Ngày thi: ____/_____/____

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không được sử dụng tài liệu)

Đề số 01

Câu 1: (1,5đ)

Chất lỏng được nén trong xylanh ở áp suất 2MN/m2 có thể tích là 2 lít và ở áp suất 3MN/m2 có thể tích là 1990cm3. Tính mô-đun đàn hồi thể tích của chất lỏng này theo đơn vị Mpa

2

h1

1

A+

h2

Câu 2: (2,5đ)

Cho hình vẽ.  Tâm ống đặt trên đường phân giới giữa nước và thủy ngân. Chất 1 là nước, chất 2: thủy ngân có tỉ trọng  Hg = 13,6. Khoảng cách từ mặt phân giới của nước và thủy ngân đến mặt thoáng h1 = 120 mm. Khoảng cách từ tâm ống đến mặt thoáng h2 = 900 mm. Xác định áp suất dư tại tâm ống theo đơn vị at

Câu 3: (1,5đ)

Dòng chảy đầy trong ống  có mặt cắt ngang là một hình vuông  có cạnh  3m. Chiều dài ống là 1000m. Vận tốc chảy trong ống  v = 4m/s. Hệ số ma sát = 0,03. Tính tổn thất năng lượng dọc đường hd của dòng chảy trong ống

v

H

c

c

Câu 4: (1đ)

Dòng chảy ổn định qua lỗ mỏng như hình vẽ. Cho diện tích co hẹp Sc = 3 cm2; hệ số vận tốc  = 0,8; Khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm lỗ  H = 3m. Tính lưu lượng chảy qua lỗ theo đơn vị m3/s

Câu 5: (3,5đ)

Một đường ống gồm 2 đoạn có đường kính khác nhau d1= 60mm, d2=85mm được nối với một bình chứa chất lỏng chảy ổn định.  Ống ngắn bỏ qua tổn thất dọc đường. Nước chảy rối. Cho khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm ống H=2m và hệ số điều chỉnh động năng  = 1. Xác định vận tốc dòng chảy trong đoạn ống có đường kính d1 và d2 , lưu lượng nước chảy ra ngoài

| TRƯỞNG KHOA Nguyễn Ngọc Phương | TRƯỞNG BỘ MÔN Nguyễn Hữu Mạnh | GV RA ĐỀ Kiều Trung Tín |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM # TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HCM ********** | COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ********** |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐỀ SỐ: 01

KHOÁ 2013

Môn thi: THỦY LỰC – MÁY THỦY LỰC

Ngày thi :       /       / 2015

Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

NỘI DUNG

| Nội dung trả lời |  | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 1 (1,5 điểm) | P1=2MN/m2 V1=2l=2dm3=2.10-3m3 P2=3MN/m2 V2=1990 cm3=1990.10-3m3 E=1βp=-V0.dPdV =-2.10-3.(3-2)1990.10-6-2.10-3=200MP | 0,5 0,5 0,5 |
| Câu 2 (2,5 điểm) | δHgγHgγNước⟹γHg=δHg.γNươc=13,6.104=136.103N/m3 | 0,5 |
|  | Gọi P1 áp suất tại mặt phân giới của nước và thủy ngân P1d=-γHg.h1 =-136.103.120.10-3 =-16320N/m2 | 0,5 0,25 |
|  | PA=P1d-γnươc.(h2-h1) =-16320-104900-120.10-3 =-24120N/m2 =-241209,81.104=-0,246 at | 0,5 0,25 0,5 |
| Câu 3 (1,5 điểm) | Ống hình vuông cạnh a = 3m l=1000m V=4m/s λ=0,03 Rh=Sχ=324.3=0,75m | 0,5 |
|  | hd=λl4RhV22g =0,0310004.0,75 422.9,81 =8,16m | 0,5 0,5 |
| Câu 4 (1 điểm) | Sc=3cm2=3.10-4m2 φ=0,8 H=3m Q=Sc.φ.2.g.H =3.10-4.0,8.2.9,81.3 =0,00184 m3/s | 0,5 0,5 |
| Câu 5 (3,5 điểm) | d1=60mm=0,06m d2=85mm=0,085m Áp dụng phương trình Bernoulli cho 2 mặt cắt 1-1 và 2-2. Chọn mặt chuẩn đi qua tâm ống ta được. Z1+P1γ+α1V12.g=Z2+P2γ+α2V22.g+hw Trong đó: Z1=H Z2=0 P1=P2=0 V1=0 Nên: H=V22.g+hw hvô=0,5.V122.g Theo phương trình vi phân liên tục ta có: S1.V1= S2.V2 ⟹ V1=S2S1.V2=d22d12.V2 hvô=0,5.d24d14V222.g hđm= S2S1-12V222.g=d22d12-12V222.g hw=hvô+hđm hw=0,5.d24d14V222.g+d22d12-12V222.g H=V222.g1+0,5.d24d14+d22d12-12 V22=2gH1+0,5.d24d14+d22d12-12 V22=2.9,81.21+0,5.0,08540,064+0,08520,062-12 V2=9,74=3,12 m/s V1=d22d12.V2=0,08520,062.3,12=6,26 m/s Q=V2.S2=V2.π.d224=3,12.π0,08524=0,0177 m3/s | 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 |
| Điểm tổng cộng |  | 10 (Mười điểm) |

|  | TỔ TRƯỞNG RA ĐỀ THI (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Yêu cầu : Tổ trưởng ra đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.