| ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM # TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HCM ********** | COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ********** |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN: THỦY LỰC MÁY THỦY LỰC

HỌC KỲ: II	NĂM HỌC: 2014 – 2015

Khối lớp: 13CĐ - Ô	Ngày thi: ____/_____/____

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không được sử dụng tài liệu)

Đề số 02

Câu 1: (1,5đ)

Chất lỏng có thể tích ban đầu là 15 m3 được nén thêm một áp suất 25at. Mô-đun  dàn hồi thể tích của chất lỏng là 2.109 N/m2. Thể tích chất lỏng sau khi nén giảm đi một lượng là bao nhiêu (Tính theo đơn vị m3)

Câu 2: (2,5đ)

Tâm ống dẫn đặt dưới đường phân giới giữa nước và thuỷ ngân. Khoảng cách từ tâm ống đến mặt phân giới của nước và thủy ngân h1 = 920mm, chênh lệch chiều cao cột thuỷ ngân h2 = 980mm (Hg = 13,6). Tính áp suất dư tại điểm A tâm ống theo đơn vị at

Câu 3: (1,5đ)

Chất lỏng có độ nhớt động học  = 1cm2/s, chảy với vận tốc 1,2m/s trong ống tròn có đường kính  d = 15 mm. Tính Số Reynolds (Re) và xác định là dòng chảy tầng hay chảy rối

Câu 4: (1đ)

Dòng chảy ổn định qua lỗ mỏng như hình vẽ. Diện tích lỗ  S = 5cm2, hệ số lưu lượng  = 0,6;  Khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm lỗ  H = 4m. Tính lưu lượng chảy qua lỗ.

Câu 5: (3,5đ)

Một đường ống gồm 2 đoạn có đường kính khác nhau d1= 50mm, d2=75mm được nối với một bình chứa chất lỏng chảy ổn định.  Ống ngắn bỏ qua tổn thất dọc đường. Nước chảy rối. Cho khoảng cách từ mặt thoáng đến tâm ống H=3m và hệ số điều chỉnh động năng  = 1. Xác định vận tốc dòng chảy trong đoạn ống có đường kính d1 và d2 , lưu lượng nước chảy ra ngoài.

| TRƯỞNG KHOA Nguyễn Ngọc Phương | TRƯỞNG BỘ MÔN Nguyễn Hữu Mạnh | GV RA ĐỀ Kiều Trung Tín |
| --- | --- | --- |

| ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM # TRÖÔØNG CÑKT LYÙ TÖÏ TROÏNG TP. HCM ********** | COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc ********** |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐỀ SỐ: 02

KHOÁ 2013

Môn thi: THỦY LỰC – MÁY THỦY LỰC

Ngày thi :       /       / 2015

Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

NỘI DUNG

| Nội dung trả lời |  | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 1 (1,5 điểm) | V=15 m3 dP=25at=25.9,81.104N/m2 E=2.109 N/m2 E=1βp=-V0.dPdV dV=-V0.dPE =-15.25.9,81.1042.109=200MP | 0,5 0,5 0,5 |
| Câu 2 (2,5 điểm) | δHgγHgγNước⟹γHg=δHg.γNươc=13,6.104=136.103N/m3 | 0,5 |
|  | Gọi P1 áp suất tại mặt phân giới của nước và thủy ngân P1d=γHg.h2 =136.103.980.10-3 =133280N/m2 | 0,5 0,25 |
|  | PA=P1d+γnươc.h1 =133280+104.920.10-3 =142480N/m2 =1424809,81.104=1,45 at | 0,5 0,25 0,5 |
| Câu 3 (1,5 điểm) | d=15mm=15.10-3m V=1,2m/s ν=1 cm2/s=1.10-4m2/s | 0,5 |
|  | Re=V.dν =1,2.15. 10-31.10-4 =180 Vì Re=180<2320 ⟹ Chảy tầng | 0,5 0,5 |
| Câu 4 (1 điểm) | Sc=5cm2=5.10-4m2 μ=0,6 H=3m Q=μ.S.2.g.H =0,6.5.104.2.9,81.4 =0,00266 m3/s | 0,5 0,5 |
| Câu 5 (3,5 điểm) | d1=50mm=0,05m d2=75mm=0,075m Áp dụng phương trình Bernoulli cho 2 mặt cắt 1-1 và 2-2. Chọn mặt chuẩn đi qua tâm ống ta được. Z1+P1γ+α1V12.g=Z2+P2γ+α2V22.g+hw Trong đó: Z1=H Z2=0 P1=P2=0 V1=0 Nên: H=V22.g+hw hvô=0,5.V122.g Theo phương trình vi phân liên tục ta có: S1.V1= S2.V2 ⟹ V1=S2S1.V2=d22d12.V2 hvô=0,5.d24d14V222.g hđm= S2S1-12V222.g=d22d12-12V222.g hw=hvô+hđm hw=0,5.d24d14V222.g+d22d12-12V222.g H=V222.g1+0,5.d24d14+d22d12-12 V22=2gH1+0,5.d24d14+d22d12-12 V22=2.9,81.31+0,5.0,07540,054+0,07520,052-12 V2=11,56=3,4 m/s V1=d22d12.V2=0,07520,052.3,4=7,65 m/s Q=V2.S2=V2.π.d224=7,65.π0,07524=0,0338 m3/s | 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 |
| Điểm tổng cộng |  | 10 (Mười điểm) |

|  | TỔ TRƯỞNG RA ĐỀ THI (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Yêu cầu : Tổ trưởng ra đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.