ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾	‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐỀ SỐ: 01

KHOÁ 2012

Môn thi: ÔTÔ 1

Ngày thi :       /       / 2014

Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

NỘI DUNG

| Nội dung trả lời |  |  | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu 1 (2 điểm) | 1, Bán kính cơ động dọc ρ1 và ngang ρ2 là bán kính các vòng tròn tiếp xúc với các bánh xe và điểm thấp nhất của gầm xe trong mặt phẳng dọc và ngang. Nếu khoảng sáng gầm xe là thông số đặc trưng cho chiều cao của chướng ngại vật mà xe có thể đi qua được thì bán kính cơ động đặc trưng cho chiều dài, chiều rộng và hình dạng của chướng ngại vật mà xe có thể vượt qua được. Nhìn trên hình nếu chướng ngại vật có đường kính theo chiều dọc nhỏ hơn ρ1 hoặc bán kính theo chiều ngang nhỏ hơn ρ2 là xe không vượt qua được. Như vậy bán kính cơ động của xe càng nhỏ thì tính năng cơ động càng cao. |  | 1.0 |
|  | 2, Bán kính cơ động dọc của loại xe 4x2 thường nằm trong giới hạn sau: xe du lịch: loại nhỏ: 2,5 ÷ 3,4 m; loại trung bình: 3,5 ÷ 5,5 m; loại lớn: 5,5 ÷ 8,5 m; xe tải: loại nhỏ: 2,5 ÷ 3,4 m; loại trung bình: 3,5 ÷ 5,5 m; loại lớn: 5,0 ÷ 6,0 m. |  | 0.5 |
|  | 3, |  | 0.5 |
| Câu 2 (2 điểm) | 1, Vẽ hình chú thích đầy đủ bộ vi sai |  | 1.0 |
|  | 2, iVS = Zbđ/Zcđ Zbđ : Số răng của bánh răng bị động Zcđ : Số răng của bánh răng chủ động |  | 0.5 |
|  | 3, Moment quay từ bánh răng chủ động, truyền đến bánh răng bị động, kéo theo bộ vi sai quay. Moment này truyền đến bánh xe chủ động thông qua sự ăn khớp giữa các bánh răng hành tinh với bán trục. Khi ôtô chuyển động trên đường thẳng, các chi tiết trong bộ vi sai như: các bánh răng hành tinh, trục bánh răng vệ tinh hình thành một khớp cứng. Toàn bộ các chi tiết bên trong bộ vi sai đều không hoạt động. Lúc này moment quay của động cơ được phân phối đều ra 2 bánh xe. Do đó tốc độ quay bánh xe 2 bên bằng nhau. Khi ôtô chuyển động trên đường vòng, lực cản chuyển động ở 2 bánh xe không đều nhau. Các bánh răng hành tinh sẽ quay với 2 tốc độ góc khác nhau. |  | 0.5 |
| Câu 3 (4 điểm) | 1, Vẽ hình |  | 1.0 |
|  | 2, *Lực kéo tiếp tuyến Pk: Pk là phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe chủ động theo chiều cùng với chiều chuyển động của ôtô. Điểm đặt của Pk tại tâm của vết tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường: * Lực cản lăn Pf : Lực cản lăn ở các bánh xe trước và sau là : Pf1 = Z1f1; Pf2 = Z2f2 ; Với f1, f2 là hệ số cản lăn ở bánh xe trước và sau . * Mômen cản lăn Mf: Mômen cản lăn của ôtô được tính : Mf = Mf1 + Mf2 = Z1f.rđ +Z2f.rđ Ở đây: Mf1, Mf2 – Mômen cản lăn ở các bánh xe cầu trước và cầu sau. rđ – Bán kính động lực học của bánh xe. |  | 1.0 |
|  | 3, * Lực cản lên dốc Pi : Pi = Gsin * Lực cản không khí : Khi ôtô chuyển động, lực cản không khí xuất hiện bởi các lực khí động học. * Lực cản quán tính Pj: * Lực cản ở móc kéo Pm: Điểm đặt của Pm tại móc kéo, có phương song song với mặt đường và được tính như sau: |  | 1.0 |
|  |  |  | 1.0 |
| Câu 4 (2 điểm) | Giải: α = arctg(0,03) = 1,7180 Phương trình chuyển động: , |  | 1.0 |
|  | = Vậy công suất cần thiết của động cơ lắp trên ô tô vận tải |  | 1.0 |
| Điểm tổng cộng |  |  | 10 (Mười điểm) |

|  | TỔ TRƯỞNG RA ĐỀ THI (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Yêu cầu : Tổ trưởng ra đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾	‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

ĐỀ SỐ: 02

KHOÁ 2012

Môn thi: ÔTÔ 1

Ngày thi :       /       / 2014

Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

NỘI DUNG

| Nội dung trả lời |  |  | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu 1 (2 điểm) | 1, Góc cơ động trước (hoặc sau) là góc giữa mặt đường và đường thẳng đi qua điểm thấp nhất phía trước (hoặc sau) và tiếp xúc với bánh xe . Các thông số này đặc trưng cho khả năng xe có thể vượt qua được chướng ngại vật lớn như đường hào, gò đống, đặc biệt là cầu phà. |  | 1.0 |
|  | 2, Đối với các ô tô hiện nay các góc này thường có các giá trị sau: Xe du lịch có tính năng cơ động thấp: α = 200 ÷ 300; α2 = 150 ÷ 200; Xe tải có tính năng cơ động thấp: α = 400 ÷ 500; α2 = 200 ÷ 400; Xe có tính năng cơ động cao: α ≥ 450 ÷ 500; α2 = 350 ÷ 400; |  | 0.5 |
|  | 3, |  | 0.5 |
| Câu 2 (… điểm) | 1, Vẽ hình chú thích đầy đủ bộ ly hợp |  | 1.0 |
|  | 2, Khi ly hợp ở vị trí đóng Vỏ ly hợp được bắt chặt với bánh đà bằng bulon và cùng quay với bánh đà. Đĩa ép lúc này ép chặt đĩa ma sát vào bánh đà nhờ lò xo (lò xo đang ở trạng thái căng) Khi trục khuỷu động cơ quay sẽ làm bánh đà quay và làm cho đĩa ma sát quay; moayơ của đĩa ma sát được lắp trượt trên trục sơ cấp hộp số nhờ các rãnh then hoa. Như vậy khi đĩa ma sát quay sẽ làm cho trục hộp số quay. |  | 0.5 |
|  | 3, Khi ly hợp ở vị trí mở Dưới tác dụng của lực đạp vào bàn đạp ly hợp, lực được truyền đến đòn mở qua hệ thống dẫn động làm cho càng mở tỳ vào bạc đạn ép. Bạc này sẽ tỳ vào đòn mở, kéo đĩa ép dịch chuyển theo hướng tách đĩa ma sát rời khỏi bánh đà và đĩa ép. Do đó moment quay từ động cơ không được truyền cốt sơ cấp hộp số |  | 0.5 |
| Câu 3 (4 điểm) | 1, Vẽ hình |  | 1.0 |
|  | 2, *Lực kéo tiếp tuyến Pk: Pk là phản lực từ mặt đường tác dụng lên bánh xe chủ động theo chiều cùng với chiều chuyển động của ôtô. Điểm đặt của Pk tại tâm của vết tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường: * Lực cản lăn Pf : Lực cản lăn ở các bánh xe trước và sau là : Pf1 = Z1f1; Pf2 = Z2f2 ; Với f1, f2 là hệ số cản lăn ở bánh xe trước và sau . * Mômen cản lăn Mf: Mômen cản lăn của ôtô được tính : Mf = Mf1 + Mf2 = Z1f.rđ +Z2f.rđ Ở đây: Mf1, Mf2 – Mômen cản lăn ở các bánh xe cầu trước và cầu sau. rđ – Bán kính động lực học của bánh xe. |  | 1.0 |
|  | 3, * Lực cản lên dốc Pi : Pi = Gsin * Lực cản không khí : Khi ôtô chuyển động, lực cản không khí xuất hiện bởi các lực khí động học. * Lực cản quán tính Pj: * Lực cản ở móc kéo Pm: Điểm đặt của Pm tại móc kéo, có phương song song với mặt đường và được tính như sau: |  | 1.0 |
|  | Z1= Gcos-Z2 |  | 1.0 |
| Câu 4 (2 điểm) | 1, Công suất ở bánh xe chủ động khi v = conts, v_td = v , và i = 0 được xác định bởi biểu thức sau: Đặt a= , b= Ta được hệ phương trình sau : Khi v1 = 36 km/h = 10 m/s → 2500 = a.10 + b.103 Khi v1 = 72 km/h = 20 m/s → 7350 = a.20 + b.203 Sau khi giải hệ phương trình trên chúng ta nhận được : a= = 210,84 [N] b== 0,3961 [kg/m] = (210,84 + 0,05 .1000 .9,81 ) . + 0,3916 . )3 = 10,8 [ kW] |  | 1.0 |
|  | 2, = = (210,84 + 1,15 .1000 .2 ) . + 0,3916 . )3 = 35,9 [ kW] |  | 0.5 |
|  | 3, Sx = (2 .b)/(Cx .ρ)= (2 .0,3916)/(0 ,45 .1,25) = 1, 39 [m2] |  | 0.5 |
| Điểm tổng cộng |  |  | 10 (Mười điểm) |

|  | TỔ TRƯỞNG RA ĐỀ THI (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Yêu cầu : Tổ trưởng ra đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.