ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾	‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOÁ 2012

Môn thi: ÔTÔ 1

ĐỀ SỐ: 01

Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

Ngày thi :       /       / 2014

Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 2 điểm)

Hãy trình bày bán kính cơ động dọc và ngang.

Câu 2: ( 2 điểm)

Vẽ hình, trình bày nguyên lý làm việc và tính tỷ số truyền của bộ vi sai.

Câu 3: ( 4 điểm)

Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu sau trong trường hợp ôtô chuyển động lên dốc tăng tốc có kéo móc (xe ôtô 4 bánh cầu sau chủ động ). Yêu cầu vẽ hình, chú thích và thiết lập công thức đầy đủ các đại lượng

Câu 4: ( 2 điểm)

Hãy xác định công suất cần thiết của động cơ lắp trên ô tô vận tải có khối lượng 10500 [kg], chuyển động trên đường có hệ số cản lăn f = 0,01, độ dốc 3%, kéo rơ moóc khối lượng mmk = 5000 [kg], vận tốc chuyển động v = 90 [km/h]. Số liệu cho trước: ηdl =0,8; rd = 450 [mm]; Sx = 4,5m2; Cx= 0,8.

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 01

Ngày       tháng     năm     	Ngày     tháng     năm

TRƯỞNG KHOA	TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)	(Ký, ghi rõ họ và tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾	‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOÁ 2012

Môn thi: ÔTÔ 1

ĐỀ SỐ: 02

Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

Ngày thi :       /       / 2014

Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: ( 1.5 điểm)

Hãy trình bày góc cơ động trước α1 và góc cơ động sau α2.

Câu 2: ( 1.5 điểm)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của bộ ly hợp ma sát khô loại lò xo màng .

Câu 3: ( 4 điểm)

Xác định phản lực thẳng góc từ mặt đường tác dụng lên bánh xe tại cầu trước trong trường hợp ôtô chuyển động lên dốc tăng tốc có kéo móc (xe ôtô 4 bánh cầu sau chủ động ) . Yêu cầu vẽ hình, chú thích và thiết lập công thức đầy đủ các đại lượng

Câu 4: ( 3 điểm)

Cho một ôtô con chuyển động trên đường nằm ngang và trong điều kiện không có gió với các thông số sau : Cx = 0,45 ; = 1,25 [kg/m3 ]; m = 1000 [kg] ; δ = 1,15. Ở vận tốc chuyển động ổn định V1 = 36 [km/h] thì công suất ở các bánh xe chủ động là Nk1= 2,5 [kW]  và vận tốc V2 = 72 [km/h] thì  công suất ở các bánh xe chủ động là Nk2 = 7,35 [kW]. Hãy xác định :

- Công suất ở các bánh xe chủ động Nk khi ôtô chuyển động lên dốc với vận tốc V = 50 [km/h] và độ dốc S = 5%.

- Công suất ở các bánh xe chủ động khi chuyển động trên đường nằm ngang nếu ở V = 50 [km/h] và gia tốc chuyển động a= 2 [m/s2].

- Diện tích cản chính diện Sx.

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên HSSV:……………………….… Phòng thi: …………. Số báo danh:………………

ĐỀ SỐ: 02

Ngày       tháng     năm     	Ngày     tháng     năm

TRƯỞNG KHOA	TỔ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)	(Ký, ghi rõ họ và tên)