PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

| Học phần: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. Bài số : 9 Tên bài: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA | Lớp: …………………………………….. Tên: …………………………………….. …………………………………….. Ngày ….. / ……/ …….. |
| --- | --- |

  - . Đánh lửa lập trình.

    - Cấu tạo chung: ( chú thích tên các bộ phận)

3

2

1

1:……………………..           6…………….

2:……………………. .          7……………

3:…………………… .            8……………

4……………………..	9…………………….

5………………………	10…………………..

- Bộ tạo tín hiệu NE, G (cảm biến)

Nguyên lý hoạt động chung

Bộ phận chính của cảm biến là ………….., một nam châm vĩnh cửu và ……………. dùng để khép mạch từ có số răng tùy loại ………...  Khi cựa răng của ………. không nằm đối diện …………, thì ………….. đi qua cuộn dây cảm ứng sẽ có giá trị thấp vì khe ………….. lớn nên có từ trở cao. Khi một ………….. đến gần cực từ của cuộn dây, khe hở không khí giảm dần khiến ……………….. tăng nhanh. Như vậy, nhờ sự biến thiên từ thông, trên cuộn dây sẽ xuất hiện mộ sức …………... Khi cựa răng rotor đối diện với cực từ của cuộn dây, từ thông đạt giá trị …………. nhưng điện áp ở hai đầu cuộn dây bằng không. Khi cựa răng rotor di chuyển ra khỏi cực từ, thì khe hở không khí tăng dần làm từ thông ………….. sinh ra một sức điện động theo chiều ngược lại.

NE

G

Engine ECU

G-

G

NE

1800CA

Tín hiệu NE

Tín hiệu G

Hình 9.5: …………………………………

- Bobine đánh lửa.

Hình 9.7 …………………………..

- Dòng điên chạy trong cuộn sơ cấp: Đúng với thời điểm ……….. ECU phát ra 1 tín hiệu điện áp (IGT) điều khiển cho …………. làm việc. dòng điện chạy từ ắc quy qua …………… đánh lửa vào ……………….. Kết quả tạo ra từ thông trong lỗi thép.

- Ngắt dòng sơ cấp: khi …………… tiếp tục quay, ………… nhanh chóng ngắt dòng sơ cấp đúng vào thời điểm ………………. của đông cơ.

Kết quả là từ thông trong lỗi thép bị mất đột ngột, lúc này trong cuộn thứ cấp sinh ra 1 sức điện động cảm ứng từ ………………….Kv, điện thế này phóng qua khe hở của ……….

Dòng sơ cấp ………. và sự ngắt dòng sơ cấp càng …………. thì điện thế thứ cấp càng lớn.

Hình 9.8  …………………………….

    - Nguyên lý làm việc.

- Sơ đồ nguyên lý.

1

3

2

Hình 9.9  sơ đồ nguyên lý.

1…………

2…………..

3……………

- Nguyên lý hoạt động.

Hình 9.10 Nguyên lý hoạt động.

ECU động cơ xác định …………… dựa vào tín hiêu …………. và các tín hiệu từ cảm biến khác. ECU sẽ gửi 1 tín hiệu điện áp ………. đến ………. đánh lửa, lúc này có dòng chạy trong cuôn sơ cấp, sau ………. ngắt đó tín hiệu IGT lúc này có sự biến thiên lớn của ……………… trong cuôn thứ cấp do đó sinh ra 1 sức điện động cảm ứng cao áp trong cuộn ……….. Dòng cao áp này sẽ sinh ra tia lửa tại ………….. làm đốt cháy …………………………. trong buồng đốt của động cơ.