Chương 1

Câu 1    Xác định trị số điện trở có các vòng màu sau  (2đ)

- Đỏ – Đỏ  -  Bạc  - Bạc

- Nâu -  Xám -  Cam – Bạc

- Vàng -  Tím -  Cam -  Vàng kim

- Nâu -  Đen - Đen -  Vàng kim

Câu 2    Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau  (2đ)

- 47   ±  1%

- 3,9K  ±  5%

- 750K  ±  10%

- 12M  ±  10%

Câu 3    Cho 2 tụ có trị số 50F/25v ghép nối tiếp nhau. Tính điện dung và điện áp làm việc tương đương (2đ)

Câu 4: (2đ)

a/   Xác định vòng màu (5 vòng màu) các điện trở có trị số sau  :

b/ Xác định các thông số của các tụ điện sau:

102J/100WV ; 684K/1KV ;  .47J/ 63V ; .01K / 200WV

Chương 2

Câu 1: Trình bày nguyên lý làm việc của diode trong hai trường hợp phân cực ngược và phân cực thuận ?(2,5đ)

Câu 2: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng 2 diode? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?(2,5đ)

Câu 3: Vẽ và Phân tích hoạt động mạch chỉnh lưu tòan kỳ dùng  diode  cầu? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ?(2,5đ)

Câu 4: Vẽ ký hiệu và trình bày đặc điểm ứng dụng của diode zener và diode phát quang? (2,5đ)

Chương 3

Câu 1. Cho sơ đồ mạch hình 1. Tính điện áp phân cực tại chân B của transistor (VB).

Câu 2. Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau

Xác định điểm tĩnh Q & vẽ đường tải tĩnh. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 200	 (3đ)

Câu 3 Trình bày các trạng thái làm việc của Transistor?

Câu 4 Cho sơ đồ mạch sau

Cho  = 100 , chất liệu Silic. Xác định điểm tĩnh Q. Tính công suất tiêu tán của Transistor

Câu 5 Cho sơ đồ mạch khuếch đại sau

Xác định điểm tĩnh Q. Biết Trans làm bằng chất liệu Si có hệ số khuếch đại là 100

Chương 4: THYRISTOR

Câu 1: Trình bày điểm khác nhau về cấu tạo, ký hiệu giữa SCR và Diode?

Câu 2: Hãy nêu các cách kích dẫn Triac?

Câu 3: Hãy trình bày cấu tạo và ký hiệu của Diac?

Câu 4:  Trình bày 2 phương pháp ngắt SCR khi SCR đã mở?

BỔ SUNG

Câu 1:

Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển

độ sáng bóng đèn tròn dùng SCR?

Câu 2: (3đ)

Trình bày nhiệm vụ linh kiện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển tốc độ động cơ dùng triac?

M