VỚI ARDUINO, LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TRỞ NÊN ĐƠN GIẢN

NGUYỄN MINH ĐỨC

KHOA CNKT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

1-Arduino là gì?

Arduino là công cụ có thể cảm nhận và điều khiển các thiết bị xung quanh chúng ta. Arduino là một mạch điện bao gồm  IC vi xử lý Atmel, các đầu vào/đầu ra ... Arduino được thiết kế năm 2005 tại Ý do giáo sư Massino Banzi tại trường Interaction Design Instistute Ivrea (IDI).

Ưu điểm:

- Arduino có nhiều bo mạch và giá thành rẻ. Ví dụ Arduino pro mini 75.000đ, Arduino Uno R3 có giá 180.000đ, Arduino Mega 2560 R3 có giá 285.000đ.

- Mã nguồn mở không phải mất tiền mua. Giao tiếp máy tính qua cổng USB. Chương trình thiết kế được tải từ máy tính vào bo mạch không cần mạch nạp.

- Ngôn ngữ đễ học ( giống như C). Nhiều hàm có sẵn để sử dụng. Nhiều ví dụ minh họa.

- Có thể dễ dàng phát triển nhiều chức năng hơn qua các bo mạch mở rộng có tên là Shields.

- Cộng đồng năng động của người sử dụng, vì vậy có rất nhiều người có thể giúp ta.

- Tài liệu phong phú

Arduino gồm 2 phần chính:

-Phần cứng: Mạch vi xử lý mã nguồn mở Arduino

-Phần mềm: Trình soạn thảo trong mô trường phát triển tích hợp (Intergrated Development Environment)  chạy  trên Window, Macintosh và Linux.

2-PHẦN CỨNG

- Arduino Uno là Board mạch rất phổ biến trong các dòng Arduino hiện nay, phiên bản Uno là Revision 3 (Arduino Uno R3) là phiên bản mới nhất hiện giờ

Mặt trước                                                          Mặt sau

Hình 1 mạch Arduino Uno

Thông số kỹ thuật:

| Chip điều khiển chính | ATmega328 |
| --- | --- |
| Nguồn nuôi mạch | 5V |
| Nguồn ngoài( cắm từ giắc tròn DC) | 7-9 V |
| Số chân Digital | 14 (hỗ trợ 6 chân PWM) |
| Số chân Analog | 6 |
| Dòng ra trên chân digital | tối đa 40 mA |
| Dòng ra trên chân 3.3V | 50 mA |
| Dung lượng bộ nhớ Flash | 32 KB (ATmega328) |
| SRAM | 2 KB |
| EEPROM | 1 KB |
| Tốc độ | 16 MHz |

Arduino UNO R3 có thể được cấp nguồn 5V thông qua cổng USB hoặc cấp nguồn ngoài thông qua Adaptor với điện áp khuyên dùng là 7-12V DC và giới hạn là 6-20V. Thường thì nên cấp nguồn bằng pin 9V là hợp lý nhất nếu không có sẵn nguồn từ cổng USB.

Nếu cấp nguồn vượt quá ngưỡng giới hạn như trên sẽ làm hỏng Arduino UNO R3.

GND (Ground): cực âm của nguồn điện cấp cho Arduino UNO. Khi dùng các thiết bị sử dụng những nguồn điện riêng biệt thì những chân này phải được nối với nhau.

5V: cấp điện áp 5V đầu ra. Dòng tối đa cho phép ở chân này là 500mA.

3.3V: cấp điện áp 3.3V đầu ra. Dòng tối đa cho phép ở chân này là 50mA.

Vin (Voltage Input): Để cấp nguồn ngoài cho Arduino UNO, nối cực dương của nguồn với chân này và cực âm của nguồn với chân GND.

IOREF: Điện áp hoạt động của vi điều khiển trên Arduino UNO có thể được đo ở chân này. Nó có thể luôn là 5V. Không được lấy nguồn 5V từ chân này để sử dụng bởi chức năng của nó không phải là cấp nguồn.

RESET: Khi nhấn nút Reset trên board để Reset vi điều khiển tương đương với việc chân Reset được nối với GND qua 1 điện trở 10KΩ.

Các chân vào ra của Arduino Uno R3:

Arduino UNO R3 có 14 chân digital dùng để đọc hoặc xuất tín hiệu. Chúng chỉ có 2 mức điện áp là 0V và 5V với dòng vào/ra tối đa trên mỗi chân là 40mA. Ở mỗi chân đều có các điện trở pull-up từ được cài đặt ngay trong vi điều khiển ATmega328 (mặc định thì các điện trở này không được kết nối).

Một số chân digital có các chức năng đặc biệt như sau:

2 chân Serial 0 (RX) và 1 (TX): dùng để gửi (Transmit – TX) và nhận (Receive – RX) dữ liệu TTL Serial. Arduino Uno có thể giao tiếp với thiết bị khác thông qua 2 chân này. Kết nối bluetooth có thể nói là kết nối Serial không dây. Nếu không cần giao tiếp Serial bạn không nên sử dụng 2 chân này nếu không cần thiết

Chân PWM (~): 3, 5, 6, 9, 10, và 11: Cho phép bạn xuất ra xung PWM với độ phân giải 8bit (giá trị từ 0 → 28-1 tương ứng với 0V → 5V) bằng hàm analogWrite(). Nói một cách đơn giản, ta có thể điều chỉnh được điện áp ra ở chân này từ mức 0V đến 5V thay vì chỉ cố định ở mức 0V và 5V như những chân khác.

Chân giao tiếp SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK).  Ngoài các chức năng thông thường, 4 chân này còn dùng để truyền phát dữ liệu bằng giao thức SPI với các thiết bị khác.

LED 13: trên Arduino UNO có 1 đèn led màu cam (kí hiệu chữ L). Khi bấm nút Reset, bạn sẽ thấy đèn này nhấp nháy để báo hiệu. Nó được nối với chân số 13. Khi chân này được người dùng sử dụng, LED sẽ sáng.

Arduino UNO có 6 chân analog (A0 → A5) cung cấp độ phân giải tín hiệu 10bit để đọc giá trị điện áp trong khoảng 0V → 5V. Với chân AREF trên board, ta có thể để đưa vào điện áp tham chiếu khi sử dụng các chân analog. Tức là nếu cấp điện áp 2.5V vào chân này thì ta có thể dùng các chân analog để đo điện áp trong khoảng từ 0V  → 2.5V với độ phân giải vẫn là 10bit.

Đặc biệt, Arduino UNO có 2 chân A4 (SDA) và A5 (SCL) hỗ trợ giao tiếp I2C/TWI với các thiết bị khác.

- Mạch mở rộng (Shield):

Mạch được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ chuyên biệt, được gắn chồng lên mạch chính.

Hình2  Mạch mở rộng led 7 đoạn                        Hình3  Mạch mở rộng động cơ

Hình4  Mạch mở rộng LCD                                 Hình5 Mạch mở rộng cảm biến

Hình6 Mạch mở rộng CNC                                       Hình7  Mạch mở rộng rơle

3-PHẦN MỀM:

Hình 8  là một ví dụ về trình soạn thảo IDE của Arduino điều khiển 4 rơle đóng cắt cho 4 đèn công suất.

Trên thanh thực đơn có : File, Edit, Sketch, Tools, Help File : Mở các tập tin, lưu, nạp chương trình…

Edit: Cắt , dán, sao chép…

Sketch:Kiểm tra,Biên dịch, mở thư viện…

Tools:Chọn  loại mạch, cổng USB, hiển thị nối tiếp…

Help: Tài liệu tham khảo

Phần cuối của trình soạn thảo hiển thị kết quả việc kiểm tra chương trình có lỗi hay không, dung lượng bộ nhớ bị chiếm, cổng USB đang sử dụng… 
								        Hình8  Trình soạn thảo IDE

Hình 9 hiển thị các ví dụ mẫu để người học tham khảo như:

-Điều khiển các ngõ vào, ngõ ra số và tương tự.

-Giao tiếp nối tiếp.

-Nhận tín hiệu từ cảm biến

-Hiển thị màn hình LCD

-Giao tiếp với bàn phím

-Giao tiếp với chuột

-Điều khiển động cơ bước

-Điều khiển động cơ servo

-Điều khiển âm thanh

-Điều khiển rô bô

-Kết nối wifi

-Kết nối Ethernet

-Điều khiển máy CNC tự thiết kế

…

Hình9  Ví dụ mẫu

Ngoài ra trình soạn thảo IDE còn cho phép cài đặt các tập tin thư viện mới do cộng đồng người dùng viết ra.

- Chương trình điều khiển đèn nối vào chân 13 sáng tắt 1 giây:

void setup() {		// hàm khởi tạo ban đầu.

pinMode(13, OUTPUT); 	// đặt chân 13 là ngõ ra.

}

void loop() {			// hàm vòng lặp, chương trình sẽ lặp đi lặp lại không ngừng

digitalWrite(13, HIGH);   // Đặt chân 13 ở mức cao (Đèn led sáng)

delay(1000);              	// chờ 1 giây

digitalWrite(13, LOW);    // Đặt chân 13 ở mức thấp (Đèn led tắt)

delay(1000);              	// chờ 1 giây

}

- Chương trình điều khiển tốc độ động cơ bước bằng biến trở nối vào chân A0:

include <Stepper.h>					//  gọi hàm điều khiển động cơ bước

const int stepsPerRevolution = 200;  		//chọn độ phân giải là 200

Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11); //chọn chân điều khiển động cơ bước  là 8,9,10,11

int stepCount = 0;  					//số bước đã thưc hiện

void setup() {						//không làm gì cả

}

void loop() {						//vòng lặp

int sensorReading = analogRead(A0);  		//đọc giá trị biến trở nối vào chân A0

int motorSpeed = map(sensorReading, 0, 1023, 0, 100); //giới hạn trong khoảng 0-100

if (motorSpeed > 0) {				//đặt tốc độ động cơ

myStepper.setSpeed(motorSpeed);

myStepper.step(stepsPerRevolution / 100); 	//mỗi bước là 1/100 độ phân giải

}

}

c- Python

Người dùng có thể tạo ra một giao diện riêng  để điều khiển mạch Arduino bằng cách kết hợp với phần mềm Python. Phần mềm này  chạy trên nền Window hoặc Linux. Sau đây là giao diện điều khiển độ sáng 2 đèn Led và 1 động cơ Servo RC. Nhấn chọn DEN1. Đèn 1 nối vào chân 11 mạch Arduino sẽ sáng. Nhấn DEN1 lần thứ 2, Đèn 1 tắt. Nhấn chọn DEN2. Đèn 2 nối vào chân 10 sẽ sáng. Nhấn DEN2 lần thứ 2, Đèn 2 tắt. Kéo thanh trượt sang phải, tốc độ động cơ Servo RC  nối vào chân 8 sẽ chạy nhanh dần.

Hình10  Giao diện điều khiển 2 đèn Led và 1 động cơ Servo RC

Chương trình nạp cho Arduino:

#include <Servo.h>

Servo myServo;

byte servoPin = 8;

byte servoMin = 10;

byte servoMax = 170;

byte servoPos = 0;

byte newServoPos = servoMin;

const byte numLEDs = 2;

byte ledPin[numLEDs] = {10, 11};

byte ledStatus[numLEDs] = {0, 0};

const byte buffSize = 40;

char inputBuffer[buffSize];

const char startMarker = '<';

const char endMarker = '>';

byte bytesRecvd = 0;

boolean readInProgress = false;

boolean newDataFromPC = false;

char messageFromPC[buffSize] = {0};

unsigned long curMillis;

unsigned long prevReplyToPCmillis = 0;

unsigned long replyToPCinterval = 1000;

void setup() {

Serial.begin(9600);

for (byte n = 0; n < numLEDs; n++) {

pinMode(ledPin[n], OUTPUT);

digitalWrite(ledPin[n], HIGH);

}

delay(500);

for (byte n = 0; n < numLEDs; n++) {

digitalWrite(ledPin[n], LOW);

}

myServo.attach(servoPin);

moveServo();

Serial.println("<Arduino is ready>");

}

void loop() {

curMillis = millis();

getDataFromPC();

switchLEDs();

moveServo();

}

void getDataFromPC() {

if(Serial.available() > 0) {

char x = Serial.read();

if (x == endMarker) {

readInProgress = false;

newDataFromPC = true;

inputBuffer[bytesRecvd] = 0;

parseData();

}

if(readInProgress) {

inputBuffer[bytesRecvd] = x;

bytesRecvd ++;

if (bytesRecvd == buffSize) {

bytesRecvd = buffSize - 1;

}

}

if (x == startMarker) {

bytesRecvd = 0;

readInProgress = true;

}

}

}

void parseData() {

char * strtokIndx;

strtokIndx = strtok(inputBuffer,",");

ledStatus[0] = atoi(strtokIndx);

strtokIndx = strtok(NULL, ",");

ledStatus[1] = atoi(strtokIndx);

strtokIndx = strtok(NULL, ",");

newServoPos = atoi(strtokIndx);

}

void replyToPC() {

if (newDataFromPC) {

newDataFromPC = false;

Serial.print("<LedA ");

Serial.print(ledStatus[0]);

Serial.print(" LedB ");

Serial.print(ledStatus[1]);

Serial.print(" SrvPos ");

Serial.print(newServoPos);

Serial.print(" Time ");

Serial.print(curMillis >> 9);

Serial.println(">");

}

}

void switchLEDs() {

for (byte n = 0; n < numLEDs; n++) {

digitalWrite( ledPin[n], ledStatus[n]);

}

}

void moveServo() {

if (servoPos != newServoPos) {

servoPos = newServoPos;

myServo.write(servoPos);

}

}

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Michael Margolis. Arduino cook book. 2011

- http://forum.arduino.cc/index.php?topic=271097.0