ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: THỰC TẬP ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN

Lớp : 16CĐ Khoá : 2016

Họ và tên giảng viên :   Nguyễn Minh Đức

Năm học:    2017-2018

Quyển số:.......

| Giáo án số:1 | Thời gian thực hiện: 06/09/2017 Bài học trước:......................................................... Thực hiện từ ngày 06/09/2017 đến ngày 06/09/2017 |
| --- | --- |

Tên bài:    RÁP MẠCH CẢM BIẾN TỪ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Kết nối và điều khiển được cảm biến từ

  - Nhận dạng được cảm biến từ

  - Hiểu được các chế độ làm việc

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Cảm biến từ  TL-Q2MC1

- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V

- Transistor NPN, điện trở 10k, điốt 1A

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối

- Nguồn 24VDC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Cảm biến từ | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Khảo sát cấu tạo cảm biến từ Bước 2: Nguyên lý hoạt động Bước 3: Đặc tính kỹ thuật Bước 4: Sơ đồ đấu dây Bước 5: Ráp mạch phát hiện vị trí không Bước 6: Ráp mạch hạn chế hành trình Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Kiểm tra | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Ráp mạch cảm biến chuyển động |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/09/2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:2 | Thời gian thực hiện: 06/09/2017 Bài học trước: Cảm biến từ Thực hiện từ ngày 06/09/2017 đến ngày 06/09/2017 |
| --- | --- |

Tên bài:    RÁP MẠCH CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Kết nối và điều khiển được cảm biến chuyển động

  - Nhận dạng được cảm biến chuyển động

  - Hiểu được các chế độ làm việc

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Cảm biến chuyển động

- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V

- Transistor NPN, điện trở 10k, điốt 1A

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối

- Nguồn 24VDC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Cảm biến chuyển động | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Khảo sát cấu tạo cảm biến chuyển động Bước 2: Nguyên lý hoạt động Bước 3: Đặc tính kỹ thuật Bước 4: Sơ đồ đấu dây Bước 5: Ráp mạch chiếu sáng Bước 6: Ráp mạch chống trộm Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Kiểm tra | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Ráp mạch đo nhiệt độ |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/09/2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:3 | Thời gian thực hiện: 06/09/2017 Bài học trước: Cảm biến chuyển động Thực hiện từ ngày 06/09/2017 đến ngày 06/09/2017 |
| --- | --- |

Tên bài:    RÁP MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Kết nối và điều khiển được cảm biến nhiệt độ

  - Nhận dạng được cảm biến nhiệt độ

  - Hiểu được các chế độ làm việc

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Cảm biến nhiệt độ  K3MA

- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V

- Sen sor nhiệt

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối

- Nguồn 24VDC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Cảm biến nhiệt độ K3MA | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Đọc và phân biệt ký hiệu Bước 2: Đọc đặc tính kỹ thuật của máy đo,tín hiệu vào,ra Bước 3: Kết nối tín hiệu đầu vào Bước 4: . Đọc giá trị hiển thị trên đồng hồ và các bước lập trình Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Kiểm tra | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Ráp mạch cảm biến quang |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/09/2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:4 | Thời gian thực hiện: 06/09/2017 Bài học trước: Cảm biến nhiệt độ Thực hiện từ ngày 06/09/2017 đến ngày 06/09/2017 |
| --- | --- |

Tên bài:    RÁP MẠCH CẢM BIẾN QUANG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Kết nối và điều khiển được cảm biến quang

  - Xác định được loại cảm biến

  - Phân biệt được cảm biến thu phát

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Cảm biến quang

- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V

- Transistor NPN, điện trở 10k, điốt 1A

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối

- Nguồn 24VDC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Cảm biến quang | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Nguyên lý hoạt động Bước 2: Kiểm tra led thu, led phát Bước 3: Ráp mạch điện Bước 4: Kiểm tra mạch Bước 5: Chạy thử Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Kiểm tra | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Ráp mạch cảm biến chuyển động |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/09/2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:5 | Thời gian thực hiện: 06/09/2017 Bài học trước: Cảm biến quang Thực hiện từ ngày 06/09/2017 đến ngày 06/09/2017 |
| --- | --- |

Tên bài:    RÁP MẠCH ĐO TẦN SỐ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Kết nối và điều khiển được máy đo tần số

  - Đọc được đặc tính máy đo

  - Kết nối với cảm biến để đo tốc độ động cơ

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Máy đo tần số  K3MA-F

- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V

- Sen sor quang

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối

- Nguồn 24VDC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Máy đo tần số K3MA-F | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Đọc và phân biệt ký hiệu Bước 2: Đọc đặc tính kỹ thuật của máy đo,tín hiệu vào,ra Bước 3: Lập trình cài đặt Bước 4: Kết nối với cảm biến để đo tốc đ Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Kiểm tra | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Ráp mạch cảm biến mực chất lỏng |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/09/2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:6 | Thời gian thực hiện: 06/09/2017 Bài học trước:......................................................... Thực hiện từ ngày 06/09/2017 đến ngày 06/09/2017 |
| --- | --- |

Tên bài:    RÁP MẠCH CẢM BIẾN MỰC CHẤT LỎNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Kết nối và điều khiển được cảm biến mực chất lỏng

  - Xác định được cảm biến mực chất lỏng

  - Hiểu được các chế độ làm việc

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Cảm biến mực chất lỏng   61F-G1

- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V

- Transistor NPN, điện trở 10k, điốt 1A

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối

- Nguồn 24VDC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Cảm biến mực chất lỏng 61F-G1 | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Đọc và phân biệt ký hiệu cảm biến mức chất lỏng Bước 2: Nguyên lý hoạt động Bước 3: Đặc tính kỹ thuật Bước 4: Sơ đồ đấu dây Bước 5: Ráp mạch Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Kiểm tra | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Ráp mạch cảm biến đo dòng và áp |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/09/2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:7 | Thời gian thực hiện: 06/09/2017 Bài học trước: Ráp mạch cảm biến mực chất lỏng Thực hiện từ ngày 06/09/2017 đến ngày 06/09/2017 |
| --- | --- |

Tên bài:    RÁP MẠCH ĐO DÒNG VÀ ÁP

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Kết nối và điều khiển được máy đo dòng và áp

  - Đọc được đặc tính máy đo

  - Kết nối với tín hiệu vào

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Máy đo   K3MA-J

- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V

- Sen sor quang

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối

- Nguồn 24VDC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Máy đo K3MA-J | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Đọc và phân biệt ký hiệu Bước 2: Đọc đặc tính kỹ thuật của máy đo,tín hiệu vào,ra Bước 3: Lập trình cài đặt Bước 4: Kết nối với tín hiệu đo Bước 5: Cài đặt các thông số Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Kiểm tra | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Ráp mạch cảm biến vị trí |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/09/2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:8 | Thời gian thực hiện: 06/09/2017 Bài học trước:......................................................... Thực hiện từ ngày 06/09/2017 đến ngày 06/09/2017 |
| --- | --- |

Tên bài:    RÁP MẠCH CẢM BIẾN VỊ TRÍ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Kết nối và điều khiển được cảm biến vị trí

  - Nhận dạng được cảm biến vị trí

  - Hiểu được các chế độ làm việc

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Cảm biến vị trí  E6B2-CWZ6C

- Rơ le trung gian 24V, đèn báo 220V

- Transistor NPN, điện trở 10k, điốt 1A

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối

- Nguồn 24VDC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Khảo sát cấu tạo Cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C Bước 2: Nguyên lý hoạt động Bước 3: Đặc tính kỹ thuật Bước 4: Sơ đồ đấu dây Bước 5: Khảo sát cấu tạo đồng hồ đo MP5W-4N Bước 6: Đặc tính kỹ thuật Bước 7: Sơ đồ đấu dây Bước 8: Lưu đồ cài đặt thông số 0 Bước 9: Lưu đồ cài đặt thông số 1 Bước 10: Chế độ hoạt động mode 1 Bước 11: Chế độ hoạt động mode 13 Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và Trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Kiểm tra | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Ráp mạch cảm biến báo khói |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/09/2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:9 | Thời gian thực hiện: 06/09/2017 Bài học trước: Cảm biến vị trí Thực hiện từ ngày 06/09/2017 đến ngày 06/09/2017 |
| --- | --- |

Tên bài:    RÁP MẠCH CẢM BIẾN BÁO KHÓI

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Ráp  được cảm biến khói

  - Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

  - Làm được mạch in

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Linh kiện theo sơ đồ

- Đồng hồ VOM.

- Dây nối

- Nguồn 24VDC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Cảm biến báo khói | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Khảo sát cảm biến khói FDK 246 Bước 2: Khảo sát sơ đồ mạch cảm biến khói Bước 3: Vẽ mạch in Bước 4: Kiểm tra linh kiện. Bước 5: Ráp linh kiện lên mạch in Bước 6: Kiểm tra hoạt động Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Kiểm tra | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Kiểm tra |  | 5’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/09/2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức