ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: THỰC TẬP SỬA CHỮA PHẦN ĐIỆN MÁY CNC

Lớp : 16 CĐ ĐTCN1  Khoá : 2016

Họ và tên giảng viên :   Nguyễn Minh Đức

Năm học:    2018-2019

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 08/03/2019 Bài học trước: Thực hiện từ ngày 08/03/2019 đến ngày 08/03/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA BẰNG BIẾN TẦN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

  - Ráp được mạch biến tần

  - Đo dạng sóng, điện áp, dòng điện  trên tải

  - Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây

  - Mô phỏng được hoạt động của mạch bằng chương trình mô phỏng Psim

  - Nối dây mạch  biến tần

  - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Chỉnh được các thông số cơ bản

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Biến tần Omron 3G3JV hoặc  MITSUBISHI FR-D700

- Phần mềm mô phỏng Psim

- Máy hiện sóng, Máy tính

- Đồng hồ V,A

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Biến tần Omron 3G3JV | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Vẽ mạch biến tần bằng Mosfet theo sơ đồ Bước 2: Chỉnh các bộ nguồn điện áp Bước 3: Vẽ đồ thị của mạch biến tần bằng Mosfet. Bước 4: Chỉnh tần số dao động của sóng mang Triangular là 180, quan sát dạng điện áp V1 Bước 5: Tương tự, quan sát dạng điện áp V_3, V_5 và V_2, V_6, V_4 Bước 6: Giải thích hoạt động của mạch Bước 7: So sánh họat động của mạch với bảng Bước 8: Quan sát mặt điều khiển của bộ biến tần Bước 9: Tra cứu tên gọi và công dụng của các phím nhấn, đèn chỉ thị: Bước 10: Khảo sát sơ đồ đấu dây Bước 11: Trình tự cài đặt các thông số Bước 12: Chỉnh tần số Bước 13: Điều chỉnh chế độ đa chức năng ( Multi function ) Bước 14: Điều chỉnh thông số n03 ở mức 2 ( cho phép ngõ vào điều khiển tần số có điện áp 0 -10 V ) Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Nghe và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Sử dụng máy hiện sóng - Vẽ đồ thị của mạch biến tần bằng Mosfet - Trình tự cài đặt các thông số - Chỉnh tần số | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của biến tần - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Điều khiển động cơ bước |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08/03/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 09/03/2019 Bài học trước: Điều khiển động cơ KĐB 3 pha bằng biến tần Thực hiện từ ngày 09/03/2019 đến ngày 09/03/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Điều khiển được động cơ bước

    - Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

    - Làm được mạch in

    - Điều khiển được động cơ bước quay thận, nghịch

    - Điều khiển được tốc độ động cơ bước

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

    - Linh kiện theo sơ đồ  mạch

    - Động cơ bước 24VDC

    - Máy hiện sóng

    - Đồng hồ V,A

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Động cơ bước | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Khảo sát sơ đồ Điều khiển động cơ bước Bước 2: Vẽ mạch in Bước 3: Kiểm tra linh kiện. Bước 4: Ráp linh kiện lên mạch in. Bước 5: Kiểm tra sự chắc chắn của các mối hàn Bước 6: Thử mạch Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu | Nghe và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Sử dụng máy hiện sóng - Kiểm tra mạch in - Kiểm tra linh kiện - Sơ đồ đấu dây | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của mạch điều khiển động cơ bước - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Điều khiển động cơ servo |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09/03/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 15/03/2019 Bài học trước: Điều khiển động cơ bước Thực hiện từ ngày 15/03/2019 đến ngày 15/03/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Điều khiển được động cơ SERVO

    - Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

    - Làm được mạch in

    - Điều khiển được động cơ bước quay thận, nghịch

    - Điều khiển được tốc độ động cơ

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

    - Linh kiện theo sơ đồ  mạch

    - Động cơ Servo

    - Máy hiện sóng

    - Đồng hồ V,A

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Động cơ Servo | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Khảo sát cấu trúc bên ngoài driver điều khiển động cơ servo Bước 2: Khảo sát cách đấu dây driver điều khiển động cơ servo Bước 3: Khảo sát sơ đồ nối dây Encoder . Bước 4: Khảo sát sơ đồ nối dây động cơ Servo Bước 5: Khảo sát sơ đồ nối dây ngõ vào và ngõ ra của driver động cơ Servo Bước 6: Khảo sát lưu đồ cài đặt Bước 7: Chạy thử Bước 8: Chạy chế độ kiểm tra vị trí Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát Đặt vấn đề, quan sát Làm mẫu | Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Sử dụng máy hiện sóng - Cách đấu dây driver điều khiển động cơ servo - Sơ đồ nối dây Encoder . - Sơ đồ đấu dây động cơ Servo | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của bộ điều khiển động cơ Servo - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Cấu trúc máy tiện EDU VR1 |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15/03/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện: 16/03/2019 Bài học trước: Điều khiển động cơ Servo Thực hiện từ ngày 16/03/2019 đến ngày 16/03/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     CẤU TRÚC MÁY TIỆN EDU VR1

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Xác định được vị trí các thiết bị trong máy tiện EDU VR1.

- Đọc được các thông số của thiết bị.

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

    - Máy tiện CNC

    - Máy hiện sóng

    - Đồng hồ V,A

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Máy tiện CNC | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Tổng quan Bước 2: Phần cơ Bước 3: Phần điện. 1.Khối nguồn 2.Khối điều khiển động cơ Servo 3.Khối điều khiển động cơ trục chính 4.Bộ điều khiển 5.Khối vào ra 6.Khối cảm biến dao 7.Khối cảm biến vị trí trục X, Z 8.Khối giao tiếp I/O 9.Khối tạo lỗi 10.Khối vào ra 11.Đèn chiếu sáng và đèn báo Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Sử dụng máy hiện sóng - Kiểm tra mạch in - Kiểm tra các khối - Sơ đồ đấu dây | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của máy tiện CNC - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Cấu trúc máy tiện |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16/03/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện: 22/03/2019 Bài học trước: Cấu trúc máy tiện Thực hiện từ ngày 22/03/2019 đến ngày 22/03/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     KHỞI ĐỘNG MÁY TIỆN EDU VR1

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được công dụng các phím nhấn trên bộ điều khiển Fanuc Oi Mate-TD và các nút nhấn, công tắc trên bảng điều khiển.

- Đặt máy về vị trí 0.

- Offset dao

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

    - Máy tiện CNC

    - Máy hiện sóng

    - Đồng hồ V,A

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Máy tiện CNC | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Bộ điều khiển Fanuc Oi Mate-TD Bước 2: Bảng điều khiển Bước 3: Bật công tắc nguồn bên hông tủ điện về vị trí ON nhấn nút nhấn NC ON (màu xanh) để cấp nguồn cho máy Chờ máy nạp dữ liệu Bước 4: Trên màn hình xuất hiện cảnh báo ‘Emergency Alarm’ Bước 5: Xoay nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’ màu đỏ sang phải và nhấn nút ‘RESET’ màu vàng. Bước 6: Để đặt máy về vị trí không, bật công tắc ‘HANDLE’ về chế độ ‘JOG’ và nhấn nút ‘ZRN’ . Bước 7: Gá phôi vào mâm cặp Bước 8: ‘Offset’ dao trục Z Bước 9: ‘Offset’ dao trục X Bước 10: Kiểm tra dao Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu | Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Bộ điều khiển Fanuc Oi Mate-TD - Bảng điều khiển - ‘Offset’ dao trục Z - ‘Offset’ dao trụcX | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của máy tiện CNC - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Khảo sát sơ đồ máy tiện |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22/03/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện: 23/03/2019 Bài học trước: Khởi động máy tiện Thực hiện từ ngày 23/03/2019 đến ngày 23/03/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     KHẢO SÁT SƠ ĐỒ MÁY TIỆN EDU VR1

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Vẽ được sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1.

- Đọc được sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

    - Máy tiện CNC

    - Máy hiện sóng

    - Đồng hồ V,A

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Máy tiện CNC | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển. Bước 2: Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1. Bước 3: Đọc sơ đồ mạch điều khiển. 1-Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát. 2- Mạch cấp nguồn 3- Mạch điện động lực của bàn dao, thông gió. 4- Mạch giao tiếp với mạch chủ 5- Mạch điều khiển trục X 6- Mạch điều khiển trục Z 7- Mạch nhận tín hiệu vào 8- Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo 9- Mạch xuất tín hiệu ra 10- Mạch cảm biến dao 11- Mạch báo lỗi Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - sơ đồ bộ điều khiển. - sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1. - Đọc sơ đồ mạch điều khiển. | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của máy tiện CNC - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Nhập chương trình trên máy tính |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23/03/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:07 | Thời gian thực hiện: 29/03/2019 Bài học trước: Khảo sát sơ đồ máy tiện Thực hiện từ ngày 29/03/2019 đến ngày 29/03/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     NHẬP CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY TIỆN CNC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Nhập được chương trình gia công trên máy tính

- Đặt máy về vị trí 0.

- Offset dao.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Máy tính

- Phần mềm SSCNC

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Máy tiện CNC | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Khởi động phần mềm Bước 2: Mở máy Bước 3: Về home các trục Bước 4: Thiết lập phôi Bước 5: Thiết lập dụng cụ cắt Bước 6: Tự động thay dao Bước 7: Offset dao Bước 8: Kiểm tra Các hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục | Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu | Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo Quan sát và làm theo | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Về home các trục. - Thiết lập phôi - Tự động thay dao - Offset dao | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của máy tiện CNC - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Sửa lỗi mạch vào ra |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29/03/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:08 | Thời gian thực hiện: 30/03/2019 Bài học trước: Khảo sát sơ đồ máy tiện Thực hiện từ ngày 30/03/2019 đến ngày 30/03/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     SỬA CHỮA HƯ HỎNG  MẠCH  ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN CNC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Xác định vị trí  xảy ra hư hỏng.

- Giải thích nguyên nhân tạo hư hỏng.

- Sửa chữa hư hỏng, để máy hoạt động bình thường.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Máy tiện EDU VR1.

- Đồng hồ VOM.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Máy tiện CNC | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Bật công tắc STF trên bộ điều khiển động cơ trục chính. Cho mâm cặp quay thuận Bước 2: Đóng công tắc STF. Mở công tắc STR. Cho mâm cặp quay nghịch Bước 3: Đóng công tắc STF. Đóng công tắc STR. Cho mâm cặp quay thuận , nghịch Bước 4: Đóng công tắc STF. Đóng công tắc STR. Nhập S300 M3 Bước 5: Bật công tắc X8.1 -Nêu các nguyên nhân tạo tạo lỗi. -Biện pháp khắc phục. Bước 6: Bật công tắc X8.2 -Nêu các nguyên nhân tạo tạo lỗi. -Biện pháp khắc phục. Bước 7: Bật công tắc X8.3 -Nêu các nguyên nhân tạo tạo lỗi. -Biện pháp khắc phục. Bước 8: Bật công tắc X8.4 -Nêu các nguyên nhân tạo tạo lỗi. -Biện pháp khắc phục. Bước 9: Bật công tắc X8.6 -Nêu các nguyên nhân tạo tạo lỗi. -Biện pháp khắc phục. Bước 10: Bật công tắc X8.7 -Nêu các nguyên nhân tạo tạo lỗi. -Biện pháp khắc phục. | Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu Làm mẫu | Tại sao mâm cặp không quay Tại sao mâm cặp không quay Quan sát chuyển động của mâm cặp Đo điện áp hai đầu số 2, 5 Quan sát và giải thích Quan sát và giải thích Quan sát và giải thích Quan sát và giải thích Quan sát và giải thích Quan sát và giải thích | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Động cơ trục X không hoạt động - Động cơ trục Z không hoạt động. - Động cơ trục chính không hoạt động | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của máy tiện CNC - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Cấu trúc máy phay cnc |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30/03/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 05/04/2019 Bài học trước: Sửa chữa hư hỏng mạch điều khiển Thực hiện từ ngày 05/04/2019 đến ngày 05/04/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     CẤU TRÚC MÁY PHAY CNC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Xác định được vị trí các thiết bị trong máy phay cnc

- Đọc được các thông số của thiết bị.

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

    - Máy tiện CNC

    - Máy hiện sóng

    - Đồng hồ V,A

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Máy tiện CNC | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước 1: Xác định vị trí các thiết bị bên ngoài của mô hình máy phay CNC. Bước 2: Xác định vị trí các thiết bị bên trong, phía sau của mô hình máy phay CNC Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị bên trong mặt trước, mô hình máy phay CNC. Bước 4: Ký hiệu, công dụng, thông số kỹ thuật các thiết bị trong tủ điều khiển máy phay CNC. Bước 5: Ghi nhận chức năng và các ký hiệu trên đầu nối TB1,TB2,TB3 Bước 6: Ghi nhận chức năng và các ký hiệu trên đầu nối TB4,TB6,TB7 Bước 7: Ghi nhận chức năng và các ký hiệu trên đầu nối TB5, TB8,TB9 Bước 8: Ghi nhận chức năng và các ký hiệu trên đầu nối TB10,TB11 Bước 9: Ghi nhận chức năng và các ký hiệu trên đầu nối TB12,TB13 Bước10: Dùng VOM giai đo Rx1 kiểm tra thông mạch giữa các tiếp điểm CB, nút nhấn, công tắc, công tắc tơ, rơ le. Bước 11: Dùng VOM giai đo Rx1 kiểm tra thông mạch giữa các tiếp điểm có cùng số thứ tự hay chữ | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Sử dụng máy hiện sóng - Kiểm tra mạch in - Kiểm tra các khối - Sơ đồ đấu dây | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của máy phay CNC - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Sơ đồ điện máy phay cnc |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05/04/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức

| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện: 06/04/2019 Bài học trước: Cấu trúc máy phay cnc Thực hiện từ ngày 06/04/2019 đến ngày 06/04/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:     KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN MÁY PHAY CNC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Xác định được vị trí các thiết bị trong máy phay cnc.

- Đọc được các thông số của thiết bị.

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

    - Máy tiện CNC

    - Máy hiện sóng

    - Đồng hồ V,A

Hình thức tổ chức dạy học:

Hoạt động nhóm

Lớp chia làm 4 nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05’

Nhắc nhở nội qui xưởng thực tập

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Máy phay CNC | Thuyết trình | Nghe và trả lời các câu hỏi | 05’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu Bước1: Nghiên cứu tài liệu CNC USB CONTROLLER Bước 2: Vẽ sơ đồ khối tủ điều khiển máy phay CNC. Bước 3: Đọc sơ đồ mạch điều khiển động cơ trục chính, bơm nước. Bước 4: Đọc sơ đồ mạch điều khiển động cơ trục chính, bơm nước. Bước 5: Đọc sơ đồ mạch cấp nguồn. Bước 6: Kiểm tra hoạt động của mạch khởi động, điều khiển động cơ quạt, động cơ hút. Bước 7: Đọc sơ đồ mạch điều khiển trục X Bước 8: Đọc sơ đồ mạch điều khiển trục Y Bước 9: Đọc sơ đồ mạch điều khiển trục Z. Bước 10: Kiểm tra mạch điều khiển trục X,Y,Z Bước 11: Đọc sơ đồ mạch điều khiển rơ le Bước 12: Kiểm tra hoạt động mạch điều khiển rơ le. Bước 13: Đọc sơ đồ mạch hạn chế hành trình Bước 14: Kiểm tra hoạt động mạch hạn chế hành trình | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Nghe và trả lời các câu hỏi Kiểm tra Nghe và trả lời các câu hỏi Kiểm tra Nghe và trả lời các câu hỏi Kiểm tra | 35’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên - Sử dụng đồng hồ VOM - Sử dụng máy hiện sóng - Kiểm tra mạch in - Kiểm tra các khối - Sơ đồ đấu dây | Đặt vấn đề, quan sát và Sửa sai | Trả lời các câu hỏi | 160’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc -Họat động của máy tiện CNC - Sơ đồ đấu dây - Chuẩn bị bài thực hành kế | Thuyết trình | Nêu những điểm còn thắc mắc về bài thực hành | 15’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Kiểm tra |  | 05’ |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .

Bài thực hành đạt yêu cầu

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06/04/2019 Giảng viên |
| --- | --- |

Võ Cường 						Nguyễn minh Đức