ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                                          ---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng kỹ thuật

HỌC PHẦN: KHÍ CỤ ĐIỆN &MÁY  ĐIỆN

HỌC KỲ: I	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 13CĐ-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   90 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 02B

I. CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG: (Mỗi câu 0,2 điểm)

01. 	Trong động cơ KĐB 3 pha, chiều quay của từ trường phụ thuộc vào:

A. 	Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều 3 pha

B. 	Biên độ của dòng điện xoay chiều 3 pha

C. 	Thứ tự pha của dòng điện xoay chiều 3 pha

D. 	Giá trị hiệu dụng của điện áp nguồn xoay chiều 3 pha

02.  Động cơ KĐB 3 pha nối vào lưới điện có tần số 50Hz, khi rotor đứng yên thì tần số dòng điện f2 của rotor và tần số dòng điện f của stator là :

A. 	f2 = f, f= 50Hz      B. f2 = 0, f= 50Hz	C. 	f2 = sf, f= 50Hz	D. 	f2 = 0, f= 0

03. 	Thông thường, trong máy điện KĐB 3 pha, điện áp rơi trên dây quấn khi không tải là …dòng điện khi không tải là …

A. 	Chiếm từ (0,1 ÷0,4)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm        B. Chiếm từ (2 ÷5)%Uđm ,… I0 = (20 ÷50)%Iđm

C. 	Chiếm từ (20 ÷30)%Uđm ,… I0 = (20 ÷30)%Iđm        D. Chiếm từ (0,01 ÷0,04)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm

04.  Động cơ không đồng bộ 1pha dùng vòng ngắn mạch, khi đổi chiều quay động cơ ta đổi chiều dòng điện trong cuộn dây chính thì

A. Tốc độ động cơ thay đổi	B. Chiều quay động cơ không thay đổi

C. Chiều quay động cơ thay đổi	D. Công suất động cơ thay đổi

05. Thực hiện hãm động cơ KĐB 3 pha bằng cách hãm ngược là:

A. 	Dùng bộ đổi nối để tăng số đôi cực của dây quấn stator  của động cơ

B. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator

C. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây rotor

D. 	Ngắt động cơ ra khỏi lưới điện 3pha, đồng thời đóng lưới điện (đã đảo pha) vào động cơ

06. Trên nhãn hiệu động cơ KĐB 3pha có ghi 220/380V đấu vào nguồn 3 pha đối xứng 220/380V thì

A.  Động cơ đấu Y 	B.  Không đấu được

C.  Động cơ đấu 	D.  Có thể vừa đấu Y, vừa đấu 

07.  Máy điện KĐB 3 pha có rotorr quay tốc độ n thuận chiều từ trường quay n1 (n1 > n > 0)

A. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm điện từ	B. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng

C. 	Máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện 	D. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện

08.  Điều kiện làm việc song song của máy phát điện đồng bộ ngoài tần số của máy phát và lưới điện bằng nhau, điện áp bằng nhau và trùng pha nhau, ngoài ra còn có thêm điều kiện thứ 3:

A.  Cùng thứ tự pha.	B. Cùng dòng điện kích từ

C. Cùng dòng điện ở dây quấn stato	D. Cùng công suất.

09. Theo giản đồ năng lượng của máy phát điện đồng bộ, khi dùng động cơ sơ cấp quay rotor với công suất cơ là Pcơ  phần lớn công suât chuyển thành công suất điện từ Pđt truyền qua stator và nhận được công suất điện P2 ; ta có:

A. 	P2 = Pđt - ΔpCu1 - ΔpFe          B. P2 = Pđt - ΔpCu1 	C. 	P2 = Pđt + ΔpCu1 + ΔpFe           D. P2 = Pđt + ΔpFe

10. 	Động cơ không đồng bộ 1 pha khởi động dùng cuộn đề ; tụ làm việc và kết hợp thêm tụ khởi động

để …thông thường giá trị điện dung của tụ làm việc … tụ khởi động

A. 	Tăng công suất …lớn hơn…	B. 	Tăng công suất …nhỏ hơn …

C. 	Tăng moment khởi động …nhỏ hơn …	D. 	Tăng moment khởi động …lớn hơn …

11. Máy tăng điện áp gồm cuộn sơ cấp có U1đm = 110V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 220V; công suất định mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao)

A.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.	B.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 5A.

C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 5A.	D.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 15A.

3

4

Hình 1.1

*

1

2

12. 	Để điều chỉnh U2 của máy biến áp, ta thay đổi số vòng dây quấn cuộn sơ cấp W2 khi U1 thay đổi

(với W1 không đổi), Nếu U1 không đổi; U2 tăng thì :

A.  Điều chỉnh W1 tăng                  B.  Điều chỉnh W2 giảm

C. Điều chỉnh W2 tăng                    D.  Điều chỉnh tỉ số W1 và W2 không thay đổi

13.  Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây giống nhau có cùng Uđm như

hình 1.1. Nếu mắc nối tiếp hai cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng điện

áp hai cuộn dây cộng lại thì :

A.  1và 4 là điểm cuối ; 2và 3 là điểm đầu   B. 1và 3 là điểm đầu; 2và 4 là điểm cuối

C.  1và 3 là điểm cuối ; 2và 4 là điểm đầu

D.  1và 4 là điểm đầu; 2và 3 là điểm cuối

14. MBA hàn có dây quấn sơ và thứ cấp gồm 2 bối dây bố trí trên 2 trục từ của lõi thép có phần di động. Khi muốn điều chỉnh dòng điện hàn thì điều chỉnh vị trí mạch từ di động để làm thay đổi:

Zt

Hình 1.5

*

220V0

A

0V

a

B

110V0

A.  Cảm kháng XL của cuộn kháng; do đó thay đổi dòng điện hàn I2.

B.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và tần số dòng điện I2 ở thứ cấp

C.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và điện áp sơ cấp U1

D.  Giá trị dòng điện I2 ở thứ cấp và tần số của dòng điện I1

15. Máy biến dòng có tỉ số biến dòng 200/5A có nghĩa là:

A. 	Dòng điện vào cuộn sơ cấp cho phép lớn nhất là 200A

B. 	Dòng điện vào cuộn sơ cấp cho phép lớn nhất là 5A

C. 	Dòng điện vào cuộn thứ cấp cho phép lớn nhất là 20A

D. 	Dòng điện vào cuộn sơ cấp cho phép lớn nhất là 40A

16. Tổ đấu dây máy biến áp 3 pha có cuộn sơ nối sao, cuộn thứ nối tam giác.

Sức điện động sơ và thứ lệch pha nhau là 1500  có ký hiệu là:

A.  Y/-5                    B.  Y/Y-12                             C.  Y /-11                        D.  Y/Y0-6

17.  Theo hình 1.5, là loại MBA….;nếu bị đứt dây trong đoạn aB thì điện áp đặt vào tải Zt  là…..

A.  Cách ly….220V      B.  Tự ngẫu….bằng không     C.  Tự ngẫu….220V         D.  Tự ngẫu….110V

18. Máy biến áp có cấu tạo gồm hai phần chính:

A. Stator và rotor         B. Cuộn dây và lõi thép	C. Phần cảm và phần ứng  D. Sơ cấp và thứ cấp

19. Một máy biến áp tự ngẫu 1 pha có các đại lượng định mức: điện áp sơ cấp là U1 là 220 V, điện áp thứ cấp không tải U2 là 110V. Biết rằng : Hệ số hình dáng K = 1, tần số  f = 50 Hz, từ cảm Bm = 1T, công suất định mức 1100VA. Tính tiết diện tính toán lõi thép và số vòng cuộn sơ cấp.

A. 33,4cm2, 296vòng                B. 25,8cm2, 296vòng	C. 25,8cm2, 148vòng       D. 42,6cm2, 592vòng

20. Theo giản đồ năng lượng máy biến áp (hình 1.3), biểu thị công suất tổn hao của máy biến áp ở các vị trí 1,2,3:

A. Công suất điện từ bằng công suất vào MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 2,3

B. Công suất điện từ bằng công suất vào MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 3

C. Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 1,2

D. Công suất điện từ bằng công suất vào MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 1

21. Máy phát điện một chiều kích thích nối tiếp làm việc tự kích có dây quấn kích từ là:

Hình 1.3

1

2

3

A. Được cấp từ nguồn điện khác, không liên hệ với phần ứng của máy điện

B. Mắc hỗn hợp với mạch phần ứng

C. Mắc song song với mạch phần ứng

D. Mắc nối tiếp với mạch phần ứng

22. Rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….

mắc nối tiếp với đèn báo hay chuông báo sự cố

A. Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng

B. Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở

C. Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng

Hình 6.1a

D. Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng

23. Hãy chọn Áp tô mát đúng với hình 6.1a

A. Áp tô mát dòng điện cực tiểu.     B. Áp tô mát dạng nhiệt.

C. Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực đại.

D. Áp tô mát bảo vệ thấp áp

24. 	Khởỉ động từ là khí cụ điện kết hợp giữa công tắc tơ và

A.  Nút nhấn    B.  Cầu chì      C.  Rơle nhiệt      D.  Ap tô mát

25. Trạm biến áp có dung lượng 200KVA, điện áp định mức cuộn thứ cấp là 0,4KV cung cấp cho phụ tải 160KW. Tính chọn áptômát cho tủ phân phối của trạm biến áp. Biết dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại thanh cái hạ áp của trạm biến áp là 7,5KA. [Điện áp định mức của áptômát (UđmA(V); Dòng điện định mức của áptômát IđmA(A); Dòng điện cắt định mức của áptômát ICđmA (KA)]

A.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =7,5kA	B.  UđmA =500V, IđmA =250A, ICđmA =15kA

C.  UđmA =380V, IđmA =300A, ICđmA =7,5kA	D.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =15kA

Hình 6.2b

26.  Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

A. 	Hạ áp …1000V…10A                                            B. Cao áp …1000V…10A

C. Hạ áp …380V…10A                                           D. Hạ áp …220V…10A

27. Khi chọn CB để lắp trên mạng điện hay cho một thiết bị điện cần chú ý đến IđmCB.

Nếu một thiết bị hay phụ tải không ổn định thì chọn:

A.  IđmCB  > (1,25  1,5)Kđt Ipt       B.  IđmCB  > (1,25  1,5) Ipt     C.  IđmCB  < (1,25  1,5) Ipt          D.  IđmCB  > Ipt

28. Theo hình 6.2b là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … On delay timer

B.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm… On delay timer

C.  Tiếp điểm thường mở mở chậm… OFF delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm… OFF delay timer

29. Đổi chiều quay động cơ điện một chiều bằng cách giữ nguyên chiều dòng điện phần ứng, đổi chiều dòng điện kích từ ...

A. Được sử dụng nhiều vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm nhỏ

B. Ít khi được sử dụng vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm nhỏ

C. Được sử dụng nhiều vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm lớn

D. Ít khi được sử dụng vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm lớn

30. Rơle nhiệt là khí cụ điện dùng để

A. 	Bảo vệ dòng cực tiểu	B. 	Bảo vệ thấp áp

C. 	Bảo vệ quá tải	D. 	Bảo vệ ngắn mạch

Hình 6.8. Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI: (4 điểm)

Các số liệu sau sử dụng cho các câu 1,2,3,4: Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: Pđm=15HP; ∆/Y: 380V/660V; 24A/13,9A; fđm = 50 Hz; tốc độ từ trường quay 1500vòng/ phút;          hiệu suất  = 0,80; hệ số trượt s =0,03, hệ số công suất định mức cosφđm = 0,82. Sử dụng lưới điện nguồn 3pha 220V/380V. Biết 1HP= 746W, động cơ hoạt động ở chế độ định mức:

- Viết công thức và xác định giá trị của công suất tiêu thụ và công suất phản kháng (0,5 điểm)

2. Viết công thức và xác định giá trị tốc độ định mức của rotor, số đôi cực (0,5 điểm)

3. Xác định giá trị công suất điện từ; moment điện từ; mômen định mức; mômen cực đại.

Biết công suất tổn hao trên dây quấn rotor của động cơ 280W; tỷ số mômen cực đại Mmax/Mđm = 2,5 (1điểm)

4. Động cơ trên được sử dụng trong mạch (theo hình 6.8). Hãy:

- Kể tên các khí cụ điện và trình bày công dụng của mỗi loại khí cụ điện được sử dụng để đóng cắt; điều khiển mạch điện (0,75 điểm)

- Trình bày nguyên tắc hoạt động của rơle thời gian trong mạch (0,5 điểm)

- OL3-5  là phần tử của khí cụ điện nào; nêu nhiệm vụ của OL3-5  trong mạch (0,25 điểm)

- Xác định dòng tác động của rơle nhiệt sử dụng phù hợp với mạch (0,5 điểm)

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Nguyễn Huỳnh Liên                        Ngô Hoàng Anh                                Trần Thị Lệ