ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                                          ---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng kỹ thuật

HỌC PHẦN: KHÍ CỤ ĐIỆN &MÁY  ĐIỆN

HỌC KỲ: I	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 13CĐ-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   90 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 03A

I. CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG: (Mỗi câu 0,2 điểm)

01. Máy biến áp tự ngẫu có :

A.  Cuộn dây sơ và thứ cấp có liên hệ nhau về từ và điện.

B.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, liên hệ nhau về điện.

C.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, không liên hệ nhau về điện.

D.  Cuộn dây sơ và thứ cấp có liên hệ nhau về từ, không liên hệ nhau về điện.

02. Động cơ KĐB 3 pha trên biển máy ghi /Y:220/380V. Nếu động cơ đấu vào mạng điện 3pha đối xứng (Ud của nguồn là 380V) thì động cơ đấu ……, điện áp định mức mỗi cuộn dây động cơ…..

A. 	…. , ……380V	B. ….Y, ……220V	C. …. , ……220V	D. …. Y, ……380V

03. Lưới điện 3 pha cung cấp cho động cơ KĐB 3 pha có từ trường quay là n1, khi rotor quay thì tốc độ quay n, tần số dòng điện f2 của rotor và tốc độ trượt n2 là :

A. 	n> n1, f2 = 0, n2 = n1- n	B. n< n1, f2 = sf, n2 = n1- n

C. 	n< n1, f2 = sf, n2 = n- n1	D. n> n1, f2 = sf, n2 = n+ n1

04.  Máy điện KĐB3 pha có rotor quay tốc độ n ngược chiều từ trường quay n1 (− ∞ < n < 0)

A. 	Máy điện việc ở chế làm độ hãm điện từ	B. Máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện

C. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện	D. Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng

05.  Để đảo chiều quay động cơ không đồng bộ, giữ nguyên một pha, đảo thứ tự hai trong 3 pha, đó là cách đảo chiều của :

A.  Động cơ không đồng bộ 2pha

B.  Động cơ không đồng bộ 3 pha

C.  Động cơ không đồng bộ 1pha dùng cuộn đề

D.  Động cơ không đồng bộ 1pha dùng vòng ngắn mạch

06.  Để đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 1 pha:

A.  Giữ nguyên chiều dòng điện vào rotor đảo chiều cảm ứng từ B

B.  Đảo thứ tự 3 pha nguồn vào động cơ

C.  Giữ nguyên một pha, đảo thứ tự nguồn vào hai trong 3 pha

D.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn chạy đảo hai đầu cuộn đề

07.  Thực hiện hãm động cơ KĐB 3 pha bằng cách hãm tái sinh là:

A. 	Ngắt động cơ ra khỏi lưới điện 3pha, đồng thời đóng lưới điện (đã đảo pha) vào động cơ

B. 	Dùng bộ đổi nối để tăng số đôi cực của dây quấn stator  của động cơ

C. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator

D. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây rotor

08.  Theo giản đồ năng lượng của máy phát điện đồng bộ, khi dùng động cơ sơ cấp quay rotor với công suất cơ là Pcơ  phần lớn công suất chuyển thành công suất điện từ Pđt truyền qua stator và nhận được công suất điện P2 ; ta có:

A. 	P2  = Pđt − ΔpFe 	B. P2 =Pđt− ΔpCu1-ΔpFe	C. 	P2 = Pđt − ΔpCu1− ΔpCơ	      D. P2  = Pđt − ΔpCu1

09.  Theo hình 1.5, là loại MBA….; nếu bị đứt dây trong đoạn Aa thì điện áp đặt vào tải Zt là…..

Zt

Hình 1.5

*

220V0

A

0V

a

B

110V0

A.  Tự ngẫu…. bằng không                          B.  Tự ngẫu…. 220V

C.  Tự ngẫu….110V                                   D.  Cách ly….220V

10.  Khi tính toán máy sạc bình, nếu chỉnh lưu bán kỳ thì điện áp (U2AC); dòng

điện xoay chiều (I2AC) và điện áp (U2DC);dòng điện một chiều (I2DC) ở cuộn

thứ cấp được tính là:

A.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC             B.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC

C.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC            D.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC

11. Điện áp ra U2 của máy tăng giảm điện (Survolteur) được điều chỉnh như sau:

A.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, không liên hệ nhau về điện

B.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 giảm

C.  Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp khi U1 tăng

D.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 tăng

12.  Máy giảm điện áp gồm cuộn sơ cấp có U1đm = 220V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 110V; công suất định mức của máy là 2200VA (Bỏ qua tổn hao) thì:

A.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 5A.              B.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.

C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 20A.  D.  Dòng điện định mức của cuộn sơ cấp là 15A.

13.  Theo giản đồ năng lượng máy biến áp (hình 1.3), biểu thị công suất tổn hao của máy biến áp ở các vị trí 1,2,3:

A. 	Công suất điện từ bằng công suất ra của MBA cộng với công suất tổn hao ở vị trí 3

B. 	Công suất điện từ bằng công suất ra của MBA cộng với tổng công suất tổn hao ở vị trí 1,2

C. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 3

D. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 2,3

Hình 1.3

1

2

3

14. 	Để động cơ không đồng bộ 1pha quay được thì phải có mô men mở máy; để tạo mô men thì phải có từ trường quay. Mặt khác, từ trường quay chỉ được sinh ra khi có dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn stator phải …

A. 	Lệch pha nhau.	B. Giống nhau hoàn toàn

C. 	Cùng biên độ	D. Cùng góc pha

15. Phương pháp khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha chỉ áp dụng khi

A. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 20%).

B. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 10%).

C. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 10%).

3

4

Hình 1.2

*

1

2

*

*

D. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 20%).

16. Tổ đấu dây máy biến áp 3 pha có cuộn sơ nối sao, cuộn thứ nối sao.

Sức điện động sơ và thứ lệch pha 1800

A.  Y/ Y-6                 B.  Y /-11           C.  Y/Y-12                     D.  Y/-5

17. Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây cùng điện áp U2đm  như hình 1.2.

Nếu mắc song song  2 cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng U2đm  thì:

A.  2 nối với 4.                                      B.  1 nối với 4; 2 nối với 3

C.  1 nối với 3; 2 nối với 4                   D.  2 nối với 3.

18.  Loại máy cắt không khí: ACB (Air Circuit Breaker) thường dùng để cắt mạch ở mạng điện

A. 	Trung áp.            B.  Kết hợp chống dòng rò          C. Hạ áp.                                  D.  Cao áp

19. Trạm biến áp có dung lượng 200KVA, điện áp định mức cuộn thứ cấp là 0,4KV cung cấp cho phụ tải 160KW. Tính chọn áptômát cho tủ phân phối của trạm biến áp. Biết dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại thanh cái hạ áp của trạm biến áp là 7,5KA. [Điện áp định mức của áptômát (UđmA(V); Dòng điện định mức của áptômát IđmA(A); Dòng điện cắt định mức của áptômát ICđmA (KA)]

A.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =15kA	B.  UđmA =500V, IđmA =250A, ICđmA =15kA

C.  UđmA =380V, IđmA =300A, ICđmA =7,5kA	D.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =15kA

20. Rơle điện áp dùng để bảo vệ các thiết bị điện khi:

A. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

B. 	Dòng điện đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

C. 	Dòng điện, điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

D. 	Điện áp đặt vào thiết bị giảm so với giá trị định mức

21.  Rơ le thời gian có công dụng

A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay có định giờ	          B. Bảo vệ quá tải

C. 	Bảo vệ ngắn mạch	                                                                D. Điều khiển mạch có định giờ

22.  Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

A. 	Hạ áp …220V…10A	B. Hạ áp …380V…10A

C. 	Cao áp …1000V…10A	D. Hạ áp …1000V…10A

23. Rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với tiếp điểm chính của công tắc tơ:

A. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng	B. Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng

Hình 6.1c

C. 	Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng	D. Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở

24. Hãy chọn Áp tô mát đúng với hình 6.1c

A.  Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực đại	B.  Áp tô mát dạng nhiệt.

C.  Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực tiểu	D.  Áp tô mát bảo vệ thấp áp

25.  Aptômát là khí cụ điện ……….bằng tay và …………tự động:

A.  Đóng mạch…, …cắt mạch       B.  Cắt mạch…, …đóng mạch

C.  Ráp mạch…, …đóng mạch      D.  Ráp mạch…, …cắt mạch

26. Một máy biến áp cách ly 1 pha có các đại lượng định mức: điện áp sơ cấp là U1 là 220 V, điện áp thứ cấp không tải U2 là 110V. Biết rằng : Hệ số hình dáng K = 1, tần số  f = 50 Hz, từ cảm Bm = 1T, công suất định mức là 550VA, hệ số Ch=1,04. Tính tiết diện tính toán lõi thép và số vòng cuộn thứ cấp

A. 	42,4cm2,, 234vòng	              B. 33,4cm2, 154vòng

C. 	28,6cm2, 148vòng	                                             D. 36,4cm2, 191vòng

27.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các động cơ ba pha rotor lồng sóc là loại …

A.  AC1	B.  AC2 và AC4	C.  AC1 và AC2                      	D.  AC3

28.  Tải ba pha có công suất định mức là 3,8KW, điện áp định mức là 380V, cosđm là 0,8

Biết dòng ngắn mạch của nguồn là 5kA; tải hoạt động không ổn định. Tính toán, lựa chọn CB phù hợp:

A.  MCCB 3P,15A, 7,5kA ,415V	B.  MCB 2P,15A, 6kA ,400V

C.  MCB 3P, 20A, 6kA ,400V	D.  ELCB 3P,63A, 25kA ,415V

29.  Máy phát điện một chiều kích từ hỗn hợp gồm 2 dây quấn kích từ, trong đó dây quấn đóng vai trò chủ yếu là:

A.  Dây quấn kích từ nối song song với phần ứng	B.  Dây quấn kích từ nối nối tiếp với phần ứng

C.  Dây quấn kích từ nối song song với phần cảm        D.  Dây quấn kích từ nối nối tiếp với phần cảm

Hình 6.2d

30. Theo hình 6.2d là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường mở mở chậm… OFF delay timer

B.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm… OFF delay timer

C.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … ON delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm … ON delay timer

Hình 6.8. Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI: (4 điểm)

Các số liệu sau sử dụng cho các câu 1,2,3,4: Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: Pđm=5HP; ∆/Y: 380/660V; 8A/4,6A; fđm = 50 Hz; 2p = 4; hiệu suất  = 0,85; hệ số trượt s =0,04.              Sử dụng lưới điện nguồn 3pha 220V/380V. Biết 1HP= 746W, động cơ hoạt động ở chế độ định mức:

- Viết công thức và xác định giá trị của công suất tiêu thụ và điện năng tiêu thụ của mạch trong 10 giờ (0,5 điểm)

2. Viết công thức và xác định giá trị tốc độ từ  trường quay; tốc độ định mức của rotor (0,5 điểm)

3. Xác định giá trị công suất điện từ; dòng điện mở máy, mômen định mức; mômen cực đại.

Biết công suất tổn hao trên dây quấn rotor của động cơ 240W; tỷ số dòng điện mở máy Imm/Iđm = 6; tỷ số mômen cực đại Mmax/Mđm = 2 (1điểm)

4. Động cơ trên được sử dụng trong mạch (theo hình 6.8). Hãy:

- Kể tên các khí cụ điện và trình bày công dụng của mỗi loại khí cụ điện được sử dụng để đóng cắt; bảo vệ mạch điện (0,75 điểm)

- Trình bày nguyên tắc hoạt động của rơle nhiệt trong mạch điện (0,5 điểm)

- Rth9-15 là phần tử của khí cụ điện nào, nêu nhiệm vụ của Rth9-15 trong mạch (0,25 điểm)

- Chọn các thông số định mức của công tắc tơ phù hợp với mạch và nêu ý nghĩa của các thông số. Thực tế, các loại công tắc tơ có các thông số là : 9A-12A-18A-25A-38A, 63A …; 220V-380V-440V-660V (0,5 điểm)

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Nguyễn Huỳnh Liên                        Ngô Hoàng Anh                                Trần Thị Lệ

Hình  2

4

| ∆/Y: 220/380V | 13,5A/7,8A |  |
| --- | --- | --- |
| 1415 vg/ph | cos = 0,85 | 50Hz |

4