ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                                          ---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng kỹ thuật

HỌC PHẦN: KHÍ CỤ ĐIỆN &MÁY  ĐIỆN

HỌC KỲ: I	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 13CĐ-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   90 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 04B

I. CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG: (Mỗi câu 0,2 điểm)

01. Để đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 1 pha:

A.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn đề đảo hai đầu cuộn chạy

B.  Giữ nguyên chiều dòng điện vào rotor đảo chiều cảm ứng từ B

C.  Đảo thứ tự 3 pha nguồn vào động cơ

D.  Giữ nguyên một pha, đảo thứ tự nguồn vào hai trong 3 pha

02.  Thực hiện hãm động cơ KĐB 3 pha bằng cách hãm động năng là:

A. 	Ngắt động cơ ra khỏi lưới điện 3pha, đồng thời đóng lưới điện (đã đảo pha) vào động cơ

B. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây rotor

C. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator

D. 	Dùng bộ đổi nối để tăng số đôi cực của dây quấn stator  của động cơ

03.  Động cơ KĐB 3 pha nối vào lưới điện có tần số 50Hz, khi rotor đứng yên thì tần số dòng điện f2 của rotor và tần số dòng điện f của stator là :

A. f2 = sf, f= 50Hz      B. f2 = 0, f= 50Hz	C. 	f2 = f, f= 50Hz	D. 	f2 = 0, f= 0

04.  Máy điện KĐB 3 pha có rotor quay tốc độ n thuận chiều từ trường quay n1 (n1 > n > 0)

A. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện 	B. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm điện từ

C. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng	D. 	Máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện

05.  Điều kiện làm việc song song của máy phát điện đồng bộ ngoài tần số của máy phát và lưới điện bằng nhau, điện áp bằng nhau và trùng pha nhau, ngoài ra còn có thêm điều kiện thứ 3:

A.  Cùng thứ tự pha.	B. Cùng dòng điện kích từ

C. Cùng công suất.	D. Cùng dòng điện ở dây quấn stato

06. Trên nhãn hiệu động cơ KĐB 3pha có ghi 220/380V đấu vào nguồn 3 pha đối xứng 220/380V thì

A.  Động cơ đấu     B.  Có thể vừa đấu Y, vừa đấu 	C.  Không đấu được	D.  Động cơ đấu Y

07. Phương pháp khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha chỉ áp dụng khi:

A. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 20%).

B. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 10%).

C. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 20%).

D. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 10%).

08. Theo giản đồ năng lượng của máy phát điện đồng bộ, khi dùng động cơ sơ cấp quay rotor với công suất cơ là Pcơ  phần lớn công suât chuyển thành công suất điện từ Pđt truyền qua stator và nhận được công suất điện P2 ; ta có:

A. 	P2 = Pđt - ΔpCu1 - ΔpFe                                          B. P2 = Pđt - ΔpCu1

C. 	P2 = Pđt + ΔpFe	D. 	P2 = Pđt + ΔpCu1 + ΔpFe

09. 	Động cơ không đồng bộ 1 pha khởi động dùng cuộn đề ; tụ làm việc và kết hợp thêm tụ khởi động để …thông thường giá trị điện dung của tụ làm việc … tụ khởi động

A. Tăng moment khởi động …nhỏ hơn…	B. Tăng moment khởi động …lớn hơn…

C. Tăng công suất …nhỏ hơn …	D. Tăng công suất …lớn hơn…

10. 	Để khởi động động cơ không đồng bộ xoay chiều thì phải có mô men mở máy; để tạo mô men thì phải có từ trường quay. Mặt khác, từ trường quay chỉ được sinh ra khi có dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn stator phải …

A. 	Lệch pha nhau.       B. Giống nhau hoàn toàn	C. 	Cùng góc pha         D. Cùng biên độ

11. Máy biến dòng có tỉ số biến dòng 200/5A có nghĩa là:

A. 	Dòng điện vào cuộn sơ cấp cho phép lớn nhất là 20A

B. 	Dòng điện vào cuộn sơ cấp cho phép lớn nhất là 200A

C. 	Dòng điện vào cuộn thứ cấp cho phép lớn nhất là 20A

D. 	Dòng điện vào cuộn sơ cấp cho phép lớn nhất là 5A

12. Máy tăng điện áp gồm cuộn sơ cấp có U1đm = 110V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 220V; công suất định mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao)

A.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.

B.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 5A.

C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 5A.

D.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 15A.

13. 	Theo giản đồ năng lượng máy biến áp (hình 1.3), biểu thị công suất tổn hao của máy biến áp ở các vị trí 1,2,3:

Hình 1.3

1

2

3

A. 	Vị trí 1và 2 là công suất tổn hao trên lõi thép và dây quấn thứ cấp

B. 	Vị trí 1và 2 là tổng công suất tổn hao của máy biến áp

C. 	Vị trí 1và 2 là công suất tổn hao trên lõi thép và dây quấn sơ cấp

D. 	Vị trí 1 là công suất tổn hao trên dây quấn thứ cấp

14. 	Khi tính toán máy sạc bình, nếu chỉnh lưu toàn kỳ thì điện áp (U2AC); dòng điện xoay chiều (I2AC) và điện áp (U2DC);dòng điện một

chiều (I2DC) ở cuộn thứ cấp được tính là:

A.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC

B.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC

C.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC

D.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC

15.  Một máy biến áp tự ngẫu 1 pha có các đại lượng định mức: điện áp sơ cấp là U1 là 220 V, điện áp thứ cấp không tải U2 là 110V. Biết rằng : Hệ số hình dáng K = 1, tần số  f = 50 Hz, từ cảm Bm = 1T, công suất định mức 660VA. Tính tiết diện tính toán lõi thép và số vòng cuộn sơ cấp.

A. 25,8cm2, 542vòng                                    B. 33,4cm2, 296vòng

C. 25,8cm2, 384vòng	D. 18,28cm2, 542vòng

16. Điều kiện để các máy biến áp 3 pha làm việc song song :

A.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; hệ số MBA  k bằng nhau; điện áp định mức bằng nhau

B.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA  k bằng nhau; tiết diện dây quấn như nhau

C.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; hệ số MBA  k bằng nhau;điện áp ngắn mạch bằng nhau

D.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA k bằng nhau; điện áp ngắn mạch bằng nhau

17. Để điều chỉnh U2 của máy biến áp thay đổi, ta thay đổi số vòng dây quấn cuộn sơ cấp W1 hoặc dây quấn cuộn thứ cấp W2. Nếu U1 không đổi; U2 tăng thì :

A.  Điều chỉnh tỉ số W1 và W2 không thay đổi 	B.  Điều chỉnh W2 giảm

C.  Điều chỉnh W2 tăng	D.  Điều chỉnh W1 tăng

18. Tổ đấu dây máy biến áp 3 pha có cuộn sơ nối sao, cuộn thứ nối tam giác. Sức điện động sơ và thứ lệch pha nhau là 1500  có ký hiệu là:

A.  Y/-5         B.  Y/Y0-6          C.  Y/Y-12	D.  Y /-11

19. Công dụng của máy biến áp dùng biến đổi:

A. 	Điện năng thành cơ năng

B. 	Cơ năng thành điện năng                                       C. Năng lượng từ dạng này sang dạng khác

D. 	Điện áp nguồn xoay chiều từ giá trị này sang giá trị khác có cùng tần số.

Zt

Hình 1.5

*

220V0

A

0V

a

B

110V0

20.  Theo hình 1.5, là loại MBA….;nếu bị đứt dây trong đoạn aB thì điện

áp đặt vào tải Zt là…..

A.  Cách ly….220V                              B.  Tự ngẫu….110V

C.  Tự ngẫu….220V                  D.  Tự ngẫu….bằng không

21. Rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và

….mắc nối tiếp với đèn báo hay chuông báo sự cố

A. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở

B. Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng

C. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng	   D. Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng

22. Cầu chì là khí cụ điện dùng để

A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp             B. Bảo vệ ngắn mạch

C. 	Bảo vệ quá tải	D. 	Đóng ngắt mạch điện một cách tự động

23.  Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

Hình 6.2b

A. 	Cao áp …1000V…10A	B. 	Hạ áp …380V…10A

C. 	Hạ áp …1000V…10A	D. 	Hạ áp …220V…10A

24. Theo hình 6.2b là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường mở mở chậm… OFF delay timer

B.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm …On delay timer

C.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm… OFF delay timer

D.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … On delay timer

25. Khi chọn CB để lắp trên mạng điện hay cho một thiết bị điện cần chú ý đến IđmCB.Nếu một thiết bị hay phụ tải không ổn định thì chọn:

A.  IđmCB  > (1,25  1,5) Ipt    B.  IđmCB  > Ipt     C.  IđmCB  > (1,25  1,5)Kđt Ipt     D.  IđmCB  < (1,25  1,5) Ipt

Hình 6.1a

26. Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các hộ tiêu thụ dòng điện xoay chiều có cos > 0,95 là loại …

A.  AC1 và AC2         B.  AC2 và AC4               C.  AC1        D.  AC3

27. Hãy chọn Áp tô mát đúng với hình 6.1a

A. 	Áp tô mát dạng nhiệt.

B. Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực đại.

C. Áp tô mát bảo vệ thấp áp

D. Áp tô mát dòng điện cực tiểu.

28. Máy phát điện một chiều kích thích song song làm việc tự kích có dây quấn kích từ là:

A. 	Được cấp từ nguồn điện khác, không liên hệ với phần ứng của máy điện

B. 	Mắc nối tiếp với mạch phần ứng

C. 	Mắc hỗn hợp với mạch phần ứng	D. 	Mắc song song với mạch phần ứng

29. Trạm biến áp có dung lượng 200KVA, điện áp định mức cuộn thứ cấp là 0,4KV cung cấp cho phụ tải 160KW. Tính chọn áptômát cho tủ phân phối của trạm biến áp. Biết dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại thanh cái hạ áp của trạm biến áp là 7,5KA. [Điện áp định mức của áptômát (UđmA(V); Dòng điện định mức của áptômát IđmA(A); Dòng điện cắt định mức của áptômát ICđmA (KA)]

A.  UđmA =380V, IđmA =300A, ICđmA =7,5kA	B.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =15kA

C.  UđmA =500V, IđmA =250A, ICđmA =15kA	D.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =7,5kA

30. Đổi chiều quay động cơ điện một chiều bằng cách giữ nguyên chiều dòng điện phần ứng, đổi chiều dòng điện kích từ ...

A. Ít khi được sử dụng vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm lớn

B. Ít khi được sử dụng vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm nhỏ

C. Được sử dụng nhiều vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm lớn

D. Được sử dụng nhiều vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm nhỏ

Hình 6.8. Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI: (4 điểm)

Các số liệu sau sử dụng cho các câu 1,2,3,4: Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: Pđm=15HP; ∆/Y: 380V/660V; 24A/13,9A; fđm = 50 Hz; tốc độ từ trường quay                    1500vòng/ phút; hiệu suất  = 0,80; hệ số trượt s =0,03 . Sử dụng lưới điện nguồn 3pha 220V/380V. Biết 1HP= 746W, động cơ hoạt động ở chế độ định mức:

- Viết công thức và xác định giá trị của công suất tiêu thụ và công suất phản kháng (0,5 điểm)

2. Viết công thức và xác định giá trị tốc độ định mức của rotor, số đôi cực (0,5 điểm)

3. Xác định giá trị công suất điện từ; moment điện từ; mômen định mức; mômen cực đại.

Biết công suất tổn hao trên dây quấn rotor của động cơ 280W; tỷ số mômen cực đại Mmax/Mđm = 2,5 (1điểm)

4. Động cơ trên được sử dụng trong mạch (theo hình 6.8). Hãy:

- Kể tên các khí cụ điện và trình bày công dụng của mỗi loại khí cụ điện được sử dụng để đóng cắt; điều khiển mạch điện (0,75 điểm)

- Trình bày nguyên tắc hoạt động của rơle thời gian trong mạch (0,5 điểm)

- OL3-5  là phần tử của khí cụ điện nào; nêu nhiệm vụ của OL3-5  trong mạch (0,25 điểm)

- Xác định dòng tác động của rơle nhiệt sử dụng phù hợp với mạch (0,5 điểm)

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Nguyễn Huỳnh Liên                        Ngô Hoàng Anh                                Trần Thị Lệ