ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                                          ---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng kỹ thuật

HỌC PHẦN: KHÍ CỤ ĐIỆN &MÁY  ĐIỆN

HỌC KỲ: I	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 13CĐ-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   90 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 05A

I. CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG: (Mỗi câu 0,2 điểm)

3

4

Hình 1.2

*

1

2

*

*

01. Máy giảm điện áp gồm cuộn sơ cấp có U1đm = 220V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 110V;                                                   công suất định mức của máy là 2200VA (Bỏ qua tổn hao)

A.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 5A.

B.  Dòng điện định mức của cuộn sơ cấp là 15A.

C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.

D.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 20A.

02. Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây cùng điện áp U2đm như  hình 1.2.

Nếu mắc song song  2 cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng U2đm  thì:

A.  1 nối với 3; 2 nối với 4                            B.  2 nối với 3.

C.  2 nối với 4.	                                D.  1 nối với 4; 2 nối với 3

03. Theo giản đồ năng lượng máy biến áp (hình 1.3), biểu thị công suất tổn hao của máy biến áp ở các vị trí 1,2,3:

A. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 2,3

B. 	Công suất suất ra của MBA bằng công suất vào trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 1,23,

C. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 1

Zt

Hình 1.5

*

220V0

A

0V

a

B

110V0

D. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 3

04. Điện áp ra U2 của máy tăng giảm điện (Survolteur) được điều chỉnh như sau:

A.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 giảm

B.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, không liên hệ nhau về điện

C.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 tăng

D.  Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp khi U1 tăng

05. Động cơ không đồng bộ 3pha có:

A. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường

B. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ trượt n2

Hình 1.3

1

2

3

C. 	Tốc độ quay của rotor lớn hơn tốc độ quay của từ trường

D. 	Tốc độ quay của rotor bằng tốc độ quay của từ trường

06.  Theo hình 1.5, là loại MBA….;nếu bị đứt dây trong đoạn

Aa thì điện áp đặt vào tải Zt  là…..

A.  Tự ngẫu…. 110V            B.  Tự ngẫu…. bằng không

C.  Tự ngẫu…. 220V         D.  Cách ly….  220V

07. Máy biến áp được gọi là máy biến áp tự ngẫu khi có:

A. 	Cuộn dây sơ cấp và thứ cấp được quấn trên hai mạch từ riêng rẽ

B. 	Cuộn sơ cấp và thứ cấp được quấn trên một mạch từ

C. 	Cuộn sơ cấp và thứ cấp chung một cuộn dây quấn lên một mạch từ

D. 	Cuộn dây sơ cấp và thứ cấp quấn riêng rẽ trên mỗi mạch từ

08. MBA hàn có dây quấn sơ và thứ cấp gồm có 2 bối dây bố trí trên 2 trục từ của lõi thép có phần di động. Khi muốn điều chỉnh dòng điện hàn thì điều chỉnh vị trí mạch từ di động để làm thay đổi:

A.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và điện áp sơ cấp U1

B.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và tần số dòng điện I2 ở thứ cấp

C.  Giá trị dòng điện I2 ở thứ cấp và tần số của dòng điện I1

D.  Từ thông, do đó thay đổi dòng điện hàn I2.

09. Tổ đấu dây máy biến áp 3 pha có cuộn sơ nối sao, cuộn thứ nối sao. Sức điện động cuộn sơ và thứ lệch pha 1800

A.  Y/ Y-6	B.  Y/-5	C.  Y/Y-12	D.  Y /-11

10. 	Điện áp ra U2 của máy tăng giảm điện (Survolteur) được điều chỉnh như sau:

A.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, không liên hệ nhau về điện

B.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 giảm

C.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 giảm

D.  Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp khi U1 tăng

11.  Máy điện KĐB3 pha có rotor quay tốc độ n ngược chiều từ trường quay n1 (− ∞ < n < 0)

A. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện	B. Máy điện việc ở chế làm độ hãm điện từ

C. 	Máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện 	D. Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng

12. Cầu dao là khí cụ điện dùng để:

A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp

B.   Đóng ngắt mạch điện một cách tự động

C. 	Bảo vệ quá tải	                                           D. Bảo vệ thấp áp

13.  Thực hiện hãm động cơ KĐB 3 pha bằng cách hãm tái sinh là:

A. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator

B. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây rotor

C. 	Dùng bộ đổi nối để tăng số đôi cực của dây quấn stator  của động cơ

D. 	Ngắt động cơ ra khỏi lưới điện 3pha, đồng thời đóng lưới điện (đã đảo pha) vào động cơ

14.  Theo giản đồ năng lượng của máy phát điện đồng bộ, khi dùng động cơ sơ cấp quay rotor với công suất cơ (Pcơ), phần lớn công suất chuyển thành công suất điện từ Pđt truyền qua stator và nhận được công suất điện (P2) ; ta có:

A. 	P2 =Pđt− ΔpCu1-ΔpFe	       B. P2  = Pđt − ΔpFe             C. P2 = Pđt − ΔpCu1− ΔpCơ	D. P2  = Pđt − ΔpCu1

15. 	Để động cơ không đồng bộ 1pha quay được thì phải có mô men mở máy; để tạo mô men thì phải có từ trường quay. Mặt khác, từ trường quay chỉ được sinh ra khi có dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn stator phải …

A. 	Lệch pha nhau.      B. Giống nhau hoàn toàn         C. Cùng công suất                D. Cùng biên độ

16. Động cơ KĐB 3 pha trên biển máy ghi /Y:220/380V. Nếu động cơ đấu vào mạng điện 3pha đối xứng (Ud của nguồn là 380V) thì động cơ đấu ……, điện áp định mức mỗi cuộn dây động cơ…..

A. 	…. , ……380V	B. ….Y, ……220V	C.	…. Y, ……380V	D. …. , ……220V

17. Loại máy cắt không khí: ACB (Air Circuit Breaker) thường dùng để cắt mạch ở mạng điện

A. Trung áp.                 B. Kết hợp chống dòng rò        C. Hạ áp.                             D. Cao áp

18.  Lưới điện 3 pha cung cấp cho động cơ KĐB 3 pha có từ trường quay là n1, nếu rotor quay thì tốc độ quay n, tần số dòng điện f2 của rotor và hệ số trượt là :

A.  n< n1, f2 = sf, s =.100%	B.  n< n1, f2 = sf, .100%

C.  n< n1, f2 = sf, s =.100%	D.  n> n1, f2 = 0, s =.100%

19. Thông thường, trong máy biến áp, điện áp rơi trên dây quấn khi không tải là …dòng điện khi không tải là …

A. 	Không quá (0,01 ÷0,04)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm

Hình 6.1c

B. 	Chiếm từ (20 ÷30)%Uđm ,… I0 = (20 ÷30)%Iđm

C. 	Chiếm từ (2 ÷5)%Uđm ,… I0 = (20 ÷50)%Iđm

D. 	Không quá (0,1 ÷0,4)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm

20. Động cơ không đồng bộ 3pha có:

A. 	Tốc độ quay của rotor lớn hơn tốc độ quay của từ trường

B. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ trượt n2

C. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường

D. 	Tốc độ quay của rotor bằng tốc độ quay của từ trường

Hình 6.2c

21. Theo hình 6.2c là ký hiệu tiếp điểm ………của rơle thời gian loại ………

A.  Tiếp điểm thường mở mở chậm … OFF delay timer

B.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm … ON delay timer

C.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm … OFF delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm … ON delay timer

22.  Công tắc tơ là khí cụ điện dùng để:

A. 	Bảo vệ ngắn mạch 		B. Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp

C. 	Điều khiển từ xa, đóng cắt mạch điện 	D. 	Bảo vệ quá tải

23. Hãy chọn Áp tô mát đúng với hình 6.1c

A.  Áp tô mát bảo vệ thấp áp	B.  Áp tô mát dạng nhiệt.

C.  Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực tiểu	D.  Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực đại

24.  Theo hình 6.8, nguồn 3 pha 220/380V thì cuộn dây công tắc tơ có điện áp định mức là ……điện áp đặt vào cuộn dây rơle thời gian ……

A. 110V…. 110V          B. 110V…. 220V                C. 380V ….220V	D. 220V ….220V

25. Rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) ;…mắc nối tiếp với tiếp điểm chính của CTT

A. 	Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng	   B. Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng

C. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở	   D. Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng

26. Rơle điện áp dùng để bảo vệ các thiết bị điện khi:

A. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

B. 	Dòng điện đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

C. 	Điện áp đặt vào thiết bị giảm so với giá trị định mức

D. 	Dòng điện, điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

27. Trạm biến áp có dung lượng 200KVA, điện áp định mức cuộn thứ cấp là 0,4KV cung cấp cho phụ tải 160KW. Tính chọn áptômát cho tủ phân phối của trạm biến áp. Biết dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại thanh cái hạ áp của trạm biến áp là 7,5KA. [Điện áp định mức của áptômát (UđmA(V); Dòng điện định mức của áptômát IđmA(A); Dòng điện cắt định mức của áptômát ICđmA (KA)]

A.  UđmA =380V, IđmA =300A, ICđmA =7,5kA

B.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =15kA

C.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =7,5kA

D.  UđmA =500V, IđmA =250A, ICđmA =15kA

28.  Tải ba pha có công suất định mức là 3,8KW, điện áp định mức là 380V, cosđm là 0,8

Biết dòng ngắn mạch của nguồn là 5kA; tải hoạt động không ổn định. Tính toán, lựa chọn CB phù hợp:

A.  MCB 3P, 20A, 6kA ,400V	B.  ELCB 3P,63A, 25kA ,415V

C.  MCCB 3P,15A, 7,5kA ,415V	D.  MCB 2P,15A, 6kA ,400V

29.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các động cơ ba pha rotor lồng sóc là loại …

A.  AC3                    	B.  AC2 và AC4	C.  AC1 và AC2                      	D.  AC1

30.  Rơ le thời gian có công dụng

A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay có định giờ	         B. Điều khiển mạch có định giờ

C. 	Bảo vệ quá tải	                                                            D. Bảo vệ ngắn mạch

Hình 6.8. Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI: (4 điểm)

Các số liệu sau sử dụng cho các câu 1,2,3,4: Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: Pđm=5HP; ∆/Y: 380/660V; 8A/4,6A; fđm = 50 Hz; 2p = 4; hiệu suất  = 0,85; hệ số trượt s =0,04. Sử dụng lưới điện nguồn 3pha 220V/380V. Biết 1HP= 746W, động cơ hoạt động ở chế độ định mức:

- Viết công thức và xác định giá trị của công suất tiêu thụ và điện năng tiêu thụ của mạch trong 10 giờ            (0,5 điểm)

2. Viết công thức và xác định giá trị tốc độ từ  trường quay; tốc độ định mức của rotor (0,5 điểm)

3. Xác định giá trị công suất điện từ; dòng điện mở máy, mômen định mức; mômen cực đại.

Biết công suất tổn hao trên dây quấn rotor của động cơ 240W; tỷ số dòng điện mở máy Imm/Iđm = 6; tỷ số mômen cực đại Mmax/Mđm = 2 (1điểm)

4. Động cơ trên được sử dụng trong mạch (theo hình 6.8). Hãy:

- Kể tên các khí cụ điện và trình bày công dụng của mỗi loại khí cụ điện được sử dụng để đóng cắt; bảo vệ mạch điện (0,75 điểm)

- Trình bày nguyên tắc hoạt động của rơle nhiệt trong mạch điện (0,5 điểm)

- Rth9-15 là phần tử của khí cụ điện nào, nêu nhiệm vụ của Rth9-15 trong mạch (0,25 điểm)

- Chọn các thông số định mức của công tắc tơ phù hợp với mạch và nêu ý nghĩa của các thông số. Thực tế, các loại công tắc tơ có các thông số là : 9A-12A-18A-25A-38A, 63A …; 220V-380V-440V-660V (0,5 điểm)

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Nguyễn Huỳnh Liên                        Ngô Hoàng Anh                                Trần Thị Lệ

Hình  2

4

| ∆/Y: 220/380V | 13,5A/7,8A |  |
| --- | --- | --- |
| 1415 vg/ph | cos = 0,85 | 50Hz |

4