ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                                          ---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Cao đẳng kỹ thuật

HỌC PHẦN: KHÍ CỤ ĐIỆN &MÁY  ĐIỆN

HỌC KỲ: I	NĂM HỌC:  2014 - 2015

Lớp: 13CĐ-Đ,ĐT	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   90 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 06B

I. CHỌN LỰA CÂU ĐÚNG: (Mỗi câu 0,2 điểm)

01.  Thực hiện hãm động cơ KĐB 3 pha bằng cách hãm động năng là:

A. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây rotor

B. 	Ngắt động cơ ra khỏi lưới điện 3pha, đồng thời đóng lưới điện (đã đảo pha) vào động cơ

C. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator

D. 	Dùng bộ đổi nối để tăng số đôi cực của dây quấn stator  của động cơ

02. Theo giản đồ năng lượng của máy phát điện đồng bộ, khi dùng động cơ sơ cấp quay rotor với công suất cơ là Pcơ  phần lớn công suât chuyển thành công suất điện từ Pđt truyền qua stator và nhận được công suất điện P2 ; ta có:

A. 	P2 = Pđt + ΔpCu1 + ΔpFe      B. P2 = Pđt + ΔpFe	C. 	P2 = Pđt - ΔpCu1          D. P2 = Pđt - ΔpCu1 - ΔpFe

03.  Máy điện KĐB 3 pha có rotor quay tốc độ n thuận chiều từ trường quay n1 (n1 > n > 0)

A. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện 	B. Máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện

C. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm điện từ	D. Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng

04.  Động cơ không đồng bộ 1pha dùng vòng ngắn mạch, khi đổi chiều quay động cơ ta đổi chiều dòng điện trong cuộn dây chính thì

A. Chiều quay động cơ không thay đổi	B. Tốc độ động cơ thay đổi

C. Chiều quay động cơ thay đổi	D. Công suất động cơ thay đổi

05.  Động cơ KĐB 3 pha nối vào lưới điện có tần số 50Hz, khi rotor đứng yên thì tần số dòng điện f2 của rotor và tần số dòng điện f của stator là :

A. 	f2 = f, f= 50Hz         B. f2 = 0, f= 0	C. 	f2 = 0, f= 50Hz             D f2 = sf, f= 50Hz

06. Điều kiện làm việc song song của máy phát điện đồng bộ ngoài thứ tự pha, tần số của máy phát và lưới điện như nhau, ngoài ra còn có thêm điều kiện thứ 3:

A. Cùng dòng điện kích từ	B.  Cùng điện áp và trùng pha nhau

C. Cùng công suất.	D. Cùng dòng điện ở dây quấn stato

07. 	Trong động cơ KĐB 3 pha, chiều quay của từ trường phụ thuộc vào:

A. 	Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều 3 pha

B. 	Giá trị hiệu dụng của điện áp nguồn xoay chiều 3 pha

C. 	Thứ tự pha của dòng điện xoay chiều 3 pha

D. 	Biên độ của dòng điện xoay chiều 3 pha

08. Trên nhãn hiệu động cơ KĐB 3pha có ghi 220/380V đấu vào nguồn 3 pha đối xứng 220/380V thì

A.  Có thể vừa đấu Y, vừa đấu     B.  Động cơ đấu 	C.  Không đấu được	D.  Động cơ đấu Y

09. 	Động cơ không đồng bộ 1 pha khởi động dùng cuộn đề ; tụ làm việc và kết hợp thêm tụ khởi động để …thông thường giá trị điện dung của tụ làm việc … tụ khởi động

A. 	Tăng moment khởi động …lớn hơn…	B. Tăng moment khởi động …nhỏ hơn…

C. 	Tăng công suất …lớn hơn…	D. Tăng công suất …nhỏ hơn…

3

4

Hình 1.1

*

1

2

10. Phương pháp khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha chỉ áp dụng khi:

A. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 20%).

B. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 10%).

C. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 20%).

D. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 10%).

11. 	Cuộn dây quấn thứ cấp của máy biến áp (MBA) là:

A. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, nhận năng lượng từ nguồn vào

B. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, cung cấp điện cho nguồn

C. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho phụ tải

D. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho nguồn

12.  Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây giống nhau có cùng Uđm như hình 1.1. Nếu mắc nối

tiếp hai cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng điện áp hai cuộn dây cộng lại thì :

A.  1và 4 là điểm đầu; 2và 3 là điểm cuối   	B.  1và 3 là điểm cuối ; 2và 4 là điểm đầu

C.  1và 4 là điểm cuối ; 2và 3 là điểm đầu	D. 1và 3 là điểm đầu; 2và 4 là điểm cuối

13. Một máy biến áp tự ngẫu 1 pha có các đại lượng định mức: điện áp sơ cấp là U1 là 220V, điện áp thứ cấp không tải U2 là 110V. Biết rằng : Hệ số hình dáng K = 1, tần số  f = 50 Hz, từ cảm Bm = 1T, công suất định mức 1100VA. Tính tiết diện tính toán lõi thép và số vòng cuộn sơ cấp.

A.  33,4cm2, 296vòng    B. 25,8cm2, 296vòng           C. 25,8cm2, 148vòng       D. 42,6cm2, 592vòng

14. 	Khi tính toán máy sạc bình, nếu chỉnh lưu toàn kỳ thì điện áp (U2AC); dòng điện xoay chiều (I2AC) và điện áp (U2DC); dòng điện một chiều (I2DC) ở cuộn thứ cấp được tính là:

A.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC                                         B.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC

C.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC                            D.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC

Hình 1.3

1

2

3

15. 	Theo giản đồ năng lượng máy biến áp (hình 1.3), biểu thị công suất tổn hao của máy biến áp ở các vị trí 1,2,3:

A. 	Vị trí 1 là công suất tổn hao trên dây quấn thứ cấp

B. 	Vị trí 1và 2 là công suất tổn hao trên lõi thép và dây quấn sơ cấp

C. 	Vị trí 1và 2 là tổng công suất tổn hao của máy biến áp

D. 	Vị trí 1và 2 là công suất tổn hao trên lõi thép và dây quấn thứ cấp

16.  CHỌN CÂU SAI. Máy biến dòng đo lường có:

A.  Số vòng dây thứ cấp nhiều hơn số vòng dây sơ cấp

B.  Dòng điện cuộn sơ cấp nhỏ hơn dòng điện cuộn thứ cấp

C.  Cuộn thứ cấp mắc vào Ampere kế

D.  Hệ số biến dòng K = I2 / I1 < 1

Zt

Hình 1.5

*

220V0

A

0V

a

B

110V0

17. Một máy biến áp có U1 =220V; U2 = 12V; dòng điện sơ cấp I1 = 10A; bỏ qua tổn hao thì dòng điện thứ cấp I2 là :

A.  I1 = 12A.           B.  I1 = 5,4A.           C.  I1 = 0,54A.         D.  I1 = 22A.

18.  Theo hình 1.5, là loại MBA….;nếu bị đứt dây trong đoạn aB thì điện áp

đặt vào tải Zt là …..

A.  Tự ngẫu….110V                               B.  Cách ly….220V

C.  Tự ngẫu….220V                               D.  Tự ngẫu….bằng không

19. Thông thường, trong máy biến áp, điện áp rơi trên dây quấn khi không tải

là …dòng điện khi không tải là …

A. 	Không quá (0,01 ÷0,04)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm

B. 	Chiếm từ (20 ÷30)%Uđm ,… I0 = (20 ÷30)%Iđm

C. 	Không quá (0,1 ÷0,4)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm

D. 	Chiếm từ (2 ÷5)%Uđm ,… I0 = (20 ÷50)%Iđm

20. Tổ đấu dây máy biến áp 3 pha có cuộn sơ nối sao, cuộn thứ nối tam giác. Sức điện động sơ và thứ lệch pha nhau là 1500  có ký hiệu là:

A.  Y/-5                                                                 B.  Y /-11

C.  Y/Y-12	D.  Y/Y0-6

21. Máy phát điện một chiều kích thích nối tiếp làm việc tự kích có dây quấn kích từ là:

A. 	Được cấp từ nguồn điện khác, không liên hệ với phần ứng của máy điện

B. 	Mắc nối tiếp với mạch phần ứng

C. 	Mắc song song với mạch phần ứng

D. 	Mắc hỗn hợp với mạch phần ứng

22. Theo hình 6.2a là ký hiệu tiếp điểm ……của rơle thời gian loại ……

A.  Tiếp điểm thường mở đóng chậm…ON delay timer

B.  Tiếp điểm thường mở mở chậm… OFF delay timer

C.  Tiếp điểm thường đóng mở chậm … ON delay timer

D.  Tiếp điểm thường đóng đóng chậm … OFF delay timer

Hình 6.1a

23.  Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường

dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

A. 	Hạ áp …380V…10A             B. Hạ áp …1000V…10A

C. 	Hạ áp …220V…10A             D. Cao áp …1000V…10A

24. Hãy chọn Áp tô mát đúng với hình 6.1a

A. 	Áp tô mát dạng nhiệt.            B. Áp tô mát dòng điện cực tiểu.

C. Áp tô mát bảo vệ dòng điện cực đại.   D. Áp tô mát bảo vệ thấp áp

25.  Khi sử dụng chọn cầu dao có điện áp định mức của cầu dao UđmCD… điện áp định mức của nguồn Uđmn…và dòng điện định mức của cầu dao IđmCD … dòng điện định mức của…

A. 	Lớn ..nhỏ…phụ tải        B.  Lớn ..lớn…nguồn       C.  Lớn ..nhỏ…nguồn     	D. 	Lớn ..lớn…phụ tải

26. Trạm biến áp có dung lượng 200KVA, điện áp định mức cuộn thứ cấp là 0,4KV cung cấp cho phụ tải 160KW. Tính chọn áptômát cho tủ phân phối của trạm biến áp. Biết dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại thanh cái hạ áp của trạm biến áp là 7,5KA. [Điện áp định mức của áptômát (UđmA(V); Dòng điện định mức của áptômát IđmA(A); Dòng điện cắt định mức của áptômát ICđmA (KA)]

A.  UđmA =380V, IđmA =300A, ICđmA =7,5kA	B.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =15kA

C.  UđmA =500V, IđmA =300A, ICđmA =7,5kA	D.  UđmA =500V, IđmA =250A, ICđmA =15kA

27. Khi chọn CB để lắp trên mạng điện hay cho một thiết bị điện cần chú ý đến IđmCB.Nếu một thiết bị hay phụ tải không ổn định thì chọn:

A.  IđmCB  > (1,25  1,5)Kđt Ipt    B.  IđmCB  > (1,25  1,5) Ipt     C.  IđmCB  > Ipt       D.  IđmCB  < (1,25  1,5) Ipt

28. Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các hộ tiêu thụ dòng điện xoay chiều có cos > 0,95 là loại …:

A.  AC1                                          B.  AC3	C.  AC2 và AC4	D.  AC1 và AC2

29. Rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với đèn báo hay chuông báo sự cố

A. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở	   B. Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng

C. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng	   D. Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng

30. Đổi chiều quay động cơ điện một chiều bằng cách giữ nguyên chiều dòng điện phần ứng, đổi chiều dòng điện kích từ ...

A. Được sử dụng nhiều vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm nhỏ

B. Ít khi được sử dụng vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm nhỏ

C. Được sử dụng nhiều vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm lớn

D. Ít khi được sử dụng vì dây quấn kích từ có hệ số tự cảm lớn

Hình 6.8. Mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ KĐB ba pha rotor lồng sóc

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI: (4 điểm)

Các số liệu sau sử dụng cho các câu 1,2,3,4: Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có các số liệu định mức sau: Pđm=15HP; ∆/Y: 380V/660V; 24A/13,9A; fđm = 50 Hz; tốc độ từ trường quay                  1500vòng/ phút; hiệu suất  = 0,80; hệ số trượt s =0,03 . Sử dụng lưới điện nguồn 3pha 220V/380V.       Biết 1HP= 746W, động cơ hoạt động ở chế độ định mức:

- Viết công thức và xác định giá trị của công suất tiêu thụ và công suất phản kháng (0,5 điểm)

2. Viết công thức và xác định giá trị tốc độ định mức của rotor, số đôi cực (0,5 điểm)

3. Xác định giá trị công suất điện từ; moment điện từ; mômen định mức; mômen cực đại.

Biết công suất tổn hao trên dây quấn rotor của động cơ 280W; tỷ số mômen cực đại Mmax/Mđm = 2,5 (1điểm)

4. Động cơ trên được sử dụng trong mạch (theo hình 6.8). Hãy:

- Kể tên các khí cụ điện và trình bày công dụng của mỗi loại khí cụ điện được sử dụng để đóng cắt; điều khiển mạch điện (0,75 điểm)

- Trình bày nguyên tắc hoạt động của rơle thời gian trong mạch (0,5 điểm)

- OL3-5  là phần tử của khí cụ điện nào; nêu nhiệm vụ của OL3-5  trong mạch (0,25 điểm)

- Xác định dòng tác động của rơle nhiệt sử dụng phù hợp với mạch (0,5 điểm)

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Nguyễn Huỳnh Liên                        Ngô Hoàng Anh                                Trần Thị Lệ