ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC PHẦN        :       KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

HỌC KỲ  :  I              NĂM HỌC :    2014 - 2015

Lớp:  14TC - Đ,ĐT    Ngày thi: ____/_____/2015.

Thời gian thi:        90 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (2 điểm)

Xác định trị số (có sai số) của các điện trở có vòng màu sau:

| - Nâu - đỏ - đen - vàng kim. |  |
| --- | --- |
| - Trắng - nâu - cam - bạc. |  |
| - Vàng - tím - vàng - vàng kim. |  |
| - Đỏ - đen - xanh lá - bạc. |  |

Câu 2 (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch hình 1. Trình bày nguyên lý hoạt động của mạch.

Câu 3 (2 điểm)

Trình bày cách đo kiểm tra tụ điện.

Câu 4 (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch hình 2. Tính điện áp phân cực tại chân B của transistor (VB).

Câu 5 (2 điểm)

Cho sơ đồ mạch hình 3. Điều chỉnh VR ngay tại vị trí b, hãy:

- Tính hằng số thời gian của mạch.

- Phân tích trạng thái của đèn.

TRƯỞNG KHOA  	TRƯỞNG BỘ MÔN 	GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ

Ngô Hoàng Anh	Tăng Cẩm Huê

ĐÁP ÁN

Câu 1 (2đ)

- 12Ω  5%	(0,5đ)

- 91KΩ  10%	(0,5đ)

- 470KΩ  5%	(0,5đ)

- 2MΩ  10%	(0,5đ)

Câu 2 (2đ)

Bán kỳ dương A(+), B(-) diode D1 và D3 phân cực thuận nên dẫn điện, D2  và D4 phân cực ngược nên ngưng dẫn.	(0,5đ)

Dòng điện đi từ A  D1  RL  D3 về B, và cho ra điện áp trên tải cũng là bán kỳ dương.		(0,5đ)

Bán kỳ âm A(-), B(+) D1 và D3 phân cực ngược nên ngưng dẫn; D2  và D4  phân cực thuận nên dẫn điện.	(0,5đ)

Dòng điện đi từ B  D2  RL  D4  về A và cho ra điện áp trên tải cũng là bán kỳ dương.		(0,5đ)

Câu 3 (2đ)

Khi thử những tụ có điện dung lớn từ 1000F trở lên ta chọn giai đo x10, những tụ có điện dung nhỏ hơn chọn giai đo x100 hoặc x1K.	(0,5đ)

Chọn vị trí giai đo thích hợp, áp 2 que đo vào 2 chân của tụ (không chạm tay vào chân tụ) và quan sát kim đồng hồ.	(0,25đ)

- Kim lên nhiều rồi về   tụ tốt.	(0,25đ)

- Kim lên ít rồi về   tụ bị khô (điện dung giảm). 	(0,25đ)

- Kim lên nhưng không về tới   tụ bị rỉ.	(0,25đ)

- Kim lên rồi đứng yên  tụ bị nối tắt.	 (0,25đ)

- Kim không nhúc nhích  tụ bị đứt.	 (0,25đ)

Câu 4 (2đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

Câu 5 (2đ)

- Hằng số thời gian của mạch khi chỉnh VR ở vị trí b:

(0,5đ)

(0,5đ)

- Phân tích trạng thái của đèn khi chỉnh VR ở vị trí b:

- Hằng số thời gian của mạch nhỏ nên tụ C nạp nhanh hơn, Diac mở sớm hơn, tạo xung kích Triac sớm, Triac dẫn sớm hơn, 	(0,5đ)

- Điện áp trung bình trên đèn cao, dòng qua đèn lớn hơn nên đèn sáng rõ.	(0,5đ)