| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I 			 NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: Truyền động điện và ứng dụng

Khối lớp: 14CĐ-Đ1,2  	           Ngày thi:  ____ /____ / 201...

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

Đề số 1

(không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,0 điểm)

Trình bày ưu nhược điểm của hệ Máy phát – Động cơ (F-Đ)?

Câu 2: (3,0 điểm)

Hãy thành lập đặc tính cơ tự nhiên và cho nhận xét về dạng đặc tính của một động cơ điện một chiều kích từ song song làm việc dài hạn có thông số cho như sau:

Uđm=220V, Pđm=6,6KW, nđm=2200 vòng/phút, Iđm=35A, điện trở mạch phần ứng (gồm điện trở dây quấn phần ứng, dây quấn cực từ phụ, chổi than và cổ góp) là Rư=0,26.

Câu 3: (2,0 điểm)

Cho một động cơ một chiều kích từ độc lập có các thông số: Pđm=20KW, Uđm=220V, Iđm=100A, nđm=1000v/ph.

Khi động cơ đang làm việc ổn định trên đặc tính tự nhiên với phụ tải MC nếu phụ tải tăng thêm 20N.m thì tốc độ động cơ tăng hay giảm bao nhiêu.

Câu 4: (3,0 điểm)

Hãy tính toán và chọn động cơ điện truyền động chính cho cơ cấu máy sản xuất đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đồng thời thỏa mãn chỉ tiêu làm việc dài hạn, biết rằng cơ cấu máy có tốc độ quay định mức là 1450±2% vòng/phút, khởi động không tải. Công suất phụ tải lần lượt là P1=10,5KW; P2=1,5KW; P3=8KW; P4=5KW; P5=14,5KW; P6=1,5KW; P7=7KW; P8=3,5KW; P9=6,5KW; P10=10,5KW  ứng với các thời khoảng t1=5s; t2=10s; t3=15s; t4 =5s; t5 =25s; t6 =10s; t7 =20s; t8=5s; t9=15s.

Bảng thống kê một số động cơ trên thị trường dùng cho việc chọn lựa:

| Mã động cơ | Công suất định mức (KW) | Tốc độ định mức (v/ph) | Hệ số quá tải () |
| --- | --- | --- | --- |
| AY - 80 - 4 | 8,5 | 1450 | 2 |
| AY - 85 - 4 | 8,5 | 1460 | 2,2 |
| AE - 80 - 4 | 9 | 1450 | 2 |
| AB - 75 - 4 | 9 | 1460 | 1,5 |
| AF - 70 - 4 | 9 | 1450 | 1,5 |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I  			NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: Truyền động điện và ứng dụng

Khối lớp: 14CĐ-Đ1,2	Ngày thi:  ____ /____ / 201....

Thời gian thi: 90 phút

Đề số 1

Nội dung

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,0 |
|  |  | Ưu: - Phạm vi điều chỉnh tương đối tốc độ khá lớn (D = 30:1). - Có khả năng điều chỉnh tốc độ liên tục và dễ dàng theo 2 hướng trên và dưới tốc độ cơ bản ( > CB vaø  < CB) - Tổn hao điện năng không quá lớn vì việc điều chỉnh tốc độ chỉ tiến hành trên các mạch kích từ với cường độ dòng điện nhỏ. - Có thể thực hiện các quá trình hãm điện. | 1,0 |
|  |  | Nhược: - Công suất đặt của hệ thống máy điện tương đối lớn, chiếm nhiều diện tích đặt máy, gây nhiều tiếng ồn (do nhiều máy điện đồng thời làm việc) - Vốn đầu tư ban đầu cao, quán tính hệ thống lớn, hiệu suất thấp (h < 75%) - Điều chỉnh tốc độ nhỏ bị hạn chế (nếu IKF = 0 sức điện động do từ dư của máy phát tạo ra cũng vào khoảng (3 6)% trị số sức điện động định mức, nên giới hạn dưới đối với tốc độ của hệ F – Đ là min thường bị hạn chế) - Độ tin cậy của hệ thống tương đối thấp vì có nhiều máy điện vận hành đồng thời. | 1,0 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  |  | Việc vẽ đặc tính cơ tự nhiên, cần dựa vào 2 trong 3 điểm sau: - Điểm không tải lý tưởng: (0, 0) - Điểm định mức: (Mđm, đm) - Điểm ngắn mạch: (Mnm, 0) Tốc độ định mức: đm= nđm/9,55 = 2200/9,55 = 230,3 rad/s Moment định mức: Mdm=Pdm.1000ω=6,6.1000230,3=28,6Nm Vậy điểm định mức là: (28,6; 230,3) Từ thông động cơ kdm=Udm-Idm.Rưωdm=220-35.0,26230,3=0,91Wb (0,25đ) Tốc độ không tải lý tưởng: ωdm=Udmkdm=2200,91=241,7rad/s (0,25đ) Vậy điểm không tải lý tưởng là: (0; 241,7) Dòng điện ngắn mạch: Inm=UdmRư=2200,26=846A (0,25đ) Moment ngắn mạch: Mnm=kdm.Inm=0,91.846=770Nm (0,25đ) Vậy điểm ngắn mạch là: (770; 0) (0,5đ) | 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | Từ 2 trong 3 điểm trên, vẽ đặc tính cơ như sau: | 0,5 |
|  |  | Nhận xét về đường đặc tính cơ: - Độ sụt tốc độ khi có tải định mức (so với tốc độ không tải lý tưởng) ∆ωc=ω0-ωđm=241,7-230,3=11,4rads (0,25đ) ∆ωc%=∆ωcω0100%=11,4241,7100%=4,7% (0,25đ) - Độ cứng đặc tính cơ tự nhiên β=(kdm)2Rư=-0,912/0,26=3,18Nm Đường đặc tính cơ của động cơ trên có dạng đặc tính mềm. | 0,25 0,25 |
| 3 |  |  | 2,0 |
|  |  | Ta có công thức: (025đ) Do: (0,25đ) Suy ra: (0,25đ) Từ phương trình: Suy ra Hay β = dM/dω = - (K.Φdm)2/Ru = -4/0,1 = - 40 Suy ra dω = dM/ β = 20/ (-40) = - 0,5 rad/s | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 4 |  |  | 3,0 |
|  |  | Từ các số liệu về công suất và thời gian làm việc ta kết luận đây là dạng phụ tải biến đổi làm việc ở chế độ dài hạn, áp dụng công thức tính giá trị đẳng trị cho phụ tải dài hạn như sau: Công suất trung bình của phụ tải dài hạn: Ptb = Ptb = (0,25ñ) Công suất động cơ chọn phải thỏa các ràng buộc của phụ tải dài hạn biến đổi: Pñm = (1,1÷1,3)Pñt 1,1 x 7,25 KW Pñm 1,3 x 7,25 KW 7,975KW Pñm 9,425KW (0,25ñ) Tốc độ định mức của động cơ phải tương thích với tốc độ truyền động yêu cầu: nđm yêu cầu=1450 ± 2%v/p=(1450 ± 29)v/p=(1421 ÷1479)v/p Tra bảng thống kê, các động cơ mã số AY-75-4, AY-80-4, AE-80-4, AF-70-4 đều có tốc độ và công suất phù hợp với yêu cầu truyền động Chọn động cơ theo chỉ tiêu làm việc lâu dài: Theo chỉ tiêu làm việc lâu dài, cần chọn động cơ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nhưng phải có công suất đủ lớn và khả năng chịu quá tải tốt, nên chọn động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc kiểu AE – 80 – 4 có thông số: Pđm = 9 KW, nđm = 1450 v/p, = 2 (0,25ñ) Vì hệ thống khởi động không tải nên bỏ qua việc kiểm tra điều khiện khỏi động Kiểm tra điều kiện quá tải: Động cơ chọn thỏa điều kiện quá tải khi và chỉ khi: MđmMmaxpt Moment định mức của động cơ được chọn: Mđm = 9550. = 9550 . (0,25) Moment lớn nhất của phụ tải: Mmax pt = 9550 . N.m = 95,5.m (0,5) Do: .Mđm = 2x 59,28 = 107,025 N.m Nên: .Mđm = 118,56 > Mmax pt =95,5 Vậy động cơ được chọn thỏa điều khiện làm việc quá tải Kết luận: Để cho được động cơ thỏa yêu cầu truyền động và chỉ tiêu làm việc dài hạn, từ kết quả đã tính toán và các thông số động cơ cho trong bảng thống kê trên, chọn động cơ có mã số AE – 80 - 4 là phù hợp nhất. | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I 		  NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: Truyền động điện và ứng dụng

Khối lớp: 14CĐ-Đ1,2,    	           Ngày thi:  ____ /____ / 201....

Thời gian thi: 90 phút  (không tính thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,0 điểm)

Trình bày ưu nhược điểm của hệ chỉnh lưu động cơ (CL – Đ)?

Câu 2: (2,5 điểm)

Một động cơ DC kích từ độc lập đang làm việc ổn định trên đặc tính tự nhiên người ta đo được dòng điện qua phần ứng động cơ 18A.

- Tính tốc độ động cơ khi có dòng phần ứng là 18A (tốc độ ban đâu).

- Để giảm tốc độ còn 50% tốc độ ban đầu người ta gắn thêm vào mạch phần ứng một điện trở phụ, hãy tính điện trở phụ đó.

Biết thống số động cơ như sau: Pđm = 4KW, Uđm = 220V, nđm = 1000 vòng/phút, Iđm = 20A.

Câu 3: (2,5 điểm)

Động cơ một chiều kích từ song song có các thông số: Pđm = 46,5 KW, Uđm = 220 V, Iđm = 238A, nđm = 1500v/ph, làm việc với tải định mức. Để thực hiện hãm động năng, người ta đấu  vào mạch phần ứng một điện trở hãm, khi đó dòng điện hãm ban đầu tăng gấp 2 lần dòng định mức. Hãy xác định giá trị điện trở hãm đấu vào mạch phần ứng trong trường hợp trên.

Câu 4: (3,0 điểm)

Một cơ cấu máy sản xuất có tốc độ quay định mức là (1450 ± 2%) vòng/phút, khởi động ở trạng thái không tải. Các trị số công suất làm việc của phụ tải lần lượt là: P1=7,5KW; P2=5KW; P3=10KW; P4=8KW; P5=16,5KW; P6=12KW; P7=10KW; P8=5KW; P9=15KW; P10=0KW tương ứng với các thời khoảng: t1=5s; t2=15s; t3=10s; t4 =15s; t5 =35s; t6 =15s; t7 =20s; t8=15s; t9=25s; t10=620s.

Hãy tính toán và chọn động cơ điện truyền động chính cho cơ cấu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đồng thời thỏa mãn chỉ tiêu giảm vốn đầu tư.

Bảng thống kê một số động cơ trên thị trường đáp ứng cho việc chọn lựa:

| Mã động cơ | Công suất định mức (KW) | Tốc độ định mức (vòng/phút) | Hệ số quá tải () |
| --- | --- | --- | --- |
| AB - 75 - 4 | 12 | 1460 | 1,5 |
| AB- 80 - 4 | 13,5 | 1450 | 2,2 |
| AF - 80 - 4 | 14 | 1460 | 1,5 |
| AF – 85 - 4 | 15 | 1460 | 1,5 |
| AH - 95 - 4 | 16 | 1460 | 2 |
| AC - 90 - 4 | 16 | 1460 | 1,5 |
| AC - 95 - 4 | 16,5 | 1450 | 2 |
| AC - 98 - 4 | 18 | 1460 | 2,2 |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I		  NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: Truyền động điện và ứng dụng

Khối lớp: 14CĐ-Đ1,2	Ngày thi:  ____ /____ / 201

Thời gian thi: 90 phút

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề số 2

NỘI DUNG

| Câu | Mục | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,0 |
|  |  | Ưu: - Bộ chỉnh lưu sử dụng các thyristor có kích thước gọn, nhẹ, không gây tiếng ồn, tổn hao năng lượng thấp, quán tính nhỏ, tốc độ tác động cao và chính xác. - Có khả năng điều chỉnh trơn với phạm vi điều chỉnh tốc độ rất rộng D = 102 – 103 - Độ tin cậy của hệ thống cao, quán tính nhỏ, hiệu suất lớn, không gây ồn, không chiếm nhiều diện tích đặt máy. - Hệ điều chỉnh khá đơn giản. | 1,0 |
|  |  | Nhược: - Hệ số cos tương đối thấp trong trường hợp điều chỉnh sâu. - Dòng điện chỉnh lưu có biên độ đập mạch cao, gây ra tổn hao phụ trong động cơ và có thể làm xấu đi dạng điện áp nguồn. - Phụ thuộc hoàn toàn vào hệ điều khiển (khi góc kích thyristor không phù hợp, các thyristor ngưng dẫn, hệ thống có thể bị đình trệ hoạt động). | 1,0 |
| 2 |  |  | 2,5 |
|  |  | Ta có công thức: (0,25đ) (0,25đ) Do: Suy ra: (0,25đ) (0,5đ) (0,5đ) | 0,25 0,25 0, 5 0,5 0,25 |
|  | b) | ω1 = 0,5. = 0,5. 105,5 = 52,75 rad/s (0,25đ) (0,25đ) Suy ra RP = 5,86 | 0,25 0,25 0,25 |
| 3 |  |  | 2,5 |
|  |  | Từ công thức: Do: Suy ra: Dòng điện hãm ban đầu: | 0,5 0, 5 0,5 0,25 0,5 0,25 |
| 4 |  |  | 3,0 |
|  |  | Từ các số liệu về công suất và thời gian làm việc ta kết luận đây là dạng phụ tải biến đổi làm việc ở chế độ ngắn hạn, áp dụng công thức tính giá trị đẳng trị cho phụ tải ngắn hạn như sau: Công suất đẳng trị của phụ tải: Pđt = =11,996 KW (0,25đ) Công suất động cơ chọn phải thỏa các ràng buộc của phụ tải ngắn hạn biến đổi: Pđm = (1,25÷1,5)Pđt 1,25 x 11,996 KW Pđm 1,5 x 11,996 KW 14,995KW Pđm 17,994KW (0,25đ) Tốc độ định mức của động cơ phải tương thích với tốc độ truyền động yêu cầu: nđm yêu cầu=(1450 ± 2%)v/p=(1450 ± 29)v/p=(1421 ÷1479)v/p (0,25đ) Theo chỉ tiêu giảm vốn đầu tư, cần chọn động cơ có công suất nhỏ nhất đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, nên chọn động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc kiểu AF-85-4 có thông số: Pđm = 15KW, nđm = 1460 v/p, = 1,5 Và do hệ thống khởi động không tải nên bỏ qua việc kiểm tra điều kiện khởi động. (0,5) * Kiểm tra điều kiện quá tải: Động cơ chọn thỏa điều kiện quá tải khi và chỉ khi: .Mđm Mmax pt Moment định mức của động cơ được chọn: Mđm = 9550. = 9550 . (0,25) Moment lớn nhất của phụ tải: Mmax pt = 9550 . N.m = 108,67N.m (0,25) Do: .Mđm = 1,5 x 98,12 = 147,18 N.m Nên: .Mđm = 147,18 > Mmax pt = 108,67 (0,25đ) Vậy động cơ được chọn thỏa mãn điều kiện làm việc quá tải. (0,25) | 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Nguyễn Minh Đức Cường