| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng Nghề (9+4)

Học phần: Kỹ thuật điện

Lớp:  15TCN-CKL   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề số 1

Câu 1: (2 điểm)

Cho biết khi đo điện áp ta cần dụng cụ gì? Cách đấu dây?

Câu 2: (2 điểm)

Công tắc tơ là gì? Khởi động từ là gì?

Câu 3: (2 điểm)

Cho máy biến áp hình 1.

- Giải thích các thông số của máy biến áp

- Cho biết U1 = 220 V, W1 = 440 vòng, W2 = 220 vòng. Tính U2.

Câu 4: (2điểm)

Nêu tên các loại động cơ một chiều (DC) dùng nam chân điện?

Câu 5: (2 điểm)

Hình 3

Hình 2

Cho mạch điện có các điện trở giống nhau được mắc như hình 2, hình 3. Hãy tính điện trở tương đương cho từng trương hợp. biết  R = 50Ω

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN	      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Văn Thành

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng Nghề (9+4)

Học phần: Kỹ thuật điện

Lớp:  15TCN-CKL   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,0 |
|  | a | Khi đo điện áp ta dùng volt kế | 1,0 |
|  | b | Khi đo điện áp ta đấu dây volt kế song song với phụ tải. | 1,0 |
| 2 |  |  | 2,0 |
|  |  | Công tắc tơ: là thiết bị khí cụ điện kết hợp với một số thiết bị, khí cụ điện khác như nút nhấn, công tắc dùng để đóng cắt mạch điện từ xa, thao tác bằng tay hay tự động các mạch điều khiển và mạch động lực có tải làm việc đến điện áp 600V và dòng điện lớn đến 1000A. | 1,0 |
|  |  | Khởi động từ: là một khí cụ kết hợp giữa công tắc tơ và rơ le nhiệt để điều khiển và bảo vệ thiết bị khỏi quá tải | 1,0 |
| 3 |  |  | 2,0 |
|  | a | U1 : Điện áp sơ cấp; I1 : Dòng điện sơ cấp; W1 : Số vòng dây quấn sơ cấp. | 0,25 0,25 0,25 |
|  |  | U2 : Điện áp thứ cấp; I2 : Dòng điện thứ cấp; W2 : Số vòng dây quấn thứ cấp. | 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | U2= U1*W2W1=220*220440=110 (V) | 0,5 |
| 4 |  |  | 2,0 |
|  |  | - Động cơ điện một chiều kích từ độc lập | 0,5 |
|  |  | - Động cơ điện một chiều kích từ song song | 0,5 |
|  |  | - Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp | 0,5 |
|  |  | - Động cơ điện một chiều kích từ hỗn hợp | 0,5 |
| 5 |  |  | 2,0 |
|  |  | Hình 2: Rđt= R+R*RR+R=R+R2 ==> Rđt= 50+502=75 | 0,5 0,5 |
|  |  | Hình 3: Rđt= R+R(R+R)R+R+R=R+2R23R=R+2R3 ==> Rđt= 50+2*503=83,33 | 0,5 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Văn Thành

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng Nghề (9+4)

Học phần: Kỹ thuật điện

Lớp:  15TCN-CKL   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề số 2

Câu 1: (2 điểm)

Cho biết khi đo dòng điện ta cần dụng cụ gì? Cách đấu dây?

Câu 2: (2 điểm)

Áp to mát (CB) là gì? Công dụng của Áp to mát (CB)?

Câu 3: (2 điểm)

Cho máy biến áp hình 1.

- Giải thích các thông số của máy biến áp

- Cho biết U1 = 220 V, U2 = 12V, W1 = 1200 vòng,

Tính W2.

Câu 4: (2điểm)

Nêu tên các phương pháp mở máy động cơ không đồng bộ pha rotor lồng sóc?

Câu 5: (2 điểm)

Cho mạch điện có các điện trở giống nhau được mắc như hình 2 và  hình 3. Hãy tính điện trở tương đương cho từng trương hợp, biết  R = 20Ω

Hình 3

Hình 2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN	      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Văn Thành

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng Nghề (9+4)

Học phần: Kỹ thuật điện

Lớp:  15TCN-CKL   Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2,0 |
|  | a | Khi đo dòng điện ta dùng amper kế | 1,0 |
|  | b | Khi đo dòng điện ta đấu dây amper kế nối tiếp với phụ tải. | 1,0 |
| 2 |  |  | 2,0 |
|  |  | Aptomat (CB) là thiết bị đóng cắt, ở điều kiện làm việc bình thường, máy cắt có khả năng cho dòng điện chạy qua và trong các điều kiện bất thường do quá tải, ngắn mạch phải có khả năng chịu dòng điện trong khoảng thời gian xác định và cắt chúng. | 1,0 |
|  |  | Dùng để đóng cắt và bảo vệ mạch điện khỏi sự cố quá tải hay ngắn mạch. | 1,0 |
| 3 |  |  | 2,0 |
|  | a | U1 : Điện áp sơ cấp; I1 : Dòng điện sơ cấp; W1 : Số vòng dây quấn sơ cấp. | 0,25 0,25 0,25 |
|  | b | U2 : Điện áp thứ cấp; I2 : Dòng điện thứ cấp; W2 : Số vòng dây quấn thứ cấp. | 0,25 0,25 0,25 |
|  | c | W2= U2*W1U1=12*1200220=65,5 vòng | 0,5 |
| 4 |  |  | 2,0 |
|  |  | Mở máy trực tiếp: cấp điện áp trực tiếp vào động cơ. | 0,5 |
|  |  | Mở máy gián tiếp bằng cuộn kháng | 0,5 |
|  |  | Mở máy gián tiếp bằng máy biến áp tự ngẫu | 0,5 |
|  |  | Mở máy gián tiếp bằng đổi nối sao - tam giác | 0,5 |
| 5 |  |  | 2,0 |
|  | a | Hình 2: Rđt= R+R*RR+R=R+R2 ==> Rđt= 20+202=30 | 0,5 0,5 |
|  | b | Hình 3: Rđt= R+R(R+R)R+R+R=R+2R23R=R+2R3 ==> Rđt= 20+2*203=33,33 | 0,5 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Văn Thành