| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN

Lớp: 15TN-CK        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề số 1

Câu 1: (3.0 điểm)

Cho mạch điện hình 1, tìm giá trị dòng điện I1, I2, I3 chạy qua mạch điện. Biết rằng giá trị của các phần tử trong mạch là R1 = 20 Ohm, R2 = 50 Ohm, R3 = 30 Ohm, V1 = 10 Volt, V2 = 6 Volt

Hình 1

Câu 2: (3.0 điểm)

Áp dụng chuyển đổi tương đương Thévénin - Norton cho mạch điện hình 2, tìm công suất tiêu thụ của điện trở R2 và giá trị dòng điện I. Biết rằng giá trị của các phần tử trong mạch là R1 = 15 Ohm, R2 = 20 Ohm, R3 = 50 Ohm, V = 5 Volt, IN = 1 Ampere

Hình 2

Câu 3: (4.0 điểm)

Cho mạch điện hình 3, biết các giá trị là: R = 4Ω; L = 6,37 mH; C = 159 µF; U = 120 Volt; f = 200 Hz

Hình 3

- Tính góc lệch pha (φ) của dòng điện ( i) so với điện áp nguồn (u)

- Viết biểu thức trị tức thời của dòng điện ( i) chạy trong mạch

- Tính điện áp trên từng phần tử

- Tính công suất các phần tử tiêu thụ và công suất toàn mạch điện

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Mạnh Lê Hoàn

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN

Lớp: 15TN-CK        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tìm giá trị dòng điện I1, I2, I3 chạy qua mạch điện | 3.0 |
|  |  | Chọn dòng mắt lưới như hình vẽ | 0.5 |
|  |  | Điện áp trên các điện trở: VR1 = R1.I1 = R1.i1 VR2 = R2.I2 = R2.i2 VR3 = R3.I3 = R3.(i1-i2) | 0.5 |
|  |  | Phương trình dòng mắt lưới: (R1+R3).i1 – R3.i2 = V1 -R3.i1 + (R2+R3).i2 = -V2 | 0.5 |
|  |  | Thay giá trị R1 = 20Ω, R2 = 50Ω, R3 = 30Ω, V1 = 10 Volt, V2 = 6 Volt ta được giá trị: I1= 200mA | 0.5 |
|  |  | I2= 0mA | 0.5 |
|  |  | I3= 200mA | 0.5 |
| 2 |  | Tìm công suất tiêu thụ của điện trở R2 và giá trị dòng điện I | 3.0 |
|  |  | Chuyển đổi mạch tương đương Thévénin và Norton Thông số biến đổi RN = RT VT =RN.IN | 0.5 0.5 |
|  |  | Sinh viên có thể thực hiện giải mạch bằng một trong 2 cách sau khi biến đổi: + Theo phương pháp nút + Theo phương pháp vòng | 1.0 |
|  |  | Công suất tiêu thụ của điện trở R2 : 4,75 W Giá trị dòng điện I : 195,12 mA | 0.5 0.5 |
| 3 |  | Tìm các giá trị của mạch điện | 4.0 |
|  | a | XL = 8 Ω; XC = 5 Ω; X = 3 Ω; Z = 5 Ω; cosϕ = 0.8 hoặc tgϕ = 0.75 | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | I = 24 A ; i = 33,94sin (1256t – 0.643) | 0.25 0.5 |
|  | c | UR = 96 V; UL = 192 V; UC = 120 V; | 0.25 0.25 0.25 |
|  | d | PR = 2304 W QL = 4608 VAR QC = 2880 VAR Q = 1728 VAR S = 2880 VA | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Mạnh Lê Hoàn

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN

Lớp: 15TN-CK        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)

Cho mạch điện hình 1, tìm giá trị dòng điện I1, I2, I3 chạy qua mạch điện. Biết rằng giá trị của các phần tử trong mạch là R1 = 50 Ohm, R2 = 10 Ohm, R3 = 100 Ohm, V1 = 3 Volt, V2 = 5 Volt

Hình 1

Câu 2: (3.0 điểm)

Áp dụng chuyển đổi tương đương Thévénin - Norton cho mạch điện hình 2, tìm công suất tiêu thụ của điện trở R2 và giá trị dòng điện I. Biết rằng giá trị của các phần tử trong mạch là R1 = 10 Ohm, R2 = 30 Ohm, R3 = 100 Ohm, V = 12 Volt, IN = 2 Ampere

Hình 2

# Câu 3: (4.0 điểm)

Cho mạch điện hình 3, biết các giá trị là: R = 4Ω; L = 28,67 mH; C =  530 µF; U = 220 Volt; f = 50 Hz

Hình 3

- Tính góc lệch pha (φ) của dòng điện (i) so với điện áp nguồn (u)

- Viết biểu thức trị tức thời của dòng điện ( i) chạy trong mạch

- Tính điện áp trên từng phần tử

- Tính công suất các phần tử tiêu thụ và công suất toàn mạch điện

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Mạnh Lê Hoàn

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN

Lớp: 15TN-CK        Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tìm giá trị dòng điện I1, I2, I3 chạy qua mạch điện | 3.0 |
|  |  | Chọn dòng mắt lưới như hình vẽ | 0.5 |
|  |  | Điện áp trên các điện trở: VR1 = R1.I1 = R1.i1 VR2 = R2.I2 = R2.i2 VR3 = R3.I3 = R3.(i1-i2) | 0.5 |
|  |  | Phương trình dòng mắt lưới: (R1+R3).i1 – R3.i2 = V1 -R3.i1 + (R2+R3).i2 = -V2 | 0.5 |
|  |  | Thay giá trị R1 = 50Ω, R2 = 10Ω, R3 = 100Ω, V1 = 3 Volt, V2 = 5 Volt ta được giá trị: I1= 26.15mA | 0.5 |
|  |  | I2= 69.23mA | 0.5 |
|  |  | I3= 43.08mA | 0.5 |
| 2 |  | Tìm công suất tiêu thụ của điện trở R2 và giá trị dòng điện I | 3.0 |
|  |  | Chuyển đổi mạch tương đương Thévénin và Norton Thông số biến đổi RN = RT VT =RN.IN | 0.5 0.5 |
|  |  | Sinh viên có thể thực hiện giải mạch bằng một trong 2 cách sau khi biến đổi: + Theo phương pháp nút + Theo phương pháp vòng | 1.0 |
|  |  | Công suất tiêu thụ của điện trở R2 : 16,62 W Giá trị dòng điện I : 223,26 mA | 0.5 0.5 |
| 3 |  | Tìm các giá trị của mạch điện | 4.0 |
|  | a | XL = 9 Ω; XC = 6 Ω; X = 3 Ω; Z = 5 Ω; cosϕ = 0.8 hoặc tgϕ = 0.75 | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
|  | b | I = 44 A ; i = 62,23sin (314t – 0.643) | 0.25 0.5 |
|  | c | UR = 176 V; UL = 396 V; UC = 264 V; | 0.25 0.25 0.25 |
|  | d | PR = 7744 W QL = 17424 VAR QC = 11616 VAR Q = 5808 VAR S = 9680 VA | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN     	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Mạnh Lê Hoàn