| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Trang Bị Điện

Lớp:  15TC – Đ	Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.0 điểm)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha?

Câu 2: (2.0 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

Câu 3: (3.0 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện máy phay 6P81 (hình 2).

- Hãy trình bày nguyên lý làm việc của động cơ trục chính M2 theo yêu cầu: nhấp máy thuận, chạy thuận, dừng hãm.

- Phân tích trường hợp hư hỏng sau: Động cơ trục chính M2 điều khiển nhấp máy thuận, quay thuận hoạt động bình thường; nhưng điều khiển nhấp máy ngược và quay ngược động cơ không hoạt động?

Câu 4: (2.0 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện hình 3. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	 TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Quách Minh Thử

Hình 1: Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn khởi động qua hai cấp điện trở tác động bằng rơle thời gian, dừng hãm ngược

Ghi chú:

EM (Emercency) là nút dừng khẩn cấp

OL (Over Load)  là rơle nhiệt

Start là nút khởi động

Stop là nút dừng

F (Fuse) là cầu chì

Hình 3:  Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   	NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Trang Bị Điện

Lớp:  15TC – Đ  Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3.0 |
|  | a | Vẽ mạch điện | 1.0 |
|  | b | Nguyên lý làm việc |  |
|  |  | Điều khiển động cơ M quay chiều thuận: Đóng CB ba pha, nhấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm thường đóng của nút nhấn StartT(15, 17) mở ra, tiếp điểm thường hở của nút nhấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ KT(13, N), tiếp điểm KT(17, 19) mở ra để ngăn công tắc tơ KN(19, N) không có điện, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại duy trì điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ KT khi thả nút nhấn StartT(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha vào động cơ M, động cơ M quay theo chiều thuận | 0.5 |
|  |  | Điều khiển động cơ M quay ngược: Giả sử trước đó động cơ đang quay chiều thuận, cần quay chiều ngược phải nhấn nút StartN(9, 11) khi đó tiếp điểm thường đóng của nút nhấn StartN(9, 11) hở ra, cuộn dây công tắc tơ KT(13, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT( C1, C2) mở ra, cắt nguồn ba pha đặt vào động cơ M; đồng thời tiếp điểm KT(17, 19) đóng lại kết hợp với tiếp điểm thường hở StartN(7, 15) tiếp xúc, cuộn dây công tắc tơ KN(19, N) có điện, tiếp điểm KN(11, 13) mở ra để ngăn công tắc tơ KT(13, N) không có điện, tiếp điểm KN(7, 15) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ KN(19, N) khi thả nút nhấn StartN(9, 11) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại, hai trong ba pha của nguồn đưa vào động cơ đảo thứ tự, động cơ M quay chiều ngược. | 0.5 |
|  |  | Dừng động cơ M: Giả sử động cơ M đang quay chiều thuận, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ KT(13, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, tiếp điểm KT(17, 19) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) hở ra, ngắt điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động. | 0.25 |
|  |  | Bảo vệ mạch điện và động cơ: CB ba pha để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn bộ mạch điện. Mạch động lực nếu động cơ bị quá tải, tiếp điểm rơle nhiệt OL(3, 5) trên mạch điều khiển mở ra, làm cuộn dây contactor KT hay contactor KN mất điện, các tiếp điểm điều khiển và động lực của contactor KT hay contactor KN hở ra, cắt nguồn ba pha vào động cơ M. Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điều khiển. Trên mạch điều khiển có lắp hai tiếp điểm thường đóng khóa chéo lẫn nhau KT(17, 19) và KN(11, 13) để ngăn hai cuộn dây contactor KT và KN không có điện đồng thời tránh sự cố ngắn mạch hai pha trên mạch động lực. Ngoài ra để ngăn ngừa hai contactor KT và KN không điện đồng thời người ta còn sử dụng contactor kép có bộ khóa cơ khí cho phép một thời điểm chỉ một contactor hoạt động. Tuy nhiên trên mạch điều khiển ngoài hai tiếp điểm khóa chéo còn có hai tiếp điểm StartT(15, 17) và StartN(9, 11); hai tiếp điểm này cũng giúp khóa hai công tắc tơ KT và KN không có điện cùng một thời điểm lúc tác động nút nhấn StartT hay StartN. | 0.75 |
| 2 |  |  | 2.0 |
|  | a. | Điều khiển khởi động: Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua công tắc tơ KT(11, N), tiếp điểm KT(15, 17) hở ra ngăn không cho công tắc tơ KN(17, N) có điện, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây công tắc tơ KT khi thả nút Start(7, 9) ra, tiếp điểm KT(5, 19) đóng lại cuộn dây công tắc tơ KH(19, N) có điện, tiếp điểm KT(5, 21) đóng lại cuộn dây rơle thời gian Rth1(21, N) có điện; đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) đóng lại cấp điện ba pha vào bộ dây stator của động cơ, phần rotor các tiếp điểm động lực KH(A6, B6), KH(B6, C6) đóng lại, loại cấp điện trở phụ RH ra khỏi mạch, động cơ bắt đầu khởi động qua hai cấp điện trở, khi tốc độ động cơ lớn hơn 15% tốc độ định mức thì tiếp điểm RKT(13,15) đóng lại, sau thời gian tiếp điểm Rth1(5, 25) đóng lại cuộn dây công tắc tơ K1 có điện, tiếp điểm K1(3, 17) đóng lại rơle thời gian Rth2(23, N) có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại loại cấp điện trở phụ R1, sau thời gian tiếp điểm rơle thời gian Rth2(25, 27) đóng lại cuộn dây công tắc tơ K2 có điện, trên mạch động lực các tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R2 kết thúc quá trình khởi động. | 0.75 |
|  | b. | Điều khiển dừng hãm ngược: Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ KT(11, N) mất điện, tác động các tiếp điểm KT(7, 9), KT(5, 19), KT(5,21) hở ra làm các công tắc tơ KH(19, N), K1(25, N), K2(27, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth1(21, N), Rth2(23, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(A1, A2), KT(B1, B2), KT(C1, C2) và các tiếp điểm động lực K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4), KH(A6, B6), KH(B6, C6) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, đồng thời tiếp điểm Stop(5, 13) tiếp xúc, tiếp điểm RKT(13, 15) và KT(15, 17) đã đóng trước đó tác động cuộn dây công tắc tơ KN(17, N) có điện, tiếp điểm KN(5, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây công tắc tơ KN khi thả nút Stop ra, đồng thời trên mạch động lực ba tiếp điểm chính KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) đóng lại thứ tự hai trong ba pha đưa vào động cơ đảo, moment tạo ra trên rotor động cơ ngược với chiều quay trước đó, tốc độ động cơ giảm, khi tốc độ động cơ nhỏ hơn 15% tốc độ định mức thì tiếp điểm RKT(9, 11) mở ra, cuộn dây công tắc tơ KN(11, N) mất điện, tiếp điểm KN(3, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(A1, C2), KN(B1, B2), KN(C1, A2) mở ra, kết thúc quá trình hãm. | 0.75 |
|  |  | Bảo vệ mạch điện và động cơ CB ba pha lắp trên mạch động lực để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện. Động cơ ba pha M đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, tác động tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor KT(11, N) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9), KT(5, 19), KT(5, 21) hở ra, cuộn dây rơle thời gian Rth1(21, N), Rth2(23, N), contactor KH(19, N), K1(25, N), K2(27, N) mất điện và các tiếp điểm động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), KH(A6, B6), KH(B6, C6), K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha. Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch cho mạch điện điều khiển. | 0.5 |
| 3 |  |  | 3.0 |
|  | a | Nhấp máy thuận: Gạt tay gạt B4 về bên phải (2), đóng CB ba pha B1, nhấn nút KHT(9, 10), tiếp điểm của nút nhấn KHT(8, 11) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2) và cấp điện cho cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2), đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính của công tắc tơ P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại cấp nguồn điện ba pha cho động cơ M2 quay nhẹ theo chiều thuận. Tuy nhiên khi cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) có điện, tác động tiếp điểm Pb(23, 24) đóng lại nhưng cuộn dây ly hợp điện từ M không có điện, tiếp điểm Pb(10, 11) hở ra làm cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2) mất điện, tác động các tiếp điểm chínhP1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M2, đồng thời khi đó tiếp điểm P1(8, 9) hở ra làm cuộn dây rơle thời gian Pb(9, 2) mất điện và bắt đầu tính thời gian, tiếp điểm P1(24, 25) đóng lại kết hợp với tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng trước đó cấp điện một chiều cho cuộn dây ly hợp điện từ M để hãm cổ trục động cơ M2, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm của rơle thời gian Pb(23, 24) hở ra ngắt điện qua bộ ly hợp điện từ, kết thúc quá trình hãm, quá trình nhấp máy thuận kết thúc. | 0.5 0.5 |
|  |  | Vận hành động cơ trục chính M2 chạy thuận: Gạt B4 về vị trí phải (2) để chọn chiều quay thuận cho động cơ trục chính M2, đóng CB ba pha B1.Nhấn nút KHn1(8, 9), tiếp điểm nút ấn KHn1(8, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2), dòng điện đi theo đường (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, P1, 2), tác động các tiếp điểm P1(24, 25) hở ra ngăn không cho cuộn dây ly hợp điện từ M có điện, tiếp điểm P1(8, 9) đóng lại để duy trì điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2) khi thả nút ấn KHn1 ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) đóng lại, động cơ M2 được cấp điện và quay theo chiều thuận. | 1.0 |
|  |  | Dừng các động cơ M2: Động cơ M2 đang hoạt động, muốn dừng ta nhấn nút KHC(7, 8) các cuộn dây công tắc tơ P1(10, 2) mất điện, các tiếp điểm của công tắc tơ P1(A11, A12), P1(B11, B12), P1(C11, C12) hở ra do đó các động cơ M2 được ngắt ra khỏi nguồn điện. Đồng thời tiếp điểm P1(8, 9) hở ra, tiếp điếm P1(24, 25) đóng lại và tiếp điểm Pb(23, 24) đã đóng lại trước đó làm cuộn dây ly hợp điện từ M có điện, bóp cổ trục động cơ M2, sau thời gian chỉnh định tiếp điểm rơle thời gian Pb(23, 24) hở ra làm cuộn dây ly hợp điện từ M mất điện, kết thúc quá trình hãm động cơ M2. | 0.5 |
|  | b | Phân tích hư hỏng: - Tiếp điểm bộ khống chế B4 ở vị trí (1) không tiếp xúc. - Thay bộ khống chế B4 | 0.5 |
| 4 |  |  | 2.0 |
|  |  | Nguyên lý làm việc Điều khiển động cơ M quay thuận, đóng CB hai pha, ấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm nút ấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(11, L21), tiếp điểm KT(13, 15) hở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KT(11, L21) khi thả nút ấn StartT(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23), đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M quay thuận | 0.5 |
|  |  | Giả sử trước đó động cơ chưa hoạt động, điều khiển động cơ M quay ngược phải đóng CB hai pha, ấn nút StartN(7, 13), tiếp điểm nút ấn StartN(7, 13) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KN(15, L21), tiếp điểm KN(9, 11) hở ra, tiếp điểm KN(7, 13) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KN(13, L21) khi thả nút ấn StartN(7, 13) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(L11, L13), KN(L12, L23) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng (dòng điện chạy qua cuộn dây phần ứng đảo chiều) động cơ M quay ngược. | 0.5 |
|  |  | Động cơ M đang quay thuận, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor KT(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra, ngắt điện vào động cơ M, động cơ M dừng. | 0.5 |
|  |  | Bảo vệ mạch điện và động cơ CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện. Động cơ một chiều đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor KT(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(5, 7) và các tiếp điểm động lực KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra, động cơ M ngưng hoạt động. Các tiếp điểm khóa chéo KT(13, 15), KN(9, 11) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor KT và KN không có điện cùng một thời điểm, tránh sự cố ngắn mạch trên mạch động lực. Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch trên mạch điện điều khiển. | 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Quách Minh Thử

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Trang Bị Điện

Lớp:  15TC – Đ	Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (2.5 đ)

Vẽ hình và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khởi động đổi nối Y/ động cơ không đồng bộ ba pha (thời gian tác động từ chế độ sao sang tam giác là 5 giây)

Câu 2 (2.5 đ)

Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

Câu 3 (3.0 đ)

Cho sơ đồ mạch điện máy khoan đứng 2H125 (hình 2).

Trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện theo yêu cầu sau: Động cơ trục chính M1 nhấp máy thuận, quay thuận, dừng hãm.

Phân tích trường hợp hư hỏng khi nhấn nút KH3 thì cuộn dây công tắc tơ P1 có điện nhưng cuộn dây công tắc tơ P3 không có điện?

Câu 4 (2.0 đ)

Cho sơ đồ mạch điện hình 3. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA	 TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Quách Minh Thử

Hình 1:  Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn khởi động qua hai cấp điện trở tác động bằng rơle dòng điện

Ghi chú:

EM (Emercency) là nút dừng khẩn cấp

OL (Over Load)  là rơle nhiệt

Start là nút khởi động

Stop là nút dừng

F (Fuse) là cầu chì

Hình 2: Mạch điện máy khoan đứng 2H125

Hình 3:  Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Trang Bị Điện

Lớp:  15TC – Đ	Ngày thi:  ____ / ____ / 2016

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2.5 |
|  | a | Hình vẽ | 1.0 |
|  | b | Nguyên lý làm việc: |  |
|  |  | Khởi động động cơ ba pha ở chế độ Y: đóng CB ba pha, nhấn Start(7, 9), tiếp điểm nút nhấn Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua công tắc tơ K(9, N) và qua cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N), và dòng điện qua cuộn dây cotactor KY, tiếp điểm KY(15, 17) hở ra, tiếp điểm K(7, 9) đóng lại duy trì điện qua cuộn dây công tắc tơ K(9, N), KY(13, N) và cuộn dây rơle thời gian Rth(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra, đồng thời trên mạch động lực các tiếp điểm chính K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) đóng lại động cơ khởi động ở chế độ Y. | 0.5 |
|  |  | Sau thời gian chỉnh định giả sử 5s, tiếp điểm Rth(9, 11) tác động mở ra làm cuộn dây công tắc tơ KY(13, N) mất điện, trên mạch động lực các tiếp điểm KY(A4, O), KY(B4, O), KY(C4, O) mở ra kết thúc quá trình khởi động chế độ Y; tiếp điểm KY(13, 15) đóng lại, đồng thời khi đó tiếp điểm rơle thời gian Rth(9, 15) đóng lại, cuộn dây công tắc tơ K(17, N) có điện, tiếp điểm K(11, 13) mở ra, trên mạch động lực ba tiếp điểm K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) đóng lại, động cơ làm việc ở chế độ . | 0.5 |
|  |  | Động cơ M đang làm việc cần dừng nhấn nút Stop(5, 7), tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra cuộn dây các công tắc tơ K, K và cuộn dây rơle thời gian Rth mất điện, tiếp điểm K(7, 9), Rth(9, 15) mở ra, tiếp điểm K(11, 13), Rth(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2), K(A3, B4), K(B3, C4), K(C3, A4) mở ra, động cơ M mất điện, ngưng hoạt động. | 0.5 |
| 2 |  |  | 2.5 |
|  | a. | Khởi động động cơ M: Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ K(9, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ K(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và K(7, 11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây Rtr, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2, dòng điện lúc khởi động chạy qua các cuộn dây RI1 và RI2 lớn nhiều lần so với dòng nhả làm tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) mở ra, các cuộn dây công tắc tơ K1 và K2 không có điện, mặc dù tiếp điểm Rtr(5, 11) đóng | 0.5 |
|  |  | Sau thời gian khởi động dòng điện qua bộ dây rotor giảm bằng dòng nhả của RI1 thì tiếp điểm RI1(11, 13) đóng lại và cuộn dây công tắc tơ K1(15, N) có điện, đóng tiếp điểm K1(13, 15) lại, trên mạch động lực các tiếp điểm chính của công tắc tơ K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R1 | 0.25 |
|  |  | Sau thời gian dòng điện rotor giảm xuống đến giá trị nhả của RI2 thì tiếp điểm RI2(15, 17) đóng lại và cuộn dây công tắc tơ K2(17, N) có điện, tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại, trên mạch động lực ba tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R2, quá trình khởi động kết thúc | 0.25 |
|  |  | Rơle trung gian Rtr có tác dụng đảm bảo khi K có điện rồi thì Rtr mới có điện và sau đó K1 mới có điện, ngăn ngừa khả năng đóng điện đồng thời K, K1 và K2 để cho RI1(13, 15) kịp mở tiếp điểm RI1(13, 15) cắt điện K1 và K2 khi nhấn nút Start | 0.5 |
|  |  | Dừng động cơ M: (0,5 điểm) Giả sử động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây công tắc tơ K(9, N), K1(15, N), K2(17, N) và cuộn dây rơle trung gian Rtr(11, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9), K(7, 11) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) và các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động. | 0.5 |
|  |  | Bảo vệ mạch điện và động cơ: (0,5 điểm) Mạch động lực khi có sự cố ngắn mạch xảy ra, CB ba pha tác động mở ba tiếp điểm của CB ba pha, ngắt nguồn ba pha vào động cơ. Động cơ ba pha đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(1, 3) mở ra, làm cuộn dây công tắc tơ K mất điện, tiếp điểm K(5, 7) và các tiếp điểm động lực K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) hở ra, động cơ cắt khỏi nguồn ba pha. Mạch điều khiển nếu có sự cố ngắn mạch xảy ra, dây chảy cầu chì đứt, loại mạch điều khiển ra khỏi nguồn điện. | 0.5 |
| 3 |  |  | 3.0 |
|  |  | Nhấp máy thuận : |  |
|  |  | Đóng CB ba pha B1, gạt B3 sang vị trí II, tiếp điểm bộ khống chế B3(16, 14) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P2(15, 7), tác động các tiếp điểm P2(18, 19) hở ra ngăn không cho cuộn dây công tắc tơ P3 có điện, tiếp điểm P2(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện một chiều (thông qua diode D và cuộn kháng L) vào bộ dây stator động cơ, dòng điện đi từ (A1, A4, A5, A6, A7 vào pha A của động cơ và ra pha B, pha C của động cơ sau đó ra C6 và B3, B1). Do dòng điện một chiều tăng từ giá trị 0A đến Idcđm, trong khoảng thời gian dòng điện tăng tạo ra từ thông biến thiên chạy trong lõi thép stator của động cơ và xuyên qua lõi thép rotor làm trong các thanh dẫn rotor xuất hiện sức điện động và hình thành dòng điện Iư rotor, dòng điện này đặt trong từ trường một chiều làm xuất hiện lực điện từ trên các thanh dẫn rotor làm trục động cơ M1 xoay nhẹ theo chiều thuận rồi dừng ngay (khi Idcđm không đổi, eư = 0, Iư = 0, Fđt = 0), hệ thống bánh răng chưa ăn khớp sẽ ăn khớp.. | 0.5 |
|  |  | Khi quá trình nhấp máy thuận kết thúc, ta gạt B3 về vị trí 0, cuộn dây công tắc tơ P2 mất điện, tiếp điểm P2(18, 19) đóng lại và các tiếp điểm động lực P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) hở ra ngắt nguồn điện một chiều ra khỏi động cơ M1, kết thúc quá trình nhấp máy thuận | 0.25 |
|  |  | Động cơ Đ1 chạy thuận; Đóng CB ba pha B1, ấn nút KH2(9, 10) một lực đủ lớn, tiếp điểm nút ấn KH2(17, 18) hở ra, tiếp điểm KH2(9, 10) tiếp xúc do đó có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P1(10, 7), tác động các tiếp điểm P1(12, 16), P1(22, C6) hở ra, tiếp điểm P1(12,13), P1(12, 17), P1(11, 10) đóng lại, khi tiếp điểm P1(12, 13) đóng lại có dòng điện chạy qua cuộn dây công tắc tơ P2(15, 7), tiếp điểm P2(18, 19) hở ra ngăn không cho công tắc tơ P3 có điện, lúc này các tiếp điểm P2(9, 11) và P1(10, 11) đóng lại duy trì điện cho cuộn dây công tắc tơ P1. Trên mạch động lực các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6), P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ trục chính M1 quay thuận | 0.75 |
|  |  | Dừng hãm: Động cơ trục chính M1 đang quay chiều thuận, dừng và hãm động cơ trục chính M1 ta ấn và giữ nút KH1(3, 9) làm tiếp điểm KH1(3, 9) hở ra làm cuộn dây công tắc tơ P1, P2 mất điện tác động các tiếp điểm P1(C1, C4), P1(A4, A6) hở ra ngắt điện ba pha đưa vào động cơ M1, trên mạch điều khiển các tiếp điểm P1(11, 10), P1(12, 13) P1(12, 17) hở ra, các tiếp điểm P1(12, 16), P1(22, C6) đóng lại. Đồng thời khi đó tiếp điểm nút ấn KH1(3, 14) tiếp xúc, có dòng chạy qua cuộn dây công tắc tơ P2(15, 7), tiếp điểm P2(18, 19) hở ra, tiếp điểm P2(9, 11) đóng lại, trên mạch động lực các tiếp điểm P2(A1, A4), P2(B1, B3), P2(C4, C5) đóng lại, động cơ M1 được cấp điện một chiều (thông qua diode D và cuộn kháng L) vào bộ dây stator động cơ, dòng điện đi từ (A1, A4, A5, A6, A7 vào pha A của động cơ và ra pha B, pha C của động cơ, sau đó ra C6 và B3, B1), thực hiện quá trình hãm động năng động cơ M1. Khi tốc độ rotor bằng 0 ta buông nút nhấn KH1 ra công tắc tơ P2 mất điện, kết thúc quá trình hãm động năng. | 0.75 |
|  |  | Phân tích hư hỏng: Nhấn nút KH3 cuộn dây công tắc tơ P1 có điện, cuộn dây công tắc tơ P3 không có điện là do những nguyên nhân: cuộn dây công tắc tơ P3 đứt, tiếp điểm P1(12, 17) không tiếp xúc, tiếp điểm KH2 (17, 18) hoặc tiếp điểm P2(18, 19) không tiếp xúc. | 0.75 |
| 4 |  |  | 2.0 |
|  | a | Nguyên lý làm việc Điều khiển động cơ M quay thuận, đóng CB hai pha, ấn nút StartT(7, 9), tiếp điểm nút ấn StartT(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KT(11, L21), tiếp điểm KT(13, 15) hở ra, tiếp điểm KT(7, 9) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KT(11, L21) khi thả nút ấn StartT(7, 9) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23), đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng động cơ M quay thuận | 0.5 |
|  |  | Giả sử trước đó động cơ chưa hoạt động, điều khiển động cơ M quay ngược phải đóng CB hai pha, ấn nút StartN(7, 13), tiếp điểm nút ấn StartN(7, 13) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor KN(15, L21), tiếp điểm KN(9, 11) hở ra, tiếp điểm KN(7, 13) đóng lại để duy trì dòng điện qua cuộn dây contactor KN(13, L21) khi thả nút ấn StartN(7, 13) ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KN(L11, L13), KN(L12, L23) đóng lại cấp điện một chiều vào cuộn dây kích từ và cuộn dây phần ứng (dòng điện chạy qua cuộn dây phần ứng đảo chiều) động cơ M quay ngược. | 0.5 |
|  |  | Động cơ M đang quay thuận, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor KT(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra, ngắt điện vào động cơ M, động cơ M dừng. | 0.5 |
|  |  | Bảo vệ mạch điện và động cơ CB hai pha dùng để đóng cắt và bảo vệ sự cố ngắn mạch cho toàn mạch điện. Động cơ một chiều đang hoạt động nếu động cơ bị quá tải, tiếp điểm rơle nhiệt trên mạch điều khiển OL(3, 5) mở ra, làm cuộn dây contactor KT(11, L21) mất điện, tiếp điểm KT(5, 7) và các tiếp điểm động lực KT(L11, L12), KT(L13, L23) hở ra, động cơ M ngưng hoạt động. Các tiếp điểm khóa chéo KT(13, 15), KN(9, 11) để ngăn ngừa hai cuộn dây contactor KT và KN không có điện cùng một thời điểm, tránh sự cố ngắn mạch trên mạch động lực. Cầu chì F lắp trên mạch điều khiển để bảo vệ sự cố ngắn mạch trên mạch điện điều khiển. | 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Quách Minh Thử	Quách Minh Thử