| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |
| --- | --- |
| ÑEÀ THI MAÙY ÑIEÄN | đỀ 1 |
| THỜI LƯỢNG : 90 PHÚT KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU SINH VIÊN NỘP LẠI ĐỀ THI KHI NỘP BÀI |  |

BÀI 1: Cho MBA B:  37,5 kVA; ,600 V / 240 V; 50 Hz . Khi Tải thay đổi, B có các Hiệu Suất như sau:

- TT 1: Hiệu Suất  ứng với Hệ Số Tải  và HSCS Tải .

- TT2: Hiệu Suất cực đại tại  Hệ Số Tải  .

CÂU 01:  Tìm các Tổn Hao Po và Pn đo được trong các TN Không Tải và TN Ngắn Mạch….…..(1 điểm)

CÂU 02:  Trong TN Ngắn Mạch, nếu Áp ngắn mạch   tương ứng với dòng hiệu dụng qua sơ

cấp đạt giá tri ̣ định mức thì Điện Kháng Ngắn Mạch bằng bao nhiêu ? ……………...…..(1 điểm)

CÂU 03:  Cho Tổng Trở Phức Tải bằng . Áp dụng mạch tương đương dạng gần

đúng để tính Áp Thứ Cấp cấp đến Tải ………………….………..………………………..…..(1 điểm)

BÀI 2: Cho ĐCKĐB 3pha Đ1 có Công Suất ra 4,1 hp;  Áp Dây 400 V ; 50 Hz ; 8 cực ; dây quấn

stator đấu Y. Mạch tương đương 1 pha dạng gần đúng quy về stator của Đ1 có các thông số :

R1 = 1,25 Ω ;  R’2 = 2,407 Ω ;  Xn = X1 + X’2 = 10,116 Ω ;  Xm = 50,86 Ω ;   Rc = 666 Ω

Khi mang Tải, vận tốc động cơ là 708 vòng / phút.

CÂU 04: Tìm Đô ̣ Trượt và Tần số dòng điện rotor ..………………………………………..…...(0,75 điểm)

CÂU 05: Tìm Dòng Hiệu Dụng Rotor qui về Stator, Công Suất Điện Từ, Momen Điện Từ..(1,25 điểm)

CÂU 06: Tìm Tổn hao ma sát cơ và Momen Cơ ra trên trục động cơ...……………………….…..(1 điểm)

BÀI 3: Cho Động Cơ Một Chiều Kích Từ Song Song Đ2 với các Dữ Liệu sau:

- Áp Vào=  240V

- Vận Tốc Động Cơ =  1360 vòng/phút

- Điện Trở Dây Quấn Phần Ứng  = 2,62 Ω

- Công Suất Cơ Ra  = 3,09 hp

- Điện Trở Mạch Kích Từ  = 524 Ω

- Dòng Vào Tổng   =  12,2 A

CÂU 07: Tìm Tổn Hao Ma Sát + Quạt Gió + Lõi Thép và Momen Cơ ra trên trục động cơ.....(1,5 điểm)

CÂU 08: Tốc Độ Không Tải Lý Tưởng, và Dòng Mở Máy qua dây nguồn…...……..…….…..(0,5 điểm)

BÀI 4: Cho Máy Phát Đồng Bộ 3 pha M với các Dữ Liệu sau:

- Tần số =  50 Hz

- Tổng Trở Đồng Bộ

- Công Suất Biểu Kiến định mức = 500 kVA

- Áp Dây định mức  = 380 V

CÂU 09: Cho Tổng Trở Pha của Tải Cân Bằng Đấu Y là . Nếu Áp Dây

Tải bằng định mức thì Phần Trăm Thay Đổi Điện Áp của M là bao nhiêu? .….………..(1 điểm)

CÂU 10:Tìm Công Suất Tác Dụng cấp đến Tải và Công Suất Điện Từ……..….………………..(1 điểm)