| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |
| --- | --- |
| ÑEÀ THI MAÙY ÑIEÄN | đỀ 2 |
| THỜI LƯỢNG : 90 PHÚT KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU SINH VIÊN NỘP LẠI ĐỀ THI KHI NỘP BÀI |  |

BÀI 1: Cho MBA B:  75 kVA; ,230 V / 115 V; 50 Hz có các số liệu ghi nhận từ các thí nghiệm như sau:

- TN Không Tải  (thiết bị đo lắp phía sơ cấp):  V10 = V1dm = 230 V ;  I10 = 8,15 A ;  Po = 780 W

- TT Ngắn Mạch (thiết bị đo lắp phía sơ cấp):  V1n = 9,5 V  ;  I1n = 326 A ;  Pn = 1200 W

CÂU 01:  Tìm các thông số mạch tương đương gần đúng của B từ các Thí Nghiệm …..…(1,75 điểm)

CÂU 02:  Tìm Hệ số Tải KTm lúc B đạt hiệu suất cực đại, suy ra Công Suất Tác Dụng cấp đến Tải có Hệ

Số Công Suất là 0,813 trễ tại trạng thái này. Xác định Hiệu Suất của B ………..…(0,75 điểm)

CÂU 03:  Cho Tổng Trở Phức Tải bằng . Tìm Tổng Trở Phức Tải qui đổi về

phía sơ cấp (viết số phức theo dạng vuông góc – Descartes) …...………………..…..(0,5 điểm)

BÀI 2: Cho ĐCKĐB 3pha Đ1 có Công Suất ra 1,5 kW;  Áp Dây 400 V ; 50 Hz ; 6 cực ; dây quấn

stator đấu Y. Mạch tương đương 1 pha dạng gần đúng quy về stator của Đ1 có các thông số :

R1 = 3,12 Ω ;  R’2 = 2,883 Ω ;  Xn = X1 + X’2 = 10,04 Ω ;  Xm = 88,5 Ω ;   Rc = 817,5 Ω

Khi mang Tải, vận tốc động cơ là 968 vòng / phút.

CÂU 04: Tìm Đô ̣ Trượt và Tần số dòng điện rotor ..………………………………………..…...(0,75 điểm)

CÂU 05: Tìm Dòng Hiệu Dụng Rotor qui về Stator, Công Suất Điện Từ, Momen Điện Từ..(1,25 điểm)

CÂU 06: Tìm Tổn hao ma sát cơ và Momen Cơ ra trên trục động cơ...……………………….…..(1 điểm)

BÀI 3: Cho Động Cơ Một Chiều Kích Từ Song Song Đ2 với các Dữ Liệu sau:

- Áp Vào=  240V

- Vận Tốc Động Cơ =  1200 vòng/phút

- Điện Trở Dây Quấn Phần Ứng  = 0,288 Ω

- Công Suất Cơ Ra  = 25,7 hp

- Điện Trở Mạch Kích Từ  = 64,8 Ω

- Dòng Vào Tổng   =  97,7 A

CÂU 07: Tìm Tổn Hao Ma Sát + Quạt Gió + Lõi Thép và Momen Cơ ra trên trục động cơ.....(1,5 điểm)

CÂU 08: Tốc Độ Không Tải Lý Tưởng, và Dòng Mở Máy qua dây nguồn…...……..…….…..(0,5 điểm)

BÀI 4: Cho Máy Phát Đồng Bộ 3 pha M với các Dữ Liệu sau:

- Tần số =  50 Hz

- Tổng Trở Đồng Bô

- Công Suất Biểu Kiến định mức = 295 kVA

- Áp Dây định mức  = 380 V

CÂU 09: Cho Tổng Trở Pha của Tải Cân Bằng Đấu Y là . Nếu Áp Dây

Tải bằng định mức thì Phần Trăm Thay Đổi Điện Áp của M là bao nhiêu? .….………..(1 điểm)

CÂU 10:Tìm Công Suất Tác Dụng cấp đến Tải và Công Suất Điện Từ……..….………………..(1 điểm)